Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Optyka urologiczna 30°; śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna – 3 szt | Podać typ / nr katalogowy /producent |  |
|  | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; wyposażona w oznakowanie kodem Data Matrix lub QR umieszczonym na obudowie optyki, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przy pomocy skanera; optyka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami cystoskopowymi 27026x i łącznikami 27025x oraz elementem pracującym 27050x firmy Karl Storz, kompatybilność potwierdzona w materiałach producenta płaszczy, łączników i elementu pracującego, materiały dołączyć do oferty. | TAK, podać |  |
| II | Optyka laryngologiczna 30°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Podać typ / nr katalogowy /producent |  |
|  | Optyka nosowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; wyposażona w oznakowanie kodem Data Matrix lub QR umieszczonym na obudowie optyki, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przy pomocy skanera; optyka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego płaszczem ssąco-płuczącym 7230BS firmy Karl Storz, kompatybilność potwierdzona w materiałach producenta płaszcza, materiały dołączyć do oferty | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty