Zał. Nr 11

ZESTAWIENIE ROBÓT ODWODNIENIOWYCH

od km 1+938,77 do km 3+860,00

- Mechaniczne rozebranie nawierzchnia bitumiczna gr. 10 cm w miejscach budowy przepustów

5,50x2,00 = 11,00 m2

- Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm w miejscu budowy przepustów

5,50x2,00 = 11,00 m2

- Mechaniczne rozebranie  istniejących przepustów pod koroną drogi z rur z betonowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją

- km 3+666,23 istn. Ø 800 L=9,50 m

- Wykonanie wykopów pod przepusty rurowe i studnie przelotowe koparkami podsiębiernymi ze złożeniem gruntu obok wykopu z wykorzystaniem do zasypania wykopu .

- km 3+666,23 Ø 800 L= 13,00x2,10x2,00 = 54,60 m3

- Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepust geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 pod przepusty stalowe

- km 3+666,23 Ø 800 L= (13,00+4,50+2,20)x2,00 = 39,40 m2

- Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego karbowanych o przekroju kołowym SN8

- km 3+666,23 Ø 800 L= 13,00 m

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 lub z gotowych elementów prefabrykowanych  (typ motylkowy)

- km 3+666,23 Ø 800 szt. 2

- Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm

- km 3+666,23 Ø 800 L= (13,00+4,50)x0,80x2,00 = 28,00 m3

- Wykonanie ułożenia geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie CBR 1500 N nad przepustem

- km 3+666,23 Ø 800 L= (13,00+4,50)x4,00 = 70,00 m2

- Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych

- km 3+666,23 Ø 800 5,00x4x1,20+5,00x0,40x2+2,50x2x1,20+3,00x1,20 = 37,60 m2

- Wykonanie palisady z kołków z kołków lub słupków o średnicy 10-12 cm wbitych na 1,20 m w grunt kat. III - IV

1,20x2+1,20+1,20x4+0,40x2 = 9,20 m

- Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię w miejscach budowanych przepustów  gr. 20 cm

11,00x2,00 = 22,00 m2

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm w miejscu przekopów po przepustach

7,50x2,00 = 15,00 m2