Zał. nr 10

Zestawienie robót nawierzchniowych

odcinek od km 1+938,77 do km 3+860,00

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Poszerzenie: 726,09+823,77 = 1549,86 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,70 = 55,50 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,50 = 3718,88 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,50 = 366,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,60 = 178,60 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x7,60 = 3326,52 m2

RAZEM:  1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Poszerzenie: 726,09+823,77 = 1549,86 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,70 = 55,50 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,50 = 3718,88 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,50 = 366,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,60 = 178,60 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x7,60 = 3326,52 m2

RAZEM:  1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Poszerzenie: 726,09+823,77 = 1549,86 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,70 = 55,50 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,50 = 3718,88 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,50 = 366,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,60 = 178,60 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x7,60 = 3326,52 m2

RAZEM:  1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2

- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej na poszerzeniu

Poszerzenie: 726,09+823,77 = 1549,86 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,70 = 55,50 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,50 = 3718,88 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,50 = 366,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,60 = 178,60 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x7,60 = 3326,52 m2

RAZEM:  1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Poszerzenie: 649,79+748,47 = 1398,26 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,62 = 54,30 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,12 = 3530,45 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,12 = 347,46 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,00 = 164,50 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x6,40 = 2801,28 m2

RAZEM:  1398,26+54,30+3530,45+347,46+164,50+2801,28 = 8296,25 m2

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej  nawierzchni

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x5,20 = 1631,40 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x2,50 = 37,50 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x5,40 = 374,76 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 3+115,00: 282,25x5,40 = 1524,15 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x5,20 = 1222,00 m2

RAZEM: 1631,40+37,50+374,76+1524,15+1222,00 = 4789,81 m2

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x5,20 = 1631,40 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x2,50 = 37,50 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x5,40 = 374,76 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 3+115,00: 282,25x5,40 = 1524,15 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x5,20 = 1222,00 m2

RAZEM: 1631,40+37,50+374,76+1524,15+1222,00 = 4789,81 m2

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. 1 cm

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x6,26 = 1963,95 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x3,52 = 54,30 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x7,26 = 503,84 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 2+900,00: 67,25x6,40 = 430,40 m2

Odcinek od km 2+900,00 do km 3+115,00: 215,00x7,00 = 1505,00 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x7,12 = 1673,20 m2

RAZEM: 1963,95+54,30+503,84+430,40+1505,00+1673,20 = 6130,69 m2

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x6,26 = 1963,95 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x7,24 = 108,60 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x7,24 = 502,46 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,12 = 3530,45 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 2+900,00: 67,25x6,40 = 430,40 m2

Odcinek od km 2+900,00 do km 3+115,00: 215,00x7,00 = 1505,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,00 = 164,50 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x6,40 = 2801,28 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,12 = 347,46 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x7,12 = 1673,20 m2

Skrzyżowania: 52,00+84,00+40,00+142,00+315,00 = 318,00 m2

Pentla: 502,00 m2

RAZEM: 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x6,26 = 1963,95 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x7,24 = 108,60 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x7,24 = 502,46 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,12 = 3530,45 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 2+900,00: 67,25x6,40 = 430,40 m2

Odcinek od km 2+900,00 do km 3+115,00: 215,00x7,00 = 1505,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,00 = 164,50 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x6,40 = 2801,28 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,12 = 347,46 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x7,12 = 1673,20 m2

Skrzyżowania: 52,00+84,00+40,00+142,00+315,00 = 318,00 m2

Pentla: 502,00 m2

RAZEM: 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x6,26 = 1963,95 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x7,24 = 108,60 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x7,24 = 502,46 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,12 = 3530,45 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 2+900,00: 67,25x6,40 = 430,40 m2

Odcinek od km 2+900,00 do km 3+115,00: 215,00x7,00 = 1505,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,00 = 164,50 m2

Odcinek od km 3+138,50 do km 3+576,20: 437,70x6,40 = 2801,28 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,12 = 347,46 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x7,12 = 1673,20 m2

Skrzyżowania: 52,00+84,00+40,00+142,00+315,00 = 318,00 m2

Pentla: 502,00 m2

RAZEM: 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

Odcinek od km 1+938,77 do km 2+252,50: 313,73x6,00 = 1882,38 m2

Odcinek od km 2+252,50 do km 2+267,50: 15,00x7,00 = 105,00 m2

Odcinek od km 2+267,50 do km 2+336,90: 69,40x7,00 = 485,80 m2

Odcinek od km 2+336,90 do km 2+832,75: 495,85x7,00 = 3470,95 m2

Odcinek od km 2+832,75 do km 2+900,00: 67,25x6,40 = 430,40 m2

Odcinek od km 2+900,00 do km 3+115,00: 215,00x7,00 = 1505,00 m2

Odcinek od km 3+115,00 do km 3+138,50: 23,50x7,00 = 164,50 m2

Odcinek od km 3+183,50 do km 3+576,20: 437,70x6,40 = 2801,28 m2

Odcinek od km 3+576,20 do km 3+625,00: 48,80x7,00 = 341,60 m2

Odcinek od km 3+625,00 do km 3+860,00: 235,00x7,00 = 1645,00 m2

Skrzyżowania: 52,00+84,00+40,00+142,00 = 318,00 m2

Pętla: 502,00 m2

RAZEM: 1882,38+105,00+485,80+3470,95+430,40+1505,00+164,50+2801,28+341,60+1645,00+318,00+502,00 = 13651,91 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

1268,70+21,40+365,50+105,20 = 1706,80 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem niezwiązanym łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1268,70+21,40+365,50+105,20 = 1706,80 m2