Zał. Nr  2

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

Odcinek od km 1+938,77 do km 3+860,00

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 15 cm ze złożeniem na hałdę i odwozem na odkład na odległość do 5 km

5321,20+6268,46 = 11589,67 m2

11589,67 x 0,15 = 1738,45 m3

- Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy

Drzewa o średnicy 16 – 25 cm szt. 3,00

Drzewa o średnicy 26 – 35 cm szt. 8,00

- Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km

15,00x2,50+495,85x5,50+48,80+5,30+23,50x5,30+437,70x5,30 = 5467,68,00 m2

- Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 2-4  cm z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km

283,73x5,10+29,70x5,40+15,00x5,50+25,00x5,50+44,40x5,50+26,40x5,40+67,25x5,50+215,00x5,30+

162,00x5,40+73,00x5,40 = 4992,54 m2

- Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm w miejscach przebudowy drogi z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km

15,00x2,50+495,85x5,50+48,80+5,30+23,50x5,30+437,70x5,30 = 5467,68 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

2,50+2,50+3,00+3,00+5,50+5,50+6,00+5,50+14,00+14,00+6,50+4,50+4,00+4,50 = 81,00 m

- Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

81,00 m x 0,06 m3/mb = 4,86 m3

- Rozebranie nawierzchni wjazdów  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

53,50 m2

- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

8,90 m2

- Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

62,00 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok

18,80+53,50+33,50+36,00+22,50 = 164,30 m2

- Mechaniczne rozebranie istniejących schodów z betonu z odwozem gruzu na odkład

5,50x0,30 = 1,65 m3

- Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z elementów prefabrykowanych z poliwęglanu i przekazaniem Inwestorowi.

Szt. 1,0

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w betonie z przekazaniem materiału właścicielowi posesji

(32,00+19,00+9,00)x1,50 = 90,00 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Krawężnik 15x30x100:  81,00x0,104 =  8,42 tony

Ława betonowa: 81,00x0,06x2,20 = 10,69 tony

Kostka brukowa betonowa: 53,50x0,08x2,40+8,90x0,06x2,40 = 11,55 tony

Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 164,30x0,15x2,40 = 59,15 tony

Destrykt asfaltowy gr. 2-4 cm: 4992,54 x 0,175 = 873,69 tony

Destrykt asfaltowy gr. 12 cm: 5467,68 x 0,300 = 1640,30 tony

Kruszywo łamane gr. 20 cm: 5467,68x0,20x2,20 = 2405,78 tony

Gryz betonowy (płyty żelbetowe): 62,00x0,15x2,40 = 22,32 tony

Razem gruz: 5031,90 tony