PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk

Etap I od km 1+938,77 do km 3+860,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | Km | 1,921 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 3,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 8,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 1,57 3,87 2,59 |
| 1.5. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 11589,67 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 11589,67x0,15 = 1738,45 m3 | m3 | 1738,45 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 2,50+2,50+3,00+3,00+5,50+5,50+6,00+5,50+14,00+14,00+6,50+4,50+ 4,00+4,50 = 81,00 m | mb | 81,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 81,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,86 m3 | m3 | 4,86 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 53,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 8,90 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok 18,80+53,50+33,50+36,00+22,50 = 164,30 m2 | m2 | 164,30 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNR 2-25 0408-06 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych gr. 15 cm ze złożeniem na placu i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 62,00 |
| 1.13. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-0400 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy średniej grubości warstwy 2-4 cm cm z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km 283,73x5,10+29,70x5,40+15,00x5,50+25,00x5,50+44,40x5,50+26,40x 5,40+67,25x5,50+215,00x5,30+162,00x5,40+73,00x5,40 = 4992,54 m2 | m2 | 4992,54 |
| 1.14. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi 15,00x2,50+495,85x5,50+48,80+5,30+23,50x5,30+437,70x5,30= 5467,68 m2 | m2 | 5467,68 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-01 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 20 km 15,00x2,50+495,85x5,50+48,80+5,30+23,50x5,30+437,70x5,30= 5467,68 m2 | m2 | 5467,68 |
| 1.16. | 01.02.04. |  | Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z poliwęglanu z przekazaniem materiału Inwestorowi | Szt. | 1,0 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych osadzonych w cokole betonowym (32,00+19,00+9,00)x1,50 = 90,00 m2 | m2 | 90,00 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNR 4-04 0301-03 | Mechaniczne rozebranie istniejących schodów z betonu z odwozem gruzu na odkład 5,50x0,30 = 1,65 m3 | m3 | 1,65 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 81,00x0,104 = 8,42 tony Ława betonowa: 81,00x0,06x2,20 = 10,69 tony Kostka brukowa betonowa: 53,50x0,08x2,40+8,90x0,06x2,40 = 11,55 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 164,30x0,15x2,40 = 59,15 tony Destrykt asfaltowy gr. 2-4 cm: 4992,54 x 0,175 = 873,69 tony Destrykt asfaltowy gr. 12 cm: 5467,68 x 0,300 = 1640,30 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 5467,68x0,20x2,20 = 2405,78 tony Gryz betonowy (płyty żelbetowe): 62,00x0,15x2,40 = 22,32 tony Razem gruz: 5031,90 tony | ton | 5031,90 |
| 1.20. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchnia bitumiczna gr. 10 cm w miejscach budowy przepustów 5,50x2,00 = 11,00 m2 | m2 | 11,00 |
| 1.21. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-01 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach budowy przepustów ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 20 km 5,50x2,00 = 11,00 m2 | m2 | 11,00 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustu rurowego z rur żelbetonowych o średnicy 80 cm ze złożeniem gruzu na stos | m | 9,50 |
| 1.23. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy otworu 80 cm | Szt. | 2,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 8099,54 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 607,71 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt kategorii II | m3 | 607,71 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1587,16 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 4464,87 |
| 3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 13,00x2,10x2,00 = 54,60 m3 | m3 | 54,60 |
| 3.2. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 (13,00+4,50+2,20)x2,00 = 39,40 m2 | m2 | 39,40 |
| 3.3. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 13,00x2,00x0,30 =7,80 m3 | m3 | 7,80 |
| 3.4. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-02 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE o średnicy ø 80 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 13,00 |
| 3.5. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 80 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe | Szt. | 2,00 |
| 3.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami (13,00+4,50)x0,80x2,00 = 28,00 m3 | m3 | 28,00 |
| 3.7. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie ułożenia geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie CBR 1500 N nad przepustem (13,00+4,50)x4,00 = 70,00 m2 | m2 | 70,00 |
| 3.8. | 03.01.01. | KNR 2-11 0521-10 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 1,20x2+1,20+1,20x4+0,40x2 = 9,20 m | m | 9,20 |
| 3.9. | 06.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych 5,00x4x1,20+5,00x0,40x2+2,50x2x1,20+3,00x1,20 = 37,60 m2 | m2 | 37,60 |
| 3.10. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię w miejscach budowanych przepustów gr. 20 cm 11,00x2,00 = 22,00 m2 | m2 | 22,00 |
| 3.11. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm w miejscu przekopów po przepustach 7,50x2,00 = 15,00 m2 | m2 | 15,00 |
| 3.12. | 03.01.03. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 72,50 |
| 3.13. | 03.01.03. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 16,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2 | m2 | 9195,36 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2 | m2 | 9195,36 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2 | m2 | 9195,36 |
| 4.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej 1549,86+55,50+3718,88+366,00+178,60+3326,52 = 9195,36 m2 | m2 | 9195,36 |
| 4.5. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1398,26+54,30+3530,45+347,46+164,50+2801,28 = 8296,25 m2 | m2 | 8296,25 |
| 4.6. | D.05.03.26 | KNR AT-04 0104-01 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu lekkiego wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. ok 1 cm 1963,95+54,30+503,84+430,40+1505,00+1673,20 = 6130,69 m2 | m2 | 6130,69 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni 1631,40+37,50+374,76+1524,15+1222,00 = 4789,81 m2 | m2 | 4789,81 |
| 4.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2 | m2 | 13847,30 |
| 4.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2 | m2 | 13847,30 |
| 4.10. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1268,70+21,40+365,50+105,20 = 1706,80 m2 | m2 | 1706,80 |
| 4.11. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1268,70+21,40+365,50+105,20 = 1706,80 m2 | m2 | 1706,80 |
| 4.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m2 | 258,00 |
| 4.13. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 | 258,00 |
| 4.14. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie uzupełnienia poboczy na zjazdach kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 67,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1631,40+37,50+374,76+1524,15+1222,00 = 4789,81 m2 | m2 | 4789,81 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1963,95+108,60+502,46+3530,45+430,40+1505,00+164,50+2801,28+ 347,46+1673,20+318,00+502,00 = 13847,30 m2 | m2 | 13847,30 |
| 5.3. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1882,38+105,00+485,80+3470,95+430,40+1505,00+164,50+2801,28+ 341,60+1645,00+318,00+502,00 = 13651,91 m2 | m2 | 13651,91 |
| 5.4. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na zjazdach | m2 | 223,00 |
| 5.5. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11SW 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na zjazdach | m2 | 223,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - Linie typu P-1a: 59,50x0,04 = 2,38 m2 - Linie typu P-1b: (68,0+295,0+104,5+43,0+158,0)x0,04 = 26,74 m2 - Linie typu P-1e: (5,00+5,0+11,0+5,0+17,0+7,5+13,0+5,0+11,0+7,0+7,0+7,0+5,0+5,0+ 9,0+7,0+11,0+7,0+9,0+5,0+5,0+11,0+5,0+5,0+5,0+5,0+9,0+5,0+5,0+ 11,0)x0,12 = 27,48 m2 - Linie typu P-3b: (28,0+22,0)x0,18 = 9,00 m2 - Linie typu P-4: (129,00+4,5+122,50+18,0+30,0+20,0+14,0+3,5+20,0+74,5+3,0+36,5+ 15,0+9,0+7,0+5,0+30,5+5,5+49,5+22,50+28,0+2,50+10,0+10,0+14,7+ 7,6+20,0+12,0+41,5+5,0+22,0+4,5+4,0+4,0+20,0+20,0+14,0+7,5+13,0+ 22,0)x0,24 = 215,47 m2 - Linie typu P-6: (50,0+50,0)x0,08 = 8,00 m2 - Linie typu P-7a: (24,0+14,5+14,5+50,0)x0,12 = 12,96 m2 - Linie typu P-10: 7x4,00x0,50+7x4,0x0,50 = 28,00 m2 - Linie typu P-13: 8x0,175 = 1,40 m2 - Linie typu P-14: (3+3+3+3+3+3+)x0,375= 2,25 m2 - Linie typu P-21a: 18,40+18,40 = 36,80 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 370,48 m2 | m2 | 370,48 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 40,00 |
| 6.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C. - Znaki typu D. - Znaki typ D42/D43 - Znaki typu E17a. - Znaki typu E18a - Tabliczki typu T (T1, T4,T6b ) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 11,00 2,00 2,00 19,00 2,00 1,00 1,00 3,00 |
| 6.4. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka typu U-11a | m | 24,00 |
| 6.5. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A; | m | 76,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona lewa: 27,50+26,00+33,00+26,50+31,50+31,00+14,50+17,00+14,50+42,50+ 35,50+41,00+18,50+14,50+69,00+35,00+16,00+16,00+5,50+17,50+38,50+24,00+16,00+24,00+24,00+17,00+21,00+5,00+16,00+3,00+28,00 +22,50+22,00+26,50+4,50+9,00+25,00+91,50+26,50+2,00+35,50+17,00+37,00+37,50+43,00+67,00+67,50+6,00+13,50+26,00 = 1328,50 m Strona prawa: 6,50+25,50+17,00+12,50+65,00+15,00+18,00+5,50+5,50+95,00+19,50+ 23,50+23,50+10,00+16,50+16,50+38,50+22,50+9,50+79,00+9,00+13,00+28,50+30,00+16,50 = 621,50 m RAZEM: 1328,50+621,50 = 1950,00 m | m | 1950,00 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1950,00 mb x 0,066 m3/mb = 128,70 m3 | m3 | 128,70 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: 5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00 = 30,00 m | m | 30,00 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 30,00 mb x 0,066 m3/mb = 1,06 m3 | m3 | 1,98 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów | m | 468,00 |
| 7.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 468,00 mb x 0,06 m3/mb = 28,08 m3 | m3 | 28,08 |
| 7.7. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 263,00 |
| 7.8. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 263,00 mb x 0,06 m3/mb = 15,78 m3 | m3 | 15,78 |
| 7.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok autobusowych 68,00+36,00+14,00 = 118,00 mb | m | 118,00 |
| 7.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 118,00 mb x 0,06 m3/mb = 7,78 m3 | m3 | 7,78 |
| 7.11. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wysp rozdzielających 3,50+13,00+3,50+13,00 = 33,00 m | m | 33,00 |
| 7.12. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 33,00 mb x 0,066 m3/mb = 2,18 m3 | m3 | 2,18 |
| 7.13. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Strona lewa: (29,00+29,00+38,50+32,00+34,50+34,00+17,00+20,00+17,00+45,50+ 38,50+44,00+21,50+20,50+81,50+46,00+18,00+32,00+2,50+8,00)x3,00+(1,50x4,00)+(11,00+14,00+17,00+6,00+53,00+25,00+29,50+10,50+15,00+27,50+94,50+29,50+4,50+38,50+18,50+38,00+40,00+45,50+70,00+ 73,00+9,00+12,50+13,50)x2,30+(1,00x4,00)+11,00x2,30+202,40 = 3035,65 m2 Strona prawa: (7,00+21,50+10,00)x2,30+(1,50x4,00)+(9,50+12,50+69,50+20,50+25,00+99,50+20,50+26,50+25,00+10,50+18,50+19,50+41,50+25,50+12,50+ 82,00+12,00+43,00+32,50+18,00)x2,30 = 1795,40 m2 Razem: 3035,65+1795,40 = 4831,05 m2 | m2 | 4831,05 |
| 7.14. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik Strona lewa: (29,00+29,00+38,50+32,00+34,50+34,00+17,00+20,00+17,00+45,50+ 38,50+44,00+21,50+20,50+81,50+46,00+18,00+32,00+2,50+8,00)x2,00+(1,50x4,00)+(11,00+14,00+17,00+6,00+53,00+25,00+29,50+10,50+15,00+27,50+94,50+29,50+4,50+38,50+18,50+38,00+40,00+45,50+70,00+ 73,00+9,00+12,50+13,50)x2,00+(1,00x4,00)+11,00x2,00+202,40 = 2843,40 m2 Strona prawa: (7,00+21,50+10,00)x2,00+(1,50x4,00)+(9,50+12,50+69,50+20,50+25,00+99,50+20,50+26,50+25,00+10,50+18,50+19,50+41,50+25,50+12,50 +82,00+12,00+43,00+32,50+18,00)x2,00 = 1446,30 m2 Razem: 2843,40+1446,30 = 4089,70 m2 | m2 | 4089,70 |
| 7.15. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa: (29,00+29,00+38,50+32,00+34,50+34,00+17,00+20,00+17,00+45,50+ 38,50+44,00+21,50+20,50+81,50+46,00+18,00+32,00+2,50+8,00)x2,00+(1,50x4,00)+(11,00+14,00+17,00+6,00+53,00+25,00+29,50+10,50+15,00+27,50+94,50+29,50+4,50+38,50+18,50+38,00+40,00+45,50+70,00+ 73,00+9,00+12,50+13,50)x2,00+(1,00x4,00)+11,00x2,00+202,40 = 2843,40 m2 Strona prawa: (7,00+21,50+10,00)x2,00+(1,50x4,00)+(9,50+12,50+69,50+20,50+25,00+99,50+20,50+26,50+25,00+10,50+18,50+19,50+41,50+25,50+12,50 +82,00+12,00+43,00+32,50+18,00)x2,00 = 1446,30 m2 Razem: 2843,40+1446,30 = 4089,70 m2 | m2 | 4089,70 |
| 7.16. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: (29,00+29,00+38,50+32,00+34,50+34,00+17,00+20,00+17,00+45,50+ 38,50+44,00+21,50+20,50+81,50+46,00+18,00+32,00+2,50+8,00)x2,00+(1,50x4,00)+(11,00+14,00+17,00+6,00+53,00+25,00+29,50+10,50+15,00+27,50+94,50+29,50+4,50+38,50+18,50+38,00+40,00+45,50+70,00+ 73,00+9,00+12,50+13,50)x2,00+(1,00x4,00)+11,00x2,00+202,40 = 2843,40 m2 Strona prawa: (7,00+21,50+10,00)x2,00+(1,50x4,00)+(9,50+12,50+69,50+20,50+25,00+99,50+20,50+26,50+25,00+10,50+18,50+19,50+41,50+25,50+12,50 +82,00+12,00+43,00+32,50+18,00)x2,00 = 1446,30 m2 Razem: 2843,40+1446,30 = 4089,70 m2 | m2 | 4089,70 |
| 7.17. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 19,20 |
| 7.18. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: Strona lewa: 2,50+29,00+29,00+38,50+32,00+34,50+34,00+17,00+20,00+17,00+45,50+38,50+44,00+21,50+20,50+81,50+46,00+18,00+32,00+2,50+8,00+1,50+4,00+1,50+11,00+14,00+17,00+6,00+53,00+25,00+29,50+10,50+15,00+27,50+94,50+29,50+4,50+38,50+18,50+38,00+40,00+45,50+70,00+ 73,00+9,00+12,50+13,50+1,00+4,00+1,00+11,00 = 1331,00 m Strona prawa: 2,50+7,00+21,50+10,00+1,50+4,00+1,50+9,50+12,50+69,50+20,50+ 25,00+99,50+20,50+26,50+25,00+10,50+18,50+19,50+41,50+25,50+ 12,50+82,00+12,00+43,00+32,50+18,00+2,50 = 674,50 m Razem: 1331,00+674,50 = 2005,50 m | m | 2005,50 |
| 7.19. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 2005,50 mb x 0,03 m3/mb = 60,17 m3 | m3 | 60,17 |
| 7.20. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy gr. 15 cm | m2 | 739,80 |
| 7.21. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji | m2 | 739,80 |
| 7.22. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 739,80 |
| 7.23. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok autobusowych 110,00+93,00 = 203,00 m2 | m2 | 203,00 |
| 7.21. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zatokę gr. 15 cm | m2 | 203,00 |
| 7.24. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zatokę | m2 | 203,00 |
| 7.25. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na zatokach autobusowych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 203,00 |
| 7.26. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wyspach rozdzielających | m2 | 29,20 |
| 7.27. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod wyspę rozdzielającą gr. 15 cm | m2 | 29,20 |
| 7.28. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wyspę rozdzielającą | m2 | 29,20 |
| 7.29. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 29,20 |
| 7.30. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 64,50+68,00+67,50+17,00+6,00+6,00+240,00+35,50+19,00+44,00+67,00+32,50+151,50+85,00+37,50+19,00+43,50 = 1003,50 m 1003,50x0,24 m = 240,84 m2 | m | 1003,50 |
| 7.31. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 1003,50 m x0,066 m3/mb = 66,23 m3 | m3 | 66,23 |
| 8. | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  |
| 8.1. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 040/0301/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -2 w gruncie kat. III | Szt. | 18,00 |
| 8.2. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 040/0322/01 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed integracją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | Szt. | 18,00 |
| 8.3. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 040/0102/02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw 1; liczba rur 1; liczba otworów 1 w warstwie – Ktu1 126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m | m | 1730,00 |
| 8.4. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 040/0102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw 1; liczba rur 2; liczba otworów 2 w warstwie – Ktp1 15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m | m | 128,00 |
| 8.5. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 039/0202/07 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (3 szt.) – analogia do rur ochronnych 15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m | m | 128,00 |
| 8.6. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 039/0202/05 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (1 szt.) – analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych 15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m | m | 128,00 |
| 8.7. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 039/0301/12 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu 126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m | m | 1730,00 |
| 8.8. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 039/0301/12 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu 126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m x 3 = 5190,00 m | m | 5190,00 |
| 8.9. | 01.03.04. | ZN-97/TPSA 040/0501/08 | Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonywanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy następny kabel) 126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00=1730,00+128,00=1858,00 m | m | 1858,00 |