ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA

UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA

B. PROJEKT ROZBIÓRKI

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

RYSUNKI

A. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA

B. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

| Stadium: | # PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI |
| --- | --- |
| Temat: | Projekt Budowlany rozbiórki Budynku Gospodarczego w Miejscowości Pomlewo przy Ul. Szkolnej 3, 83-047 Pomlewo Obręb Pomlewo, Dz. Nr 68, 301, 121/1 |
| Adres Inwestycji: | Ul. Szkolna 3, 84-047 Pomlewo Obręb Pomlewo, Dz. Nr 301, 121/1 |
| Inwestor: | Gmina Przywidz 83-047 Przywidz, Ul. Gdańska 7 |

| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Łukasz Dymura | POM/0125/POOK/11 | WRZESIEŃ 2016 |  |
| Sprawdzający mgr inż. Piotr Krefta | POM/0116/POOK/08 | WRZESIEŃ 2016 |  |

Z a w a r t o ś ć   o p r a c o w a n i a :

Opis techniczny

Przedmiot i podstawa opracowania

Opinia geotechniczna

Opis poszczególnych części konstrukcji - stan projektowany

Uwagi końcowe

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Oświadczenie autora projektu

Dokumentacja rysunkowa

Dokumentacja fotograficzna

Opis techniczny

# OPIS TECHNICZNY

# 1.Dane ogólne

Stadium:	Projekt rozbiórki

Obiekt:	Budynek gospodarczy

Adres:		ul. Szkolna 3, 83-047 Pomlewo

Działka nr:	301 obręb 0013 Pomlewo

Inwestor:	Gmina Przywidz

Branża:	Budowlana

# 2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki wolnostojącego budynku gospodarczego, zgodnie z wytycznymi inwestora. Rozbiórka dotyczy całości budynku,  kondygnacji nadziemnych wraz z fundamentami. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odległości 7m od granicy sąsiada, w trakcie rozbiórki będzie konieczne zabezpieczenie terenu na działce sąsiada.

## 3.Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora oraz wizja lokalna.

## 4.Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Pomlewie przy ul. Szkolnej 3. Budynek jest Dojazd do budynku od ul. Szkolnej dz. nr ewid. 68.

## 5.Ogólna charakterystyka budynku

5.1. Opis ogólny

Obiekt przeznaczony do wyburzenia jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Układ głównej konstrukcyjny nośnej w postaci szkieletu drewnianego z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej. Ściany w postaci szkieletu drewnianego  z wypełnieniem z cegły pełnej, strop poddasza nieużytkowego drewniany, belkowy. Budynek przekryty dachem drewnianym, stromym, dwuspadowym, kąt ca 44 stopnie. Wysokość budynku wynosi 6,98m. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Budynek obecnie pełni funkcję gospodarczą (magazynową). Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, posadzki betonowe. Budynek posiada wejścia, drzwi i bramę usytuowaną od strony  zachodniej.  Teren wokół budynku płaski.

5.2. Zestawienia wielkości, powierzchni i kubatury

Wysokość budynku:		6,98 m

Długość budynku:		14,13 m

Szerokość budynku:		5,3 m

Powierzchnia zabudowy:	74,9 m2

Kubatura: 			420,16 m3

5.3. Dane konstrukcyjno-materiałowe

5.3.1 Ławy fundamentowe

Ławy ceglane lub kamienne

5.3.2 Ściany

fundamentowe – ceglanegr.25cm

nośne wew./zew. – szkielet drewniany + cegła pełna gr.25cm

5.3.3 Stropy

między kondygnacyjny drewniany, belkowy, belki 18x22cm co 100cm.

5.3.4 Tynki

zewnętrzne – tradycyjny cementowo – wapienny

wewnętrzne – tradycyjny cementowo - wapienny

5.3.5 Posadzki, podłogi

posadzka betonowa

5.3.6 Konstrukcja więźby dachowej

Konstrukcja drewniana krokwiowa, krokwie w rozstawie co 100cm

5.3.7 Pokrycie dachowe

Dach kryty płytami z eternitu

5.3.8 Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana

Instalacja: elektryczna,

## 6.Ocena stanu istniejącego

- Dach – w złym stanie, nieszczelny, krokwie skorodowane;

- Ściany w dostatecznym stanie, nieliczne zarysowania;

- Strop w złym stanie, belki skorodowane;

- Posadzki w dostatecznym stanie;

7. Technologia rozbiórki

7.1. Zakres rozbiórki

Rozbiórce podlega cały budynek wraz z fundamentami.

7.2. Warunki ogólne rozbiórki

Przyjęto sposób rozbiórki ręczno -  mechaniczny sposobem gospodarczym przy  użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparko-ładowarka). Wykorzystywany będzie elektryczny młot oraz  urządzenia pomocnicze: rusztowania, drabiny itp. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji. Od góry do dołu. Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych. Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów i rusztowań do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. Ewentualne odzyskane materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni. Nie wolno obalać ścian przez podkopywanie lub podcinanie. Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić oraz zniwelować.

7.3. Harmonogram rozbiórki

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:

Etap I:

a) Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy;

b) Odłączenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej;

c) Demontaż instalacji elektrycznej;

d) Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, lekkich elementów

obudowy;

e) Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej;

f) Rozbiórka konstrukcji dachu;

Demontaż prowadzić z poziomu stropów lub, w razie konieczności, z rusztowania. W pierwszej kolejności należy rozebrać pozostałe elementy dachu, znajdujące się ponad jego poziomem kominy, usunąć rury spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie.

Transport na ziemię elementów konstrukcyjnych wykonać linami.

Etap II:

i) Rozbiórka stropu nad parterem;

j) Rozbiórka ścian parteru - ściany rozbierać warstwami z lekkich, przestawnych

rusztowań.  Rusztowanie ustawić przy rozkruszanym elemencie. Gruz usuwać na

bieżąco po rozkuciu każdego elementu. Alternatywnie rozbierać mechanicznie przy

użyciu sprzętu do wyburzenia;

k) Rozbiórka ścian i ław fundamentowych – mechanicznie przy użyciu sprzętu.

Etap III:

l) Uporządkowanie, oczyszczenie i zniwelowanie terenu – mechanicznie przy użyciu

sprzętu.

7.4. Materiały porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z

rozkruszonych elementów betonowych, zostanie wywieziony i poddany recyklingowi. Cegła zostanie oczyszczona i ułożona w miejscu składowania. Elementy drewniane zostaną przeznaczone na opał. Przewiduje się urządzenie placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, cegła, metal, drewno.

Płyty eternitowe należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Warunki BHP wykonywania robót budowlanych

- Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać wszystkich przepisów BHP i

ppoż., a w szczególności, przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.

U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

- Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej

odpowiednie uprawnienia budowlane. Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych

zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w

zakresie BHP;

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w

komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice

ochronne;

- Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku;

- Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób

jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;

- Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich

stałą sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane

przez przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów

atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku;

- Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku

przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu oraz czystość kół pojazdów.

- Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami

ostrzegawczymi. Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem elementów budynku

powinien być wygrodzony taśmami biało-czerwonymi oraz tablicami

ostrzegawczymi. Drogi, obejścia i objazdy powinny być wyraźnie oznakowane;

- Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podano w Informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

mgr inż. Łukasz Dymura

| Stadium: | # INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPEICZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
| Temat: | Projekt Budowlany rozbiórki Budynku Gospodarczego w Miejscowości Pomlewo przy Ul. Szkolnej 3, 83-047 Pomlewo Obręb Pomlewo, Dz. Nr 68, 301, 121/1 |
| Adres Inwestycji: | Ul. Szkolna 3, 84-047 Pomlewo Obręb Pomlewo, Dz. Nr 301, 121/1 |
| Inwestor: | Gmina Przywidz 83-047 Przywidz, Ul. Gdańska 7 |

| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Łukasz Dymura | POM/0125/POOK/11 | WRZESIEŃ 2016 |  |
| Sprawdzający mgr inż. Piotr Krefta | POM/0116/POOK/08 | WRZESIEŃ P2016 |  |

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla zadania rozbiórki budynku gospodarczego w Pomlewie przy ul. Szkolnej 3.

2.Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje usunięcie wyposażenia oraz konstrukcji budynku wraz z fundamentami. Rozbiórka zostanie przeprowadzona w obrębie działki w/w inwestycji

3.Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.

Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.Zabezpieczenie placu budowy

Wjazd bramowy od ulicy Rogali. Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe   składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie  stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren  rozbiórki osobom postronnym.

5.Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie

budowy

- w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych

kondygnacjach jest zabronione;

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania na

określonym stanowisku;

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt

ochrony osobistej, w komplet  potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy,

okulary, rękawice ochronne, szelki, liny itp.;

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym.

6.Zasady robót rozbiórkowych

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia, w

tym elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej;

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w

przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s;

- do usuwania gruzu z wyższych kondygnacji w czasie robót rozbiórkowych należy

stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe;

- przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione;

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych za pomocą lin, długość umocowanych lin

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne;

- dopuszcza się rozbiórkę ścian przy pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego np.:

koparko- ładowarka;

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub

zawalania innego;

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i

pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum

1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż

6,0m;

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie

chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i

zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą

mu widoczności.

7.Odpady porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe częściowo zostaną zagospodarowane przez inwestora, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony na wysypisko, bądź przeznaczony do recyklingu. Brak odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o  odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251)

8.Zastrzeżenia i uwagi końcowe

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających

odpowiednie kwalifikacje zawodowe w  dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie

przy tego typu pracach;

- do robót budowlanych można przystąpić  po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji

pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia

prac właściwemu organowi;

- wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do

zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki,

budynków i budowli, a w szczególności budowli znajdujących się na działce

przylegającej;

- w czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób t

trzecich.

mgr inż. Łukasz Dymura

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że niniejsze opracowanie: "Projekt budowlany rozbiórki  budynku gospodarczego w miejscowości Pomlewo przy ul. Szkolnej 3, 83-047 Pomlewo, dz. nr 301 zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane).

PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Dymura

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Krefta

Dokumentacja rysunkowa

Dokumentacja fotograficzna