Załącznik nr 2A do SWZ

MT.2370.14.2023

- Opis przedmiotu zamówienia dla :

„Łodzi ratowniczej kabinowej – 1 szt.

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podanym w danym wierszu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. Przeznaczenie łodzi: | 3. |
| 1.1. | Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z kabiną zamkniętą przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. | Wskazać model oferowanej łodzi - |
| 1.2. | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe z wykorzystaniem echosondy i/lub sonaru. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 1.3. | Stateczność i niezatapialność. -Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej, przy podejmowaniu nurków na pokład). -Łódź musi być niezatapialna – dwupłaszczowa zamknięta. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 2. | Wymagania techniczno- użytkowe: |  |
| 2.1. | - Długość całkowita kadłuba od 5 m do 7 m. - Szerokość całkowita kadłuba od 2 m do 3 m. - Wysokość: do 1,7 m. - Zdolność przewozowa min. 6 osób (kat. C) lub 8 osób / 10 osób (kat. D). - Masa łodzi pustej (bez silnika): od 200 kg do 700 kg. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 2.2. | - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym lub strugowodnym - Materiał wykonania kadłuba polietylen lub aluminium lub inny dostępny na rynku. Dopuszcza się wykonanie kadłuba w systemie hybrydowym. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonie wody, wytrzymały na niskie temperatury. - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - W części rufowej łodzi tylne podesty – 2 szt. (zlokalizowane na zewnątrz konstrukcji łodzi przy silniku zaburtowym). - Łódź wyposażona w konsolę sterowniczą umiejscowioną w przedniej części zamkniętego przedziału kabinowego (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody, 2 x gniazdo zapalniczki 12V z zaślepką, 2 x gniazdo USB (gniazdo USB w zabudowie kokpitu, wydajność prądowa min. 2A, gniazdo wyposażone w zestaw kabli do ładownia telefonów różnych producentów), tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową lub inne przyciski sterujące). Zamawiający wymaga konsoli sterowniczej umieszczonej na pokładzie łodzi. Kierownica musi być powleczona lub wykonana z materiału antypoślizgowego oraz wodoodpornego. Łódź wyposażona w frontowe oraz boczne oświetlenie pola pracy np. typu szperacz. - Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy, sygnały dźwiękowe alarmowe i niebieskie błyskowe. - Łódź „z ogrzewanym” przedziałem zamkniętym (zamykanym na klucz), umożliwiająca przebywanie wewnątrz jednocześnie czterech osób na siedziskach. Ogrzewanie kabiny również w warunkach postoju łodzi (bez pracy silnika). - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą konstrukcję kabiny łodzi (pod kątem dodatkowych przeszkleń lub uchylnych okienek). - Przednia szyba przedziału kabinowego wyposażona automatyczną wycieraczkę przedniej szyby. - Zamawiający wymaga żeby konstrukcja łodzi zapewniała możliwość wejścia na pokład nurka w płetwach z toni wodnej za pomocą drabinki przytwierdzonej do kadłuba lub innego systemu np. drzwi w burcie, rampa desantowa, opuszczany trap - gwarantujący bezpieczne wejście na łódź. - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 2.3. | Wyposażenie łodzi: - po 2 knagi cumownicze na dziobie i rufie – łącznie 4 szt., - akumulator żelowy min. 55 Ah / 75 Ah zabezpieczony przed zalaniem wodą i podłączony z gniazdem zapalniczki w konsoli sterowniczej, wyposażony w ładowarkę sieciową, moduł chroniący akumulator przed głębokim rozładowaniem, moduł wizualizacji parametrów pracy akumulatora (napięcie, prąd, stopień naładowania) zamontowany na pulpicie sterowniczym, - przetwornica prądu z 12 V DC na 230 V AC z gniazdami 4 gniazdami wyprowadzonymi na pulpit konsoli sterowniczej z możliwością podłączenia np. laptopa jako stanowisko pracy operatora sonaru, dodatkowo wyprowadzone na pulpit konsoli gniazdo ładowania akumulatora zasilającego ładowanie przetwornicy prądu z 12 V DC na 230 V AC - system ładowania i podtrzymania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilana zintegrowany z wewnętrzną instalacją elektryczną prądu zmiennego 230V, - pompa zęzowa o działaniu ręcznym oraz automatycznym, - korek odpływowy do odwodnienia łodzi – 1 szt., - bakisty – minimum 2 szt. z pokrywami (dopuszcza się umiejscowienie bakisty w przedziale kabinowym) w tym bakista służąca do przechowywania i transportu kotwicy; wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie, - gaśnica proszkowa ABC min. 2 kg – 2 szt. lub gaśnica proszkowa ABC 4 kg – 1 szt., - oświetlenie nawigacyjne zgodnie z wymogami poruszania się po śródlądowych drogach wodnych – 1 kpl., - zestaw kluczy do obsługi i napraw łodzi tzw. apteczka techniczna -– 1 kpl., - lina cumownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna, o długości min. 20 m i średnicy min. 10 mm - szt. 2, - lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m na bębnie / w zasobniku i średnicy min. 10 mm – 2 szt., - odbijacz gumowy z linką w liczbie zapewniającej bezpieczne użytkowanie łodzi z zaznaczeniem, że odbijacze mają się znaleźć po obu stronach łodzi (lecz nie mniej min. 3 szt. odbijaczy po każdej stronie burty), - kotwica typu Danforth lub inna składana, dostosowana do parametrów łodzi wraz linką o długości min. 30 m - szt. 2, - pagaje drewniane (z opcją zakończenia bosakiem) z możliwością bezpiecznego zamocowania do łodzi oraz stałego transportu – 2 szt. (1 komplet), - pas ratowniczy typu ,,Węgorz” wraz z mocowaniem transportowym na łodzi – 1 szt., - lina holownicza z tworzywa sztucznego niezatapialna o długości min. 15 m i średnicy fi 12 mm - 1 szt., - bosak teleskopowy z możliwością regulacji oraz bezpiecznego zamocowania do łodzi oraz stałego transportu o min. długości 2,5 m – 1 szt., - apteczka medyczna wodoszczelna – 1 szt., - relingi wzdłuż burt po obu stronach łodzi (umieszczone również na dachu kabiny zamkniętej – ostateczna konfiguracja relingów do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym), - rama nawigacyjna z miejscami dedykowanymi na sprzęt ratowniczy, z oświetleniem nawigacyjnym, belką sygnalizacyjną koloru niebieskiego, światłami podłogowymi 2 szt. oraz regulowanym oświetleniem bocznym pola pracy np. typu szperacz - 2 szt., - kombinezon wypornościowy Westin W3 Flotation Siut M Jet Black Lemon A03-408-3 – 3 szt. (dla obsady łodzi, z dodatkowym z nadrukiem „SPECJALISTYCZNA GRUPA SONAROWA WROCLAW 1” - lornetka o obiektywie min. średnica 42 mm – 1 szt., - megafon (tuba głośnomówiąca) – 1 szt., - wbudowany moduł GPS z anteną dla modułu GPS. - radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania: - Przewodowy mikrofon w kabinie łodzi z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika. - Mikrofonogłośnik bluetooth wyposażony w przyciski: nadawania oraz regulacji głośności; - Ładowarka do bezprzewodowego mikrofonogłośnika bluetooth zainstalowana w kabinie z możliwością jej ręcznego odłączenia. - Autonomiczna instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona w peszlu, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w prądowy rozłącznik zlokalizowany w pobliżu siedzenia sternika. - Schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego, wraz ze wskazaniem lokalizacji bezpiecznika radiotelefonu i rozłącznika. - Antena radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu odzwierciedlającym płaszczyznę ekwipotencjalną. Antena dostrojona na środek pasma PSP, tj. częstotliwość 149 MHz, potwierdzone wydrukiem badania SWR nie większym niż 1,3. - Antena GPS Radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu o najlepszej widoczności satelitów. - Oprogramowanie oraz interfejs do programowania radiotelefonu. - Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. (radiotelefon należy zaprogramować zgodnie z obsadą kanałową, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego do Wykonawcy podczas inspekcji produkcyjnej), - kamizelka asekuracyjna rozpinana z uprzężą o wyporności min. 80 N wraz z nożem ratowniczym zawieszanym i gwizdkiem oraz klamrą umożliwiającą szybkie wypięcie liny asekuracyjnej oraz kieszeń z rzutka ratowniczą – 3 szt. # - indywidualna kamizelka ratunkowa żeglarska automatyczna ( napełniana CO2, waga użytkownika 40-130 kg, obwód w klatce piersiowej 60-130 cm ) – 3 sztuki | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 2.4. | Oznakowanie łodzi: Łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPSP.2020.3). Dane dotyczące oznakowania numerami operacyjnymi zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 3. | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej: |  |
| 3.1. | - Silnik. Łódź musi być wyposażona w silnik o napędzie śrubowym lub strugowodnym, o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy od 70 do 150 KM. - Musi posiadać bieg wsteczny oraz trim. Silnik dostosowany do wagi i gabarytów łodzi zgodnie z zaleceniami producenta. - Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. - Silnik zamontowany i wyregulowany, gotowy do użycia. - Instalacja winna posiadać główny wyłącznik prądu. - Kluczyki do stacyjki – minimum 2 szt. - Silnik podczas pracy powinien posiadać funkcję doładowywania akumulatora podczas użytkowania. - Montaż silnika dokonany będzie przez autoryzowany serwis. - Sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu. - Zabezpieczenie zapłonu w razie wypadnięcia sternika za burtę „zrywka”. - Wymagania techniczne instalacji paliwowej. -Łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa pozwalający na pracę jednostki pływającej pod pełnym obciążeniem przez min 6 godz. (lecz nie mniej niż 60 l; preferowany zbiornik na stałe połączony z silnikiem z możliwością swobodnego tankowania z pokładu łodzi). -Przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączami, a na przewodzie powinna znajdować się ręczna pompka paliwa (tzw. gruszka). - Wymagania techniczne instalacji elektrycznej. -Wykonawca zainstaluje instalację elektryczną w taki sposób, aby zbilansować pobór prądu na łodzi. Wszystkie urządzenia będą podłączone do bezpiecznika o nominale odpowiadającym danemu urządzeniu. Skrzynka bezpieczników zabezpieczona przed działaniem wody. | Parametr punktowany Moc silnika 70-89 KM – 0,00 punktów, Moc silnika 90-109 KM – 5,00 punktów, Moc silnika 110-129 KM – 10,00 punktów Moc silnika 130 KM lub więcej – 15,00 punktów. - |
|  |  | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 4. | Wyposażenie i warunki dodatkowe: |  |
| 4.1 | Łódź przewożona na przyczepie podłodziowej dwuoosiowej, dostarczonej wraz z przyczepą do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.). Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji. Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji. Konstrukcja przyczepy ocynkowana, przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym. Przyczepa przystosowana do samochodowego kulowego z możliwością regulacji wysokości położenia zaczepu .Przyczepa wyposażona w hamulec postojowy (ręczny) oraz hamulec najazdowy, koło wsporcze oraz koło zapasowe. Przyczepa wyposażona w podpory wzdłużne i rolki naprowadzające ułatwiające załadunek łodzi. Przyczepa jednoosiowa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: wodoszczelne piasty kół, prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, podparcie dziobowe, kołowrót (ręczna wciągarka) z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 10 m. Przyczepa wraz z załadowaną łodzią wyważona i wyregulowana, przystosowana do bezpośredniego użycia. Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana do zasilania napięciem 12 V / 24 V, złącze 13 pinowe (Wykonawca dostarczy adapter 7 pinowy). Przyczepa powinna posiadać ogumienie bezdętkowe wzmocnione. Koło zapasowe musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania. Tylna belka oświetleniowa LED w wykonaniu umożliwiającym jej łatwy demontaż – np. nakrętki motylki zabezpieczone linką lub łańcuszkiem przed zgubieniem w trudnym terenie. Boki przyczepy osłonięte pasem blachy na której będą naniesione numery operacyjne przyczepy. | Wskazać model przyczepy |
| 4.2 | Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości min. 10 m wraz z urządzeniem napinającym dostosowane do zabezpieczenia łodzi do transportu oraz silnika - 4 szt. Kliny pod koła z tworzywa sztucznego min. 2 szt. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 4.3 | # Echosonda o następujących parametrach: # - Zasięg obrazowania wedle wskazań producenta do przodu i w dół: minimum 60,0 metrów # - Wyświetlacz HD, obraz wyświetlany panoramiczny z powłoką antyrefleksyjną, przekątna min 12” - menu w jezyku polskim - system obrazowania 1200 kHz (tzw. Active Imaging) wraz z funkcją Scan 3D, LightSight oraz Active Target , przetwornik z dwiema niezależnymi wiązkami podczas analizy dna, z możliwością montażu do łodzi ( sterówka, kadłub) - możliwość używania w trzech trybach – do przodu, wertykalnie i z widokiem perspektywicznym - system GPS - łączność NMEA2000 - karta pamięci do echosondy 32 GB - kąty skanowania wiązki 20x 135 stopni - multikolorowe palety kolorów dla ułatwienia interpretacji obrazu - możliwość sektorowego powiększania obrazu na widoku sonaru „na żywo” - moduł przetwarzający sygnał do zabudowy/ zastosowań mobilnych - przetwornik montowany na sztycy z możliwością obrotu o minimum 300* w trakcie użytkowania urządzenia przez operatora znajdującego się na łodzi. Sztyca musi umożliwiać umieszczenie przetwornika poniżej linii dna łodzi umożliwiać zmianę konta przetwornika i być odporna na napór wody przy prędkości łodzi minimum 15km/h. Sztyca wraz z przetwornikiem na czas transportu lub przemieszczania się łodzi z prędkością większą niż 15km/h musi mieć możliwość łatwego demontażu lub złożenia w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie Uwaga cały komplet musi być z sobą kompatybilny i zapewniać możliwość obsługi z plotera echosondy jak i być zasilany z jednego źródła o tym samym napięciu. Przewody musza być ułożone w sposób nie utrudniający poruszanie się po łodzi jak i być zabezpieczone przed przetarciem lub uszkodzeniem przez przewożony na łodzi sprzęt ratowniczy i nurkowy. - Sposób montażu przetwornika i odbiornika po uzgodnieniu z zamawiającym. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 4.4 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny instruktaż z obsługi łodzi dla min. 2 osób. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 4.5 | Instrukcja obsługi łodzi oraz wyposażenia –w wersji papierowej i elektronicznej (Pendrive USB, płyta CD) min. 2 kpl. | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |
| 4.6 | Gwarancja na łódź, silnik i przyczepę oraz całe wyposażenie wynosi min. 2 lata. Wszelkie koszty napraw wynikające z wad ukrytych produktu lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. | Parametr punktowany Okres gwarancji należy podać w Formularzu ofertowym. Gwarancja min.: 24 m-ce, max: 36 m-cy Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. - |
| 4.7 | Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru do zapewnienia ubezpieczenia OC na przedmiot umowy na czas niezbędny do przejazdu pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego oraz do zapewnienia na swój koszt tablic tymczasowych (próbnych). | Wskazać, czy oferowana łódź spełnia wymagania Zamawiającego - |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w danym wierszu, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Podpis: