Załącznik nr1

Zam. 274/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zasilania obiektów stadionu UWM w Olsztynie

ADRES OBIEKTU:

Stadion UWM w Olsztynie

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Wykonanie zasilania stadionu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- Zakres zamówienia:

  - Odłączenie i wycofanie z stacji transformatorowej (ul. Oczapowskiego 11) kabla stanowiącego zasilanie rezerwowe Akwakultury Al. Warszawska 117.

  - Montaż złącza kablowego przy stacji transformatorowej (ul. Oczapowskiego 11) – włączenie zasilania rezerwowego Akwakultury i nowego przyłącza stadionu.

  - Wymiana wkładek bezpiecznikowych w rozłączniku w rozdz. nn stacji transformatorowej

  - Ułożenie kabla od rozłącznika w stacji trafo do złącza przy stacji – 4xYKXS 240 w rurze osłonowej.

  - Podłączenie kabla rezerwowego zasilania Akwakultury

  - Wykonanie linii kablowej YAKXS 4x240 (długość ok.200m)

– ok. 40m przecisk,

-  ok. 25m w rurze osłonowej pod chodnikiem,

- ok. 135m na terenie zielonym

  - Montaż złącza kablowego przy budynku AZS UWM.

  - Wymiana rozdzielnicy głównej budynku z wyłącznikiem PWP,

  - Montaż przycisku do wyłącznika PWP

  - Montaż analizatora sieci w rozdzielnicy głównej budynku.

  - Montaż uziemienia obu złączy kablowych.

  - Naprawa nawierzchni po robotach kablowych

  - Pomiary i dokumentacja powykonawcza

  - Obsługa geodezyjna (pomiar geodezyjny powykonawczy)

DODATKOWE WARUNKI :

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

- W pobliżu drzew roboty kablowe wykonywać ręcznie, nie niszcząc systemów korzeniowych drzew.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.