|  |  | egz. 4 |
| --- | --- | --- |
| STADIUM: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY |  |
| TEMAT: | REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI |  |
| INWESTOR: | Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2 , 11-710 Piecki |  |
| ADRES INWESTYCJI: | DZ.NR.3084/2 GMINA PIECKI OBRĘB EWIDENCYJNY KRUTYŃ |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | Autorzy opracowań: | Podpisy: |
| ARCHITEKTURA | Projektant : mgr inż. arch. Małgorzata Borak Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej SUW 27/91, członek W-MIIB |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |
|  | Projektant : mgr inż. Marek Masło Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej SUW 33/86 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |
|  | Projektant: mgr inż. Aleksander Borowski uprawnienia POM/0215/PWOS/14 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant: mgr inż. Piotr Ciotrowski uprawnienia: WAM/0050/POOE/08 ,członek W-MIIB |  |

Kategoria obiektu I

SIERPIEŃ 2021R.

Spis treści :

1.STRONA TYTUŁOWA                                                                                  str.1

2.WYSZCZEGÓLNIONY ZESPÓŁ PROJEKTOWY 	                              str.	1

CZĘŚĆ OPISOWA

1.OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO	                  str.3

2.KOPIE STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA   SAMODZIELNYCH FUNKCJI  TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE	   str.4-5

3.ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB ZRZESZAJĄCYCH PROJEKTANTÓW str. 	6-7

7. MAPA ZASADNICZA                                                           STR.9

8. POZWOLENIE NR.5508/2021 Z DNIA 30.06.2021 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW                               str.8

9. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI                 str.10-17

10. OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO                     str.17-38

11.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	 str.39-48

12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA                str.67-71

13.PROJEKT INSTALACJE SANITARNE                                                          str.72-101

14. PROJEKT INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                   str.102-125

CZĘŚĆ GRAFICZNA

PROJEKT –REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI  KRUTYŃ DZ.NR.3084/2 GMINA

PIECKI OBRĘB KRUTYŃ

Rys. nr A-00	Projekt zagospodarowania terenu		                      1:500

Rys. nr A-0.1	Rzut piwnic					                      1:100

Rys. nr A-0.2	Rzut parteru						         1:100

Rys. nr A-0.3	Rzut poddasza						         1:100

Rys. nr A-0.4	Przekroje A-A				                                   1:100

Rys. nr A-0.5	Przekroje B - B				                                   1:100

Rys. nr A-0.6	Rzut połaci dachowych				                      1:100

Rys. nr A-0.7	Elewacje						         1:100

Rys. nr A-0.8	Aksonometria   				                                   1:100

Rys. nr A-0.9	Zestawienie stolarki    		                                                1:100

Rys. nr I-0.1	Rzut piwnic			                                                1:100

Rys. nr I-0.2	Rzut parteru			                                                1:100

Rys. nr I-0.3	Rzut poddasza						         1:100

Rys. nr I-0.4	Przekroje A-A				                                   1:100

Rys. nr I-0.5	Przekroje B - B				                                   1:100

Rys. nr I-0.6	Rzut połaci dachowych				                      1:100

Rys. nr I-0.7	Elewacje						         1:100

Rys. nr I-0.8	Aksonometria   				                                   1:100

Oświadczenie

Oświadczam , że dokumentacja projektowa w zakresie konstrukcji dla inwestycji :

„ projekt REMONTU BUDYNKU LEŚNICZÓWKI  KRUTYŃ DZ.NR.3084/2 GMINA  PIECKI OBRĘB KRUTYŃ ””

dla  Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą Strzałowo2 , 11-710 Piecki

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa:  ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tjDz.U.Nr.20162,poz.690/art.20 ust.4 w związku z art.26 zmieniającym Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 w brzmieniu: Projektant , a także sprawdzający , o którym mowa w ust.2 do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpień 2021 r.

Oświadczenie

Oświadczam , że dokumentacja projektowa w zakresie architektury  dla inwestycji :

„ projekt REMONTU BUDYNKU LEŚNICZÓWKI  KRUTYŃ DZ.NR.3084/2 GMINA  PIECKI OBRĘB KRUTYŃ ””

dla  Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą Strzałowo2 , 11-710 Piecki

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa:  ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tjDz.U.Nr.20162,poz.690/art.20 ust.4 w związku z art.26 zmieniającym Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 w brzmieniu: Projektant , a także sprawdzający , o którym mowa w ust.2 do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpień 2021 r.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu - Projekt : REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI  KRUTYŃ DZ.NR.3084/2 GMINA  PIECKI OBRĘB KRUTYŃ

DANE OGÓLNE

1.1 Inwestor:

Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2 ,

11-710 Piecki

1.2 Autor opracowania:			                                            Pracownia:

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD"  Bożena Jolanta Masło

12-200 Pisz ul. Zgody 18

1.3 Rodzaj opracowania:			      projekt  architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:				                            działki nr . 3084/2

obręb KRUTYŃ

Gmina PIECKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 3084/2 , obręb geodezyjny Krutyń, gmina Piecki, woj. Warmińsko-Mazurskie. Planowana inwestycja obejmuje remont budynku leśniczówki, częściowo podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr 3084/2 , obręb Krutyń  , gm. Piecki, położona jest na wysokości od ok. 131,7 m n.p.m. Ukształtowanie terenu działki jest relatywnie płaskie. Działka nr 3084/2  jest to działka leśna , zagospodarowana budynkiem leśniczówki i budynkami gospodarczymi. Budynek leśniczówki podlega remontowi. Remont głównie dotyczy pomieszczeń wewnętrznych budynku . Roboty zewnętrzne dotyczą jedynie wykonania obrobienia ościeży zewnętrznych okiennych i parapetów – po wcześniej wstawionych oknach. Wykonanie podjazdu – pochylni dla niepełnosprawnych. Remont ganku –wejście do kancelarii leśnictwa.

Teren objęty inwestycją jest zadrzewiony. Nie będą prowadzone żadne prace w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę leśną.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje remont budynku leśniczówki, częściowo podpiwniczonego.

Obszar opracowania został zaznaczony na załączniku graficznym .

Poziom 0,00, tj. poziom parteru budynku leśniczówki jest  na wysokości 132,41 m n.p.m.

Dojście oraz dojazd do budynku pozostaje bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje nasadzenia zielenią w postaci krzewów, oraz trawników.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej –istniejąca : Ścieki bytowo-gospodarcze z urządzeń sanitarnych zamontowanych w budynku są odprowadzone grawitacyjnie do projektowanych pionów kanalizacyjnych, króćców oraz kratek ściekowych, które to zostaną włączone do poziomych przewodów odpływowych prowadzonych w ziemi (pod posadzką parteru). Następnie ścieki zostaną odprowadzone grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.

- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: Wody deszczowe z dachu budynków, terenów utwardzonych a także z drenażu opaskowego odprowadzane będą powierzchniowo , do gruntu na wnioskowany teren

- instalacja wody: Zasilanie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych odbywać się będzie z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe doprowadzone do istniejącego budynku

- sposób ogrzewania budynku : Budynek ogrzewany ze zródła własnego- piec na

pelet .

- gromadzenie i sposób unieszkodliwienia odpadów: zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. poz.1439 z póżn.zm.)

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Powierzchnia działki nr 3084/2 obręb Krutyń Część działki objęta opracowaniem | 30,11 ha 2973,30 m2 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy budynek leśniczówki Powierzchnia zabudowy budynki gospodarcze | 180,43 21,88+42,7+172,63+50,05=287,26 | 6,10% |
| Powierzchnia utwardzona | 55,0 |  |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 2450,61 | 82,42 % |
| Suma powierzchni zainwestowanej | 522,69 | 17,58% |

- DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wszystkie odległości istniejących budynków od granicy działki i istniejących budynków na działkach sąsiednich zaprojektowano zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem wszystkich danych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Budynek mieszkalny jednorodzinny kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne. Istniejące budynki –budynek mieszkalny jednorodzinny do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie – nie są objęte wymaganiami dotyczącymi klasy odporności ogniowej.

- INFORMACJE DODATKOWE

Działka znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków i ujętym w ewidencji zabytków.

Działka nie leży w granicach terenu górniczego ,nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych budynków.

Wymagania dotyczące interesów osób trzecich: realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia do dojazdu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu do światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

ZACHOWANIE INTERESU OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE DOSTĘPU ŚWIATŁA DO POMIESZCZEŃ  PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działki, na której jest  projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie  zmieni  istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.  Usytuowanie budynku (§ 12.1. Odległości od granicy działki)) –stwierdza się spełnienie wymagań; Usytuowanie budynku (§ 13.1. Naturalne oświetlenie, przesłanianie) – projektowana rozbudowa nie   wpływa na pogorszenie warunków przesłaniania budynku - stwierdza się spełnienie wymagań.

Budynek w kalenicy (najwyższy punkt) osiąga wysokość 8,14 m, a na gzymsie (najniższy punkt dachu) 2,72 m. Budynek spełnia przepis mówiący o przesłanianiu występujący w paragrafie 13 Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przesłanianie nie występuje.

Budynek spełnia przepis mówiący o zacienianiu obiektów występujących na sąsiednich działkach (paragraf 60 Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zacienianie nie występuje.

Strefa oddziaływania obiektu wyznaczona z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe na podstawie §271 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z póżniejszymi zmianami ) obejmuje działkę 3084/2. Z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych samochodów osobowych , na podstawie §19 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z póżniejszymi zmianami )strefa oddziaływania nie wykracza poza teren działki inwestora. Miejsca parkingowe znajdujące się na działce są zgodne z przepisami Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków t technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (paragraf 19), mówiącym o minimalnej odległości od działki budowlanej, wynoszącej 3 m.

Strefa oddziaływania wokół miejsc gromadzenia odpadów stałych ( §23 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z póżniejszymi zmianami )mieści się w granicach działki nr.3084/2

Miejsca gromadzenia odpadów stałych (paragraf 23 Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) mówi o minimalnej odległości 3 m. od działki budowlanej i odległość ta jest spełniona.

Studnie - w analizowanym obszarze, wyznaczonym w celu określania oddziaływania obiektu- nie występują( studnia nieczynna) .

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe - Na terenie projektowanej inwestycji nie występuje szambo. Nie występuje oddziaływanie na działki sąsiednie.

Urządzenia rekreacyjne, place zabaw - nie występują w analizowanym obszarze, wyznaczonym w celu określania oddziaływania obiektu - nie ma ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich

Po powyższej analizie uwzględniającej przepisy, które mogłyby wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości znajdujących się w otoczeniu inwestycji, Inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki.

Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania w dniach równonocy ( 21 marca i 21 września w godz. 7ºº-17ººbudynków sąsiednich zgodnie z § 60 ust.1 ww. rozporządzenia.

Planowana zabudowa będzie stanowić funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na działce 3084/2.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działki nr. 3084/2 , na której jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

# OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZABUDOWY

## BUDYNEK LEŚNICZÓWKI

Budynek wzniesiony w 1883 r. w technologii w technologii tradycyjnej, drewnianej , pruski mur, ocieplony supremą .W okresie późniejszym od strony zachodniej dobudowane ganek i biuro leśniczego.

Bryła główna - budynek dwu kondygnacyjny ,o wymiarach 14,43*10,21m, częściowo podpiwniczony zwieńczony dachem dwuspadowym .Od strony zachodniej dobudowa o wymiarach 3,51*7,28 m, niepodpiwniczona , kryta dachem jednospadowym. O strony wschodniej schody zewnętrzne do piwnicy zabudowane kryte dachem jednospadowym. Od strony południowej weranda o wymiarach 2,24*2,25 m , otwarta , kryta dachem jednospadowym.

Wejście główne od strony północnej . Wejścia do piwnicy  ze szczytu budynku , dwa pomieszczenia piwniczne mieszczące węzeł cieplny , jak również z pomieszczenia wewnątrz budynku – jedno pomieszczenie w którym zlokalizowany jest wodomierz.

Kubatura – 1031,6 m3

Powierzchnia zabudowy – 180,43 m2

Powierzchnia użytkowa – 194,05 m2

Wysokość budynku – ok.8,14 m

Szerokość elewacji frontowej –14,43m

Głębokość budynku(główna bryła) –10,21m

Uwagi!

W związku z różnicami w obmiarach budynku oraz występującymi krzywiznami ścian i stropów, przyjęto uśrednione wartości obmiarów oraz uśrednioną wysokość kondygnacji.

Po dokonaniu pomiarów oraz analizy wizualnej przyjęto następujące parametry techniczno-konstrukcyjne:

Ściany piwnic z kamienia i cegły pełnej

Ściany kondygnacji naziemnych :

- bryła główna  drewniane , pruski mur ocieplony supremą ,

- dobudowany ganek gazobeton ,

- obudowa schodów zewnętrznych do piwnicy cegła pełna i ściana drewniana.

Ścianki działowe nośne– murowane z cegły o gr. 25 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, nie nośne szkieletowe drewniane.

Stropy między kondygnacyjne :

-nad piwnicą pomieszczenie 04 ,sklepienie ceglane ,

- nad piwnicą pomieszczenie 02 i 03 strop żelbetowy na belkach stalowych,

dwuteowniki 140,

-nad parterem drewniany , pomiędzy belkami drewnianymi wypełnienie glina

Dachy:

- nad bryłą główną dach dwuspadowy płatwiowo-kleszczowy pokryty dachówką

ceramiczną nie ocieplony,

- nad gankiem jednospadowy , drewniany , kryty dachówką ceramiczną , ocieplony,

- nad schodami zewnętrznymi do piwnicy drewniany , kryty dachówką ceramiczną.

- nad werandą drewniany , kryty blachą dachówko podobną .

Obróbki z blachy powlekanej , rynny i rury spustowe PCV.

Podłogi – terakota, wykładzina PCV, deska malowana ,podłoga w piwnicy – beton i podłoga z cegły.

Okładziny ścienne – tynki malowane , boazeria, glazura w łazience.

Wentylacja- wentylacja grawitacyjna w toaletach na parterze i piętrze.

Stolarka okienna drewniana nowa .

Drzwi wewnętrzne – płytowe, drewniane.

Drzwi zewnętrzne –drewniane.

Instalacje sanitarne –wodna i kanalizacyjna- sanitarna z odprowadzeniem do kanalizacji wiejskiej.

Instalacja grzewcza – c.o., węzeł cieplny

Instalacja elektryczna – instalacja wewnętrzna nie spełniająca wymagań technicznych, zasilanie do złącza kablowego bez zmian.

## OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU LEŚNICZÓWKI

Po dokonaniu wizji lokalnej można stwierdzić, że opisany budynek jest stabilny pod względem konstrukcyjnym. Elementy konstrukcyjne nie wykazują widocznych uszkodzeń. Brak rys konstrukcyjnych ścian, i innych.

Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić nośność istniejących elementów konstrukcyjnych.

Obiekt istniejący posiada wady poza konstrukcyjne. Dotyczy to przede wszystkim niespełnianie wymogów ochrony pożarowej, właściwości termicznej przegród oraz słabej jakości wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budynek wymaga remontu  i przebudowy wnętrz, wykonania elewacji, udoskonalenia układu funkcjonalnego i globalnej wymiany instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji  i ogrzewania.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Podstawowym założeniem opracowania jest przebudowa i remont budynku mające na celu poprawę parametrów techniczno-użytkowych  oraz funkcjonalnych. Przebudowa wnętrza budynku spełni wymagania inwestora tj. wydzieli część mieszkalną i kancelarię leśnictwa .

Wejścia do części mieszkalnej i biurowej oddzielnymi wejściami.

Inwestycja powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów).

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wysokiego standardu wykończenia i użytkowania.

Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

Uwaga

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych w skutek prowadzenia prac budowlanych, należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do transportu odpadów budowanych, natomiast firma dokonująca rozbiórek musi posiadać decyzje odpowiedniego Starosty dotyczącą zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

# PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

3.1  POZIOM PIWNICY

Pom.0.1 schody

- schody ceglane, wyczyszczenie , uzupełnienie spoin

- wymiana tynków ścian,

- ocieplenie połaci dachowej wełna mineralna gr.20cm , płyta G-K.

Pom.0.2 Piwnica ,węzeł cieplny

- położenie terrakoty na podłodze,

-wymiana tynków wewnętrznych ścian i stropu , malowanie   pomieszczenia,

-wymiana stolarki drzwiowej ( drewniana na drzwi stalowe),

- odtworzenie stolarki okiennej.

Pom.0.3 Piwnica

- położenie terrakoty na podłodze,

-wymiana tynków wewnętrznych ścian i stropu , malowanie  pomieszczenia,

-naprawa stolarki drzwiowej( uzupełnienie zamka w drzwiach ,malowanie),

- odtworzenie stolarki okiennej

Pom.0.4 Piwnica

- sklepienie ceglane- oczyszczenie i uzupełnienie spoinowania,

- podłoga ceglana -  oczyszczenie i uzupełnienie spoinowania,

- odtworzenie stolarki okiennej,

- wymiana schodów do piwnicy.

3.1  POZIOM PARTERU

Pom.1.1 Przedsionek

- rozebranie okładzin ścian i stropu z desek boazeryjnych,

-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu  płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetów drewnianych.

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian wewnętrznych,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.2 Biuro

- rozebranie okładzin ścian i stropu z desek boazeryjnych,

-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu  płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetów drewnianych.

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian wewnętrznych,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.3Przedpokój

- rozebranie okładzin ścian z desek boazeryjnych,

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ściany od zejścia do piwnicy płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian i stropu ,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.4 Łazienka

- rozebranie okładzin ścian z glazury ,

-demontaż urządzeń sanitarnych,

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - położenie glazury na ścianach,

- - przetarcie tynku ścian i stropu ,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.5 Pokój

-renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej ( drzwi jednoskrzydłowe – 2szt, drzwi

dwuskrzydłowe -1 szt,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - renowacja  sufitu z desek ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian farbą emulsyjną.

Pom.1.6 Pokój

- Podział pokoju 1.6 i utworzenie przedsionka , łazienki i kancelarii leśnictwa.

- - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia ,

- - ścianki działowe z płyt G=K na ruszcie metalowym,

- - w pom. łazienki glazura do wys.2,0m,

-renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej ( 1 szt, drzwi jednoskrzydłowe),

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych i stropu ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.7 Pokój

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej -1 szt ,

-renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej ( 1 szt, drzwi jednoskrzydłowe),

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych i stropu ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.8 Pokój

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - renowacja sufitu z desek ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian farbą emulsyjną.

Pom.1.9 Kuchnia

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - rozebranie okładzin ścian i stropu z płyt G-K ,

- - położenie płyty G-K na ruszcie metalowym,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.10 Spiżarka

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- - rozebranie warstw podłogowych i podłogi,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z pianki PIR z płytą G-K.

- - obróbka okien wewnątrz z osadzeniem parapetu ,

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych i stropu ,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

Pom.1.11 Zejście do piwnicy

- - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia ,

- - wykonanie nowych warstw podłogowych,

- - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych . wełna i płytą OSB

- ocieplenie połaci dachowej wełna mineralna gr.20cm , płyta G-K.

- - uzupełnienie tynku ścian wewnętrznych,

- - przetarcie tynku ścian,

- - malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE CAŁEGO BUDYNKU

Rozbiórka istniejącej  werandy zlokalizowanej po południowej stronie budynku i budowa

nowej  o zbliżonych gabarytach.

- Rozebranie ścianek działowych na poddaszu budynku.

- Pozostawienie ścianek działowych pom.2.1 , zachowanie stolarki drzwiowej

- Rozebranie podłóg z desek na poddaszu,

- Rozebranie zasypki stropu nad parterem,

- Demontaż urządzeń sanitarnych.

- Rozbiórka elementów instalacji sanitarnej, i elektrycznej wewnątrz budynku.

- Usunięcie i utylizacja gruzu z rozbiórki.

ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE CAŁEGO BUDYNKU

- Wymiana podłóg poddasza .

- Obróbka okien zewnątrz ( obramienie drewniane , podokiennik drewniany)

- Obróbka okien wewnątrz na poddaszu z osadzeniem parapetu ,

- Naprawa ubytków związanych z rozbiórkami lub zmianą wielkości otworów.

- Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej budynku.

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do kancelarii,

- Wykonanie robót sanitarnych zgodnie z proj. branżowym.

- Wykonanie robót elektrycznych zgodnie z proj. branżowym.

## Ścianki działowe z profili stalowych z pokryciem płytami GK

## Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych systemu - na konstrukcji z profili ryflowanych CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową z krawędziami spłaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm lub 15mm.

## POSADZKI I PODŁOGI:

### PODŁOGA W POZIOMIE PARTERU

Przy wymianie posadzek należy wykonać następujące prace remontowe:

- rozebrać istniejącą posadzkę do poziomu konstrukcji stropu, usunąć luźne struktury, oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń – część pomieszczeń

- rozebrać  istniejącą podłogę z desek malowanych  na legarach drewnianych,

- Wykonać warstwę betonu gr.10cm , beton C8/10,

- Wykonać izolację z papy termozgrzewalnej,

- Izolacja styropian XPS gr.15 cm

- folia PE

- szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatką z prętów fi 6mm o oczkach 15x15cm lub zbrojeniem rozsianym

- gres na kleju gr. 2 cm lub panele podłogowe

### PODŁOGA W PIWNICY

Naprawić istniejącą podłogę betonową,

- Wykonać nową podłogę w układzie warstw:

- gres na kleju gr. 2 cm

### PODŁOGA W POZIOMIE PODDASZA

Przy wymianie posadzek należy wykonać następujące prace remontowe:

- rozebrać  istniejącą podłogę z desek malowanych  na legarach drewnianych,

- usunąć warstwę zasypki izolacyjnej z gliny gr. około 20cm

- Wykonać izolację z folii,

- Izolacja wełna mineralna  gr.20 cm

- folia PE

- płyty OSB lakierowane gr. 25mm

### IZOLACJA OBWODOWA PODŁÓG W PARTERZE

Izolacja (obwodowa) wewnętrzna podłóg w części niepodpiwniczonej parteru:

- w obwodzie przy ścianach zewnętrznych rozebrać podłogi i wykonać odkrywki w celu ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz,

- wykonać ocieplenie ze styropianu XPS o gr. 15 cm na głębokość 1,0 m

### WYKOŃCZENIE PODŁÓG

- gres rektyfikowany o wym. 30*30 cm w kolorze jasnym szarym układany na cienką spoinę max 2mm.

- Posadzka powinna być układana w sposób jednolity i ciągły,  z płynnym przejściem podłogi do pomieszczeń bez zmiany układu spoinowania płytek.

- w pomieszczeniach na parterze – panele drewnopodobne w jasnym kolorze na warstwach podkładowych zalecanych przez producenta paneli.

PANELE DREWNOPODOBNE - Laminowane panele podłogowe :

- klasa ścieralności AC5

- grubość 8mm

- kolor  ciemny dąb.

- odporne na działanie środków chemicznych

- antypoślizgowe

- GRES – rektyfikowany 60x60cm w jednolitym kolorze (odcień białego lub jasnego beżu)

- przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej

- antypoślizgowość wg normy DIN 51130 CEN/TS 16165 (B)- R10

- klasa ścieralności PEI 5 wg PN-EN 14411

- odporność na substancje chemiczne - klasa 1

COKOŁY

- gres na klej jak na podłodze, wysokość 10 cm;

- listwy drewniane, wysokość 10 cm

Ściany zewnętrzne parteru.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku parteru od wewnątrz twardą płytą poliuretanową gr.10 cm, jednostronnie pokrytą płytą G-k gr.9,5mm,na zaprawie klejowej.

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U (zgodnie z WT 2021) po termomodernizacji wynosi < 0,20W/(m2*K).

Uwaga : przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże ( zmycie , naprawa oraz skucie uszkodzonych elementów tynku).

Zespolony fabrycznie, trójwarstwowy panel izolacyjny składający się z płyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacją i wykończony płytą GK.

Wolna od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji  i wykończenia ścian oraz sufitów w pomieszczeniach od wewnątrz, poddaszy, nieogrzewanych klatek schodowych, wnętrz obiektów zabytkowych itp.

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,022 W/mK

Łatwe do cięcia

Łatwy i szybki montaż

Wykończenie dłuższych krawędzi

Zawiera paraizolację pomiędzy płyta GK i PIR

Gotowe do malowania lub tapetowania

Cięcie i rozcinanie płyt .

Cienkie płyty mogą zostać rozcięte przy użyciu ostrego, masywnego noża (np. szewskiego). W tym celu naciąć należy zarówno płytę pianki jak również tylną warstwę płyty GK. Następnie płyta zostaje złamana. Podczas wykonywania tej czynności uważać należy, aby nie uszkodzić bocznych krawędzi płyty GK. Grubsze płyty rozcięte zostają w całości przy użyciu piły pionowej lub piły ręcznej. W przypadku potrzeby usunięcia z paska panelu warstwy izolacji odciąć należy ją nożem nie naruszając płyty GK. Oddzielić warstwę GK od warstwy izolacji poprzez nacięcie pomiędzy dwoma warstwami zdejmując warstwę pianki. Zdejmowanie warstwy płyty GK z warstwy pianki odbywa się w analogiczny sposób. Od widocznej strony w płycie GK wykonana zostaje faza w kształcie litery V co umożliwia również przecięcie płyty GK po lewej stronie. Pas płyty GK zdjęty może zostać z panelu poprzez oddzielenie go od warstwy pianki np. nożem. Do wiercenia w panelu  zaleca się używanie wierteł do metalu. Do obróbki krawędzi najlepiej użyć narzędzi zalecanych przez producentów płyt GK.

MONTAŻ PŁYT

Wybór sposobu montażu oraz struktury roboczej uzależniony jest w dużej mierze od rodzaju podłoża, jak również wymogów budowlanych. Płyty zastosowane mogą zostać jako wykończeniowo-termoizolacyjna warstwa ścian, sufitów lub ścianek działowych. W tym zastosowaniu zamontowane zostaje najczęściej na drewnianym podłożu. Jako wykończenie ścian może zostać bezpośrednio zamontowane na podłożu poprzez zastosowanie metody klejenia. Płyty powinny zostać zamocowane na wysokości przynajmniej 1 cm nad gotową podłogą, a to w celu zapobieżenia nasiąkaniu płyty GK wilgocią. W przypadku braku możliwości zastosowania się do niniejszego wymogu spód płyty GK stanowiącej element panelu zabezpieczony powinien zostać folią budowlaną lub specjalnym kitem uszczelniającym. Montaż na podłożu drewnianym Podłoże nośne powinno być w pełni stabilne. Maksymalne odchylenie pod wpływem oczekiwanego obciążenia nie powinno przekraczać wartości równej 1/300. W celu zbudowania konstrukcji roboczej używać należy prostych i suchych elementów drewnianych (RNG 3 gatunek NBN 272) Listwy ułożone powinny zostać wzdłuż powierzchni na której ułożone zostają płyty. Użyte listwy nie mogą być zabezpieczone żadnym rodzajem impregnatu, który przez dyfuzję będzie miał negatywne oddziaływanie na elementy mocujące lub samą izolację.

Uwagi: Montaż płyty na łączeniach / fugach zawsze odbywać powinien się na listwie. Płyty przechowywać należy na płaskim podłożu w suchym środowisku. Płyty posiadają większą sztywność wzdłużną niż poprzeczną. Wzajemna odległość pomiędzy listwami drewnianymi może więc przy układzie poprzecznym być większa (650 mm) niż w przypadku montażu wzdłużnego (600 mm). Montaż płyty na konstrukcji nośnej odbywa się najczęściej przy użyciu odpowiedniego rodzaju wkrętów zakończonych stożkową główką. Do montażu płyty do grubości 35 mm użyć można również odpowiednich gwoździ. Zaletą wkrętów jest zmniejszenie ryzyka rozszczepienia listwy, jak również uszkodzenia płyty podczas wbijania gwoździ oraz fakt, że zamontowana zostaje ona w mniejszej ilości punktów. Odległość wkrętów od krawędzi płyty powinna wynosić minimum 10 mm. Odległość od krawędzi odłamanych lub odciętych nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Maksymalna odległość pomiędzy wkrętami nie powinna przekraczać 250 mm (200 mm dla gwoździ). Wkręty lub gwoździe wkręcone lub wbite powinny zostać w płytę zawsze prostopadle do jej powierzchni w sposób, przy którym ich główka zagłębiona jest w płytę gipsowo kartonową maksymalnie na kilka dziesiątych części milimetra nie przedziurawiając go. Elementy montażowe nie mogą przebijać na wylot listew drewnianych stanowiących konstrukcję nośną. Wkręty powinny zostać odpowiednio dobrane grubością i długością oraz kształtem (patrz powyżej). Długość wkrętów powinna przewidywać ich zagłębienie w element łaty drewnianej na przynajmniej 20 mm.

Izolacja wewnętrzna z wykorzystaniem płyty zamontowanej mechanicznie. Izolacja termiczna wykonana zostaje z płyty z twardej pianki poliuretanowej o ciężarze objętościowym rdzenia poliuretanowego równym +/- 30 kg /m³ Panel opatrzony jest po stronie zewnętrznej w płytę gipsowo-kartonową, a od lewej strony w warstwę okładziny mineralnej. Produkcja panelu jest certyfikowana według ISO 9001:2008. Deklarowana wartość współczynnika lambda to λD = 0,022 W/mK  Wymiary płyty: 1200 mm x 2600 mm

Układanie płyty odbywa się na warstwie wypoziomowanych łat w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Wykończenie fug, otworów i narożników odbywa się w sposób przewidziany dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych.

Montaż poprzez zastosowanie metody klejenia . Podłoże powinno zostać przygotowane w sposób gwarantujący maksymalną przyczepność. Płyty przyklejone mogą zostać bezpośrednio na płyty gipsowe, powierzchnię ścian wykonanych z cegły, cegły charakteryzujące się ograniczonym stopniem chłonności, surowy beton oraz beton komórkowy. Powierzchnie charakteryzujące się dużą chłonnością powinny najpierw zostać nawilżone. Powierzchnie gipsowe, ciężkie tynki gipsowe oraz gładki beton powinny zostać pokryte warstwą podkładu (zalecanego przez producenta gipsowej masy klejowej) gwarantującego właściwą przyczepność. Możliwość klejenia do powierzchni pomalowanej lub pokrytej warstwą zabezpieczenia przeciwwilgociowego zależna jest od stanu i rodzaju wybranego rodzaju kleju.

Rysunek przedstawiający płytę zamontowaną metodą klejenia do ściany wykonanej z cegły.

UWAGI: Rozładunek, składowanie. płyty należy zdejmować z samochodu tak, aby nie powodować nadmiernego wyginania się płyty pod wpływem własnego ciężaru, a tym samym nie narażania materiału na uszkodzenia tj

• pękniecie rdzenia poliuretanowego

• uszkodzenia okładziny

• złamania płyty

• uszkodzenie krawędzi

Zaleca się, aby płyty przenosić w pozycji pionowej rozładowując samochód zabrania się bezpośredniego chodzenia po leżących na naczepie płytach. płyty należy składować w pomieszczeniach pod zadaszeniem; przy składowaniu tymczasowym na otwartym terenie należy przykryć płyty folia (plandeka) i lekko obciążyć, aby zapobiec ich przemieszczaniu oraz uszkodzeniu w wyniku wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych. płyty nie należy kłaść bezpośrednio na podłożu. Należy stosować jako elementy oddzielające np. palety bądź inne elementy, które równomiernie rozłożone tworzą równą powierzchnię i zabezpieczają płyty przed wyginaniem się, zabrudzeniem lub uszkodzeniem płyty należy składować w pozycji leżącej. ważnym jest, aby woda zgromadzona w masie klejowej mogła po przyklejeniu płyty odparować. Złącza pomiędzy przyklejonymi płytami nie powinny być wykańczane przed całkowitym wyschnięciem kleju gipsowego. Fugowanie należy rozpocząć po ułożeniu wszystkich płyt i wyschnięciu kleju gipsowego. klejenie na powierzchnie mokre jest niedozwolone. Podobnie jak klejenie w  temperaturze poniżej 5°C lub do zamarzniętego podłoża. Dla podłoży malowanych zalecany jest klej poliuretanowy. przed nałożeniem na podłoże warstwy klejowej powinno ono najpierw zostać oczyszczone z pozostałości: rdzy, tłuszczu, kurzu, resztek starych tapet oraz pozostałości starego, luźnego tynku. Powierzchnie w pełni suche na 15 minut przed rozpoczęciem klejenia powinny zostać nawilżone. Podłoże wykonane z płyt gipsowo-kartonowych nie powinny być nawilżane. przykleja się do podłoża poprzez naniesienie na płytę zaprawy klejowej w postaci min. 14 placków o średnicy min. 15 cm i pasma obwodowego o  szerokości min. 10 cm przy krawędziach. Grubość kleju 4-5 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Dokładna ilość masy klejącej zależy od stanu podłoża i musi być tak dobrana, aby zapewnić wymaganą przyczepność. w sytuacji kiedy zastosowane mają zostać zbyt grube placki masy klejowej w ich zamian jako uzupełnienia użyć można pasy płyty gipsowo-kartonowej. możliwość przyklejenia na podłoża zabezpieczone powłoką zabezpieczającą przed wilgocią zależna jest od rodzaju powłoki i narzuca użycie odpowiedniego materiału klejącego. montaż płyt należy rozpocząć od narożnika. odpowiednie ustawienie płyty w trakcie montażu należy regulować poprzez drewnianą łatę i użycie gumowego młotka, nigdy nie uderzać bezpośrednio w powierzchnię płyty. kable instalacji elektrycznych należy prowadzić zagłębione w ścianie. Przy budynkach remontowanych kable w istniejących puszkach należy przedłużyć w razie takiej potrzeby. Przy montażu należy przewidzieć miejsca występowania puszek i w odpowiednich miejscach wykonać na nie otwory w płycie. Dla zachowania paroizolacyjności warstwy izolacji termicznej należy montować puszki hermetyczne tzn. posiadające wbudowaną membranę zapewniającą szczelność puszki, co nie dopuszcza do przedostawania się wilgoci do warstwy połączenia z istniejącą ścianą ewentualne krzywizny i niedokładności wymiarowe muszą być zgodne z normą EN 13165 Formuła projektowa Izolacja wewnętrzna z wykorzystanie płyty zamontowanej poprzez przyklejenie

Izolacja termiczna wykonana zostaje z płyty z twardej pianki poliuretanowej o ciężarze objętościowym rdzenia poliuretanowego równym +/- 30 kg /m³.  Panel opatrzony jest po stronie zewnętrznej w płytę gipsowo-kartonową, a od lewej strony w warstwę okładziny mineralnej. Produkcja panelu jest certyfikowana według ISO 9001:2008. Deklarowana wartość współczynnika lambda to λD = 0,022 W/mK . Wymiary płyty: 1200 mm x 2600 mm.  Montaż przy użyciu kleju gipsowego odbywa się w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Wykończenie fug, otworów i narożników odbywa się w sposób

Płyty termoizolacyjne PIR

Skuteczna termoizolacja budynku wymaga wyboru właściwych i zarazem najlepszych materiałów do wykonania tego typu zadania. Dlaczego właśnie PIR czyli płyta z udziałem pianki poliizocyjanurowej. Powodów, a zarazem atutów tego typu izolacji jest co najmniej kilka. O doskonałej termoizolacyjności już wspomniano – współczynnik przenikania ciepła lambda wynosi 0,022 W/mK. To ekstremalna wartość. A biorąc dodatkowo pod uwagę, że docieplając płytami od wewnątrz nie ponosimy ryzyka wykraplania się wilgoci pod termoizolacją trzeba stwierdzić wprost, że jest to prawdopodobnie jedyny produkt na rynku, który sprawdzi się perfekcyjnie w przeprowadzaniu zabiegów termoizolacyjnych w budynkach zabytkowych, kamienic czy klatek schodowych oraz poddaszy. Poza tym płyty termoizolacyjne PIR charakteryzują klasą reakcji na ogień Bs-1, d0 – są bezpieczne. Załamanie łańcuchów związku chemicznego następuje dopiero w temperaturze 300oC. Płyta w czasie pożaru dłużej zachowuje swoje właściwości konstrukcyjne, jest więc bezpieczniejsza. Płyty termoizolacyjne PIR choć cienkie i lekkie są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Płyty termoizolacyjne PIR to wolne od freonów, twarde płyty poliuretanowe, jednostronnie pokryte płytą kartonowo-gipsową, gdzie między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paro izolacji. Taka zespolona budowa wpływa pozytywnie na koszty realizowanej przy ich pomocy inwestycji. Skraca również czas jej wykonania. Płytę bardzo szybko i sprawnie można zamontować na ścianie. Montaż odbywa się przy pomocy zaprawy klejowej lub za pomocą wkrętów do łat lub profili. Następnie produkt jest gotowy do malowania, gruntowania czy tapetowania. Płyty są również przystosowane do wieszania na ścianie przedmiotów i elementów konstrukcyjnych. Stosowanie płyt termoizolacyjnych PIR pozwala na uzyskanie spełnienia współczynnika przenikania ciepła dla ściany według wymogów warunków technicznych. Posiadają gwarancję jakości Keymark, certyfikat ISO 9001 : 2008, spełniają środowiskową normę ISO 14001 : 2004, posiada dla nich także wymaganą Deklarację Właściwości Użytkowych. Obecnie termoizolacja budynków staje się koniecznością ze względu na koszty energii, ale i także zabezpieczenie przed wilgocią, rozwojem niepożądanych pleśni i grzybów. Te wszystkie aspekty są szczególnie istotne w starych zabytkowych kamienicach. Jednak tu pojawia się pewien problem, a mianowicie nie możność ocieplenia zabytku od zewnątrz. Na to nie ma zgody konserwatora. I właśnie w takich sytuacjach przychodzą z pomocą płyty termoizolacyjne PIR .Nie tylko można je stosować od wewnątrz oszczędzając przy tym znacząco miejsce na przestrzeń użytkową, ale i doskonale zabezpieczyć przegrodę przed degradacją. Zastosowana w module paro izolacja zapobiega niebezpiecznemu wykraplaniu się pary wodnej. Struktura przegrody nie zostanie zniszczona. W suchym środowisku nie rozwiną się drobnoustroje i grzyby. Płyty termoizolacyjne do wewnątrz posiadają współczynnik oporu dyfuzyjnego 17000 µ. Ta izolacja warta jest każdej wydanej na nią złotówki. Jej montaż to korzyść w czystej postaci. Płyty termoizolacyjne PIR  to wysoce specjalistyczny materiał budowlany. Są one dostępne w wymiarach płyty gipsowo kartonowych tj. 120 x 260 cm o grubości 2, 3, 4, 5 ,6, 10 cm. oferuje najwyższej jakości materiał budowlany z 10 letnią gwarancją. Choć ocieplanie budynków od strony zewnętrznej zawsze budziło liczne kontrowersje często jest to jedyne rozwiązanie. Jednak przy tak wymagającej technicznie izolacji warto pracować na tym co najlepsze. Stosowanie płyt pozwala uniknąć żmudnego i kosztownego montażu poszczególnych warstw i jest jedynym rozwiązaniem tam, gdzie nie ma możliwości zmiany wyglądu elewacji za pomocą innej technologii.

### WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYC

POMIESZCZENIA SANITARNE – płytki ceramiczne układane na wąską spoinę (2mm) na całej wysokości ścian;

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA- ściany malowane wielowarstwową powłoką malarską odporną na zmywanie i szorowanie,

WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

Ściany w łazienkach-  płytki układać na całej wysokości ścian. W pozostałych pomieszczeniach przy zlewozmywakach wykonać fartuchy, wyłożone płytkami.

Ściany w łazienkach oraz innych pomieszczeń mokrych należy przed położeniem płytek zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą.

Dane techniczne

Płytka ceramiczna matowa 
Wymiary płytki: 22,3 cm x 44,8 cm.

Grubość: 8 mm

Kolor: szary

MALOWANIE ŚCIAN

Powierzchnie ścian nie wykończone okładzinami lub płytkami ceramicznymi należy malować farbami lateksowymi, zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi.

Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim

Drzwi w budynku leśniczówki

- Drzwi wewnętrzne

- skrzydła pełne (ramiaki z drewna litego)

- ościeżnice drewniane regulowane

- wzmocnione zawiasy

- drzwi do sanitariatów - jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej części otwory lub podcięcie wentylacyjne o łącznej pow. 0,222m2

- klamki, szyldy – stal nierdzewna satynowa

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  ,

D1 i D2 drzwi do wymiany,

D3 , D4 , D5 , D6 drzwi do renowacji

Drzwi zewnętrzne

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Dz1 - 100/205 cm ,   -1szt,

Dz2 – 100/200cm ,    -1szt,

Dz3 – 90/200cm.     -1szt.

Drzwi Dz1, Dz2 , Dz3   powinny spełniać wymogi dot. izolacyjności przegród, które obowiązują od 01.01.2021r., tj.  U max  dla całego zestawu  nie może być większe  niż 1,3W/m2K.

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnętrznych zastosować zamki patentowe antywłamaniowe o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (kl.6)

Uwaga.

Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

- Dane techniczne

| Rama | klejona, szerokość 68×80 mm |
| --- | --- |
| Skrzydło | klejone, szerokość wizualna dla DZK 2007 – 129 mm, dla DZK 2007 TO 68×110 (profil PS i PSF) z listwami nakładanymi obustronnymi, skrzydło wzmocnione płaskownikiem |
| Okucia | zawiasy Simons Werk z osłonkami regulowane w trzech płaszczyznach, zamek listwowy wielopunktowy – zasuwnica na dwie wkładki blokowane – dwa haki + rygiel zamka dolnego i zatrzask klamki, próg anodowany w kolorze srebrnym |
| Kolor | standard (biały, brąz RAL 8016, teak, ciemny dąb, ciemne sipo, mahoń) |
| Wypełnienie | płyta Stadur albo szyba o podwyższonej odporności na włamanie w klasie P4 44.4/16/4 o współczynniku U=1,0 W/m2K |
| Szprosy | konstrukcyjne, szerokość od 50 mm |
| Wygląd drzwi | identyczny od strony zewnętrznej i wewnętrznej |

Uwaga.

Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

Parapety

Projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych  na nowe drewniane  o gr.35 mm.

- Ościeża okienne wewnętrzne

- Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych wewnętrznych twardą płytą poliuretanową gr.3 cm, jednostronnie pokrytą płytą G-k gr.9,5mm,na zaprawie klejowej.

- Ościeża okienne zewnętrzne

- Projektuje się wykonanie ościeży okiennych z desek gr.30mm, szerokość zmienna od 4 do 8 cm, opaski okienne grubości 30 mm i szerokości 12 cm, podokienniki zewnętrzne drewniane z desek gr.35mm , szerokość 12 cm. Malowane w kolorze farbami do drewna

Drzwi wewnętrzne podlegające renowacji:

Przeprowadzona renowacja obejmie usunięcie starych powłok malarskich, naprawy stolarskie, zabiegi dezynfekcji drewna, wzmacnianie struktury drewna, uzupełnianie ubytków w drewnie, wymianę kitów szklarskich, rekonstrukcję brakujących elementów ozdobnych, naniesienie nowych powłok zabezpieczających oraz wymianę wtórnych klamek na nowe mosiężne – spełniające wymogi konserwatorskie.

Renowacja drewnianych drzwi.

- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy przeprowadzić w taki sposób by można było ustalić poszczególne warstwy obecnych wymalowań.

- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane należy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane skrzydła należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie złożyć. Brakujące elementy należy uzupełnić wykonując nowe.

- Odchyłki wykonawcze w wyremontowanych oknach powinny mieścić się w granicach określanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy okuć należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby wymienić elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy powinny działać płynnie bez zacięć. Zamykanie powinno następować przy normalnym docisku skrzydła do ramy. Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montażu. Malowanie elementów drewnianych - powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Powierzchnia malowanych drzwi gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem lub wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne ościeży okiennych w oparciu o zaprawy wapienne, według projektu. Wymianie podlegają parapety drewniane na nowe drewniane z powtórzeniem pierwotnie występujących grubości, wielkości i kształtu profili. Zabezpieczenie drewna przeciw biologiczne.

## SCHODY WEWNĘTRZNE

Planuje się rozbiórkę istniejących schodów drewnianych do piwnicy pom. 04 i wykonanie nowych dostosowanych o obecnych wymogów technicznych.

## SCHODY ZEWNĘTRZNE

Planuje się remont schodów przy głównym wejściu do budynku i do kancelarii leśnictwa.

Remont polega na dopasowaniu schodów do wymogów , szerokość stopnia 35 cm, wysokość 15 cm .Podczas  wykonywania schodów uwzględnić grubości warstw wykończeniowych.

Wykończenie stopni i podstopnic – gres rektyfikowany w kolorze białym (dobór materiału na etapie wykonawstwa w porozumieniu z nadzorem autorskim).

Schody zejściowe do piwnicy i pomieszczenia z węzłem oczyścić i zakonserwować środkami impregnującymi do cegły.

## POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy wejściu do budynku od strony kancelarii leśnictwa zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych o pochyleniu 6%.

Podjazd typowy o konstrukcji stalowej .

Pochylnia o konstrukcji stalowej zaprojektowana  z  kształtowników  stalowych  gorąco walcowanych.  Element  nośny stanowi profil zamknięty 100x120mm oparty na słupkach 100x100mm. Stężeniem podestu w płaszczyźnie jezdnej pochylni jest profil zamknięty 40x40x4. Podest stalowy należy wykonać z systemowych krat produkowanych na dany wymiar dostawca wykonanych z płaskownika 40x5 oczka 20mm. Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych wykonana z profilu rurowego średnicy 48,0/3,2mm. Konstrukcja główna podestu w całości spawana i kotwiona do stóp żelbetowych 25x25x30cm kotwami mech. do  betonu  M16  po  4szt.  na  każdą  stopę. Stopy posadowione na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu. Kraty  podestowe  skręcane  z  profilami nośnymi oraz stężeniami  po obwodzie śrubami M12 średnio co 30cm. Konstrukcję zabezpieczyć poprzez malowanie metodą proszkową na kolor RAL 7016.

Uwagi.

Dostawca konstrukcji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej.

Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji wykona zgodnie z dokumentacją warsztatową po uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na budowie.

Oparcie pochylni stalowej.

Krata podestowa z płaskownika 40x5 oczka 20mm.

Balustrada – typowa dla niepełnosprawnych dostępna w sprzedaży lub wykonana z profilu rurowego średnicy 48,0/3,2mm spawana do profilu nośnego, malowana proszkowo  na kolor RAL 7016.

Szczegóły techniczne:

Materiały:

- stal malowana farbą proszkową na kolor RAL 7016

Sposób mocowania:

- słupki mocowane kotwą M-16  lub spawane do profili nośnych

### WENTYLACJA

W  przypadku braku wentylacji w pomieszczeniach należy wykonać otwory wentylacyjne w stropie. Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad połać dachową za pomocą izolowanych rur spiro o średnicy 160mm i zwieńczyć typowymi  wywietrzakami dachowymi. Kanał wentylacyjny w pomieszczeniu  sanitarnym wyposażyć w wentylatory zintegrowane z włącznikiem światła.

UWAGI KOŃCOWE :

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieślnicze  należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną , zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

UWAGA!!!

REALIZUJĄC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE UWAGI I ZALECENIA:

W PROJEKCIE UŻYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETRÓW MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII (DLA ZAWARTYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNYCH) W CELU JEDNOZNACZNEGO, SZCZEGÓŁOWEGO SFORMUŁOWANIA TYCH ROZWIĄZAŃ. W WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRODUKT LUB TECHNOLOGIĘ INNĄ NIŻ OPISANA, JEDNAK POD WARUNKIEM UTRZYMANIA RÓWNORZĘDNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH I ESTETYCZNYCH (KOLOR, FAKTURA ITP.)

WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BHP I BIOZ, ZNAĆ PRZEPISY I WYTYCZNE, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE SĄ Z PRACAMI I BĘDZIE W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW I PRZEPISÓW;

WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRZEPISÓW OCHRON PRZECIWPOŻAROWEJ;

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ ROBÓT I JAKOŚC MATERIAŁÓW, TAK ABY ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC;

DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ I WERYFIKOWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW UJĘTE W DOKUMENTACJI NALEŻY POTWIERDZAĆ W NATURZE NA OBIEKCIE;

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;

BIOZ  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  Projekt :

REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI  KRUTYŃ DZ.NR.3084/2 GMINA  PIECKI OBRĘB KRUTYŃ

DANE OGÓLNE

1.1 Inwestor:

Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2 ,

11-710 Piecki

1.2 Autor opracowania:			                                            Pracownia:

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD"  Bożena Jolanta Masło

12-200 Pisz ul. Zgody 18

1.3 Rodzaj opracowania:			      projekt  architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:				                            działki nr . 3084/2

obręb KRUTYŃ

Gmina PIECKI

# Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty izolacyjne Roboty budowlane remontowe Roboty murarskie Instalowanie ścianek działowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty budowlane wykończeniowe Roboty tynkarskie Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie Wyrównywanie podłóg Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne elektryczne

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajdują się  następujące obiekty:

•	Budynek LEŚNICZÓWKI  , który podlega remontowi.

•	Budynek  garażowy

•	Tereny utwardzone: dojścia,

•	Teren zieleni

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media:

•	Przyłącze prądu – do sieci elektroenergetycznej

•	Przyłącze wody -  do sieci wodociągowej

•	Przyłącze kanalizacyjne -  z odprowadzeniem do  sieci kanalizacyjnej.

•	System kanalizacji deszczowej -  w granicach działki.

# Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny urządzeń, na których mają być wykonywane prace, ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalną zmianą położenia. Instalacje przyłączeniowe przed przystąpieniem do rozbiórki należy odłączyć od sieci głównych powiadamiając odpowiednie organy o odłączeniu budynku.

Dodatkowo zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Szczegółowy opis zabezpieczeń w części związanej z BHP.

Obiekt i jego realizacja nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wszelkie instalacje zostaną wykonane wg normowych wytycznych. Użytkowanie obiektu zorganizowane jest w sposób umożliwiający utrzymanie czystości na terenie działki i w obiekcie. Odpadki składowane będą w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych. Wywóz nieczystości realizowany na podstawie umowy z miejscową firmą utylizacyjną. Obiekt nie będzie miał również negatywnego wpływu na ludzi i obiekty sąsiednie.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót

budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.

Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników.

Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż.

Najczęściej występujące zagrożenia to: podrażnienia błon śluzowych,  porażenie prądem, uszkodzenia głowy

uszkodzenia rąk i nóg.

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową gazową cieplną elektryczną kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej

W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach

Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji.

Elementy drewniane z rozbiórki należy oczyścić z zaprawy lub betonu a także powyciągać wszystkie gwoździe.

PRACE NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający  pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia , na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokość do 2m nad poziomem podłogi lub ziemi należy zapewnić aby:

Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,

Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,

W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia,

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,

Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania / z wpisem tego faktu do dziennika budowy/,

Przy konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach,

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości,

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi,

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów,

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem,

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku ochronnego,

Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewnić jego stabilność, mieć stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku,

Rusztowania muszą posiadać co najmniej dwa pomosty – roboczy i zabezpieczający,

Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone,

Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi,

Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie,

Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150kg

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne,

Po zmontowania rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta,

Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja,

Rusztowania wewnętrzne / na kozłach, drabinowe, stojakowe / powinny być ustawione na równym twardym podłożu a nogi winny opierać się całą powierzchnią.

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0.8m od poziomu stropu lub pomostu należy zabezpieczyć barierą ochronną o wysokości 1.1m, deska krawężnikowa o wysokości 0.15m oraz wypełnić wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciągów, powinny być niezwłocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru – co najmniej 0,3m.

Zabrania się zrzucania materiałów narzędzi i innych przedmiotów z wysokości, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie.

Główne zagrożenia w trakcie tych robót wynikają z:

wykonywania pracy na znacznych wysokościach

wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)

poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°

używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami

używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach

stosowania materiałów szkodliwych i gorących

używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych)

wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest

olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach.

Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie należy chronić pracujących na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jeżeli nie zastosowano rusztowań ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówką), należy układać przenośne pomosty zabezpieczające.

Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyką lub balustradą należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe są powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu.

Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny.

Pracownicy obsługujący wysięgnik mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący linę na dole - hełmu ochronnego.

Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem się gorącej smoły, lepiku itp.

Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niż 6 m).

Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość stanowiska pracy od linii zależy od napięcia w niej występującego. Najmniejsze dopuszczalne odległości, zgodnie z wymaganiami przepisów bhp.

Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i którzy mają na to zezwolenie lekarza.

ROBOTY MALARSKIE

Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się.

Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to: stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie substancji mogących powodować alergie, wykonywanie pracy na wysokości, posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, niebezpieczeństwo pożaru.

Do prac malarskich są używane m.in. materiały syntetyczne, materiały o właściwościach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok oraz farby zawierające związki ołowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, żółcienie chromowe), a także lotne rozpuszczalniki organiczne, które są wchłaniane drogą oddechową przez skórę i błony śluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania występuje narażenie na pył zawierający wolną krystaliczną krzemionkę powodującą pylicę płuc.

Ochrona zdrowia pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skóry twarzy i rąk kremami ochronnymi oraz rękawicami. Podczas używania stężonych ługów powinna być zastosowana odzież ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy I rękawice.

Podczas malowania metodą natryskową farbami zawierającymi krzemionkę należy stosować maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodą piaskowania - hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu I chromu, jest dozwolone

tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. Powłok zawierających te składniki nie wolno szlifować na

sucho.

Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik I organiczne, używaniu materiałów palnych, wybuchowych lub innych materiałów o podobnych właściwościach należy:

usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m

wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)

znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty zapewnić dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny

nie rzucać narzędzi metalowych

przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji obsługi.

ROBOTY POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE

Przy wykonywaniu robót posadzkarskich występują następujące niebezpieczeństwa:

pożaru - przy magazynowaniu materiałów, głównie lepików, klejów, lakierów i past zawierających łatwo palne składniki.

powstawania mieszanek wybuchowych - przy koncentracji par rozpuszczalników organicznych w powietrzu pomieszczeń, w których używane są materiały zawierające w swym składzie węglowodory (np. kleje rozpuszczalnikowe), niebezpieczeństwo eksplozji tych mieszanek w przypadku pozostawienia otwartego płomienia, żaru papierosa itp.,

podrażnienia dróg oddechowych i szkodliwego działania na zdrowie par rozpuszczalników organicznych oraz niektórych substancji chemicznych zawartych w klejach, kitach chemoodpornych, masach żywiczno-mineralnych itp.'.

porażenia prądem elektrycznym - przy niewłaściwym używaniu (bez należytego uziemienia) maszyn o napędzie elektrycznym (szlifierek, mieszarek),

uszkodzenia stawu kolanowego - przy pracy w pozycji klęczącej w przypadku niezabezpieczenia kolan odpowiednimi podkładkami.

Aby te niebezpieczeństwa całkowicie wyeliminować, należy:

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zapewnić właściwe warunki magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu operowana otwartym płomieniem, łącznie z paleniem papierosów, zarówno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich robót z tymi materiałami,

w zakresie zabezpieczenia przed możliwością eksplozji i szkodliwym działaniem par rozpuszczalników organicznych - zapewnić dobre wietrzenie pomieszczeń, w których wykonuje się roboty z użyciem klejów na rozpuszczalnikach organicznych; otwarcie okna w pomieszczeniu w czasie klejenia w zupełności zapobiega koncentracji par rozpuszczalników,

w zakresie zabezpieczenia przed porażeniem przy używaniu aparatów elektrycznych - należy te aparaty uziemić,

w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami wynikającymi z niewygodnej pozycji przy pracy - używać podkolanników wyłożonych odpowiednim miękkim materiałem (np. grubym filcem),

w zakresie zabezpieczenia należytych warunków ogólnej higieny pracy - przestrzegać czystości osobistej, bezwzględnego mycia rąk przed spożywaniem posiłków, używania czystej odzieży roboczej oraz porządku w miejscu wykonywania robót; porządek, czystość i dobra organizacja miejsca pracy są również bardzo ważne dla dobrego samopoczucia pracownika, zmniejszają jego wysiłek, wpływają na koncentrację jego uwagi, ograniczając możliwość skaleczeń, zaprószeń itp.

Opracował: