Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wstępna dokumentacja projektowa dla Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji.

# I. Wieża antenowa Buk działka nr 244/1 - nośnik anten istniejącej stacji bazowej TETRA firmy Autostrada Eksploatacja SA, oraz anteny przemiennika VHF-DMR sieci IPSC-A2 KWP Poznań.

- położenie (WGS 84) 				16° 34' 03,2" E / 52° 22' 39,8" N

- poziom podstawy nad poziom morza 	94 m

- wysokość obiektu 				50 m

- wieża nie podlega żadnym przeróbkom konstrukcyjnym.

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na wieżach, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek wieży. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na wieży; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do wieży (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej wieży:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na wieży

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na wieży

  - obliczenia statyczne

  - obliczenia wytrzymałościowe.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia z uwzględnieniem zastrzeżeń z punktu X OPZ „Warunki techniczne do kolokacji anten i radiolinii dla lokalizacji A2” sformułowanych przez właściciela obiektu, przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji wieży przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

# II. Wieża antenowa Nagradowice działka nr 86/1- nośnik anten istniejącej stacji bazowej TETRA firmy Autostrada Eksploatacja SA, oraz anteny przemiennika VHF-DMR sieci IPSC-A2 KWP Poznań.

- położenie (WGS 84) 				17° 09' 05,7" E / 52° 18' 40,0" N

- poziom podstawy nad poziom morza 	81 m

- wysokość obiektu 				50 m

- wieża nie podlega żadnym przeróbkom konstrukcyjnym.

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na wieżach, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek wieży. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na wieży; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do wieży (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej wieży:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na wieży

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na wieży

  - obliczenia statyczne

  - obliczenia wytrzymałościowe.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia z uwzględnieniem zastrzeżeń z punktu X OPZ „Warunki techniczne do kolokacji anten i radiolinii dla lokalizacji A2” sformułowanych przez właściciela obiektu, przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji wieży przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

III. Maszt antenowy posadowiony na budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie przy ul. Mostowej 2.

- położenie (WGS 84) 				17° 00' 35.6"E / 52° 34' 22.2"N

- wysokość masztu od podstawy		12 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

- Ekspertyza techniczna elementów budynku (nośnika masztu) pozwalająca na określenie czy i w jakiej technologii jest możliwe posadowienia nowego wyższego masztu z uwzględnieniem minimalizacji prac budowlanych. Nowy maszt powinien zapewnić możliwość umieszczenia na nim w/w zestawu   3-4 anten stacji bazowej TETRA, z których środek elektryczny szczytowej anteny nadawczo-odbiorczej, powinien znaleźć się na wysokości co najmniej 25 m, lecz nie wyżej niż 60 m nad poziomem terenu oraz możliwość umieszczenia anteny radioliniowej o średnicy 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej ok. 20 kg.

- Określenie wysokości kolizji inwestycji podwyższającej wysokość masztu lub budowę nowego wyższego masztu z istniejącym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla działki, na której stoi poddany ekspertyzie obiekt. Dostarczenie wypisu i wyrysu z MPZP z odpowiedniej terytorialnie jednostki samorządowej.

IV. Maszt antenowy posadowiony na budynku Komisariatu Policji w Pobiedziskach przy ul. Tysiąclecia 9.

- położenie (WGS 84) 				17°16'53.4"E / 52°28'39.7"N

- wysokość masztu od podstawy		15 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

- Ekspertyza techniczna elementów budynku (nośnika masztu) pozwalająca na określenie czy i w jakiej technologii jest możliwe posadowienie nowego wyższego masztu z uwzględnieniem minimalizacji prac budowlanych. Nowy maszt powinien zapewnić możliwość umieszczenia na nim w/w zestawu   3-4 anten stacji bazowej TETRA, z których środek elektryczny szczytowej anteny nadawczo-odbiorczej, powinien znaleźć się na wysokości co najmniej 25 m, lecz nie wyżej niż 60 m nad poziomem terenu oraz możliwość umieszczenia anteny radioliniowej o średnicy 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej ok. 20 kg.

- Określenie wysokości kolizji inwestycji podwyższającej wysokość masztu lub budowę nowego wyższego masztu z istniejącym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla działki, na której stoi poddany ekspertyzie obiekt. Dostarczenie wypisu i wyrysu z MPZP z odpowiedniej terytorialnie jednostki samorządowej.

V. Maszt antenowy posadowiony na budynku Komisariatu Policji w Kostrzynie przy ul. Półwiejskiej 1.

- położenie (WGS 84) 				17°13'05.0"E / 52°23'42.1"N

- wysokość masztu od podstawy		12 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

VI. Maszt antenowy posadowiony przy budynku Komisariatu Policji w Buku przy ul. Wegnera 14.

- położenie (WGS 84) 				16°31'00.3"E / 52°21'15.8"N

- wysokość masztu od podstawy		18 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

VII. Maszt antenowy posadowiony przy budynku Posterunku Policji w Rokietnicy przy ul. Rolnej 20.

- położenie (WGS 84) 				16°44'55.7"E / 52°30'33.7"N

- wysokość masztu od podstawy		13 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

VIII. Maszt antenowy posadowiony na budynku Komisariatu Policji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 66.

- położenie (WGS 84) 				17°04'53.9"E / 52°15'14.4"N

- wysokość masztu od podstawy		12 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

XI. Maszt antenowy posadowiony na budynku Komisariatu Policji w Mosinie przy ul. Kolejowej 9.

- położenie (WGS 84) 				16° 50' 53,9''E / 52° 14' 21,75''N

- wysokość masztu od podstawy		12 m

- Opracowanie zestawienia infrastruktury zainstalowanej na maszcie, powstałego wskutek dokonanej inwentaryzacji, uzupełnione o zestawienie obiektów w jej otoczeniu z podaniem:

  - gabarytów, lokalizacji i właściciela, które są powiązane z nią funkcjonalnie (np. kontener telekomunikacyjny, kanały kablowe) oraz naniesienie ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

  - wykazu anten z określeniem właściciela oraz wysokości instalacji n.p.t., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji i naniesienie ich na rysunek masztu. Inwentaryzacja musi obejmować wszystkie anteny zawieszone na maszcie; zakres inwentaryzacji obejmuje określenie: typu anteny, producenta, szacowany ciężar anteny, punktu mocowania do masztu (wysokość n.p.t. oraz który bok, krawężnik czy azymut w przypadku anten kierunkowych i sektorowych);

- Sprawdzenie pionowości masztu: wizualne i z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych; oraz określenie kąta skręcenia masztu.

- Opinia techniczna zawierająca wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej masztu:

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury zainstalowanej na maszcie;

  - zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie;

  - obliczenia statyczne;

  - obliczenia wytrzymałościowe;

  - rysunek techniczny masztu.

- Określenie liczby anten (max 4) dedykowanych dla urządzeń systemu TETRA, możliwej do zawieszenia (określenie maksymalnej możliwej wysokości zawieszenia na maszcie) przy obecnym stanie konstrukcji i ewentualnym zastosowaniu dodatkowych wsporników / wysięgników (parametry pojedynczej anteny wysokość do 3m i waga do 10 kg - średnica planowanego do zastosowania feedera 7/8” w ilości odpowiadającej ilości anten).

Założenia: separacja pozioma między antenami co najmniej 5,5 m i separacja pionowa między wierzchołkami anten 3,5 m.

- Określenie możliwości zainstalowania anteny radioliniowej 60 cm ze zintegrowanym ODU o wadze łącznej, co najmniej 20 kg dla obecnej konstrukcji wieży (przy założeniu jednoczesnego zawieszenia dodatkowych 3-4 anten urządzeń systemu TETRA).

- Ocena bezpiecznego czasu eksploatacji masztu przy założeniu jej właściwej eksploatacji i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu zamocowania urządzeń i ich wyposażenia wraz z określeniem ich właściciela na podstawie inwentaryzacji anten.

- Opinia z podsumowaniem oględzin dotyczących stanu technicznego obiektu – określenie nieprawidłowości oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia oraz inne uwagi i zalecenia istotne dla eksploatacji.

X. Warunki techniczne do kolokacji anten i radiolinii dla lokalizacji A2 Buk i Nagradowice.

(warunki postawione przez operatora – Autostradę Eksploatacja S.A.)

- Anteny nadawczo-odbiorcze systemu operatora są zainstalowane na szczycie wież radiowych, w związku z czym nie ma możliwości instalacji anten innych systemów w tym obszarze.

- Pomiędzy antenami Operatora, a planowanymi antenami Policji musi zostać zachowana separacja na poziomie, co najmniej 30dB.

- Poza wymaganiami określonymi w p. 1 i p. 2, anteny Policji muszą być oddalone w pionie o minimum 3,5 m od anten A2 tzn. dla planowanej anteny dookolnej o długości fizycznej 3 m wierzchołek anteny Policji musi być niżej o przynajmniej 3,5 m od dolnej obejmy anteny kierunkowej operatora A2. Np. anteny A2 są zamontowane na wieżach na wysokości ok. 49,5 m (Nagradowice, Buk), projektowana antena Policji (której fizyczna długość to 3 m) powinna być, zatem zamontowana najwyżej na 43 m wieży.

- Niezależnie od powyższych, projektant systemu Policji powinien określić minimalną odległość pomiędzy antenami obu systemów (odległość separacji), aby zapewnić ich niezakłócona pracę.

- Jeśli pomimo zachowania separacji na warunkach określonych w w/w. punktach, instalacje Policji będą wprowadzały zakłócenia do instalacji A2, Policja powinna zobowiązać się do ich eliminacji poprzez zmianę lokalizacji anten lub zastosowanie odpowiednich filtrów pasmowych.

- Projektant systemu powinien dobrać częstotliwości systemu Policji, uwzględniając częstotliwości A2 tak, aby nie wystąpiły zakłócenia intermodulacyjne.

- System Policji powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby nie wprowadzał zakłóceń interferencyjnych lub podwyższenia szumu tła w systemie A2, które prowadzić będą do obniżenia czułości stacji A2. Jeśli pomimo to takie zjawiska wystąpią, Policja powinna się zobowiązać do ich eliminacji.

- Projektant systemu Policji powinien tak zaprojektować rozmieszczenie anten nadawczych lub dobrać ich typ, aby nie wystąpiły wartości pól elektromagnetycznych (dla potrzeb środowiska pracy – BHP), przy włączonych nadajnikach wszystkich systemów działających w danej lokalizacji, z zakresu strefy niebezpiecznej a co najwyżej lokalne strefy zagrożenia z czasem eksploatacji minimum 20 min. Jeśli wymagania te nie będą mogły być spełnione, Policja zobowiązana będzie do wyłączania swoich urządzeń nadawczych na żądania Operatora A2 (np. podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych na wieżach).

- Po wykonaniu systemu, Policja wykona pomiary PEM dla wszystkich działających systemów w danej lokalizacji i ich wyniki( kopie odpowiednich sprawozdań) przekaże Koncesjonariuszowi i Operatorowi oraz wykona aktualizację oznaczenia stref PEM na wieżach.

- Kable antenowe powinny być montowane na dedykowanych, systemowych uchwytach ze stali nierdzewnej w sposób minimalizujący zajętość drabinek kablowych (należy stosować uchwyty minimum podwójne).

- Tory antenowe Policji powinny być zbudowane z elementów wysokiej jakości, uznanych marek (np. Andrew) m.in. w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia intermodulacji pasywnych (PIM).

- Projektant systemu Policji powinien uzyskać zgodę projektanta danej wieży radiowej (lub przedstawić odpowiednie obliczenia innego uprawnionego konstruktora) na zwiększenie obciążalności ( w tym obciążalności wiatrowej) obiektu poprzez instalację dodatkowych kabli antenowych i anten.