PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Przedmiotowe Środki Dowodowe)

„Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

| Zadanie 1. | - KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH I SZTUKI OGRODOWEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Termograf | do monitorowania temperatury w pomieszczeniach gdzie nie ma sterowania komputerowego |  |
| Kanały pomiarowe | maksymalnie 4 kanały temperatury |  |
| Łączność z czujnikami | - bezprzewodowa, - zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni (antena standardowa) |  |
| Zakres pomiarowy | nie gorszy niż: od -50,0 do +99,9°C |  |
| Pamięć danych | - minimum 125 000 pomiarów, - pamięć podręczna czujnika minimum 1000 pomiarów, |  |
| Częstotliwość rejestracji danych | nie gorsza niż: od 1 min do 24godz |  |
| Historia przy częstotliwości 15 min | 3 lata, pamięć nieulotna |  |
| Wyświetlacz | graficzny LED z podświetleniem |  |
| Funkcje | - wydruk raportów bieżących, - wydruk raportów z dostawy, - wydruk raportów historycznych, - rejestracja ciągła lub kursów, - kopiowanie danych na nośniki USB, - współpraca ze smartfonem (Bluetooth), - wysyłanie danych na serwer, - powiadamianie SMS, - raporty PDF na e-mail, - lokalizacja GPS, - automatyczna zmiana czasu na letni, strefy czasowe, - alarmy temperatury i otwarcia drzwi, - sygnalizacja dźwiękowa, - edycja danych użytkownika na wydruku, - hasło dostępu do menu serwisowego, - przywracanie ustawień fabrycznych, usuwanie danych |  |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 micro typ B, Bluetooth, |  |
| Drukarka | - termiczna, - prędkość druku nie mniejsza niż: 80 mm/s, - na papier termoczuły o minimalnych parametrach; szerokości rolki 57 mm, rolka o średnicy 35 mm, |  |
| Stopień ochrony | - rejestrator minimum: IP-30 - czujnik minimum: IP-65 |  |
| Zasilanie | - bezprzewodowe, - na baterie |  |
| Język menu i wydruków: | co najmniej: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski |  |
| Aplikacja | - na urządzenie mobilne, - umożliwiająca minimum: - możliwość wysyłania informacji o lokalizacji GPS oraz danych pomiarowych do serwera zdalnego, tzw. "chmury" , - monitoring i zarządzanie całą flotą pojazdów, - podgląd temperatury, - lokalizacji pojazdów i ich tras przejazdów, - sytuacji alarmowych, - automatyczne generowanie raportów PDF na e-mail - wysyłanie powiadomień SMS. - aplikacja dostarczona na nośniku CD lub możliwość jej pobrania na stronie internetowej. |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 2. | - KATEDRA BIORÓŻNORODNOŚCI LEŚNEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Monokular termowizyjny |  |  |
| Detektor termiczny | Nie gorszy niż: 400×300 |  |
| Obiektyw | Minimum: 50 mm/ F1.2 |  |
| Pole widzenia | Nie mniejsze niż: 7.8°×5.8°; |  |
| Detekcja obiektu | Samochód: nie mniejsza niż 3000 m Człowiek: nie mniejsza niż 1400 m |  |
| Zakres powiększenia mechanicznego | Nie gorszy niż: 3,3~ 13,2 |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy o rozdzielczości nie gorszej niż: 1280×960 , |  |
| Ostrość obrazu | Regulowana ręcznie |  |
| Odświeżanie obrazu | Minimum 50 Hz |  |
| Tryby kompensacji obrazu | Automatyczny / Migawkowy/ Sceneryjny |  |
| Płynny cyfrowy zoom | 1x ~ 4x |  |
| Pamięć | nie gorsza niż: 16 GB, |  |
| Funkcje | - możliwość śledzenia najcieplejszego punktu, - wykonywanie zdjęć, - nagrywanie, - Wi-Fi, - dalmierz stadiametryczny, - wzmacniacz obrazu, - regulacja jasności i kontrastu, - auto power-off, - automatyczne czuwanie, - tryb oszczędzania baterii, |  |
| Złącza | - USB, - WiFi,, - Wyjście video Micro HDMI |  |
| Zasilanie | wbudowana bateria Li-ion umożliwiająca prace minimum przez 5 godzin |  |
| Stopień ochrony | Nie gorszy niż IP66 |  |
| ### W zestawie | - kabel USB, - kabel micro HDMI, - pokrywka soczewki, - opaska na nadgarstek, - pokrowiec |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 2. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 3. | - KATEDRA BIOTECHNOLOGII I OGÓLNEJ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Cieplarka laboratoryjna |  |  |
| Obieg powietrza: | naturalny |  |
| Pojemność użytkowa komory: | nie mniejsza niż: 112 l., |  |
| Zakres temperatury pracy: | nie gorszy niż: od +50C powyżej temperatury otoczenia do + 1000C |  |
| Regulacja temperatury: | nie gorsza niż: co 0,10C, |  |
| Ochrona nadtemperaturowa: | klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880, |  |
| Sterownik: | mikroprocesorowy, |  |
| Materiał komory: | stal nierdzewna kwasoodporna |  |
| Materiał obudowy: | blacha malowana proszkowo |  |
| Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika: | o średnicy 30 mm |  |
| Drzwi podwójne: | wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, |  |
| Półki: | Minimum 2 o maksymalnym obciążeniu 25 kg każda |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 2. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 4. | - KATEDRA MIKROBIOLOGII I BIOMONITORINGU |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Suszarka laboratoryjna |  |  |
| Obieg powietrza | wymuszony |  |
| Komora | wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| Pojemność komory | Nie mniejsza niż: 125 l |  |
| Temperatura | - Zakres temperatury minimum: temperatura otoczenia + 10°C - 300°C, - rozdzielczość temperatury nie większa niż: 0,1° ±0.2°C, - jednorodność temperatury nie większa niż: ±1,0°C |  |
| Regulator czasowy | W zakresie nie mniejszym niż : 0 – 9999 min |  |
| Półki | - 2 półki druciane - maksymalne obciążenie jednej półki nie mniejsze niż: 5kg |  |
| Drzwi | Jedne wyposażone w szybkę (przeszklone ) |  |
| Wyświetlacz | - duży ciekłokrystaliczny z możliwością odczytania czasu pracy, - alarmu temperaturowego |  |
| Moc | Nie mniejsza niż 2200 W |  |
| Alarm | W przypadku przekroczenia temperatury |  |
| Zasilanie | 230V, 50/60Hz |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 5. | - KATEDRA BIORÓŻNORODNOŚCI LEŚNEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Waga precyzyjna |  |  |
| Obciążenie maksymalne | Nie mniejsze niż 2200 g |  |
| Zakres tarowania | Pełny |  |
| Działka | - odczytowa nie większa niż: 0,01 g - legalizacyjna nie większa niż: 0,1 g |  |
| Wymiary szalki | 165 x 165 mm (± 10%) |  |
| Wyświetlacz | - graficzny, - wyświetlenie menu tekstowego i podpowiedzi |  |
| Klawiatura | graficzna |  |
| Klasa dokładności | Klasy II |  |
| Czas ważenia | Nie dłuższy niż 3 s |  |
| Złącze | RS232C, |  |
| Kalibracja | Wewnętrzna |  |
| Funkcje wagi | Minimum: zmianę jednostek pomiarowych (ct, lb, oz, ozt, gr, dwt) |  |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |  |
| Dodatkowo | - złącza: USB, LAN lub Wi-Fi do pracy z komputerem, - program komputerowy: statystyka, komunikacja, eksport do excela, - kabel waga - komputer o długości minimum 2,0 m |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 6. | - KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Waga techniczna |  |  |
| Obciążenie maksymalne | nie mniejsze niż: 30 kg |  |
| Obciążenie minimalne | nie większe niż: 200 g |  |
| Dokładność odczytu | nie gorsza niż: 10g |  |
| Materiał konstrukcji i szalki | stal nierdzewna |  |
| Wymiar szalki | 250 x 300 mm (±5% dla każdego parametru) |  |
| Mocowanie głowicy | na kablu minimum 2,5 m. |  |
| Wyświetlacz | LCD ( z podświetleniem), |  |
| Klawiatura | co najmniej 5 przycisków, |  |
| Miernik | - wagowy pasujący do oferowanej wagi - Stopień ochrony: minimum IP 68/69 |  |
| Stopień ochrony – konstrukcja | Minimum IP 68 |  |
| Interfejs | RS 232 |  |
| Zasilanie | - 100/240 V AC 50/60 HZ - + akumulator, czas pracy akumulatora minimum 45 godzin, |  |
| Temperatura pracy | nie gorsza niż: od – 100C do + 400C |  |
| Waga | legalizowana |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 7 | ##### KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOSCI ŻYWNOSCI |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### Automatyczny aparat do ekstrakcji metodą Randalla |  |  |
| Ilość stanowisk/pozycji | Minimum: 3 |  |
| Pojemność | Nie mniej niż: 21 próbek/dzień/1 aparat |  |
| Wielkość próbki | Minimum 0,5 do 15 g w gilzach 33x80 mm |  |
| Naczynka ekstrakcyjne | Szklane, nie mniejsze niż: 56 x 120 mm |  |
| Akceptowane rozpuszczalniki | Możliwość zastosowania wszystkich rodzajów rozpuszczalników |  |
| Dozowanie rozpuszczalnika | - hermetyczne zamknięty system, - możliwość zamontowania dodatkowo dozownika do rozpuszczalników w systemie zamkniętym. |  |
| Odzyskiwanie rozpuszczalnika | - odzysk rozpuszczalnika nie mniejszy niż: 90%, - odzyskany rozpuszczalnik gromadzony w wewnętrznym zbiorniku |  |
| Sterownik/kontroler | - przenośny, wielojęzykowy - sterownik umożliwiający kontrolę minimum do 4 jednostek, - automatyczna kalkulacja wyników z możliwością ich archiwizowania, - możliwość montażu na obudowie jednostki ekstrakcyjnej i pracy „na kablu” - minimum 24 standardowe metody badawcze producenta zapisane w pamięci, - minimum 24 metody użytkownika dowolnie programowalne, - możliwość współpracy z wagą w celu automatycznego transferu wartości wagi próbki do sterownika - możliwość przechowywania danych w chmurze oraz monitorowania pracy aparatu przez zdalny kokpit z poziomu komputera lub telefonu dzięki łączności internetowej |  |
| Wyświetlacz | kolorowy ,dotykowy o przekątnej minimum 7 cali |  |
| Automatyczne etapy pracy urządzenia | - zanurzenie w rozpuszczalniku, - wyjmowanie próbek z rozpuszczalnika, - przemywanie, - odzyskiwanie rozpuszczalnika, - chłodzenie próbek |  |
| Złącza | Minimum: 3 x USB, Ethernet |  |
| Aparat wyposażony | - w funkcję automatycznego wyłączania urządzenia po zakończeniu ekstrakcji, - w diodę LED sygnalizującą aktywność pozycji podczas etapów ekstrakcji, minimum 3/6 aktywnych pozycji - elementy grzejne wykonane z szkła ceramicznego, niezależnie włączane / wyłączane, - chłodnice wodne |  |
| Inne | Elementy aparatu mające kontakt z rozpuszczalnikiem wykonane z materiałów chemicznie odpornych. |  |
| Zasilanie | 230V/ 50/60 Hz |  |
| W zestawie | - jednostka ekstrakcyjna, - sterownik/kontroler, - uszczelka vitonowa – szt. 3, - uszczelka butylowa- szt.3. - naczynko ekstrakcyjne – szt. 3. - uchwyt do gliz 33 mm – szt.3. - opakowanie 25 gliz 33x80 – szt.1. - kamyczki wrzenne – 80 g - zestaw węży |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 8. | ##### KATEDRA CHEMII |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### Mikrotitrator potencjometryczny | W zestawie: - mikrotitrator potencjometryczny, - dozownik, - oprogramowanie - mieszadło magnetyczne, - akcesoria |  |
| Mikrotitrator potencjometryczny | - ilość kanałów pomiarowych: minimum 1, - zakres pomiarowy pH/mV nie gorszy niż: 0..14 (w zależności od elektrody), -1000..+1000mV +/-0.003mV, - zakres pomiarowy temperatury nie gorszy niż: 0…100oC +/-0.097oC, - sonda pomiarowa pH/mV: elektroda jonoselektywna z wejściem BNC, - możliwość dołączenia w zależności od potrzeb standardową elektrodę kombinowaną z wejściem BNC lub elektrodę jonoselektywną dowolnego producenta - sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000., - impedancja wejściowa: >1012Ω. - ilość kroków pomiarowych minimum: 1…1000. - pauza między pomiarami nie większa niż: ; 1sek… 4.5godz. - rodzaj pomiaru: miareczkowanie, kinetyka (pomiar sygnału bez dozownika titratora), - kalibracja czujnika pomiarowego, czujnika PT1000 oraz dozownika, - złącze RS232, USB |  |
| Dozownik | - mikropompa strzykawkowa wyposażony w zawór trójdrożny, - możliwość zastosowania strzykawek o pojemność 5 ml, 2 ml, 1 ml, i 0,5 ml - skok strzykawki nie większy niż 70 mm, - minimalna dawka titranta: nie większa niż 0,01 ml |  |
| Sterowanie | Poprzez oprogramowanie sterujące w języku polskim z licencją bezterminową, na nieograniczona ilość stanowisk komputerowych, z możliwością kopiowania, dostarczane na nośniku CD-ROM |  |
| Wyświetlacz | - ciekłokrystaliczny, - projekcja wszystkich mierzonych wartości i ustawionych parametrów |  |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny, stabilizowany |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.