| LP. | RODZAJ MEBLA | ILOŚĆ ZESTAWÓW |
| --- | --- | --- |
| 1. | MEBLE GABINETOWE – ZESTAW (DO GABINETU DYREKTORA – 1 ZESTAW, DO GABINETU WICEDYREKTORA – 1 ZESTAW, DO SEKRETARIATU – 1 ZESTAW) Opis: ZESTAW MEBLI DO GABINETU DYREKTORA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 1. Stół biurowy Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. Blat i nogi wykonane z płyty grubości 25 mm, lotka 18 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm. Blat stołu w kształcie owalnym. Wymiary stołu: wysokość 76 cm, długość 180 cm, szerokość 100 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 2. Regał zamykany na kluczyk Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. Wewnątrz regału 2 półki. Kolor uchwytów meblowych: szary. Wymiary regału: wysokość 114 cm, długość 80 cm, szerokość 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 3. Biurko Wykonane z płyty laminowanej w tonacji dębu. Blat i nogi wykonane są z płyty grubości 25 mm, lotka 18 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm. Blat biurka kątowy. Wysokość biurka: 76 cm, długość 160 cm. Wymiary blatu: krótsza szerokość 70 cm, dłuższa szerokość 105 cm, długość całkowita 160 cm, długość przy wycięciu 50 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 4. Kontener pod biurko Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Wieniec górny, dolny: płyta o grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. • Korpus oraz fronty: grubość płyty - 18 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. • Plecy: płyta grubości 18 mm. • Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3 mm. Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z 75% wysuwem. • Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków w komplecie. Kontener wyposażony w trzy szuflady. Pod podstawą powinny być zamontowane kółka w kolorze czarnym, wyposażone w blokadę. Uchwyty szuflad w kolorze szarym. Wymiary kontenera: wysokość: 62 cm, długość: 43 cm, głębokość: 50 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 5. Regał niski pod drukarkę Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. Regał wyposażony w drzwiczki zamykane na kluczyk z szarym uchwytem. Wewnątrz regału jedna półka. Wymiary regału: wysokość 60 cm, długość 60 cm, głębokość 62 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 6. Regał wysoki Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. Regał wyposażony w drzwi zamykane na zamek, z uchwytami do otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz regału cztery półki. Wymiary regału: wys. 184 cm, dł. 80 cm, gł. 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 7. Regał wysoki Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. Regał złożony z dwóch segmentów. Segment niższy wyposażony w drzwiczki zamykane na kluczyk z uchwytami do ich otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz jedna półka. Segment wyższy wyposażony w drzwi zamykane na kluczyk, z uchwytami do ich otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz dwie półki. Wymiary regału: wysokość 184 cm, długość 80 cm, głębokość 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 8. Regał/ Witryna Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. • Drzwi górne wpuszczane: szkło hartowane, przezroczyste. Drzwi osadzone na zawiasach nakładanych. • Drzwi dolne, płycinowe: wpuszczane mocowane na zawiasach metalowych 110°, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm, zamykane zamkiem patentowym. Regał złożony z dwóch segmentów. Segment niższy wyposażony w drzwiczki zamykane na kluczyk z uchwytami do ich otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz jedna półka. Segment wyższy wyposażony w drzwi szklane, wewnątrz dwie półki z płyty 18 mm. Drzwi wyposażone w szare uchwyty do ich otwierania. Wymiary regału: wys. 184 cm, dł. 80 cm, gł. 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 9. Krzesło biurowe tapicerowane w kolorze czarnym. Tapicerka materiałowa. Wyposażone w regulowany zagłówek oraz podłokietniki i regulację wysokości siedziska. Tolerancja wymiarów +- 5%. Ilość – 1 sztuka. Wymiary podane poniżej: 10. Krzesło konferencyjne. Oparcie z materiału siatkowego. Siedzisko wykonane z czarnej tapicerki. Nóżki i podłokietniki w kolorze czarnym. Tolerancja wymiarów +-2%. Ilość - 6 sztuk. Wymiary podane poniżej: ZESTAW MEBLI DO GABINETU WICEDYREKTORA OBEJMUJE NASĘPUJĄCE ELEMENTY: 1. Biurko Wykonane z płyty laminowanej w tonacji dębu. Blat i nogi wykonane są z płyty grubości 25 mm, lotka 18 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm. Wymiary biurka: wysokość 76 cm, długość 160 cm, głębokość 70 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 2. Regał wysoki Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. Regał wyposażony w drzwi zamykane na zamek, z uchwytami do otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz regału cztery półki. Wymiary regału: wysokość 184 cm, długość 80 cm, głębokość 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość - 3 sztuki. 3. Stół biurowy Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. Stół o konstrukcji płycinowej z lotką. Blat oraz nogi stołu o grubości 25 mm, lotka 18 mm. Blat stołu oklejony obrzeżem 2 mm ABS odpowiadającym kolorze płyty. Blat stołu w kształcie prostokątnym. Wymiary stołu: wysokość 76 cm, długość 180 cm, szerokość 100 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 4. Regał niski pod drukarkę Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. Regał wyposażony w drzwiczki zamykane na kluczyk z szarym uchwytem. Wewnątrz regału jedna półka Wymiary regału: wysokość 60 cm, długość 60 cm, głębokość 62 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 5. Kontener pod biurko Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Wieniec górny i dolny płyta grubości - 25 mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. • Korpus oraz fronty: grubość płyty -18 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. • Plecy: płyta grubości 18 mm. • Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3 mm. Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z 75% wysuwem. • Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków w komplecie Kontener wyposażony w trzy szuflady. Pod podstawą zamontowane kółka w kolorze czarnym, wyposażone w blokadę. Uchwyty szuflad w kolorze szarym. Wymiary kontenera: wys. 62 cm, dł. 43 cm, gł. 50 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. 6. Regał na kartoteki uczniów Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Przegródki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. Regał zamykany na drzwi wyposażone w zamek oraz uchwyty w kolorze szarym do ich otwierania. Wewnątrz regał podzielony na dwadzieścia jeden przegródek. Wymiary przegródki: wys. 34 cm, dł. 9,5 cm. Wymiary całego regału: wys. 114 cm, dł. 80 cm, gł. 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%.Ilość – 1 sztuka. Wnętrze regału poniżej: 7. Krzesło biurowe tapicerowane w kolorze czarnym. Tapicerka materiałowa. Wyposażone w regulowany zagłówek oraz podłokietniki i regulację wysokości siedziska. Wymiary zgodne z krzesłem biurowym w gabinecie dyrektora. Tolerancja wymiarów +-5%. Ilość – 1 sztuka. 8. Krzesło konferencyjne. Oparcie z materiału siatkowego. Siedzisko wykonane z czarnej tapicerki. Nóżki i podłokietniki w kolorze czarnym. Tolerancja wymiarów +-2%. Wymiary zgodne z krzesłami konferencyjnymi w gabinecie dyrektora. Ilość - 4 sztuki. ZESTAW MEBLI DO SEKRETARIATU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 1. Biurko typu recepcyjnego. Biurko – lada recepcyjna o konstrukcji płytowej wykonane z płyty laminowanej w tonacji dębu. Blat i nogi wykonane są z płyty grubości 25 mm, lotka 18 mm wraz z boniowaniem 18 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm. Lada wykonana z płyty oklejonej obrzeżem 2 mm ABS odpowiadającym kolorze płyty. Maskownica lady składająca się z dwóch części: • pierwsza bazowa wykonana z płyty m w tonacji szarości, • druga w formie nabijanych poziomych pasków o wysokości 170 mm i grubości 18 mm. Wymiary biurka: wys. 76 cm, dł. 160 cm, gł. 70 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 2. Nadstawka do biurka Wykonana z płyty laminowanej w tonacji dębu. Nadstawka do biurka – lada recepcyjna o konstrukcji płytowej. Wykonana z płyty oklejonej obrzeżem 2 mm ABS odpowiadającym kolorze płyty. Maskownica składająca się z dwóch części, pierwsza bazowa wykonana z płyty meblowej w tonacji szarości o grubości 18 mm, druga w formie nabijanych poziomych pasków o wysokości 170 mm i grubości 18 mm. Boki oraz wieniec górny płyta o grubości 25 mm. Wymiary: wys. 30 cm, dł. 160 cm, gł. 30 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 3. Regał niski pod drukarkę Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Regał na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. Regał wyposażony w drzwiczki zamykane na kluczyk z szarym uchwytem. Wewnątrz regału jedna półka. Wymiary regału: wysokość 60 cm, długość 60 cm, głębokość 62 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 4. Biurko Wykonane z płyty laminowanej w tonacji dębu. Blat i nogi wykonane z płyty grubości 25 mm, lotka 18 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm. Wymiary biurka: wysokość 76 cm, długość 120 cm, głębokość 70 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość – 1 sztuka. 5. Regał wysoki Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału. • Regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm. Regał wyposażony w drzwi zamykane na zamek, z uchwytami do otwierania w kolorze szarym. Wewnątrz regału cztery półki. Wymiary regału: wys. 184 cm, dł. 80 cm, gł. 36 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość - 3 sztuki. 6. Kontener pod biurko Wykonany z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Wieniec górny i dolny: płyta o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm • Korpus oraz fronty: grubość płyty 18 mm, oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. • Plecy: płyta grubości 18 mm. • Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3 mm. Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z 75% wysuwem. • Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków w komplecie. Kontener wyposażony w trzy szuflady. Pod podstawą zamontowane kółka w kolorze czarnym, wyposażone w blokadę. Uchwyty szuflad w kolorze szarym. Wymiary kontenera: wys. 62 cm, dł. 43 cm, gł. 50 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%.Ilość - 2 sztuki. 7. Szafa ubraniowa Wykonana z płyty laminowanej w tonacji dębu. • Korpus: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS grubości 2.0 mm. • Półki: płyta grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS grubości 1.0 mm. • Wieniec górny, dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm. • Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3.0 mm. HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach szafy. • Drzwi: wpuszczane, prawe, mocowane na zawiasach metalowych 110°, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm, zamykane zamkiem patentowym. Uchwyt do jej otwierania -w kolorze szarym. Wewnątrz szafy jedna półka a pod nią drążek do wieszania ubrań. Pod podstawą szafy zamontowane nóżki w kolorze czarnym. Wymiary: wys. 184 cm, dł. 60 cm, gł. 60 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2%. Ilość - 2 sztuki. 8. Krzesło biurowe. Oparcie z tapicerki typu siatkowego w kolorze czarnym. Siedzisko obite tapicerką materiałową w kolorze czarnym. Krzesło wyposażone w regulację wysokości, podłokietniki oraz kółka na czarnym pięcioramiennym stelażu. Tolerancja wymiarów +-2%. Ilość - 2 sztuki. Wymiary podane poniżej: | 3 zestawy |