OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres budowy:

obr. 0012 Skołyszyn, gm. Skołyszyn, dz. 484/3

Inwestor:

Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

I. Dane ogólne o projektowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na potrzeby Klubu „Senior+”.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie ścianek działowych w wyniku czego zmieni się rozkład pomieszczeń. Zostaną zmodyfikowane wewnętrzne instalacje sanitarne.

Przebudowywane pomieszczenia znajdują się od strony północnej budynku w poziomie przyziemia.

W ramach inwestycji wykonany zostanie również przyłącz kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej gminnej.

II. Dane ogólne architektoniczno budowlano konstrukcyjne.

1. Parametry techniczne omawianej części przebudowywanej

Kategoria zagrożeniowa ludzi dla projektowanego budynku: ZL III
System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

Zestawienie powierzchni użytkowych części przebudowywanej przed zmianami:

| Część przebudowywana |  | [m2] |
| --- | --- | --- |
| 002 | Komunikacja | 25,93 |
| 003 | Pomieszczenie magazynowe | 15,38 |
| 004 | Pomieszczenie magazynowe | 2,50 |
| 005 | WC | 2,29 |
| 006 | Komunikacja | 24,08 |
| 007 | WC | 3,71 |
| 008 | Pomieszczenie biurowe | 33,63 |
|  | Suma powierzchni użytkowej | 107,52 |

Zestawienie powierzchni użytkowych części przebudowywanej po zmianach:

| Część przebudowywana |  | [m2] |
| --- | --- | --- |
| 001 | Szatnia | 24,08 |
| 002 | WC dla niepełnospr. | 3,71 |
| 003 | Sala spotkań | 33,63 |
| 004 | Komunikacja | 22,26 |
| 005 | Aneks kuchenny | 11,73 |
| 006 | Pomieszczenie magazynowe | 4,13 |
| 007 | Przedsionek | 1,75 |
| 008 | WC damski | 1,61 |
| 009 | Przedsionek | 1,89 |
| 010 | WC męski | 1,61 |
|  | Suma powierzchni użytkowej | 106,40 |

W wyniku przebudowy ścian działowych powierzchnia użytkowa ulegnie zmniejszeniu 
ze 107,52 m2 do 106,40 m2.

3. Przeznaczenie i program użytkowy budynku.

Przeznaczeniu pomieszczeń ulegnie zmianie z istniejącej funkcji biurowo-magazynowej na potrzeby Klubu Senior+”.

4.Zatrudnienie

W przebudowywanej części obiektu nie jest przewidziane zatrudnienie w systemie stałym.

5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Planowana przebudowa wykonana w technologii tradycyjnej murowanej.

III. Dane konstrukcyjno-budowlane.

a) Układ konstrukcyjny

Technologia budowy – tradycyjna murowana z elementami stalowymi

Fundamenty – brak projektowanych

Stropy – brak projektowanych

Dach – brak projektowanego

Ocieplenie – brak projektowanego

b) Założenia przyjęte do obliczeń statycznych

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :
PN-77/B-02011.Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. (III strefa wysokości n.p.m. H<300m)
PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem (III strefa , wysokość n.p.m. H<300m)
PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
- drewno minimum K 27 o Rd=13Mpa ( lub C30 wg. PN-B-01350:2000)
  PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  J. Kobiak , W. Stachurski : „ Konstrukcje 
  Żelbetowe” Arkady Warszawa 1984.
- beton kl. B15 i B20, stal kl. A-0 (ST0S), A-III (34 GS).

Założenia przyjęte do obliczeń (wartości obliczeniowe). Przyjęto założenia:
- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm2)
- II kategoria geotechniczna, według wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i 
  gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
  posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463).
- głębokość przemarzania hz=1,2m

5.0 Informacje ogólne

Wewnątrz budynku należy rozebrać istniejące elementy i wznieść nowe - wg załączonych rysunków.

5.1 Fundamenty

Nie dotyczy

5.2 Ściany

Ściany wewnętrzne z płyty GK na ruszcie stalowym. Dopuszcza się wykonanie z pustaków z betonu komórkowego gr 12, (gęstość min. 600 kg/m3) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa.

Otwór w ścianie działowej wykonać po uprzednim podstemplowaniu stropu po obu stronach ściany (gęstość stemplowania min. 1m) w celu zabezpieczenia struktury konstrukcyjnej budynku przed i w trakcie montażu projektowanej belki (głębokość boczna projektowanej belki min. 25cm).

Fragment ściany pod osadzenie belki stalowej należy przemurować z cegły pełnej.

Między pomieszczeniami 007 i 008 ściana do pełnej wysokości.

Dopuszcza się wykonanie ściany z płyt HPL do pełnej wysokości pomieszczenia.

5.3 Stropy, podciągi, wieńce i nadproża

Nadproża drzwiowe L19, o szerokości dopasowanej do szerokości otworu. Dopuszcza się wykonanie nadproży jako monolityczne. W przypadku montażu w zabudowie z płyt GK nadproże z profilu stalowego.

5.4 Dachy

Brak nowoprojektowanych.

5.5 Schody

Brak nowoprojektowanych.

5.6 Kominy

Brak nowoprojektowanych.

5.7 Przegrody - przekroje

Ściana  wewnętrzna działowa

Płyta GK 12,5mm

Ruszt stalowy

Płyta GK 12,5mm

5.8 Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poziom hałasu na granicy nieruchomości nie będzie przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

5.9 Wykończenie zewnętrzne budynku

Elewacje

Nie dotyczy

Okna i drzwi

Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej  firmy lub wg indywidualnego projektu.

5.10 Wykończenie wnętrza budynku

Tynki wewnętrzne

Wykonać jako mokre cementowo-wapienne kat III lub z płyt gipsowo kartonowych do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań producenta. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo kartonowe „zielone” uodpornione na wilgoć.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach ułożyć nowe płytki posadzkowe.

Należy stosować płytki o parametrze antypoślizgowości minimum R11B.

Wykładziny ścienne

W pomieszczeniach WC, przedsionkach ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m. Powyżej ścianę pomalować farbą akrylową w kolorze białym. Wszystkie pomieszczenia pomalować farbą akrylową w kolorze zgodnie z projektem wnętrza. W aneksie kuchennym nad blatem roboczym ułożyć płytki do wysokości 2,0m.

Malowanie i powłoki zabezpieczające

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane pomalować bejco-lakierem. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem. Elementy stalowe przed malowaniem farbami pokryć powłokami antykorozyjnymi.

Instalacje i urządzenia sanitarne

Przebudowa instalacji sanitarnych zgodnie z załączonym projektem branżowym.

Przewody i urządzenia grzewcze

Budynek wyposażony w instalację CO podlegająca przebudowie zgodnie z częścią branżową opracowania.

Instalacje i urządzenia wentylacyjne

Do wentylacji wszystkich pomieszczeń służy wentylacja mechaniczna. Należy zamontować nowe wentylatory wentylacji wywiewnej.

Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne.

Instalacja elektryczna istniejąca do przebudowy zgodnie z załączonym projektem branżowym.

Instalacja odgromowa

Bez zmian.

6.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

6.1 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2007.

Wartości obliczeniowe, W/m²K, są następujące:

- Ściana zewnętrzna	U = 0.175 W/m²K

- Podłoga na gruncie	U = 0.184 W/m²K

- Okno zewnętrzne	U = 0.80  W/m²K

- Drzwi	zewnętrzne	U = 1.30 W/m²K

- Dach			U = 0.13 W/m²K

6.2 Sprawność instalacji grzewczej

Projektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych wg. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zaliczyć można do energooszczędnych.

6.3 Wentylacja

Dla wentylacji pomieszczeń przyjęto wentylację mechaniczną.

6.4 Wymagania dotyczące oszczędności energii

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. poz 926 z dnia 13.08.2013r.

7.0 Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w media na istniejącym, wystarczającym i niezmienionym poziomie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Inwestycja objęta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ani sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto na terenie objętym inwestycją nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt bądź grzybów o których mowa w:
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz. U. nr 237 poz 1419), 
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
  (Dz. U. z 2012r. poz. 81),
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych 
  ochroną (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

### Projektowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powodujących występowanie ponadnormatywnych wartości stężeń zanieczyszczeń. Eksploatacja nie będzie powodowała uciążliwości poza terenem prowadzonej działalności. Planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie istniejącego stanu powietrza.

### Biorąc pod uwagę powyższą analizę planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy stwierdzić że przebudowa budynku nie wpłynie na stan środowiska oraz zdrowia ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny.

### Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie będzie wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat.

8.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.U.Nr 92 poz 460 z późn.zm). Zgodnie z par. 212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej  projektowanego budynku ustanawia się dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N:

- klasę odporności pożarowej „C”
- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występują pomieszczenia 
  zagrożone wybuchem

8.1 Klasa odporności ogniowej elementów budynku

Poszczególne części budynku muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności pożarowej charakteryzowane  przez następujące parametry: R- nośność ogniową, E – szczelność ogniową, I – izolacyjność ogniową.

- główna konstrukcja nośna – odporność ogniowa co najmniej R 60
- Konstrukcja dachu – odporność ogniowa co najmniej R 15
- stropy – odporność ogniowa co najmniej REI 60
- ściany zewnętrzne – odporność ogniowa co najmniej EI 30
- ściany wewnętrzne – odporność ogniowa co najmniej EI 15

Budynek posiada jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej projektowanego budynku  dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8000 m2.

8.2 Drogi ewakuacyjne.

Zgodnie z §256 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości > 40m. Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają max 60m dla  pomieszczeń ZL III, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej  20m (przy jednym dojściu ewakuacyjnym).

8.3 Hydranty wewnętrzne

Nie dotyczy

8.4 Hydranty zewnętrzne

W odległości mniejszej niż 75m od istniejącego budynku znajduje się hydrant naziemny, spełniony zatem jest zapis dotyczący wymaganej ilości wody dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów zgodnie z z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U z dnia 6 sierpnia 2009r

8.5 Dla budynku należy zapewnić główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obrębie głównego wejścia do budynku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych.

9.0 Przesłanianie i nasłonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujących się na działkach sąsiednich nie wystąpi przesłanianie okien ani ograniczenie nasłonecznienia zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

10.0 Spełnienie wymogów BHP.
Zaprojektowany budynek spełnia wymogi BHP określone w odrębnych rozporządzeniach a dotyczące w szczególności:

- bezpieczeństwa budowy i użytkowania, bezpieczeństwo poż. oraz niezbędnych warunków zdrowotnych,

- układu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokości pomieszczeń

- ochrony środowiska,

- ochrony pomieszczeń i otaczającej przestrzeni przed czynnikami uciążliwymi np. hałasem,

- niezbędnych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,

- ochrony sąsiedztwa budynku np. dojazd do dróg publicznych, odprowadzanie ścieków.

11.0 Warunki wykonania robót budowlane-montażowych.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlanej.