EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU, Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmiana sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres budowy:

dz. ew. nr 484/3, obr. 0012  Skołyszyn, gm. Skołyszyn

Inwestor:

Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

- Opracował : inż. Andrzej Węgrzynowicz

...................................................

- Data opracowania: Kwiecień 2019r.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego wykonana dla potrzeb projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń GOKiCz.

- Uwzględnienie oddziaływania wywołanego wzniesieniem nowego budynku.

- I. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji oraz ekspertyzy przez właściciela budynku w związku z planowaną inwestycją. W związku z powyższym w dniu 
24 Kwietnia 2019 roku, przeprowadzone zostały oględziny makroskopowe oraz pomiary inwentaryzacyjne w wyniku których wykonano przedmiotowe opracowanie.

- II. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest istniejący budynek na dz. 484/3. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek z lat 70-tych ubiegłego stulecia. Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Stolarka drzwiowa PCV oraz drewniana. Budynek ocieplony, ściany pokryte tynkiem wykonanym metodą lekką mokrą.

Celem dokonania ekspertyzy jest stwierdzenie że stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania budynku po przeprowadzeniu prac związanych z jego przebudową nie wpłynie negatywnie na jego konstrukcję. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogólno budowlane, oraz konstrukcyjne.

- III. Materiały, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyzę opracowano w oparciu o :

- oględziny makroskopowe zewnętrzne i wewnętrzne obiektu,

- wykonaną inwentaryzację budowlaną obiektu w zakresie niezbędnym do przedstawienia 
   wniosków i zaleceń do przedmiotowego opracowania.

Normy budowlane:

- PN – 82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,

- PN – 82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obciążenia śniegiem,

Literatura fachowa :

- „Porady techniczne przy remoncie budynków” – wyd. WACETOB Sp.z o.o. Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- „Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiesław Stachurski, Jan  
   Suwalski,

- „Remonty Budynków i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanisław Zaleski,

- „ Remonty Budynków Mieszkalnych” – Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem

doc. mgr inż. Stanisława Zaleskiego.

Założenia przyjęte do obliczeń (wartości obliczeniowe). Przyjęto założenia:
- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm2)
- II kategoria geotechniczna, według wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i 
  gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
  posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463).
- głębokość przemarzania hz=1,2m

- IV. Oględziny i opis badanych elementów budynku,

1. Oględziny fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

Oględzinom poddano ściany zewnętrzne budynków, zwracając główną uwagę na ewentualne rysy, pęknięcia, lub inne uszkodzenia materiału pochodzące od ścian fundamentu i ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ściany nośne budynków wykonane są w technologii tradycyjnej murowanej. Nie stwierdzono rys ani pęknięć w ścianach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nie stwierdzono uszkodzeń ani defektów konstrukcji mających wpływ na statykę budowli. Nie stwierdzono zawilgocenia ścian budynku.

2. Oględziny stropu.

Stropy w budynkach o konstrukcji monolitycznej. Podczas oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnego ugięcia stropu. Nie stwierdzono śladów zawilgocenia.

3. Oględziny konstrukcji dachowej.

Elementy konstrukcji dachowej w dobrym stanie technicznym nie wymagającym wymiany.

4. Oględziny pozostałych elementów budynku.

- Stolarka okienna i drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym niewymagająca  wymiany.

- Budynki są wyposażone w instalacje wewnętrzne funkcjonujące.

Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Zgodnie z wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463) w badanym podłożu występują proste warunki gruntowe.

Uwzględniając powyższe warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanych budynków ich posadowienie kwalifikuje się do II kategorii geotechnicznej. Ocenia się, że badane podłoże jest korzystne dla bezpośredniego posadowienia w nim budynku.

- V. Cel projektowanej inwestycji.

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania.

- VI. Wnioski końcowe.

1. Wykonanie nowych elementów należy szczegółowo przedstawić na rysunkach projektu budowlanego w sposób wykazujący części istniejące i nowe.

2. W związku z planowaną budową nie  ulegną zwiększeniu parametry obciążenia na istniejące fundamenty w związku z czym nie pojawi się konieczność dokonania ich wzmocnienia lub też wykonania nowych fundamentów pod częścią obiektu.

3. Pod względem technicznym, ogólnym, należy stwierdzić że obiekty są w dobrym stanie technicznym, nadającym się do przeprowadzenia projektowanych robót budowlanych.

4. Konstrukcja budynku nie wpłynie negatywnie na obiekty sąsiednie.

5. Z uwagi na zakres prac nie ingerujący w główne elementy konstrukcyjne budynku nie pojawia się konieczność sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego ani projektu geotechnicznego.

- VII. Zalecenia ogólne.

Przy pracach budowlanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Prace te winny wykonywać osoby doświadczone przy tego typu robotach, przy nadzorze  osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie budowlane przy tego typu robotach budowlanych.

Uwaga:
Zaleca się bezwzględnie przed przystąpieniem do wyburzenia części ściany (w miejscu projektowanego aneksu kuchennego) konstrukcyjnej wykonanie podstemplowania istniejącego stropu po obu stronach ściany (gęstość stemplowania min. 1m) w celu zabezpieczenia struktury konstrukcyjnej budynku przed i w trakcie montażu projektowanej belki podwalinowej (głębokość boczna projektowanej belki min. 25cm)