OPIS TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDOWA POLIGONU OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W KIELCACH

NA DZIAŁCE NR EWID. 60/107 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 60/98

OBRĘB 0022 W REJONIE AL. NA STADION W KIELCACH

- PRZEDMIOT  INWESTYCJI I PODSTAWA OPRACOWANIA.

    - PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Teren na którym projektuje się poligon pożarniczy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na części działki nr 60/107 obręb ewidencyjny 0022.

    - PODSTAWA  OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora (Zamawiającego) – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach i zawarta umowa;

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana w Pracowni w czerwcu 2024r.;

- Mapa do celów projektowych z dnia 10.05.2024r wykonana przez geodetę Tomasza Długosza;

- Wytyczne Zamawiającego dotyczące zakresu i sposobu opracowania dokumentacji;

- Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane;

- Analiza Akustyczna z 2023r.

    - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym budowy poligonu pożarniczego. Zakres obejmuje wewnętrzną drogę przystosowaną do ruchu ciężkiego, nawierzchnie utwardzone, stanowiska ćwiczeń. Przedmiotowy projekt został sporządzony celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz jako podstawę to opracowania projektu technicznego.

- STAN  ISTNIEJĄCY  DZIAŁKI.

Przedmiotowy teren inwestycji to część działki nr 60/107, obręb 0022 położonej w Kielcach przy ulicy Artylerzystów. Teren inwestycji o powierzchni 4,910m2 oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P – A. 
Teren inwestycji będzie miał dostęp do drogi publicznej zjazdem publicznym na działkę 60/98, która jest dojazdem do drogi publicznej ulicy Artylerzystów, zjazd projektowany wg odrębnego opracowania. Inwestor posiada zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przejazd przez działkę 60/98. Teren ukształtowany jest z niedużym spadkiem w kierunku północnym. Działka jest ogrodzona ze wszystkich stron ogrodzeniem z panelami betonowymi rozpiętymi między betonowymi słupkami. Teren jest porośnięty drzewami i roślinnością niską, a także trawiastą. W rejonie południowym znajduje się budynek gospodarczy, przy którym istnieje przyłącze energetyczne. Jest to budynek posadowiony na ławach fundamentowych na planie prostokątnym o wymiarach 4,35x4,90m. Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej o łącznej grubości 38,0cm. Wejście główne znajduje się od strony północnej, otwory okienne od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Dach jednospadowy o nachyleniu 4,3%  o konstrukcji z płyt kanałowych. Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane „L”.  Stan budynku surowy otwarty.

Opis terenów sąsiadujących:

Od strony północnej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/98 jest to działka na której biegnie droga publiczna.

Od strony zachodniej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem i wewnętrzną drogą dojazdową do pozostałej części działki;

Od strony południowej:

Istniejąca działka nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem, częściowo zalesiona, od strony południowo-wschodniej zlokalizowana jest strzelnica policyjna;

Od strony wschodniej:

Istniejący fragment działki nr ewid. 60/108 jest to działka z użytkiem LS, z częściowym utwardzeniem, częściowo zalesiona; w tej części biegnie sieć telekomunikacyjna;

    - Charakterystyczne parametry.

Stan istniejący:

Teren inwestycji o powierzchni 					4910m² (100,0%)

Powierzchnia zabudowy obiektów istniejących			21,50m² (21,50%)

Powierzchnia biologicznie czynna					4 888,5m² (20,01%)

Stan projektowany:

Teren inwestycji o powierzchni 					4910m² (100,0%)

Powierzchnia zabudowy obiektów istniejących po remoncie	24,38m² (0,49—192,23%)

Nawierzchnia utwardzona trawiasta w ekokracie (ruch ciężki)	1094,38m² (22,29%)

Pow. utwardzona ekokraty 	0,15 = 164,16m²

Pow. biologicznie czynna 	0,85 = 930,22m²

Nawierzchnia utwardzona płyty ażurowe betonowe			192,23m² (34,07%)

Pow. utwardzona płyty ażurowej				0,65 = 124,95m²

Pow. biologicznie czynna płyty ażurowej			0,35 = 67,28m²

Nawierzchnia utwardzona trawiasta w ekokracie (ruch lekki)  	1711,35m² (34,07%)

Pow. utwardzona ekokraty 					0,15 = 256,7m²

Pow. biologicznie czynna 					0,85 = 1454,65m²

Nawierzchnia utwardzona razem:

164,16m² + 124,95m² + 256,7m²=545,18m² (11,10%)

Powierzchnia biologicznie czynna:					1742,42m²

Powierzchnia biologicznie czynna razem:

930,22m² + 67,28m² + 1454,65m²+1742,42m²=4194,57m² (85,43%)

Inne: krawężniki:  88,64m²

Istniejąca nawierzchnia żwirowa:  56,60m²

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI.
Na terenie oznaczonym na mapie do celów projektowych literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P – A (dz. nr ewid. 60/107) została przedstawiona lokalizacja poligonu pożarniczego PSP. Obszarem objętym projektem jest teren cały teren inwestycji. Zaprojektowano wewnętrzną drogę dostosowaną do ruchu ciężkiego, nawierzchnie utwardzone pod stanowiska ćwiczeń, ogrodzenia stanowisk pełniące funkcję ochrony akustycznej o wysokości do 2,20m, elementy małej architektury wydzielające stanowiska do ćwiczeń, miejsce pod trzy tymczasowe mobilne kontenery: sprzętowy, socjalny, sanitarny (kontenery poza zakresem opracowania i pozwolenia), istniejący budynku gospodarczy przeznaczony do remontu (remont poza zakresem opracowania i pozwolenia wg odrębnej procedury zgłoszenia). 
Zgodnie z „Analizą Akustyczną” będącą podstawą opracowania normy hałasu będą zachowane dla terenów przyległych zgodnie z ich funkcją.
Zgodnie  deklaracją Inwestora szkolenia na terenie poligonu odbywać się będą w wybrane dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15, a dobywać się będą nie częściej niż 10 dni w miesiącu w grupach szkoleniowych liczących ok. 12 osób.
Zaprojektowano stanowiska do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń:

Od strony północnej stanowisko ratownictwa wysokościowego (nr 1):

Szkolenia na tym terenie będą się odbywały z wykorzystaniem istniejących drzew. Planuje się także stanowisko z fragmentem instalacji hydraulicznej, wodociągowej oraz imitacją sieci kanalizacyjnej, studzienek i rowu przydrożnego z wykorzystaniem ukształtowania terenu na działce, a także z użyciem prefabrykatów betonowych nietrwale związanych z gruntem, przemieszczanych za pomocą urządzeń PSP. 
W części środkowej zaplanowano stanowisko działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych  (nr 2):

Jest to teren przeznaczony do ćwiczeń z działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz wysokościowych imitujących katastrofę budowlaną. Stanowiska stworzone będą

z prefabrykatów betonowych np. płyt betonowych, kręgów itp. nietrwale związanych

z gruntem, które będą mogły być przemieszczane za pomocą sprzętu PSP. W obrębie wydzielonego terenu utworzono stanowiska do ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego: stanowisko ZW5 wyposażone w pompę hydrauliczną; stanowisko ZW6 wyposażone w przycinarkę do stali i betonu; stanowisko ZW7 wyposażone w piłę ukośnicę; stanowisko ZW8 wyposażone w agregat prądotwórczy. Stanowiska zostały wydzielone elementami małej architektury wykonanymi z drewna o wysokości ok 3,0m pełniącymi funkcję ochrony akustycznej. Lokalizacja stanowisk i ich wyposażenie zgodnie z „Analizą Akustyczną”

W części południowej zaplanowano stanowisko doskonalenia technik gaszenia pożarów 
(nr 3):

Jest to teren, na którym odbywać się będą ćwiczenia doskonalące techniki sprawiania linii gaśniczych, a mianowicie techniki rozwinięcia i zwijania węży, budowy stanowisk wodnych, techniki podawania prądu, wody itp. Na stanowisku nie będzie używany ogień.

Trenażer ogniowy imitujący pożar w sposób profesjonalny znajduje się na terenie KP PSP Pińczów i w tej jednostce organizowane są szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych w zakresie zaawansowanym. Stanowisko imitujące sieć hydrantową stworzone z fragmentu niezwiązanej trwale z gruntem instalacji wodociągowej z wykorzystaniem rur stalowych ze stanowiskami hydrantowymi. Na terenie zlokalizowano stanowisko ZW9 przeznaczone na samochód gaśniczy GBA, wydzielone elementami małej architektury wykonanymi z drewna o wysokości ok 3,0m pełniącymi funkcję ochrony akustycznej, zgodnie z „Analizą Akustyczną”.

W części południowej zaplanowano stanowisko ratownictwa ekologicznego (nr 4):

Jest to teren do układania wałów przeciwpowodziowych z worków z piachem w celu podnoszenia koron terenów zalewowych. Na terenie zlokalizowano stanowisko ZW3 przeznaczone na quad i stanowisko ZW4 wyposażone w pilarkę spalinową, wydzielone elementami małej architektury wykonanymi z drewna o wysokości ok 3,0m pełniącymi funkcję ochrony akustycznej, zgodnie z „Analizą Akustyczną”.

W części południowej zaplanowano stanowisko ratownictwa technicznego (nr 5):

Jest to teren związany z pojazdami do ćwiczeń z zakresu stabilizacji i uwalniania poszkodowanych zgodnie z celami zawartymi w programach szkoleń z poszczególnych dziedzin ratowniczych, opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wycofane 
z ruchu pojazdy (bez płynów eksploatacyjnych) każdorazowo będą przywożone na ćwiczenia, 
a po ich zakończeniu wywożone poza teren działki. Na terenie zlokalizowano stanowisko ZW1 wyposażone w pompę hydrauliczną i stanowisko ZW2 wyposażone w przecinarkę do stali i betonu wydzielone elementami małej architektury wykonanymi z drewna o wysokości ok 3,0m pełniącymi funkcję ochrony akustycznej. Stanowiska przystosowane do pracy z wyciągarkami elektrycznymi. Wykorzystywane, obciążające elementy prefabrykatów betonowych oraz elementów stalowych będą przemieszczane za pomocą urządzeń pojazdów powszechnie używanych w PSP do działań ratowniczo-gaśniczych.  Lokalizacja ogrodzeń i wydzieleń stanowisk zgodnie z „Analizą Akustyczną”.

W części środkowej zaplanowano miejsce pod lokalizację kontenerów mobilnych (nr 6):|
(kontenery nie objęte opracowaniem wg odrębnej procedury)

Na utwardzonym terenie planuje się postawienie trzech tymczasowych kontenerów nie związanych z gruntem:

- kontener sprzętowy - jest to kontener inżynieryjny służący do składowania i przewożenia sprzętu strażackiego o wymiarach około 6600x2500x2400mm;

- kontener socjalny - jest to kontener stanowiący pomieszczenie do schronienia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie szkoleń, a także pełniący funkcję salki dydaktycznej do prowadzenia zajęć teoretycznych o wymiarach około 6600x2500x2400mm;

- kontener sanitarny - jest to kontener wyposażony w odpowiedni mobilny zbiornik na wodę dostarczający czystą wodę, ścieki gromadzone będą również w odpowiednim zbiorniku, które będą wywożone po szkoleniu do odpowiedniej instytucji. Wymiary około 6600x2500x2400mm;

Wszystkie kontenery nie będą trwale związane z gruntem, ani nie będą wymagały żadnych przyłączeń do sieci energetycznej ani wodociągowej czy kanalizacyjnej. Kontenery wyposażone będą w zewnętrzne przyłącze prądowe, które będzie zapinane na czas użytkowania za pomocą przewodu z mufą. Kontener sanitarny jest autonomiczny, nie wymagający podłączenia wody, 
ani kanalizacji, będzie obsługiwany przez specjalistyczną firmę. Kontenery nie zawsze będą przywożone wszystkie na każde szkolenie, to jest uzależnione od rodzaju danego szkolenia, długości jego trwania, rodzaju i zapotrzebowania na sprzęt do ćwiczeń. Kontenery będą przywożone w dni ćwiczeń po uprzednim zgłoszeniu tego faktu zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Będą ustawiona na przygotowanej utwardzonej nawierzchni z ekokraty wypełnionej żwirem. Szkolenia planowane są w wybrane dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, odbywać się będą nie częściej niż 10 dni w miesiącu w grupie szkoleniowej około 12 osób.

Ogrodzenia terenów do ćwiczeń do wysokości 2,2m, pełniące funkcję ochrony akustycznej (nr 7 poza zakresem opracowania i pozwolenia na budowę): 
Od strony północno wschodniej wokół terenów „2” „3” przewidziano ogrodzenia. 
Ogrodzenia posadowione na trzpieniach żelbetowych o głębokości 1,0m. Słupki przęseł ogrodzenia osadzane w betonowych elementach prefabrykowanych do ogrodzeń panelowych, podmurówka prefabrykowana betonowa. Panel ogrodzenia drewniany z wypełnieniem z płyty akustycznej z twardej wełny mineralnej zabezpieczonej welonem szklanym, rama panelu wykonana z belek drewnianych. Strona tylna wykonana z desek z systemem pióro-wpust, strona frontowa wykonana z listew na płycie OSBIV. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować. Na stykach słup-panel należy zamontować taśmy akustyczne. Wysokość ogrodzenia 2,03m.

Wydzielenia stanowisk, elementami małej architektury, pełniące funkcję ochrony akustycznej (nr 11 poza zakresem opracowania i pozwolenia na budowę):

Przy stanowiskach ZW2, ZW4, ZW6, ZW9, zaprojektowano wydzielające elementy małej architektury w formie paneli drewnianych o wysokości ok 3,0m, pełniące funkcję ochrony akustycznej. Elementy małej architektury posadowione są na trzpieniach żelbetowych o głębokości 1,0m. Słupki konstrukcyjne osadzane w betonowych elementach prefabrykowanych, podmurówka prefabrykowana betonowa. Elementy wykonane z drewna z wypełnieniem z płyty akustycznej z twardej wełny mineralnej zabezpieczonej welonem szklanym, rama elementów wykonana z belek drewnianych. Strona tylna wykonana z desek z systemem pióro-wpust, strona frontowa wykonana z listew na płycie OSBIV. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować. Na stykach słup-panel należy zamontować taśmy akustyczne. Wysokość elementów ok 3,0m.

Remont istniejącego budynku gospodarczego (nr 10 poza zakresem opracowania i pozwolenia na budowę):

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 24,38m2, remont na zgłoszenie wg odrębnej procedury.

- ZJAZD NA DROGĘ PUBLICZNĄ

Projektuje się według odrębnego opracowania zjazd na działkę 60/98, która stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej tj. działki nr 60/97 ulica Artylerzystów. Inwestor posiada zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przejazd przez działkę nr 60/98.

- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

- Zaprojektowano lokalizację miejsca na składowanie odpadów stałych w/g rys. zagospodarowania terenu w północno-zachodniej części terenu inwestycji.

- DANE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

- projektowana funkcja:  – poligon ćwiczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach;

- zagospodarowanie działki: zapewnia prawidłowy dostęp do działki;

- wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji w liniach rozgraniczających teren inwestycji – 24,38m2 (remontowany budynek gospodarczy) 0,496%;

- powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P - A: 4194,57m² (85,43%) – zgodne z decyzją celu publicznego – wymagane min. 60%;

- wysokość remontowanego budynku gospodarczego: 3,32m;

- rodzaj dachu remontowanego budynku gospodarczego: jednospadowy - kąt nachylenia płaszczyzn dachu 4,3%;

- wielkość powierzchni utwardzonych projektowanych w stosunku do powierzchni terenu inwestycji A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P - A: 545,18m² (11,10%)

- odległość inwestycji od granic terenu inwestycji:

Remontowany budynek gospodarczy znajduje się w odległość powyżej 4m od granic przedmiotowej działki 60/107 tj. min. 9,15m;

- na terenie inwestycji planuje się wycinkę 71 drzew według odrębnego opracowania;

- na terenie projektowanej inwestycji nie lokalizuje się obiektów uciążliwych dla środowiska,

a w szczególności takich, których uciążliwość wykraczałaby poza granice przedmiotowej działki;

- BILANS MAS ZIEMNYCH I GRUZU:

Suma mas ziemi z wykopów drogowych: ~2100,0m3

Suma mas ziemi i gruzu w ilości ~960,0m3 zostanie wykorzystania do wymiany gruntu warstwy III na fragmencie oznaczonym na zagospodarowaniu terenu. Pozostała ilość 1140m3 wywieziona zostanie poza teren w odpowiednie miejsce składowania ziemi na podstawie umowy podpisanej z odpowiednią firmą.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

Przedmiotowa inwestycja na części działki nr 60/107 zachowuje odległości od granic terenu inwestycji:

od zachodu – 7,32m od południa – 5,83

od wschodu –20,97m od północy – 13,59m

Obszar oddziaływania projektowanego poligonu pożarniczy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach mieści się w granicach działki nr 60/107 i oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI;

- Na terenie projektowanej inwestycji nie lokalizuje się obiektów uciążliwych dla środowiska,

a w szczególności takich, których uciążliwość wykraczałaby poza granice przedmiotowej działki;

- Po zrealizowaniu planowanej inwestycji źródłami hałasu będą urządzenia wykorzystywane do ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych, przejazdy samochodów ratowniczo-gaśniczych i zastosowaniu projektowanych elementów małej architektury pełniących funkcję akustyczną hałas emitowany przez wyżej wymienione źródła nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na terenach, na których występuje zabudowa mieszkaniowa.

- Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami Technicznymi jest usytuowana prawidłowo. Na projekcie zagospodarowania oznaczono zakres oddziaływania inwestycji powiązany z przepisami wynikającymi z Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) przy określaniu obszaru oddziaływania należy uwzględnić  przepisy odrębne, które należy rozumieć jako wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogące 	wprowadzać określonego rodzaju ograniczenia czy też utrudnienia w możliwości zagospodarowania terenu, znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na otoczenie określono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013r. poz. 640)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013 poz. 1232 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2007r. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)

- DROGI I NAWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I UTWARDZONA

Projektowa droga wewnętrzna będzie miała szerokość 5m o nawierzchni z geokraty, ograniczona opornikami betonowymi 12x30cm zaniżonymi na równo z nawierzchnią jezdni. Minimalne łuki na drodze wewnętrznej – 7m. Projektowana droga wewnętrzna zostały dowiązane wysokościowo do projektowanego poligonu oraz miejsc szkoleniowych.

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne 2% oraz podłużne zgodne z istniejącym ternem  ułatwiające odprowadzenie wody przedstawione na rysunku 4D.

Dodatkowo na długości drogi przy stanowisku dal kontenerów należy wykonać opaskę gruntową o szerokości 0,5m.

Maksymalne pochylenie skarp 1:1,5 w przypadku konieczności wykonania innych skarp niż zalecane należy je umocnić.

ZJAZD NA DROGĘ PUBLICZNĄ

Projektuje się według odrębnego opracowania zjazd na działkę 60/98, która stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej tj. działki nr 60/97 ulica Artylerzystów.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE DROGOWE

| Konstrukcja dróg wewnętrznych, stanowisk do ćwiczeń |  |
| --- | --- |
| geokrata | gr. 5cm |
| podsypka grysowa | gr. 5cm |
| warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm | gr. 25cm |
| warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 31,5/63mm | gr. 30cm |
| geowłóknina separacyjna |  |
| SUMA: | gr. 65cm |

| Konstrukcja stanowiska pod kontenery |  |
| --- | --- |
| płyta ażurowa 40x60cm | gr. 10cm |
| podsypka grysowa | gr. 5cm |
| warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm | gr. 25cm |
| warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 31,5/63mm | gr. 30cm |
| geowłóknina separacyjna |  |
| SUMA: | gr. 70cm |

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone, oraz należy uzyskać odpowiednie parametry nośności.

Warunek  mrozoodporności nawierzchni  0,65 > 0,45 – spełniony

Po wykorytowaniu należy sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR2.

W przypadku słabych gruntów na obszarze inwestycji należy dokonać wymiany gruntu celem doprowadzenia do odpowiedniej nośności. Ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania normowe (PN-S-02205).
Szczegółowe rozwiązania zawarte będą w projekcie technicznym.

- GEOTECHNICZNE  WARUNKI  POSADOWIENIA  OBIEKTU.

W podłożu badanego terenu pod warstwą gleby nawiercono piaski średnie, piaski drobne oraz piaski gliniaste. Grunty bezpośredniego podłoża badanej działki, dla potrzeb obliczeń projektowych, podzielono wg stanów, rodzajów i genezy na warstwy geotechniczne.

Gleba – występuję przypowierzchniowo warstwą o miąższości 0,1 m. Glebie nie przypisuje się parametrów. Pośród gruntów mineralnych rodzimych podłoża wydzielono, według stanów, rodzajów i genezy cztery warstwy geotechniczne o zbliżonych parametrach.

Warstwa I – obejmuje piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym (ID = 0,40). 
Parametry tej warstwy przedstawia się poniżej:

stopień zagęszczenia:        0,40

wilgotność naturalna:      16 %

gęstość objętościowa:       1,75 t  m3

kąt tarcia wewnętrznego:          30,0o

moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  59 000 kPa

moduł odkształcenia wtórnego E:      73 750 kPa

Grunty tej warstwy należą do średnio przepuszczalnych, są niewysadzinowe (lit. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r).Wskaźnik zagęszczenia piasków średnich wynosi Is = 0,92

Warstwa II – obejmuje piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym (ID = 0,40).        
Parametry tej warstwy przedstawia się poniżej:

stopień zagęszczenia:        0,40

wilgotność naturalna:      14  %

gęstość objętościowa:       1,85 t  m3

kąt tarcia wewnętrznego:          32,5o

moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  69 000 kPa

moduł odkształcenia wtórnego E:      76 700 kPa

Grunty tej warstwy należą do dobrze przepuszczalnych, są niewysadzinowe (lit. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r).Wskaźnik zagęszczenia piasków średnich wynosi Is = 0,92

Warstwa III – obejmuje piaski gliniaste w stanie półzwartym (IL = 0,05), według konsolidacji grupa C. Ich parametry przedstawia się poniżej :

stopień plastyczności: 0,05

wilgotność naturalna:   11 %

gęstość objętościowa:  2,18 t m-3

spójność:                       26 kPa

kąt tarcia wewnętrznego: 17,0o

moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  30 000 kPa

moduł odkształcenia wtórnego E:      50 000 kPa

Grunty tej warstwy należą do słabo przepuszczalnych. Pod względem wysadzinowości są to grunty bardzo wysadzinowe (lit. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r).

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opisane grunty warstw geotechnicznych nr I – III  charakteryzują się dobrą nośnością. Glebie nie przypisuje się parametrów.

Jeśli projektowana droga posadowiona będzie w gruntach słabo przepuszczalnych wymagana będzie w konstrukcji drogi warstwa odcinająca przed napływającymi wodami opadowymi. Warstwa odcinająca winna być wykonana z dobrze przepuszczalnego gruntu jak pospółki czy piaski grube lub średnie zagęszczone do wartości wskaźnika zagęszczenia 
0,95< Is <0,98.

Obraz budowy podłoża ilustrują karty otworów (zał. 3) a wartości charakterystyczne parametrów gruntów omówiono powyżej i zebrano w tabeli na zał.4.
WARUNKI WODNE

W trakcie wierceń (czerwiec 2024 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. 
W rozpoznanej strefie podłoża wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości rozpoznania.

W okresach wilgotnych (wczesna wiosna lub po intensywnych opadach deszczu) sezonowo woda gruntowa może pojawić się jako sączenia na stropie gruntów spoistych bądź w postaci nawodnionych piasków.

WNIOSKI I ZALECENIA

Grunty opisanych warstw geotechnicznych nr I – III  charakteryzują się dobrą nośnością. Glebie nie przypisuje się parametrów. W bezpośrednim podłożu badanego terenu w czasie prowadzenia wierceń (czerwiec 2024 r.) wody gruntowej w trakcie wierceń nie stwierdzono do głębokości rozpoznania. W okresach wilgotnych (wczesna wiosna lub po intensywnych opadach deszczu) sezonowo woda gruntowa może pojawić się jako sączenia na stropie gruntów spoistych bądź w postaci nawodnionych piasków. Głębokość przemarzania gruntu w rejonie Kielc wynosi 1,0 m ppt (Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Warszawa 2007 r).

- OCHRONA KONSERWATORA  ZABYTKÓW.
Przedmiotowy teren inwestycji nie leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków.

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  NA  DZIAŁKĘ.
Działka znajduje się poza zasięgiem ustanowionych terenów górniczych (obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994- Prawo Górnicze i Geologiczne).

- WPŁYW OBIEKTU NA  ŚRODOWISKO  I  ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 
nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Nawierzchnia utwardzona razem 2997,92m2

(powierzchnia biologicznie czynna ekokrat i ażurów: 2 452,74m²

powierzchnia utwardzona ekokrat i ażurów: 545,18m²)

Powierzchnia terenu inwestycji: 4910m2

- TERENY OCHRONY:

- CHĘCIŃSKO – KIELECKI PARK KRAJOBRAZOWY:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego określonego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego NR XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016r.

- CHĘCIŃSKO – KIELECKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZY POŁOŻONY NA TERENIE OTULINY CHĘCIŃSKO – KIELECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach Chęcińsko – Kielecki Obszar chronionego Krajobrazy położony na terenie otuliny Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Uchwałą nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r.

- KIELECKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU W STREFIE B:

Przedmiotowa inwestycja leży na terenie Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLI/729/10 z dnia 27 września 2010r. w strefie B.

Zgodnie z §4 ust. 1 Uchwały na terenie stref krajobrazowych KOChK przedmiotowa inwestycja:

- Zachowanie cennych biocenoz z ochronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny:

Przedmiotowa inwestycja nie narusza cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny;

- Ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów:

Przedmiotowa inwestycja nie narusza stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt

i grzybów;

- Zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej:

Na terenie inwestycji nie znajdują się wyróżniające się twory przyrody nieożywionej;

- Zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego dolin rzek:

Na terenie inwestycji nie znajdują się doliny rzek;

- Utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz zwartych zadrzewień śródpolnych i zakrzewień występujących w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem Lz:

Uzyskano decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.

Zaplanowano niezbędną wycinkę drzew według odrębnego opracowania umożliwiającą powstanie stanowisk do ćwiczeń zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

- Kształtowanie i rozwój terenów zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku

i rekreacji:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, stanowiska ćwiczeń zostały zlokalizowane możliwie najdalej od istniejących terenów mieszkalnych. Wykonano analizę akustyczną, której wyniki potwierdzają brak oddziaływania akustycznego na pobliskie tereny mieszkaniowe, a dodatkowo zaprojektowano małą architekturę i ogrodzenie wydzielające stanowiska spełniające funkcje akustyczną.

- Zachowanie korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych:

Na terenie inwestycji nie znajdują się korytarze ekologiczne w systemie powiązań przyrodniczych;

- Ochrona krajobrazu poprzez ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych i otwarć widokowych:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w głębi działki za istniejącym drzewostanem, bez wpływu na aspekty widokowe.

Zgodnie z §5 ust. 1 Uchwały na terenie stref krajobrazowych KOChK zakazuje się:

- Zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry; Podczas realizacji prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk innych schronień i miejsc rozrodu, należy zapewnić możliwość przejścia zwierząt przez istniejące ogrodzenie.

- Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wodnych:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

- Wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową i odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych:

Przedmiotowa inwestycja kształtuje teren w dostosowaniu do projektowanych stanowisk ćwiczeń. Rzeźba terenu nie ulega znaczącej zmianie.

- Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka:

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia stosunków wodnych;

- Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, nie występują naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotne;

- Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, nie występują naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotne;

- STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ KIELCE-BIAŁOGON:

Przedmiotowa inwestycja leży na terenie Strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon ustanowionej Rozporządzeniem nr 4/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 19 grudnia 2019r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia na terenie inwestycji nie realizuje się:

- Lokalizowania nowych ujęć wód;

- Lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko;

- Przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

- Lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych;

- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;

- Lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących cmentarzy oraz grzebania martwych zwierząt;

- Wydobywania kopalin;

- Wykonywania odwodnieni górniczych;

- Składowania opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;

Zgodnie z powyższy przedmiotowa inwestycja spełnia zapisy rozporządzenia

nr 4/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Wojewody Świętokrzyskiego

- UCHWAŁA NR LX/1188/2022

Przedmiotowa inwestycja leży w strefie „D”.

§ 14. Uchwala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:

1. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych betonowych przęseł od strony przestrzeni publicznych, na drogach pożarowych oraz uniemożliwiających dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zaprojektowano ogrodzenie drewniane o funkcji akustycznej, które zlokalizowana na terenie inwestycji z dala od przestrzeni publicznych;

2. Zakazuje się grodzenia nieruchomości na których znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne zawierające w jednym budynku więcej niż 5 lokali mieszkalnych – dopuszcza się wyłącznie ogrodzenie w formie zwartego żywopłotu o wysokości do 0,8 m z zastosowaniem minimum jednego przejścia o szerokości minimum 1,2 m na każde 100 m długości granicy nieruchomości.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zawierającej w jednym budynku nie więcej niż 5 lokali mieszkalnych dopuszcza się ogrodzenia pełne o maksymalnej wysokości 1,5 m lub ogrodzenia ażurowe do wysokości 2,2 m;

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

4. Ustala się następujące maksymalne wysokości ogrodzeń dla pozostałych obiektów i funkcji, z uwzględnieniem przepisów ust. 2, 3 i 6:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 1694

a) 1,1 m wokół placów zabaw, ogródków jordanowskich;

b) 0,8 m wokół ogródków gastronomicznych;

c) 1,8 m wokół zieleńców, parków;

d) 5 m wokół obiektów i terenów sportowych, terenów rekreacyjnych;

e) 2,2 m wokół innych nieruchomości, nie wymienionych w ust. 2, 3 i 6 oraz lit. „a”÷”d”;

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości do 2,2m;

5. W strefie „C” dopuszcza się ogrodzenia o szczególnej formie i wymiarach, związanych funkcjonalnie z obiektami sportowymi, przy których są usytuowane, w szczególności w formie tzw. Piłkołapów i piłkochwytów zlokalizowanych bezpośrednio przy boiskach i kortach tenisowych;

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

6. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się w odniesieniu do ogrodzeń, które regulowane są przepisami odrębnymi, w szczególności do ogrodzeń zabytkowych

i innych.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

- GOSPODARKA ODPADAMI
Postępowanie z odpadami na etapie realizacji budynku.
Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady niebezpieczne

i inne niż niebezpieczne zaliczane, wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz, U. Nr 112, póz. 1206), do grup:

08 -   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych

12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali

i tworzyw sztucznych

15 -  odpady opakowaniowe

17 -  odpady z budowy (włączając glebę i ziemię)

20 -  odpady komunalne

Zgodnie z Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001 roku z późniejszymi zmianami, w pierwszej kolejności planuje się ograniczenie powstających odpadów (m.in. poprzez zaprojektowanie budynku

z uwzględnieniem ukształtowania terenu, zastosowanie rozwiązań systemowych itp.). Następnie, w stosunku do powstających odpadów, planuje się recykling klasyfikowany jako R11 (m.in. wykorzystanie mas ziemnych do kształtowania terenu itp.). W przypadku odpadów, których zagospodarowanie nie będzie możliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie, planuje się:

przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na własne potrzeby odpady kwalifikowane jako niektóre podgrupy 15, 17 i 20 – klasyfikacja R14; dla pozostałych odpadów - utylizację poprzez składowanie na wysypisku na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, posiadającą stosowne zezwolenia – proces unieszkodliwiania D1. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na opakowania po stosowanych farbach, lakierach, klejach, itp. Opakowania powinny być gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze 
i zwrócone do miejsca zakupu lub neutralizowane w przewidziany do tego sposób.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostać  ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za prawidłową gospodarkę odpadami jest odpowiedzialny wykonawca prac budowlanych.

Postępowanie z odpadami na etapie użytkowania obiektu.
Powstające odpady komunalne będą gromadzone w pojemniku na śmieci na zewnątrz budynku w linii w ogrodzenia w zaprojektowanej osłonie. Oddziaływanie gospodarki odpadami bezpośrednio na środowisko będzie eliminowane dzięki prawidłowemu systemowi segregacji 
i gromadzenia powstających na terenie Inwestycji odpadów, a oddziaływanie pośrednie dzięki współpracy z uprawnionymi odbiorcami, którzy zapewniają prawidłowe metody postępowania z wywożonymi odpadami. Wpływ gospodarki odpadami powstającymi z tytułu funkcjonowania obiektu na lokalne środowisko będzie uzależnione od organizacji ich zbiórki i odbioru. 
Selekcja odpadów, gromadzenie w wydzielonych, utwardzonych miejscach z możliwością spłukania zanieczyszczeń do kanalizacji wewnętrznej, zabezpiecza w pełni wody gruntowe

i powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem. Systematyczny odbiór odpadów zapewni ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem oraz rozmnażaniem się insektów i gryzoni. Przed uruchomieniem Inwestycji podmiot odpowiedzialny za eksploatację Obiektu jest zobowiązany do wypełnienia wymogów formalno – prawnych dla wytwórców odpadów w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie użytkowania obiektu będą powstawały odpady kwalifikowane

na podstawie Dz.U. Nr 112 poz. 1206 z 2001r. jako:

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) – podgrupa 15 01. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – grupa 20.

Odpady będą odbierane i utylizowane przez uprawnionego odbiorcę na podstawie  umowy

z Inwestorem – proces unieszkodliwiania D1.c

- UWAGI, WNIOSKI, ZALECENIA:

  - Prace wykonawcze należy prowadzić : pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie

z warunkami technicznymi wykonywania robót, z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.,

z zachowaniem koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych przez generalnego Wykonawcę oraz tylko w sprzyjających warunkach zewnętrznych dla danego zakresu robót.

  - Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po opracowaniu planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia – na podstawie informacji bioz zamieszczonej w projekcie budowlanym.

  - Prace wykonawcze należy prowadzić po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę (dotyczy obiektów kubaturowych) oraz wypełnieniu procedury zgłoszenia wykonania robót budowlanych (dotyczy przyłączy) - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

  - Przy pracach terenowych, przy przyłączach i w granicach działki należy uprzednio dokonać ustaleń lub stosownych zawiadomień właścicieli sąsiednich posesji, Gminę lub gestorów mediów.

  - Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, a przed przystąpieniem do robót każdy z podwykonawców powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i informacją bioz.

  - Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie 
z instrukcjami technologicznymi Producentów lub Dystrybutorów. Prace specjalistyczne

– w tym między innymi wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych -  powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym.

  - Prace terenowe prowadzić ze szczególną ostrożnością, z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych elementów posadowienia budynków istniejących oraz pozostałości starych murów; wykopy i rozbiórki wykonywać ręcznie.

  - Prace wykonawcze zewnętrzne terenowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

z uwagi na istniejące uzbrojenie zewnętrzne oraz stary drzewostan.

  - Materiały używane do prac wykonawczych powinny być dopuszczone do stosowania

w Polsce odpowiednimi certyfikatami lub świadectwami, a stanowiące elementy budynku powinny posiadać klasyfikacje NRO (nierozprzestrzeniające ogień); 
do wykończenia nie można używać materiałów łatwo zapalnych.

  - Nie wyklucza się w uzasadnionych przypadkach zastosowania sprawdzonych  
i innych atestowanych technologii oraz materiałów i rozwiązań o nie gorszych niż wskazano 
w projekcie właściwościach w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

  - Wszelkie wątpliwości oraz możliwość zmian konsultować z nadzorem autorskim.

Opracował: mgr inż. arch. Arkadiusz Wodnicki