Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego

Adres Inwestycji:     63-500 Ostrzeszów, Al. Wolności 4

Zamawiający: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące dostosowania pomieszczeń dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku, ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania użytkownika. Wymagania minimalne zostały opisane w poniższym  Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych, malowania pomieszczeń oraz montaż umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach, na styku podłoga-ściana konieczne są cokoły. Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone oraz zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

| Nr pomieszczenia | Obecne przeznaczenie pomieszczenia | Planowane przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/27 | Konsola pielęgniarska oddziału ginekologiczno położniczego | Gabinet Kierownika oddziału ginekologiczno położniczego | Wydzielenie z korytarza powierzchni na gabinet kierownika oddziału - montaż ściany w klasie ppoż. EI30 - montaż drzwi w okleinie HPL oraz ościeżnicy –drzwi gładkie bez frezów, ościeżnica metalowa - malowanie nowo powstałej ściany - uzupełnienie cokołów |
| 2/28 | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | - montaż stolarki drzwiowej (bezklasowej pożarowo) o identycznym układzie drzwi jak pozostałe drzwi na korytarzu oddziału ginekologiczno-położniczego. Drzwi bez witryn przeszklonych i naświetli, wmontowane w projektowaną ścianę o klasie ppoż. EI 30 - malowanie nowo powstałej ściany - uzupełnienie cokołów - wymiana pasów odbojowych na ścianach - odnowa powłok malarskich |
| 2/29 | Sala 2-osobowa oddziału ginekologiczno położniczego | Izba Przyjęć oddziału ginekologiczno położniczego | - dostosowanie instalacji wod. - kan. pod zlew - wymiana fartuch z płytek ceramicznych w okolicy umywali ki zlewu - zamaskowanie ubytków |
| 2/31 | Toaleta personelu | Toaleta pacjentów | Dostosowanie toalety personelu na potrzeby toalety dla pacjentów z pełnym węzłem sanitarnym (obecnie brak prysznica) - zamurowanie naświetla w klasie ppoż. EI30 - dostosowanie instalacji wod.-kan. pod prysznic - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi przesuwane z możliwością zamykania - wymiana okładzin ściennych i podłogowych (jeśli potrzeba) - montaż grzejnika elektrycznego - montaż wentylatora elektrycznego uruchamianego wraz z oświetleniem - dostosowanie instalacji elektrycznej - malowanie pomieszczenia |
| 2/30 | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | - zabudowanie naświetli w klasie ppoż. EI30 - odnowienie powłok malarskich |
| 2/33 | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | - uzupełnienie sufitu podwieszonego typu ,,Amstrong,, - odnowienie powłok malarskich - wymiana pasów odbojowych na ścianach |
| 2/37 | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | - przesunięcie istniejącej stolarki drzwiowej (zgodnie z rysunkiem) - obudowa witryny drzwi oraz naświetla, tak by spełniała klasę ppoż. EI30 - uzupełnienie cokołów na nowo powstałej ścianie - malowanie nowopowstałej ściany |
| 2/44 | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | Korytarz oddziału ginekologiczno położniczego | - obudowa witryny drzwi oraz naświetla, tak by spełniała klasę ppoż. EI30 - uzupełnienie cokołów na nowo powstałej ścianie - malowanie nowopowstałej ściany |
| 2/61 | Gabinet wypisowy oddziału neonatologicznego | Gabinet zabiegowy oddziału ginekologiczno położniczego | - doprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen i sprężone powietrze) – gniazda AGA - dostosowanie instalacji wod.-kan. do montażu zlewu - wykonanie okładzin z płytek ceramicznych do wysokości 2 m od podłogi na całej powierzchni ścian pomieszczenia - malowanie pomieszczenia , powyżej płytek |

Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień lub decyzji wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzonego remontu lub przebudowy oraz zajmie się wszelkimi wymaganymi odbiorami instytucjonalnymi

  - Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, zakupu oraz transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2018, poz.992) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

- Podstawowe przepisy zastosowane w zadaniu:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późniejszymi zmianami.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 z  późniejszymi zmianami)

- Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac.