Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Analizator tlenku azotu we frakcjach wydychanego powietrza (FENO) -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiaru tlenku azotu w: - Oskrzelach - Pęcherzykach płucnych - Jamie nosowej (opcjonalnie) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tryb badania: - Dorosły (pacjent współpracujący) - Dziecko (pacjent nie współpracujący) | TAK TAK |  |  |
|  | Wynik podany w ilości cząsteczek na miliard ppb | TAK |  |  |
|  | Zgodność z wytycznymi międzynarodowych instytucji (min. ATS/ERS/JRS/ALAT) standaryzujących pomiary FENO dla przepływu 50 ml/s | TAK |  |  |
|  | Typy badań możliwe do przeprowadzenia: - Pomiar oskrzelowy: natężenie przepływu 50 ml/s - Pomiar pęcherzykowy: natężenie przepływu 50/100/150 ml/s - Opcjonalny pomiar nosowy: natężenie przepływu 350 ml/s - Opcjonalny pomiar pojemności płuc | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cela NO zainstalowana w analizatorze: - Elektrochemiczny model detekcji NO | TAK |  |  |
|  | - Żywotność celi NO co najmniej 24 miesiące | TAK |  | min 24m-ce=0pkt od 24m-cy- do 36 m-cy - 5pkt powyżej 36mc-y=10pkt |
|  | - Pomiar oskrzelowy oraz pęcherzykowy w zakresie co najmniej 1-600 ppb - Pomiar nosowy w zakresie co najmniej 1-6000 ppb | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |  |  |
| II. | Laptop sterujący analizatorem FENO -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące zainstalowane na laptopie | TAK |  |  |
|  | Laptop o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę aparatu i pełną funkcjonalność zaoferowanego oprogramowania | TAK |  |  |
| III. | Absorber kompatybilny z analizatorem FENO -1szt. | TAK |  |  |
| IV. | Filtr umożliwiający pomiar kompatybilny z analizatorem FENO-250 szt. | TAK |  |  |
| 1. | Filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
| 2. | Filtr jednorazowego użytku | TAK |  |  |
| V. | Worek na próbkę wydychanego powietrza kompatybilny z analizatorem FENO -1szt. | TAK |  |  |
| 1. | Worek na próbkę wielokrotnego użytku | TAK |  |  |
| VI. | Opcja nosowa kompatybilna z analizatorem FENO -1szt. | TAK |  |  |
| 1. | Adapter umożliwiający analizę NO w jamie nosowej | TAK |  |  |
| 2. | Końcówki analityczne wielokrotnego użytku | TAK |  |  |
| VII. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………… |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje wszelkie czynności serwisowe (min. przegląd, kalibrację, wymianę elementów eksploatacyjnych) opisane przez producenta, gwarantujące stabilną pracę urządzenia | TAK, podać czynności |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |