PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lińsku,  w ramach „Programu OLIMPIA” –  budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych wstępów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŚLIWICE

ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

89-530 Śliwice

ADRES OBIEKTU:

Gmina Śliwice, obręb Lińsk

Lińsk 37, 89-530 Śliwce

Działka o nr ewid. 500/1,

OPRACOWANIE:

mgr inż. Zbigniew Klinicki

mgr inż. Agnieszka Mazur

CZERWIEC 2024 R.

KODY I NAZWY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Nazwy i kody CPV:

1) grupy robót:

45000000-7: Roboty budowlane

71000000 -8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2) klasy robót:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Usługi inżynieryjne

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3) kategorie robót:

45111300-1: Roboty rozbiórkowe

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223200-8: Roboty Konstrukcyjne

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-5: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego

45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO:

STRONA TYTUŁOWA (str. 1-2)

SPIS ZAWARTOŚCI (str. 3-4)

CZĘŚĆ OPISOWA (str. 5-19)

- Wprowadzenie

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki obiektu, wymagania dotyczące:

  - Przygotowania terenu budowy,

  - Konstrukcji,

  - Instalacji budowlanych,

  - Wykończenia,

  - Zagospodarowania terenu,

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (str. 20-25)

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

  - Kopia mapy zasadniczej,

  - Rysunki istniejącego zaplecza socjalno – szatniowego przeznaczonego do rozbiórki.

ZAŁĄCZNIKI

- Wypis z rejestru gruntów.

- Dokumentacja zdjęciowa

- Szkic sytuacyjny

- Rzut przyziemia

- Przekrój

- Rzut zaplecza socjalno – szatniowego

CZĘŚĆ OPISOWA

- Wprowadzenie

Celem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej                         w Lińsku, na terenie działki nr 500/1 obręb Lińsk, gm. Śliwice.

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym;

- Inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia;

- Wytyczne „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

- Mapa zasadnicza;

- Obowiązujące normy;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy stanowi wytyczne do zaprojektowania i wybudowania zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym (hali sportowej).

W ramach zadania należy:

- uzyskać wyniki badań gruntowych zawierające opinię geotechniczną dla planowanej inwestycji,

- sporządzić projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny,

- uzyskać wymagane prawem uzgodnienia,

- uzyskać pozwolenie na budowę,

- sporządzić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzić przedmiar robót,

- sporządzić kosztorys inwestorski,

- wykonać prace budowlane na podstawie powyższych opracowań:

- Roboty ziemne

- Instalacje zewnętrzne

- Zbiornik podziemny gazu i zewnętrzna instalacja gazu

- Fundamenty zadaszenia boiska

- Dostawa i montaż konstrukcji i pokrycia zadaszenia

- Podłoga na gruncie i nawierzchnia boiska (natrysk i uzupełnienie)

- Zaplecze socjalno – szatniowe

- Instalacje wewnętrzne

- Instalacja monitoringu wizyjnego

- Dostawa i montaż wyposażenia sportowego

- Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza

- Zmiana lokalizacji lamp oświetleniowych

- Chodniki i opaska wokół zadaszenia boiska

- Roboty wykończeniowe i porządkowe

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, również tych, które nie zostały wymienione w programie funkcjonalno – użytkowym, a są niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Zadaszenie o stałej konstrukcji

- wymiar zewnętrzy 24,00 x 42,50 m

- maksymalna wysokość w najwyższym punkcie  10,00 m

- liczba kondygnacji – I kondygnacji nadziemna

- powierzchnia zabudowy – 1 020,00 m2

- powierzchnia użytkowa – 1 001,54 m2

- kubatura – 9 088,00 m3

- instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewcza i teletechniczna

- instalacja ogrzewania – nagrzewnice gazowe zasilane z podziemnego zbiornika na gaz płynny,

- oświetlenie wewnętrzne na poziomie 200 lx, ewakuacyjne i awaryjne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej, natrysk na nawierzchni istniejącej, wymalowanie linii boisk: koszykówka, siatkówka, tenis,

- nawierzchnie z kostki betonowej (dojścia, strefa pod trybunami)

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Lokalizacja przedsięwzięcia

Obszar opracowania obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 500/1 w miejscowości Lińsk, obręb 0006 Lińsk, jednostka ewidencyjna 041605_2 Śliwice, powiat tucholski.

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest zespół boisk sportowych ORLIK. Kompleks sportowy obejmuje: boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budynek socjalny (zaplecze socjalno - szatniowe). Zespół boisk wraz z budynkiem socjalnym jest ogrodzony. Budynek socjalny zaopatrzony jest w media: wodę, kanalizację sanitarną oraz prąd. Oświetlenie boisk zapewnione jest z masztów oświetleniowych, odprowadzanie wód powierzchniowych z boisk oraz nawierzchni utwardzonych za pomocą systemu drenażowego. Działka ma dostęp do drogi publicznej – droga gminna,  poprzez istniejący zjazd. Zapewnione są miejsca postojowe dla użytkowników obiektu, na placu przed budynkiem socjalnym. Na analizowanym terenie występuje zieleń niska trawiasta i krzewiasta oraz zieleń wysoka w postaci drzew.

Kompleks sportowy na działce nr 500/1 w m. Lińsk.

Uwarunkowania prawne

Prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych

Prawo Inwestora (Zamawiającego) do dysponowania działką o nr ewid. 500/1 do celów budowalnych (inwestycyjnych) wynika z prawa własności, nr księgi wieczystej BY1T/00020661/1 (załącznik nr 1 do programu funkcjonalno - użytkowego).

Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z Programem Olimpia

Zamierzenie inwestycyjne jest realizowane przy wsparciu finansowym w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych „Program Olimpia” na mocy Uchwały Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. i jest zgodne z zawartymi w niej wytycznymi.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Zagospodarowanie działki – działka o nr ewid. 500/1 w miejscowości Lińsk zabudowana jest zespołem boisk sportowych wraz z zapleczem (budynkiem socjalnym). Planowana inwestycja dotyczy zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.

Infrastruktura techniczna – istniejąca: wodno – kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Dla celów ogrzewczych proponuje się jako źródło ciepła ogrzewanie gazowe.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym – na etapie projektowania należy uwzględnić ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym, w razie konieczności przewidzieć przebudowę istniejącej infrastruktury. Należy uwzględnić instalacje przewidziane do rozbiórki.

Warunki otoczenia zewnętrznego

W otoczeniu działki o nr ewid. 500/1 występują utrudnienia komunikacyjne. Nieruchomość zlokalizowana jest sąsiedztwie drogi gminnej nr 010210C (działka o nr ewid. 462/3).

Nie przewiduje się występowania zagrożenia awariami mogącymi oddziaływać na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla obiektu nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, drgań otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej.

W otoczeniu działki nie ma żadnych wysokich budowli, które mogłyby wprowadzać zagrożenie katastrofą.

Działka znajduje się w granicach Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie obszaru Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków PLB 220009 Bory Tucholskie, nie znajduje się w granicach stref ochronnych ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejący przedstawiony w postaci dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 2 do programu funkcjonalno – użytkowego).

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędnym zagospodarowaniem na terenie działki o nr ewid. 500/1 w miejscowości Lińsk. Szkic sytuacyjny (stanowi załącznik nr 3 do programu funkcjonalno – użytkowego).

Zadaszenie o stałej konstrukcji w formie hali łukowej usytuowane w obrębie istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej umożliwi całoroczny rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz poprawi aktywność fizyczną pozostałych grup społecznych. Zaplecze socjalno – szatniowe z elementów modułowych lub kontenerowych (dopuszcza się inne rozwiązanie) z następującymi pomieszczeniami: dwie szatnie z dostępnymi łazienkami, pomieszczenie  dla trenera z dostępem do WC, WC dla niepełnosprawnych oraz magazyn na sprzęt sportowy.

| Nazwa pomieszczenia | Klasyfikacja powierzchni | Powierzchnia posadzki |
| --- | --- | --- |
| Część sportowa | PP | 620,75 |
| Komunikacja (w tym trybuny) | PR | 309,29 |
| WC Niepełnosprawni | PD | 3,50 |
| WC trenera | PD | 2,40 |
| Pom. dla trenera | PD | 7,50 |
| Szatnia nr 1 | PD | 15,50 |
| Łazienka nr 1 | PD | 6,80 |
| Szatnia nr 2 | PD | 15,50 |
| Łazienka nr 2 | PD | 6,80 |
| Magazyn | PD | 13,50 |
| RAZEM |  | 1 001,54 m2 |

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zadaszenie boiska o trwalej konstrukcji

Zadaszenie w postaci hali łukowej z drewna klejonego umożliwiające przenoszenie obciążeń wiatrem i śniegiem dla strefy klimatycznej odpowiadającej miejscowości Lińsk, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewnić musi samoczynne zsuwanie się śniegu, ograniczając w ten sposób nadmierne obciążenie hali. Poszycie hali z membrany wytworzonej w technologii wstępnego naprężania tkaniny poliestrowej przed powleczeniem polichlorkiem winylu (PCW) z dodatkami podnoszącymi odporność ogniową (co najmniej klasa B-S2, d0), odporność na starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na korozję biologiczną.

Zastosowanie takiej membrany pozwala na pełne wykorzystanie właściwości i zalet dwukierunkowego napięcia powłoki hali, które ma być zrealizowane przez rozwiązania konstrukcyjne. Przepuszczalność światła minimum 8% dla powłoki zewnętrznej i minimum 40% dla powłoki wewnętrznej ma pozwalać na naturalne doświetlenie hali światłem słonecznym. Słupowe łuki wykonane z drewna klejonego, połączone stężeniami poprzecznymi. Słupy konstrukcyjne obudowane do 2m pianką i materiałem z PCV.

Dach hali wykonany na podwójnej warstwie materiału z poduszką powietrzną. Materiał posiadający właściwości rozpraszania światła słonecznego. Ściany boczne i szczytowe z podwójnej powłoki PCV z poduszką powietrzną. Materiał z atestem na trudno zapalność.

System nadmuchu powłok utrzymuje ciśnienie powietrza pomiędzy powłokami tworząc poduszkę, regulator obrotów wentylatora umożliwia regulowanie ciśnienia pomiędzy powłokami. System kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza pomiędzy powłokami. Powietrze między powłokami jest powietrzem ciepłym, pobieranym bezpośrednio z hali. Ciepłe powietrze zapobiega zaleganiu śniegu na powłoce.

Fundamenty budynku: konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych.

Główna konstrukcja nośna budynku musi spełniać klasę odporności ogniowej R30. Klasa odporności ogniowej stropu – REI 30.

Wokół hali opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej w obrzeżach betonowych.

Boisko wielofunkcyjne

Na istniejącym boisku wielofunkcyjnym istniejąca nawierzchnia poliuretanowa wymagająca oczyszczenia i wykonania warstwy natryskowej tzw. warstwy użytkowej, zabezpieczonej przez promieniowaniem UV, mająca również właściwości wzmacniające.

Boisko wielofunkcyjne będzie składać się z następujących pól gry:

- boisko do siatkówki – pełnowymiarowe 9,00 x 18,00 m

- boisko do tenisa ziemnego – pełnowymiarowe 10,97 x 23,78 m

- boisko do koszykówki – pełnowymiarowe 15,00 x 28,00 m

Kolorystykę linii oraz boisk należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Uzupełnienie nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa o grubości całkowitej min. 11mm z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni szkolnych. Nawierzchnia przeznaczona do instalacji na zewnątrz oraz w hali. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA).

Przekrój nawierzchni zgodny z przekrojem nawierzchni istniejącej typowej dla boisk typu „Orlik”

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego powinna spełniające wymagania obowiązanych norm dotyczących nawierzchni sportowych.

Nawierzchnia pod trybunami i dojście

Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa lub betonu.

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:

- 2 szt. kosze do koszykówki

- 2 szt. słupki do siatkówki plus siatka

- 2 szt. słupki do tenisa ziemnego plus siatka

Trybuny stacjonarne

Trybuny o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami z PCV. Trybuny dwurzędowe. Podesty z krat stalowych ocynkowanych pomostowych, ażurowe. Liczba miejsc ok. 70. Ilość wejść 2.

##### Stopy stalowe będące w wyposażeniu trybun trwale przytwierdzone do nawierzchni utwardzonej za pomocą wkrętów. Siedziska tworzywowe z oparciem. Kolor należy ustalić z Zamawiającym.

Piłkochwyty

Piłkochwyty ze słupków o zmiennej wysokości dostosowanej do przekroju hali. W części szczytowej Piłkochwyt bez furtek, w części usytuowanej nieopodal zaplecza z dwoma furkami o szerokości 1,2 m. Między słupkami siatka polipropylenowa o gr. 4 mm i oczkach 4,5 x 4,5 cm.

Ławki gimnastyczne

Ławki drewniane 8 szt. o długości 2,5 m i szerokości min. 28 cm.

Strzelnica laserowa

| l.p. | Nazwa i opis przedmiotu. | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie wersja przeznaczone do strzelania z replik laserowych: - minimum 40 programów zawierających różne typy treningów strzeleckich, - co najmniej 5 wizualizacji różnych strzelnic, - co najmniej cztery stanowiska strzeleckie, - każde stanowisko strzeleckie musi posiadać tablicę z informacjami: czas, suma punktów, liczba strzałów - tablice strzeleckie obowiązkowo z katalogu polskich tarcz policyjnych, - tablice strzeleckie obowiązkowo z katalogu polskich tarcz wojskowych, - repliki broni muszą być zgodne wymiarowo i wagowo lub zbliżone do oryginałów, - repliki broni muszą używane przez polskie służby mundurowe, np. - repliki broni krótkiej, tylko ; Glock i/lub Walther, - dwa kolory lasera do wyboru w tym jeden bezbarwny, - certyfikat bezpieczeństwa na lasery, - możliwość aktywnego włączenia się przez ćwiczącego w szkoleniową treść wyświetlanego filmu, - Interaktywna formuła zestawu uzupełniona w realistyczne repliki broni, - możliwość prezentowania wyników ćwiczeń strzeleckich, - duża elastyczność w realizowaniu szkoleń bojowych. Zawiera 4 tory strzeleckie oraz powiązane z torami 4 tablice z podanymi aktualnymi wynikami bieżących treningów strzeleckich dla każdego strzelca osobno. | 1 |
| 2 | Moduł mobilny multimedialny zawiera; laptop z kartą graficzną min.1650 GTX, głośnik, kamera, rzutnik. Moduł mobilny multimedialny zawiera; laptop z kartą graficzną min.1650 GTX, głośnik, kamera, rzutnik. Minimalne wymagania w zakresie sprzętu multimedialnego: 1) Komputer przenośny: Całkowita liczba rdzeni – min. 6 Łączna liczba wątków – min. 12 Pamięć operacyjna RAM – min. 16GB Dysk twardy PCIe NVMe – min. 480GB Laptop z kartą graficzną min. 1650 GTX 2) Rzutnik: - zastosowanie projektora: prezentacyjne - technologia: LCD - jasność ANSI: min. 5000 - kontrast: min. 15000:1 - rozdzielczość: min. 1920:1200 (WUXGA) - proporcje obrazu: 4:3, 16:10 - obiektyw: 1,38 - 2,28:1 - źródło światła: lampa - żywotność lampy: min. 5000 godzin 3) Kamera umożliwiająca zliczanie wiązki laserowej 4) Głośniki multimedialne | 1 |
| 3 | Ekran projekcyjny mobilny, 4:3, /ewentualnie ściana. Minimalne wymagania ekranu projekcyjnego: - przeznaczenie do wielkoformatowej projekcji w pomieszczeniach i plenerze - składana, stabilna aluminiowa rama - szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi - powierzchnia mocowana do ramy na metalowe zatrzaski - regulacja wysokości - walizka transportowa - minimalne wymiary obrazu: 2438 x 1829 mm - format: 4:3 - rodzaj powierzchni: projekcja przednia - opcjonalna powierzchnia do tylnej projekcji | 1 |
| 4 | Laserowa replika broni krótkiej typu Glock z laserem red/ir o zbliżonej wadze i wymiarach z oryginałem. | 2 |
| 5 | Laserowa replika broni długiej typu M4 o zbliżonej wadze, wymiarach z oryginałem z laserem red/ir | 2 |
| 6 | Zestaw mobilny- szkolenie w przystosowanym i przygotowanym lokalu ;żaluzje, podwójne gniazdko - firma budowlana. | 1 |
| 7 | Protokół przekazania, gwarancja 3 lata, certyfikat bezpieczeństwa. Szkolenie. | 1 |

Ze względu na lokalizację strzelnicy w hali, konieczna może być dodatkowa osłona strzelnicy przed dużym nasłonecznieniem.

Zaplecze socjalno – szatniowe (budynek socjalny)

Konstrukcja zaplecza socjalno – szatniowego z płyt warstwowych o obowiązujących współczynnikach przenikania ciepła. Stolarka okienna i drzwiowa PCV spełniająca współczynniki przenikania ciepła. Ściany pomieszczeń o podwyższonej wilgotności wykonane z materiału zmywalnego, nienasiąkliwego.

Zaplecze wyposażone w:

- armaturę sanitarną: 6 umywalek, 4 natryski, 4 ustępy,

- pochwyty w toalecie dla niepełnosprawnych oraz dostęp z zewnątrz pozbawiony progów,

- instalację wodociągową,

- instalację ciepłej wody użytkowej,

- instalację kanalizacji sanitarnej (wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone poza halę)

- wentylację (wywiew powietrza wyprowadzony poza halę)

- instalację elektryczną.

Kolor ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz kolor stolarki okiennej i drzwiowej należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Tablica informacyjna

Tablica zawierająca w swej treści informację dotycząca „Programu OLIMIA”, o wymiarze 120 x 80 cm. Wykonana na podłożu z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm, zginanej krawędziowo. Grafika w formie druku solwentowego na folii zabezpieczony laminatem. Tablica osadzona na dwóch słupkach z uchwytami zaciskowymi, ocynkowanych zakończonych korkiem.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Na etapie projektu budowlanego w zakresie hali (zadaszenia) dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie ±10%.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki obiektu

Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien odbyć obowiązkową wizję lokalną w celu przewidzenia wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  oraz  sprawdzenia  możliwości  podłączenia  hali  do  sieci  infrastruktury technicznej.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową na bazie:

- bieżącego programu funkcjonalno-użytkowego,

- warunków gruntowo-wodnych – po stronie Wykonawcy,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dostarcza Zamawiający (w załączeniu),

- mapy do celów projektowych – dostarcza Zamawiający (w załączeniu),

- aktualnych przepisów prawnych: Ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innych obowiązujących przepisów i norm.

- Dokumentacja powinna zawierać rzuty boisk, umożliwiające późniejsze namalowanie linii zgodnie z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych,

- Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych,

- Wykonawca  dostarczy  zamawiającemu  koncepcję  rozwiązań  projektowych  celem

akceptacji,

- W  kosztach  opracowania  dokumentacji  należy  uwzględnić  wszelkie  opłaty  związane  z uzyskaniem  opinii  uzgodnień  niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  oraz pozwolenia na użytkowanie,

- Dokumentację projektową wykonać w liczbie egzemplarzy uzależnionych od formy składania projektu do Starostwa Powiatowego:

- w formie papierowej – dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf

- w formie elektronicznej – dokumentacje należy wykonać w formacie pdf i w 1 egzemplarzu w formie papierowej,

- Wykonawca powinien zapewnić nadzór  autorski w  zakresie opracowanych projektów,

- Kierownik budowy sporządzi i przekaże przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ.

Ogólne wymagania dotyczące realizacji:

- Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  zostanie  zrealizowany  w  zakresie

zakończenia  robót  budowlanych  w terminie ustalonym w umowie,

- Zamawiający  oczekuje  udzielenia  przez  Wykonawcę  co  najmniej  36  miesięcznego  okresu gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt Techniczny.

## Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca ustanowi kierownika uprawnionego do przeprowadzenia wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia,

- Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan BIOZ  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,

- Prace rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem bezpieczeństwa osób i mienia

## Architektura

- Zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Preferowany kształt przekroju budynku - półokrągły,

- Szerokość elewacji frontowej 24,00 m ±10%

- Długość elewacji podłużnej 42,50 m ±10%

- Powierzchnia zabudowy 1 022,00 m2  ±10%

- Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym

- Pokrycie hali, dach - kolor biały

- Ściany - kolor biały i zielony,

- Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

## Konstrukcja

- Fundamenty : konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych,

- Konstrukcja hali : drewniane łuki konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, połączone stężeniami poprzecznymi,

- Zabezpieczenie słupów: słupy konstrukcyjne obudowane do 2 m pianką i materiałem PCV

- Dach: dach hali sportowej wykonany w podwójnej warstwie materiału przepuszczającego światło   z  poduszką  powietrzną,  posiadającego  właściwości  rozpraszania  światła słonecznego. Należy przyjąć taki system nadmuchu, który będzie utrzymywał ciśnienie powietrza  pomiędzy  powłokami  tworząc  poduszkę.  Powietrze  musi  być  ciepłe,  aby  w okresie zimy zapobiegało zaleganiu śniegu na powłoce.

- Membrana  PCV:  ściany  boczne  i  szczytowe  z  podwójnej  powłoki  PCV,  z  poduszką powietrzną,  materiał  z  atestem  na  trudno-zapalność,  kolor  powłok  do  decyzji Zamawiającego. Dwa dłuższe boki hali otwierane w systemie zasłonowym.

- Zaplecze  socjalno-szatniowe wykonane w technologii z płyt warstwowych lub innej o wymaganej przepisami prawa izolacji termicznej,

- Posadzka  –  nawierzchnia  poliuretanowa  istniejąca zamknięta  obrzeżami, po wykonaniu warstwy natryskowej należy wykonać linie do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny zgodnie z dokumentacją projektową

- Posadzka – nawierzchnia z kostki betonowej zamknięta obrzeżami.

## Instalacje

- Zasilanie energetyczne z istniejącego złącza, w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

- Oświetlenie – oprawy oświetleniowe LED odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Oprawy mocowane w sposób umożliwiający wykorzystanie hali do celów sportowych,

- Gniazda i włączniki odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne,

- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

- Wyłącznik przeciwpożarowy przy głównym wejściu do obiektu,

- Instalacja  wodociągowa  wody zimnej i ciepłej,

- Instalacja kanalizacyjna,

- Instalacja wentylacji – wentylatory ścienne montowane w ścianach szczytowych hali, kratki wentylacyjne w pomieszczeniach zaplecza i wentylatory wyciągowe.

- Instalacja  grzewcza  –  nagrzewnice  gazowe  zasilane  ze  zbiorników podziemnych,  należy przewidzieć wykonanie projektu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej. Hala w czasie nieużytkowania powinna mieć zadaną temperaturę min. +5°C.  W budynku zaplecza grzejniki elektryczne lub inny rodzaj ogrzewania.

- Instalacja  odgromowa  -  należy  przewidzieć  wykonanie  instalacji  odgromowej  wraz  z dokumentacją powykonawczą.

- Ogrzewanie hali: nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan

## Zagospodarowanie terenu

- Wykonać podniesienie i wyrównanie terenu pod obiekt, wraz z ukształtowaniem skarp,

- Usunąć drzewa kolidujące z inwestycją,

- Wykonać dojścia i parkingi utwardzone z kostki betonowej,

- Zmienić lokalizację istniejących lamp oświetleniowych dla boiska piłkarskiego,

- Wykonać zewnętrzne odcinki instalacji gazowej i ewentualne przebudowy pozostałych instalacji,

- Uporządkować teren budowy,

- W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie z elementami placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementów zagospodarowania terenu.

## Warunki wykonania i odbioru robót

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:

- Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  zgodnie  z  opracowaną dokumentacją  techniczną,  pozwoleniem  na  budowę  i  sztuką  budowlaną.  Ze  względu  na występujące  obiekty  roboty  budowlane  powinny  być  prowadzone  z  zachowaniem szczególnych warunków.

- nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz winny zostać zutylizowane,

- energia  elektryczna  na  potrzeby  budowy  będzie  pobierana  na  podstawie  odrębnej umowy z przyłącza elektrycznego za zgodą właściciela sieci i na jego warunkach.

- woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu może być pobierana z istniejących sieci za zgodą i na warunkach użytkownika obiektu,

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia związanego z budową.

- Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać wymagania  europejskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  - przed złożeniem  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  oraz  projekty  wykonawcze (techniczne)  i specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie technicznym i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy  konstrukcyjne  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem technicznym,  specyfikacjami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym i umową.

- Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie  osoby  do  zarządzania  realizacją  umowy  pełniącą  funkcję  inspektora nadzoru.

- Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do zarządzania umową – inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

- Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące etapy rozliczeniowe:

Etap I - wykonanie kompletnej  dokumentacji projektowej,  odebranej  i  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ,

Etap II – wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących obiekty, infrastrukturę techniczną i roboty towarzyszące, uporządkowanie placu budowy. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w II etapie rozliczeniowym.

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Uwaga: w 2024 roku wykonawca jest zobowiązany wystawić faktury o wartości nie  mniejszej niż 1,8 mln złotych tj. nie mniej niż 70% wartości przedmiotu umowy tak, aby wykorzystać otrzymaną dotację z budżetu państwa.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich  jak:  urządzenia  od  transportu  pionowego,  zabezpieczenia  przed  opadami, transport, drogi tymczasowe itp.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych przepisów.

- Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane w zakresie nieruchomości, na terenie której planowana jest inwestycja.

Zamawiający przedkłada aktualny wypis z rejestru gruntów (załącznik nr 2 do programu funkcjonalno użytkowego).

- Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi

przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

oraz z zachowaniem zasady należytej staranności.

Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji

projektowej, ujęte w niej założenia i ustalenia.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz będzie

w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie,

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykaz przepisów prawnych i norm:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno – użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

- Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym,

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym,

-  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: