Szczegółowe wymagania odnośnie sprzętu technicznego

- Sprzęt Techniczny

- Wykonawca musi dysponować:

- co najmniej trzema samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 16m3 do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych  wyposażonymi 
w terminale pokładowe systemu ewidencji odpadów sprzężonymi z odbiornikami odczytującymi chipy RFID z opróżnianych pojemników, w tym co najmniej jednym samochodem specjalistycznym wielofunkcyjnym z funkcją mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane oraz segregowane, który na swoim wyposażeniu posiada myjkę wysokociśnieniową z głowicami obrotowymi.

- co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi z funkcją kompaktującą, bezpylnymi o minimalnej kubaturze 16 m3 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyposażonymi w terminale pokładowe systemu ewidencji odpadów 
w tym 1 z ręcznym skanerem chipów RFID.;

- co najmniej dwoma samochodami dostawczymi o ładowności do 3,5 Mg wyposażonymi w terminale pokładowe systemu ewidencji odpadów oraz czytniki kodów kreskowych, w tym 1 z ręcznym skanerem chipów RFID;

- co najmniej jednym samochodem bez funkcji kompaktującej z ręcznym skanerem chipów RFID o ładowności minimalnej 3,5 Mg.;

- samochodem wielokomorowym do odbioru odpadów selektywnie zbieranych. Samochód umożliwi równoczesny odbiór trzech frakcji odpadów zbieranych selektywnie;

- co najmniej 10% udziałem pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1124 ze zm.)

- Woda i środki dezynfekujące wykorzystywane do mycia pojemników powinny być wlewane do urządzeń Wykonawcy, na bazie do tego przystosowanej. Ścieki powstałe z mycia 
i dezynfekcji powinny być oddawane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia 
na terenie Gminy Miasto Stargard.

- Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz systemu elektronicznej ewidencji odpadów 
i pozycjonowania pojazdów:

1) W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów i weryfikacji poszczególnych odbiorów co do których występują uwagi - Wykonawca zastosuje w pojazdach przeznaczonych do wykonywania odbiorów odpadów monitoring otoczenia. Zapisy pozwolą ustalić:

- czy odpady zostały odebrane w zgłaszanym zakresie,

- w przypadkach gdy miejsce gromadzenia odpadów jest widoczne z ulicy – czy odpady były właściwie przygotowane do odbioru.

2) Pojazdy muszą być wyposażone w system identyfikacji RFID pojemników i worków za pomocą kodów kreskowych. Systemy muszą być zintegrowane z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS, który ma zapewnić  
co najmniej:

- lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów,

- monitoring tras – punkty nie rzadziej niż co 200m i co 60 sekund,

- monitorowanie pracy mechanizmu załadunkowego,

- monitorowanie otwarcia odwłoka.

- W zakresie przepływu informacji pomiędzy załogami o zaleganiu odpadów innych frakcji i realizacji tych zgłoszeń – Wykonawca wprowadzi elektroniczne zlecenia z możliwością zaznaczania dodatkowych rodzajów odpadów znajdujących się przy nieruchomości.

- Wyposażenie urządzeń i pojazdów:

- identyfikacja pojemników:

- pojazdy muszą być wyposażone w system składający się z:

- anten pozwalających na automatyczną radiową identyfikację pojemników podczas załadunku,

- terminala pokładowego na śmieciarce,

- system musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID,

- system radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości około 125 kHz (np.  typu 125kHz UNIQUE),

- system musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 60 dm3 do 1100 dm3 pojemności,  zarówno plastikowych jak i metalowych;

- identyfikacja  worków

- pojazdy muszą być wyposażone w system składający się z czytnika kodów kreskowych pozwalających na ręczną identyfikację kodów kreskowych;

- rejestracja odbioru worków powinna zawierać informacje o:

- lokalizacji,

- właścicielu nieruchomości,

- rodzaju worka,

- dacie;

c) identyfikacji podlegają worki na odpady opakowaniowe zbierane selektywnie: (PET, szkło, papier oraz odpady wielomateriałowe i metale) a także worki na odpady zielone;

- funkcjonalność i cechy terminala pokładowego:

- urządzenie musi posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne),

- możliwość wyszukiwania adresów po ulicach,

- możliwość wgrania bazy danych (trasówki),

- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście,

- interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący dane dotyczące posesji, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji,

- załoga śmieciarki musi mieć możliwość zgłaszania w terminalu naruszeń zdarzeń takich jak m.in. :

- uszkodzony pojemnik,

- niemożliwy dojazd do posesji,

- niewłaściwy odpad w pojemniku,

- nie wystawiony pojemnik,

- wszystkie zarejestrowane dane zarówno o załadunkach (identyfikacja pojemników) 
jak i zdarzeniach muszą być uzupełnione o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia wraz z wykonawcą treści komunikatów dotyczących zdarzeń;

- Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów:

- oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS i komputerami pokładowymi w pojazdach,

- oprogramowanie powinno umożliwiać w szczególności:

- wprowadzania danych posesji, obszaru (gmina) oraz przyporządkowanie terminu odbioru odpadów,

- określanie czy właściciel nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę odpadów

- wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oraz kodach kreskowych i pojemnikach oznakowanych transponderami RFID,

- wizualizować na mapie wprowadzone dane adresowe (posesje, punkty własne),

- podgląd wszystkich wykonanych dla danej nieruchomości usług,

- wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (od daty do daty) na cyfrowej mapie,

- wizualizację obecnego stanu pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów 
na mapie cyfrowej w szczególności: położenia, stanu (postój, jazda, kierunek i prędkość ewentualnego ruchu), wizualizacja pracy urządzeń zabudowy,

- budowanie tras przez przeciąganie ikony zadań z mapy na odpowiednią trasę,

- możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie)  komunikatów, które wysyłają kierowcy,

- generowanie wydruków i raportów w formacie .xml,

- system ma umożliwiać generowanie precyzyjnego raportu, uwzględniając wszystkie możliwe wywozy we wskazanym przedziale czasowym dla danego adresu bez konieczności znajomości strategii logistycznej dla pojazdów,

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania bądź dostępu do serwera z oprogramowaniem Zamawiającemu, tak aby Zamawiający na bieżąco mógł kontrolować wykonywanie zlecenia,

- ewentualna licencja musi być nieograniczona czasowo,

- w ramach licencji muszą zostać dostarczone również licencje na serwer bazy danych, mapy i wszystkie inne elementy,

- oprogramowanie musi działać w systemie operacyjnym takim jakim dysponuje Zamawiający,

- oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z nieograniczonym archiwum,

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi oprogramowania,

- Wykonawca musi zapewnić rejestrowanie odbieranych odpadów oraz przechowywanie danych przez okres 5 lat,

- stworzona baza danych musi umożliwiać przekazywanie informacji dla Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po wykonaniu zaplanowanej trasówki 
lub w dowolnym momencie na życzenie Zamawiającego;

- Udostępnianie i wymiana danych

- w celu bezpiecznego, sprawnego i szybkiego połączenia dwóch niezależnych sieci 
w zakresie udostępniania wyłącznie określonych usług systemu teleinformatycznego ZUK Stargard, które nie będą pod żadnym pozorem widoczne poza infrastrukturą Wykonawcy, należy zastosować technologię połączenia VPN - tj. wyposażyć łącze internetowe w miejscu połączenia sieci wewnętrznej LAN z siecią zewnętrzną WAN w urządzenie typu UTM; przedmiotowe urządzenie UTM powinno być marki Dell SonicWall seria TZ, w celu zapewnienia kompatybilności z UTM posiadanym przez Zamawiającego). Łącze internetowe powinno charakteryzować się wydajnym transferem zwrotnym (upload) - sugerowane łącze symetryczne.

- Wymiana informacji będzie odbywać się za pomocą specjalnie utworzonej witryny WWW wdrożonej po stronie Zamawiającego, po przez utworzone odpowiednie listy komunikacyjne.

- Drukarka etykiet

- drukarka etykiet powinna drukować na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne,

- drukarka powinna znajdować się w siedzibie wykonawcy PSZOK oraz BOM;

- drukowane etykiety dotyczą  worków na odpady opakowaniowe zbierane selektywnie: (PET, szkło, papier oraz odpady wielomateriałowe i metale) a także worków na odpady zielone.

- Wymagania dla bazy magazynowo transportowej:

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w Stargardzie 
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Stargard oraz  
na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

- w zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej należy zapewnić, aby:

- teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

- baza magazynowo - transportowa była wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

- legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

- na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne 
poza terenem bazy magazynowo - transportowej.