Rodzaje pojemników, worków i ich przeznaczenie oraz wymagania techniczne

- Charakterystyka urządzeń do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

- pojemniki i kontenery do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – dla wszystkich typów zabudowy

| L.p. | Rodzaj pojemnika | Pojemność | Wykonanie / zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych | od 60 dm3 do 1100 dm3 | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów; - z tworzywa sztucznego lub metalu w kolorze zielonym, czarnym lub stalowym zgodne z normą PN-840, |
| 2 | kontenery | minimalna pojemność: 5 m3 | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów, - z tworzywa sztucznego lub metalu, przystosowane do załadunku hakowego (lub równoważne) w kolorze zielonym lub stalowym z niewielkimi otworami wrzutowymi z możliwością ich zamknięcia i zabezpieczenia, |

- worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

| L.p. | Rodzaj | Pojemność | Kolor/ nadruk na worku / pojemniku | Wykonanie / ewidencjonowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | na tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe | Worki o pojemności 120 dm3 | - żółty, - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą kodów kreskowych, - materiał:-folia polietylenowa LDPE lub równoważny grubości powyżej 60 mikronów, worki powinny być przeźroczyste , aby umożliwić kontrolę segregacji odpadów, |
| 2 | na papier i tekturę | Worki o pojemności 120 dm3 | - niebieski - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą kodów kreskowych, - materiał:-folia polietylenowa LDPE lub równoważny grubości powyżej 60 mikronów, worki powinny być przeźroczyste , aby umożliwić kontrolę segregacji odpadów, |
| 3 | na szkło | Worki o pojemności co najmniej 120 dm3 | - zielony - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą kodów kreskowych, - materiał:-folia polietylenowa LDPE lub równoważny grubości powyżej 80 mikronów, aby umożliwić kontrolę segregacji odpadów, |
| 4 | na odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) | Worki o pojemności co najmniej 120 dm3 | - brązowy - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą kodów kreskowych (w przypadku zabudowy jednorodzinnej), - wykonane z materiału biodegradowalnego, - materiał:-folia polietylenowa LDPE lub równoważny grubości powyżej 60 mikronów, worki powinny być przeźroczyste , aby umożliwić kontrolę segregacji odpadów, |
| 5 | na bioodpady (odpady kuchenne) | Pojemniki o pojemności co najmniej 120 dm3 | - brązowy - z informacją jakie odpady można wrzucać do pojemnika - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów; - z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym zgodne z normą PN-840, |
| 6 | dodatkowy worek na zmieszane odpady komunalne | 120 dm3 | - czarny - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą kodów kreskowych, - materiał:-folia polietylenowa LDPE lub równoważny grubości powyżej 60 mikronów, worki powinny być przeźroczyste , aby umożliwić kontrolę segregacji odpadów, |

- pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej

| L.p. | Rodzaj | Pojemność | Kolor/ napis | Wykonanie / ewidencjonowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tworzywa sztuczne, metal | co najmniej 1500 dm3, | - żółty ** - wyraźny napisem określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów, - z tworzywa sztucznego lub metalu, wyposażone w specjalnie przystosowany otwór wrzutowy, |
| 2 | na papier i tekturę | co najmniej 1100 dm3, | - niebieski **, - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów, - z tworzywa sztucznego lub metalu, - wyposażone w specjalnie przystosowany otwór wrzutowy, |
| 3 | szkło | co najmniej 1500 dm3, | - zielony lub biały **, - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa, | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów, - z tworzywa sztucznego lub metalu - wyposażone w specjalnie przystosowany otwór wrzutowy, |
| 4 | na bioodpady (odpady kuchenne) | Pojemniki o pojemności co najmniej 120 dm3 | - brązowy ** - z informacją jakie odpady można wrzucać do pojemnika - wyraźny napis określający rodzaj odpadów zgodny z przepisami prawa | - ewidencjonowanie odbioru odpadów za pomocą transponderów; - z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym zgodne z normą PN-840, |

* tylko w przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany do wprowadzenia zbiórki odpadów ulegających biodegradacji

** W przypadku gdy pojemniki, obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

- Wymagania techniczne i organizacyjne

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- bieżących napraw lub wymiany urządzeń do gromadzenia odpadów jeżeli uszkodzenie nie jest z ewidentnej winy właściciela nieruchomości, w przypadku zniszczenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości (użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe zabezpieczenie) koszt naprawy lub wymiany pokrywa właściciel nieruchomości,

- dokonania dodatkowego opisania pojemników w zabudowie mieszanej (tj. adres właściciela nieruchomości korzystającego z danego pojemnika);

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie, zniszczenie 
lub kradzież pojemników. Wykonawca powinien zabezpieczyć roszczenia w wymienionych przypadkach we własnym zakresie np. poprzez protokoły przekazania pojemników.