spółka z o.o. w Katowicach

40 - 619 KATOWICE, ul. Prusa 42						      Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61

NIP - 634-013-25-19							   	                FAX : 32 206-13-20

Pracownia Inżynieria Ruchu :  32 608-84-71

e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl						            Pracownia Drogowa :  32 608-84-63

ZAMIERZENIE  BUDOWLANE: Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego

- STADIUM  PROJEKTU :  PRZEDMIAR ROBÓT

- Zakres drogowy – roboty podstawowe

- INWESTOR :    	MZUiM Katowice

- ul.Kantorówny 2a

- 40-381 Katowice

- NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Krzysztof Trólka		.................................

Katowice, sierpień 2023

- PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 350,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0813-05-040 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 4 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 44,40 m3 |  |
| 1. |  | 370*0,4*0,3 |  |  |  |  | 44,40 |
| 5 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  | 500,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 500,00 m2 |  |
| 7 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 700,00 m |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 180,00 m2 |  |
| 9 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 3 960,00 m2 |  |
| 1. |  | 180*22 |  |  |  |  | 3 960,00 |
| 10 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 180,00 m2 |  |
| 11 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 2 700,00 m2 |  |
| 1. |  | 180*15 |  |  |  |  | 2 700,00 |
| 12 | KNR 2-31 0818-01-040 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 13 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 14 | KNR 2-31 0806-05-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 15 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfglatobetonowej na śr gł10 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 16 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 311,55 m3 |  |
| 1. |  | 350*0,15*0,3 |  |  |  |  | 15,75 |
| 2. |  | 20*0,20*0,25 |  |  |  |  | 1,00 |
| 3. |  | 44,4 |  |  |  |  | 44,40 |
| 4. |  | 500*0,08 |  |  |  |  | 40,00 |
| 5. |  | 500*0,15 |  |  |  |  | 75,00 |
| 6. |  | 700*0,08*0,3 |  |  |  |  | 16,80 |
| 7. |  | 180*0,03 |  |  |  |  | 5,40 |
| 8. |  | 3960*0,01 |  |  |  |  | 39,60 |
| 9. |  | 180*0,15 |  |  |  |  | 27,00 |
| 10. |  | 2700*0,01 |  |  |  |  | 27,00 |
| 11. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 12. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 13. |  | 20*0,18 |  |  |  |  | 3,60 |
| 14. |  | 50*0,1 |  |  |  |  | 5,00 |
| 15. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 16. |  | Suma |  |  |  |  | 311,55 |
| 17 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 2 803,95 m3 |  |
| 1. |  | 311,55*9 |  |  |  |  | 2 803,95 |
| 18 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 311,55 m3 |  |
| 19 | 0000-001-090 Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 2. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,80 km |  |
| 21 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni |  |  |  |  | 280,00 m3 |  |
| 1. |  | 400 |  |  | 400,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 400,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 280,00 |
| 22 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni |  |  |  |  | 120,00 m3 |  |
| 1. |  | 400 |  |  | 400,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 400,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 120,00 |
| 23 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 7 200,00 m3 |  |
| 1. |  | 400*18 |  |  |  |  | 7 200,00 |
| 24 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 400,00 m3 |  |
| 25 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 26 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 27 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni |  |  |  |  | 1 060,50 m2 |  |
| 1. |  | 100+465+50+900 |  |  | 1 515,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 515,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 1 060,50 |
| 6. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 28 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni |  |  |  |  | 454,50 m2 |  |
| 1. |  | 100+465+50+900 |  |  | 1 515,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 515,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 454,50 |
| 29 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 400,00 m2 |  |
| 30 | 0000-001-040 Przesadzenie krzewów |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 3. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 480,00 m |  |
| 1. |  | 280+200 |  |  |  |  | 480,00 |
| 32 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 1 180,00 m |  |
| 33 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 104,80 m3 |  |
| 1. |  | 480*0,3*0,4 |  |  |  |  | 57,60 |
| 2. |  | 1180*0,2*0,2 |  |  |  |  | 47,20 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 104,80 |
| 34 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 943,20 m3 |  |
| 1. |  | 104,8*9 |  |  |  |  | 943,20 |
| 35 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 104,80 m3 |  |
| 36 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 280,00 m |  |
| 37 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 38 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 43,20 m3 |  |
| 1. |  | (280+200)*0,09 |  |  |  |  | 43,20 |
| 39 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 1 180,00 m |  |
| 40 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 76,70 m3 |  |
| 1. |  | 1180*0,065 |  |  |  |  | 76,70 |
| 4. Ścieżka |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 42 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 15 300,00 m2 |  |
| 1. |  | 900*17 |  |  |  |  | 15 300,00 |
| 43 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 45 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 46 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 47 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 48 | Kalkulacja własna Warstwa ścieralna z asfaltobetonu koloru czerwonego -gr warstwy 4 cm |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 5. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 50 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 500,00 m2 |  |
| 1. |  | 50*10 |  |  |  |  | 500,00 |
| 51 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 52 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 1. |  | 50*2 |  |  |  |  | 100,00 |
| 53 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 54 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 55 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 56 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 300,00 m2 |  |
| 1. |  | 50*6 |  |  |  |  | 300,00 |
| 57 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 58 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 59 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 60 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 1. |  | 50*2 |  |  |  |  | 100,00 |
| 61 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 62 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 63 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 64 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 6. Chodnik, wyspy i opaska |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 465,00 m2 |  |
| 66 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 7 905,00 m2 |  |
| 1. |  | 465*17 |  |  |  |  | 7 905,00 |
| 67 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 68 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - opaska |  |  |  |  | 140,00 m2 |  |
| 69 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - wyspy |  |  |  |  | 35,00 m2 |  |
| 70 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 7. Wjazdy i parkingi, wyniesione skrzyżowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Kalkulacja własna Grunt doproadzony do parametrów G1 gr 20 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 72 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 73 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 74 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 200,00 m2 |  |
| 1. |  | 100*2 |  |  |  |  | 200,00 |
| 75 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 8. Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 2-31 0703-06-020 Zdjęcie drogowskazów jednoramiennych |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 77 | KNR 2-31 0818-08-020 Rozebranie słupków do znaków |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 78 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 1,00 m3 |  |
| 79 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 9,00 m3 |  |
| 1. |  | 1*9 |  |  |  |  | 9,00 |
| 80 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 1,00 m3 |  |
| 81 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 82 | KNR 2-31 0703-05-020 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 83 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 84 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - wysięgnik rurowy |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 85 | KNR 2-31 0706-02-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane mechanicznie |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 86 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane ręcznie |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 87 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną koloru czerwonego - malowane ręcznie |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 88 | Kalkulacja własna Usunięcie oznakowania poziomego za pomocą np. śrutowania |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 89 | Kalkulacja własna Usunięcie oznakowania poziomego za pomocą np. śrutowania - malowanie chemoutwardzalne |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 90 | Kalkulacja własna Przestawienie znaków weraz ze słupkiem |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 9. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0701-04-040 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 2,5 mm z rur o średnicy 60 mm |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 92 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 25,00 szt |  |
| 93 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  | 21,00 szt |  |
| 94 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 95 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 9,00 m3 |  |
| 1. |  | 180*0,05 |  |  |  |  | 9,00 |
| 96 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 180,00 m2 |  |
| 97 | Kalkulacja własna Rury ochronne śr 110 mm np typu AROT |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 98 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 99 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |