CZĘŚĆ OPISOWA

DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

- Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Plan realizacyjny dotyczy budowy: „Rozbudowa i Przebudowa Obiektu Szkolnego” na części działki nr 224/18 położonej w miejscowości Powierciew obrębie Powiercie Wieś gmina Koło.

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, przeznaczony na sale wykładowe i sale praktycznej nauki zawodu wraz z pomieszczeniami zapleczy, szatni, pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi, magazynowymi, technicznymi i komunikacyjnymi.

Kategoria obiektu budowlanego:  IX

Infrastruktura towarzysząca: dojście, podjazd dla osób niepełnosprawnych (teren utwardzony).

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 224/18, o powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji 3 190,53 m2 - jest zabudowana innymi obiektami szkolnymi. Inwestycja będzie realizowana na terenie usług oświaty.

- Projektowane zagospodarowanie działki:

- Projektuje się budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dojście, podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- Działka ma dostęp do drogi gminnej – istniejący zjazd,

- Działka ma możliwość dostawy energii elektrycznej – z istniejącego przyłącza,

d)  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

- odprowadzanie ścieków – do kanalizacji gminnej,

- odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach  
             działki własnej na teren nieutwardzony,

e) Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

- nie projektuje się zmian naturalnego ukształtowania terenu. Teren inwestycji nie               
  jest zadrzewiony, nie przewiduje się wycinki drzew w związku z realizacją  
  planowanej inwestycji,

f)  odpady powinny być magazynowane w pojemnikach na odpady na terenie własnej                    
             działki i wywożone zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

- Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Na przedmiotowej działce występują grunty jednorodne, brak gruntów słabonośnych,  
organicznych i nasypów niekontrolowanych, brak występowania niekorzystnych 
zjawisk geologicznych, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu  
posadowienia budynku

WARUNKI GRUNTOWE :  PROSTE

KATEGORIA GEOTECHNICZNA :  I

Posadowienie projektowanego budynku – na ławach fundamentowych betonowych

zbrojonych, na warstwie wyrównawczej z chudego betonu C8/10 (B10) poniżej poziomu terenu.

- Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowyistniejąca :                                 338,30 m2

- Powierzchnia zabudowy projektowana :                              35,64 m2

- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie :                          373,94 m2

- Powierzchnia użytkowa :                                                    304,28 m2

- Kubatura :                                           1 122,00m3

- Wysokość budynku do kalenicy :           5,75m

- Szerokość budynku :                             14,08 m

- Długość budynku :                                 27,22 m

- Kąt nachylenia dachu :                                                           10°

- Liczba kondygnacji :                                                                    1

- Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczających

inwestycji :  3 190,53 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejących budynków

w liniach rozgraniczających inwestycji :            317,87 m2

- Powierzchnia utwardzona istniejąca

w liniach rozgraniczających inwestycji :                           513,00 m2

- Powierzchnia dojść, tarasu, podjazdu dla osób

niepełnosprawnych(teren utwardzony) :     36,00 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna

w liniach rozgraniczających inwestycji ::                                61 %

373,94 + 317,87 + 36,00+513,00 = 1 240,81 : 3 190,53  = 0,39 x 100% = 39 %

100% - 36 % = 61%

- Wskaźnik powierzchnia zabudowy

w liniach rozgraniczających inwestycji ::  22 %

373,94 + 317,87 = 691,81 : 3 190,53 = 0,22 x 100% = 22%

- Inne informacje i dane:

- Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu objętego opracowaniem:

- przedmiotowa działka zgodnie z decyzją nr GGN.6733.3.D.2023wydaną przez Wójta Gminy Koło z dnia 25.04.2023 r. położona jest na terenie usług oświaty,

- rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego:

- wymiary rzutu – po rozbudowie14,08 x 27,22m,

- ilość kondygnacji – jedna kondygnacja nadziemna,

- geometria dachu budynku – dachdwuspadowy / zaprojektowano dach dwuspadowy,

- kąt pochylenie połaci dachowych 10O – 45O / zaprojektowano kąt pochylenia połaci dachowych 10O,

- wysokość do kalenicy 5,0 – 7,5 m / zaprojektowano 5,75 m

- wysokość elewacji frontowej do okapu 4,0 – 5,0 m / zaprojektowano 4,45 m

- gromadzenie i segregacja odpadów, wywóz na składowisko odpadów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi odrębnymi, na działce zlokalizować miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem segregacji,

- działka na której planowana jest inwestycja znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty”, inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- inwestycja nie znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej,

- na obszarze objętym wnioskiem brak rozpoznanych reliktów archeologicznych,

- teren planowanej inwestycji nie leży w granicach terenu górniczego,

- na terenie inwestycjinie występują urządzenia melioracyjne,

- inwestycja planowana jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 151 Turek – Konin – Koło, poza terenami udokumentowanych złóż

- realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasięgu. Działalność obiektów nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.

Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągnąć poprzez: odpowiednią organizację robót dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko - tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Wg załączonego odrębnego opracowania.

- Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:

NIE DOTYCZY – brak innych niezbędnych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

a) Projektowanarozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego na działce nr ewid. 224/16zlokalizowana jest w odległości:

-około 105,00 m od granicy sąsiedniej działki nr 222/1– drogigminnej,

- 11,76 m od istniejącego na działce budynku,

- 40,00 m od istniejącego na działce budynku,

- jednym narożnikiem od strony południowo – zachodniej styka się z istniejącym budynkiem.

b) Na działkach sąsiednich w najbliższym otoczeniu nie zlokalizowano obiektów budowlanych.

c) Projektowana inwestycja nie spowoduje zacienienia działek sąsiednich.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie doprowadzi do naruszenia interesu osób trzecich – właścicieli sąsiednich nieruchomości – w aspekcie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy w oparciu o które został ustalony obszar oddziaływania:

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 12 Rozporządzenie z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) i Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. 2023 poz. 645),

- emisja hałasu (hałas zamyka się w granicach działek) nie jest to budynek produkcyjny ani magazynowy – Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia  14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz.U.z 2007 nr 120 poz. 826),

- emisja zanieczyszczeń pyłowych,

- emisja zanieczyszczeń gazowych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gdyż odprowadzenie wód  ma miejsce na teren nieutwardzony działki inwestora, zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania rozdział 5 – Rozporządzenia z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225),

- dostęp do dróg publicznych, gdyż odległość projektowanego budynku od dróg           publicznych jest zachowana zgodnie z Ustawą  o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. z 1985 nr 14, poz. 60),

- dopływ światła słonecznego do budynków na sąsiednich działkach– zacienianie działek sąsiednich nie zachodzi zgodnie §13 z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U nr 2022 poz. 1225),

- ochrona p-poż: budynek niski (N) zaliczony do kategorii PM zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie, rozdział 2                                Rozporządzenie z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz.1225).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie.

Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziaływania projektowanej rozbudowy i przebudowy obiektu szkolnego mieści się w zakresie terenu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę tj. na  działce nr 224/16 w miejscowości Powiercie w obrębie Powiercie Wieś gmina Koło, bez oddziaływania na tereny sąsiednie.

Opracował:  ……………………………………………