D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ

I PRZEPUSTÓW

SPIS TREŚCI

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| PZJ | - program zapewnienia jakości |
| bhp. | - bezpieczeństwo i higiena pracy |

1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drodze powiatowej nr 3175 G Sztum, ul. Królowej Jadwigi, dł. odcinka 115,50 m, od km 0+000 do km 0+115,50 - dz. nr 243.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - mechanicznie, grubość rozbiórki 5 cm .

Obmiar: połączenie projektowanej nawierzchni z krawędzią nawierzchni ul. Nowowiejskiego

(4,40x1,50)+2[(3,0x3,0)-(3,14x3,0x3,0):4]= 10,47 + nawierzchnia projektowanej ulicy

115,50x(4,40+4,20+4,40+4,60+4,40+4,60+4,60):7= 115,50x4,46 = 515,13+

połączenie powierzchni projektowanej z krawędzią nawierzchni na ul. Koniecpolskiego

(4,60x1,20)+[2(3,0x3,0)-(3,14x3,0x3,0):4]=9,39

Razem = 10,47+515,13+9,39 = 535,00 m2

- Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grubości w-wy Krotność (7-3):1 = 4.

Obmiar: jw.

- Rozebranie ręczne nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki). Grubość płyt 15 cm, spoiny wypełnione

zaprawą cementową. Przesortowanie i ułożenie przesortowanych płyt w stosy na poboczu (dot. zjazdów).

Obmiar: - km 0+019,80 zjazd P= (4,60+3,20):2x1,50                   =   5,85

- km 0+032,50 zjazd P= (4,40+3,50):2x1,50                    =  5,93

- km 0+094,20 zjazd dom nr 10 P= (4,70+4,70):2x1,50 =   7,05

Razem   = 18,83 m2

- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej.

Ułożenie uzyskanego materiału w stosy .

Obmiar: (17,50+18,20):2x(2,00+1,50):2 =   31,24

(8,20+9,60):2x1,50                      =   13,35

(9,30+10,25):2x1,50                    =   14,66

(12,10+13,50):2x1,50                  =   19,20

(8,30+9,40):2x1,50                       =   13,28

(0,25+0,50):2x1,50                       =     0,56

(3,65+9,45):2x1,00                       =     4,33

(4,40+4,70):2x1,00                       =     4,55

(14,30+14,70):2x1,00                   =   14,50

Razem       = 116,00 m2

- Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.

Ułożenie uzyskanego materiału w stosy.

Obmiar: (4,50+3,70):2x1,50 =   6,15

(4,70+4,70):2x1,50 =   7,05

(4,40+3,80):2x1,00 =   4,10

Razem       = 17,30 m2

- Rozebranie nawierzchni chodników z kostki (h= 8 cm) brukowej betonowej wraz z podsypką cementowo -

piaskową (gr. 5 cm).

Obmiar: (4,50+3,50):2x1,50 =  6,00

(4,80+3,50):2x1,50 =  6,23

Razem  = 12,23 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym

na odl. 1 km .

Obmiar: z poz. rozebranie naw. bitum.                                     - 535x0,07 = 37,45

z poz.rozebranie naw. z trylinki                               - 18,83x0,15 =  2,82

z poz. rozebranie naw. z płyt bet.                                - 116x0,07 =  8,12

z poz. rozebranie naw. jw na zjazdach                    - 17,30x0,07 =  1,21

z poz. roz. naw. z kostki bruk. betonowej - 12,23x(0,08+0,05) =  1,59

Razem             = 51,19 m3

- Jak wyżej, lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty  1km Krotność (5-1):1 = 4.

Obmiar: jw.

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm. Odkopanie, oczyszczenie, zerwanie podsypki. Ułożenie w stosy.

Obmiar: str. L (0x034)-(0+000)      = 34,00 m

str. P (0+115,50)-(0+079) = 36,50 m

Razem     = 70,50 m

- Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm. Odkopanie, oczyszczenie, zerwanie podsypki. Ułożenie w stosy.

Obmiar: str. P (0x079)-(0+000)= 79,00 m

- Rozebranie nawierzchni i podbudowy z kruszywa kamiennego. Wykonanie rowka o wymiarach 30x40 cm pod

ławy betonowe z oporem i krawężnik wtopiony 12x25 cm w gruncie kat. IV - str. lewa.

Obmiar: (0+115,50)-(0+000) = 115,50 m

- Rozebranie słupków do znaków drogowych. Odkopanie słupków, wyjęcie słupka wraz z fundamentem. Ułożenie materiału

w stosy.

Obmiar: km 0+001, str. P - 1

km 0+017, str. L - 1

km 0+110, str. P - 1

Razem        = 3 szt.

- Zdjęcie tablic znaków drogowych ze słupków.

Obmiar: km 0+001, str. P, znak B- 18 - 1

km 0+017, str. L, znak A - 7 -  1

km 0+110, str. P, znak A - 7 -  1

Razem        = 3 szt.

- Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu. Mechaniczne wyłamanie ławy. Odrzucenie gruzu na pobocze i

ułożenie w stosy.

Obmiar: po rozbiórce krawężników betonowych     - 34x0,06         =   2,04

po rozbiórce krawężników kamiennych     - 79x0,06         =   4,74

po rozebraniu podbud. podkraw. wtopion. - 115,50x0,40 = 13,86

Razem     = 20,64 m3

- Wywiezienie gruzu z rozbiórki ław i podbudowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km .

Obmiar: jw.                                                                                             = 20,64 +

gruz z rozeb. kraw. bet. 15x30 cm (34,0+36,50)x0,15x0,30 = 3,17

gruz z rozb. kraw. kam. 12x25 cm  79,0 x0,20x0,25              = 3,95

Razem    = 27,76 m3

- Jak wyżej, lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty  1km Krotność (5-1):1 = 4.

Obmiar: jw.

- Wywóz urobku po pogłębieniu koryta pod chodniki i zjazdy.

Obmiar: z pogłębienia koryta                                  223,0x0,15 = 33,45

z wykonania rowka pod obrzeża 115,50x0,30x0,30 = 10,40

Razem    = 43,85 m3

- Jak wyżej, lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km . Krotność (5-1):1= 4

Obmiar: jw.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

- 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do rozbiórki

- Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

- Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

- Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.

- Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

- W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,

- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

- Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

- Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

- Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

- Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),

- dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustów i ich elementów

- a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

- b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

# 8. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania robót obejmuje:

- a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- c) dla rozbiórki ścieku:

- odsłonięcie ścieku,

- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

- d) dla rozbiórki chodników:

- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- e) dla rozbiórki ogrodzeń:

- demontaż elementów ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

- f) dla rozbiórki barier i poręczy:

- demontaż elementów bariery lub poręczy,

- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

- g) dla rozbiórki znaków drogowych:

- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

- odkopanie i wydobycie słupków,

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

- h) dla rozbiórki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,

- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,

- rozebranie elementów przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| 1. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 3. | PN-D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia |
| 4. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania |
| 5. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 6. | PN-H-93401 | Stal walcowana. Kątowniki równoramienne |
| 7. | PN-H-93402 | Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco |
| 8. | BN-87/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |