### Załącznik nr 3

### Zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne sprzętu

Przyczepa rolnicza o ładowności 8t :

Producent:

### Model:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyczepa rolnicza o ładowności 8000 kg |  |
| 2. | Fabrycznie nowa rok prod. 2023/2024 |  |
| 3. | Zespół jezdny dwuosiowy |  |
| 5. | DMC do 14000 kg |  |
| 6. | Ładowność min. 8000 kg |  |
| 7. | System wywrotu trójstronny |  |
| 8. | Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej |  |
| 9. | Tylna burta bez szybra zsypowego |  |
| 10. | Ściany skrzyni ładunkowej o wysokości min. 800 mm bez nadstawek |  |
| 11. | Linka lub łańcuch spinający ściany |  |
| 12. | Drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej |  |
| 13. | Zawieszenie resory piórowe |  |
| 14. | Prędkość konstrukcyjna 40 km/h |  |
| 15. | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa |  |
| 16. | Hamulec postojowy ręczny |  |
| 17. | Oświetlenie zgodne z wymogami kodeksu drogowego |  |
| 18. | Dyszel typu V wydłużony z okiem zaczepu fi 40 mm |  |
| 19. | Belka przeciwnajazdowa o okrągłym przekroju |  |
| 20. | Ogumienie ciężarowe o rozmiarze 385/65 R 22,5 fabrycznie nowe |  |
| 21. | Koło zapasowe z oponą ciężarową o rozmiarze 385/65 R 22,5 fabrycznie nowe |  |
| 22. | Błotniki kół tylnych plastikowe |  |
| 23. | Kliny pod koła przyczepy 2szt. |  |
| 24. | Certyfikat CE |  |
| 25. | Gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 26. | Stały lub mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji przyczep. |  |