| Inwestor: Nadleśnictwo Augustów Ul. Turystyczna 19 16 – 300 AUGUSTÓW Nr zlecenia: S.A.771.1.2019.RM. Data oprac.: 06.06.2021 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6, KNNR 1 |  |
| --- | --- |

Kosztorys Ofertowy

Temat: 		P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ  POŻAROWEJ

Obiekt: 		DROGA LEŚNA  - DOJAZD POŻAROWY W LEŚNICTWIE

BIAŁOBRZEGI  ODCINEK W KM 1+000 - 4+000,00 -ETAP III

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA  9034,27 m

Działki ewidencyjne nr 15/8, 14,13,12,11/2, 174, 11/1, 10,9,8,7,6,,5/1, 514, 5/2,

4, 3, 2, 1, 522/1/22, 22/2, 22/1, 21/2, 523,21/1, 21/2, 21/3, 20/1, 20/2, 522/1/20,

522/1/21 w obrębie ewidencyjnym 0005 Czarnucha,  Gmina Augustów,  pow.

augustowski, woj. podlaskie.

Rodzaj robót:		inżynieryjne - drogowe

Kod CPV: 		45 23 31 24 – 4 Drogi dojazdowe

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygot. terenu i roboty ziemne

45 11 12 13 -  4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45 23 24 52 – 5 Roboty odwadniające

45 23 32 20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

| Sporządził: mgr inż. Jan Moreń | Sprawdził: |
| --- | --- |

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa			str. nr   1

2. Zawartość opracowania		str. nr   2

3. Opis do kosztorysu                  str. nr   3

4. Kosztorys ofertowy		str. nr   4 – 7

OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

DROGA LEŚNA  W LEŚNICTWIE BIAŁOBRZEGI

W KM  1+000 ÷ 4+000,00- ETAP III;

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o :

-  Projekt budowlany  przebudowy drogi leśnej  w l. Białobrzegi w km 1+000 –4+000,00 – ETAP III w

Nadleśnictwie  Augustów  wykonany przez Biuro Studiów i  Projektów  Leśnictwa

Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Gdańska 112

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r Dz. U. Nr 130 oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi długości  3 000,00 mb.

Roboty przygotowawcze: pomiary, usunięcie warstwy humusu, mechaniczne karczowanie pni. usunięcie po karczunku i oczyszczenie terenu.,

Roboty ziemne : wykopy i przemieszczanie gruntu oraz zagęszczanie nasypów.

Budowę nawierzchni: profilowanie podłoża,

Podbudowa:

- grub. 25 cm z kruszywa naturalnego 0,00 – 40,0 mm   ,

Nawierzchnia:            - grub. 12 cm z kruszywa naturalnego 0,00 – 20,00 mm.

Wykonanie poboczy  z pospółki.

DANE  DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- przedmiar

- Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)

- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR)

- Ceny oraz wskaźniki narzutów przyjęto wg powszechnie stosowanych na danym obszarze:

- roboczogodzina  			–

(  stawka roboczogodziny netto dla regionu  -                                        )

- wskaźnik kosztów pośrednich R i S 	–

( wskaźnik kosztów pośrednich dla robót  inżynieryjnych                      )

- zysk dla R, S oraz Kp R i S 		-

(  wskaźnik narzutów zysku dla robót inżynieryjnych –                           )

- Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu (Kz obejmują koszty transportu zewn.,

materiałów i pozostałe koszty związane z ich zakupem i dostarczeniem na plac budowy)

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem j. w.

- Zgodnie z Rozporządzeniem nie uwzględniono podatku VAT

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa Kod | Opis pozycji Kosztorysowych | Ilość | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-020-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (otworzenie trasy drogi i inwentaryzacja powykonawcza). Trasa dróg w terenie pagórkowatym . | 3,00 | km |  |  |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek .Grubość warstwy do 15 cm. | 16 757,62 | m2 |  |  |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | 16 757,62 | m2 |  |  |  |  |
| 4. | KNR 2-01 0105-04-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm. | 131,00 | szt |  |  |  |  |
| 5. | KNR 2-01 0105-05-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm. | 174,00 | szt |  |  |  |  |
| 6. | KNR 2-01 0105-06-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm. | 87,00 | szt |  |  |  |  |
| 7. | KNR 2-01 0105-07-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm. | 44,00 | szt |  |  |  |  |
| 8. | KNKRB 01 0106-02-164 | Wywożenie karpiny z ręcznym załadunkiem. Transport na odległość 4 km | 149,64 | m-p |  |  |  |  |
| 9. | KNKRB 01 0107-04-050 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu, ściółki leśnej, z wywiezieniem | 8 400,00 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KNR 2-01 0220-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B. I .nr 8/96) - Roboty poprzeczne | 1 260,00 | m3 |  |  |  |  |
| 11. | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B .I. nr 8/96) | 1 134,00 | m3 |  |  |  |  |
| 12. | KNR 2-01 0237-0402-060 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | 2 394,00 | m3 |  |  |  |  |
| 13. | KNNR 6 1302-020-040 | Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm | 6 000,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | REMONT PRZEPUSTÓW. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KNR 2-31I 1403-02-040 | Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 20 cm | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 15. | KNR 2-31I 1404-05-040 | Oczyszczanie przepustów z namułu. Średnice przepustów 1,25 m | 110,00 | m |  |  |  |  |
| 16. | KNR 2-11 0503-0601-040 | Opaski pojedyncze z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruntach kat .III. Wykonanie z wody | 60,00 | m |  |  |  |  |
| 17. | KNR 2-31I 1409-02-060 | Remonty obiektów z betonu. Naprawa przyczółków. Wykucie wnęk w ścianach przyczółków betonowych wraz otynkowaniem. Objętość betonu w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3 | 1,53 | m3 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | BUDOWA NAWIERZCHNI. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KNR 2-31I 0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 22 378,88 | m2 |  |  |  |  |
| 19. | KNR 2-31I 0114-01-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 15 372,47 | m2 |  |  |  |  |
| 20. | KNR 2-31I 0114-02-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm ( Mnożnik do nakładów=5- całkowita grubość 25 cm) | 15 372,47 | m2 |  |  |  |  |
| 21. | KNR 2-31I 0114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna, ułozona na poboczach drogi. Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm . | 6 000,00 | m2 |  |  |  |  |
| 22. | KNR 2-31I 0114-02-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm ( Mnożnik do nakładów=5x całkowita grubość 25 cm) | 6 000,00 | m2 |  |  |  |  |
| 23. | KNR 2-31I 0202-09-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 14 161,83 | m2 |  |  |  |  |
| 24. | KNR 2-31I 0202-10-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. Dodatek za każdy dalszy 1 cm (Mnożnik do nakładów =4x) | 14 161,83 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 25. | KNR 2-11 2502-01-020 | Umocnienie dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 12x40x100 cm np. typu Eko ułożonymi na podsypce z pospółki | 10,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH DROGOWY. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | KNR 2-31I 0704-01-040 | Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg | 32,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość elementu: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysu: |  |  |  |  |  |  |