Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Prawocheńskiego 1 UWM w Olsztynie

Roboty rozbiórkowe

demontaż betonowych studzienek doświetlających piwnice o demontaż opaski z kostki brukowej wokół budynku

demontaż i odtworzenie muru oporowego i schodów przy zejściu do piwnicy w elewacji wschodniej

izolacja muru oporowego wraz z wykonaniem nowego spocznika przy zejściu do piwnicy w elewacji południowej

demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

demontaż progów betonowych przy drzwiach piwnicznych i wejściowych w elewacji południowej o demontaż wszystkich krat w oknach prócz kraty w pom. węzła cieplnego

demontaż istniejących obróbek blacharskich m.in. na gzymsach, parapetach, attykach o demontaż rynien i rur spustowych

demontaż współczesnych lamp nad wejściami (3 szt.) o demontaż kratek i rur wentylacyjnych

demontaż zbiorników gazów technicznych wraz z okablowaniem na elewacji południowej

Roboty budowlane – Izolacje

Izolacja muru oporowego z cegły (zejście do piwnicy – elewacja południowa)

Mury

Wytyczne i zalecenia konserwatorskie z Programu Prac Konserwatorskich autorstwa Pracowni ARTHER

Sylwia Hliwiadczyn (Chojnik, październik 2023):

Wykucie wtórnych spoin, usunięcie betonowych łat i uzupełnień.

Szycie murów w systemie Brutt Saver bądź równoważnym.

Delikatne oczyszczenie mechaniczne lica ceglanego z zachlapań tynkarskich i klejowych.

Delikatne czyszczenie chemiczne lica ceglanego z graffiti i farb przy pomocy past zmydlających, płynu

Conrad    bądź równoważnych.

Czyszczenie elewacji metodą ciśnieniowego strumienia wodnego na gorąco. W miejscach trudnych do

oczyszczenia zaleca się zastosowanie past zmywających bądź 1%-2% roztworu kwasu fluorowodorowego.

Oczyszczenie partii murów w strefie cokołu porażonych mikroorganizmami, zaleca się zneutralizowanie

mikroorganizmów preparatem Boramon, Biotin T lub równoważnym o zbliżonych parametrach.

Odsalanie partii muru pokrytych białym nalotem przy pomocy kompresów z bentonitu, piasku i celulozy.

Zabieg w razie potrzeby należy powtórzyć.

Wzmocnienie strukturalne cegieł, których lico pudruje się, zaleca się preparat KSC 300 firmy Remmers

bądź równoważny.

Rekonstrukcja brakujących gzymsów i przemurowanie nieestetycznych napraw cegłą o zbliżonych wymiarach

i kolorze do oryginału.

Przemurowanie pojedynczych uszkodzonych bądź wykruszonych cegieł w elewacjach.

Rekonstrukcja ubytków spoinowania, spoiną odpowiadającą kolorem oraz opracowaniem do oryginału.

Rekonstrukcja ubytków klinkierowej cegły w cokole na wzór oryginału,

Uzupełnienie ubytków w licu ceglanym masą barwioną o odpowiednim uziarnieniu, zbliżoną parametrami

do naturalnej cegły, zaprawa firmy Remmers lub równoważna.

Scalenie kolorystyczne przemurowań i uzupełnień farbami laserunkowymi firmy

Keim Restauro Lasur lub równoważnymi o zbliżonych parametrach.

Hydrofobizacja elewacji preparatem Funcosil firmy Remmers bądź równoważnym Lasur lub

równoważnymi o zbliżonych parametrach.

Hydrofobizacja elewacji preparatem Funcosil firmy Remmers bądź równoważnym.

System szycia murów w systemie Brutt Saver

Okna

Na obiekcie zachowało się jedno okno, które w największym stopniu posiada oryginalną substancję zabytkową (okno O1”). Znajduje się na elewacji zachodniej na parterze w osi 4 (fot. 1-4) i to ono posłużyło za wzór do zaprojektowania nowej stolarki okiennej. Wszystkie okna w elewacji frontowej posiadają oryginalną konstrukcję skrzynkową i oprócz dwóch wszystkie mają również zachowane pierwotne górne skrzydła zewnętrzne. Te okna należy zachować, poddać pracom konserwatorskim wg wytycznych zawartych w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa Pracowni ARTHER Sylwia Hliwiadczyn (Chojnik, październik 2023), który stanowi integralną część projektu. Z uwagi na to, że skrzydła wewnętrzne są wtórne, zaprojektowano je z szybą zespoloną analogicznie do pozostałych okien. Pozostałe okna przeznacza się do wymiany przez wzgląd na ich wtórny charakter bądź nie w pełni zachowaną formę. Okna o zmienionych podziałach m.in. duże okno doświetlające klatkę schodową zostało zaprojektowane na wzór stolarki pierwotnej.

Stolarkę wykonać w standardzie konserwatorskim z profili drewnianych, wzorowaną na oryginalnej stolarce wg rysunków projektu. Zaprojektowano ją jako jednoramową, z szybą zespoloną Thermofloat 4/16/4 + Argon. Ramiaki skrzydeł z profili zwężonych tj. 72mm, tak aby jak najbardziej były zbliżone szerokością do skrzydeł oryginalnych. Aby zachować również oryginalny wymiar szprosu szer. 22 mm zaprojektowano je w formie niekonstrukcyjnej tj. naklejanej i czopowanej do ramiaka skrzydła. Dodatkowo pomiędzy szybami zespolonymi zaprojektowano przekładkę – ramkę dystansową, która będzie imitowała szpros konstrukcyjny. Metalowa ramka między szybami winna być pomalowana w kolorze okna. Montaż szyb przy użyciu sylikonu odpornego na działanie pleśni i grzybów w kolorze stolarki. Nowe okna winny być zamontowane w taki sposób jak zabytkowe tzn. w widoku od zewnątrz drewniane oboknie powinno wystawać poza ceglane obramienie w takim samym stopniu tj. 1 cm.

Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2K. Stolarkę zaopatrzyć w nawiewniki ciśnieniowo automatyczne oraz okucia obwiedniowe, zawiasy stalowe regulowane z nakładką mosiężną i mosiężne klamki dwuramienne (mocowane pośrodku listew przymykowych). Wzory okuć oraz klamki należy przedstawić do akceptacji inwestora i projektanta.