Załącznik nr 2

Zamawiający:

Powiat Tarnogórski

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymagań jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach

Komputer z oprogramowaniem – 30 szt.:

Opis wymagań

Komputer stacjonarny, w obudowie, kompletny, zmontowany (płyta główna zgodna z oferowanym procesorem i oferowaną pamięcią) oraz z obsługą bezpiecznego rozruchu i TPM: Trusted Platform Module w wersji min. 2.0, komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, o parametrach i oprogramowaniu: - płyta główna w standardzie ATX(bez względu na jej wielkość) z min. 6x USB i z min 1xHDMI, - na płycie min. 1 złącze na dysk typu M.2, - karta sieciowa zintegrowana RJ45 obsługiwana prędkość min. 1000 Mbps, - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - dysk SSD M.2 typu min. TLC o pojemności min. 1 TB, - pamięć RAM zgodna z oferowanym procesorem i oferowaną płytą min. 16GB, - napęd DVD-RW SATA, - zasilacz z certyfikatem min 80 Plus Bronze, - procesor 64 bit z zintegrowaną kartą graficzną, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych z wentylatorem i radiatorem, zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni wynik (Average CPU Mark) min.: 19000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie cpubenchmark.net), procesor musi obsługiwać zintegrowaną kartę graficzną. - dołączony oryginalny, nowy, licencjonowany system operacyjny - zainstalowany, w wersji polskiej, system w wersji 64 bit, zgodny z architekturą sprzętu posiadający wsparcie techniczne (aktualizacje) do min. 13 października 2026 roku. System operacyjny pozwalający na korzystanie z oprogramowania (posiadanego przez zamawiającego): Legislator Magic firmy ABC Pro, Płatnik (ZUS) oraz Millenium firmy Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - dołączone oprogramowanie biurowe pudełkowe w polskiej wersji językowej, wsparcie techniczne (aktualizacje) do min. 13 października 2026 roku, licencja dla użytku komercyjnego, zgodna z oferowanym systemem operacyjnym, posiadające funkcjonalność tworzenia formuł i funkcji, prezentacji oraz pisania tekstów. Licencja bezterminowa nie wymagająca opłat miesięcznych i rocznych dla firm - komercyjna, produkt fizyczny (pudełkowy). Oprogramowanie biurowe zgodne z oferowanym komputerem oraz z oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego: Legislator Magic firmy ABC Pro, Płatnik (ZUS) oraz Millenium firmy Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Mysz przewodowa – 20 szt.:

Opis wymagań

- Przewodowa USB, - długość przewodu min. 1,5m, - rozdzielczość min 2000 dpi, - z rolką do przewijania.

Mysz przewodowa (pionowa) – 15 szt.:

Opis wymagań

- Przewodowa USB pionowa „ergonomiczna”, - długość przewodu min. 1,5m, - rozdzielczość min 1600 dpi, - z rolką do przewijania.

Klawiatura – 25 szt.:

Opis wymagań

- Przewodowa USB, - QWERTY, - długość przewodu min. 1,5m.

Switch – 15 szt.:

Opis wymagań

- ilość portów RJ45: min. 8 szt. - obsługiwana prędkość min. 1000 Mbps, - z zasilaczem,

Dysk SSD SATA 2,5” – 15 szt.:

Opis wymagań

- o pojemności min. 1TB, - interfejs: SATA, - pamięć typu min. TLC.

Dysk HDD 3,5” – 18 szt.:

Opis wymagań

- o pojemności min. 4TB, - interfejs: SATA, - 7200 obrotów, - NAS.

Zasilacz ATX – 5 szt.:

Opis wymagań

- min. 650W z certyfikatem min 80 Plus Bronze, - średnica wentylatora min. 120 mm,

Monitor komputerowy – 12 szt.:

Opis wymagań

- przekątna ekranu min. 23,8", - rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD), - złącza: min. 1 szt. HDMI, AC-in (wejście zasilania), - wbudowane głośniki, - regulacja wysokości.

Przełącznik KVM over IP – 1 szt. wraz z adapterami KVM USB – 16 szt.:

Opis wymagań

KVM umożliwiający uzyskiwanie dostępu operatorowi lokalnemu lub zdalnemu (tj. przez zwykłą sieć komputerową LAN) do podłączonych 16 komputerów/serwerów. Objęty aktualizacjami i wsparciem producenta zgodny z oprogramowaniem systemu operacyjnego MS Windows 11 (posiadanym przez zamawiającego). Komplet składający się z: 1) 1 szt. przełącznik 16 portowy KVM over IP rack 1U, o parametrach: - umożlwiającymi przesyłanie sygnału VGA oraz USB na odległość min 50 metrów, - porty KVM min. 16 x RJ-45, - port LAN min. 1 x RJ-45 (dla operatów zdalnych), - port konsoli min. 1 x HDB-15 (VGA), - port USB min. 2 x USB, 2) 16 szt. kompatybilnymi adapterami USB KVM zgodnymi z oferowanym KVM over IP o parametrach: - port KVM min. 1 x RJ-45 - port VGA min. 1 x HDB-15 (VGA) - port USB min. 1 x USB

Serwer – 1 szt.:

Opis wymagań

Typ tower (złożony) o parametrach: - procesor min. 16 rdzeni, musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni wynik (Average CPU Mark) min.: 20000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie cpubenchmark.net), - pamięć RAM min. 128 GB ECC, - RAID sprzętowy typu min. 0/1/10, - dyski HDD 2 szt. min. 7.2K RPM, min 8 TB typu hot-plug, - napęd DVD-RW, - karta sieciowa min. 2x RJ-45 1GbE, - karta sieciowa min. 1x RJ-45 10GbE, - 2 x zasilacze typu Hot-Plug, - dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera min. 1 x RJ-45