Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: RIT.ZP.271.5.2023.ZO

Nazwa zamówienia: Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Janikowie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia stanowi zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja 
i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

w zakresie:

A) Stacja robocza – 2 sztuki;

B) Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 1 sztuka;

C) Chmura obliczeniowa dla JST – 1 sztuka;

D) System do backupu – 1 sztuka;

E) Serwery z oprogramowaniem do wirtualizacji – 1 sztuka.

F) Rozbudowa zabezpieczeń logicznych – 1 sztuka

G) Wdrożenie systemu do zbierania i analizy logów – 1 sztuka

H) Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu 
i oprogramowania – 1 sztuka.

KOMPUTER

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |
|  | Obudowa | Typu mini Tower lub SFF. Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napędów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy. Wyposażona w czytnik kart multimedialnych oraz wentylator z tyłu obudowy w celu lepszego przepływu powietrza. - Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym - Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 2W |
|  | Zasilacz | Zasilacz min 260W o sprawności minimum 90% z certyfikacją 80 PLUS Gold. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 4.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86. Punktacja procesora na poziomie wydajności liczonej w punktach równa lub wyższa 18000 punktów na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ z dnia 14 kwietnia 2023 r. (zestawienie z tego dnia znajduje się w załączniku do postępowania). Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR4 3200MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. |
|  | Dysk twardy | Min 256GB SSD M.2 PCIe NVMe obsługujący sprzętowe szyfrowanie OPAL zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Napęd optyczny | Opcjonalnie nagrywarka DVD +/-RW |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN WiFi 802.11ax 2x2 + BT 5.1 |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą min: - 1 x VGA, - 1 x HDMI 1.4b, - 1 x DisplayPort 1.4, Pozostałe porty/złącza: - 9 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 5 x USB3.2 (w tym 1x USB-C) - z tyłu obudowy min. 4 x USB - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - port szeregowy - czytnik kart pamięci min. SD Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US Mysz przewodowa (scroll) |
|  | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego) - wersji systemu operacyjnego preinstalowanego na komputerze Możliwość z poziomu Bios: - wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy - możliwość ustawienia polityki dotyczącej haseł - możliwość włączenia/wyłączenia Device Guard - Funkcja bezpiecznego usuwania danych z dysku dostępna z poziomu BIOS |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego lub SSD - test monitora - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej - test myszy i klawiatury - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios - Procesor: Nazwa, taktowanie - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci - Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy - Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001, ISO14001 oraz ISO 50001 dla producenta sprzętu - TCO 9.0 EPEAT Gold - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii - Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Oczko na kłódkę - Czujnik otwarcia obudowy - Zintegrowany na stałe TPM 2.0 z certyfikacją TCG |
|  | Gwarancja | 3 lata, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Podjęcie próby skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym przynajmniej przez pierwszy rok użytkowania sprzętu. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

USŁUGI INFORMATYCZNE W ZAKRESIE WDROŻENIA, KONSERWACJI I SERWISU SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

Dostarczenie serwerów z oprogramowaniem do wirtualizacji

- Montaż serwerów w szafie serwerowej.

- Podłączenie serwerów do infrastruktury elektrycznej i sieciowej Zamawiającego.

- Przygotowanie i konfiguracja środowiska wirtualizacji na nowo dostarczonych serwerach.

- Przygotowanie pięciu maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows oraz systemu wykorzystywanego do zbierania i analizy logów.

- Testy po uruchomieniu środowiska wirtualnego polegające na sprawdzeniu poprawności uruchamiania się środowiska systemowego i poprawności pracy systemu replikacji.

- Uruchomienie replikacji dla wskazanych maszyn wirtualnych.

- Drugi dostarczony serwer pełnić ma rolę repozytorium replik i ma służyć awaryjnemu uruchomieniu środowiska.

- Przygotowanie dokumentacji zawierającej opis wdrożonej konfiguracji wirtualizacji zasobów.

Backup + NAS

- Instalacja oprogramowania do kopii zapasowych.

- Skonfigurowanie repozytorium kopii zapasowych wskazanego przez Klienta (repozytorium lokalne i w chmurze).

- Stworzenie i wdrożenia scenariusza wykonywania kopii zapasowych dla systemów serwerowych i stacji roboczych wraz z wykonaniem dokumentacji.

- Konfiguracja powiadomień systemu kopii zapasowej oraz weryfikacja ich działania.

UTM

Przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych należy dokonać weryfikacji aktualnej konfiguracji oraz opracować koncepcję techniczną korekty konfiguracji wraz z założeniami polityki bezpieczeństwa, dobrych praktyk i aktualnych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Zakres prac wdrożeniowych powinien obejmować co najmniej:

- Przygotowanie polityki bezpieczeństwa komunikacji z Internetem;

- Aktualizacja oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji stabilnej, zalecanej przez producenta;

- Instalacja urządzeń w szafach dystrybucyjnych, podłączenie okablowania i uruchomienie komunikacji w sieci LAN oraz na styku z Internetem;

- Konfiguracja środowiska zarządzania w szczególności: ustawienie wszystkich parametrów związanych z adresacją i routingiem IP, ograniczenie zdalnego dostępu do urządzeń, konfiguracja autentykacji użytkowników, zapewnienie możliwości zarządzania poprzez protokoły SSH i HTTPS;

- Konfiguracja autentykacji użytkowników w zakresie dostępu do poszczególnych usług (aplikacji) w oparciu o usługi katalogowe AD;

- Konfiguracja inspekcji ruchu pod katem programów złośliwych, wirusów itp.;

- Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających przed znanymi atakami w sieci typu DoS, Spoofing, Sniffing itp.;

- Konfiguracja systemu raportowania oraz rejestru zdarzeń;

- Testy poprawności konfiguracji;

- Przygotowanie instrukcji wykonywania kopii konfiguracji urządzenia i odtwarzania w przypadku awarii;

LOGI

- Instalacja przez oferenta rozwiązania na dedykowanym zasobie wirtualnym Zamawiającego;

- Konfiguracja wstępna i nadanie dostępów do logowania dla Zamawiającego;

- Przygotowanie po konsultacji z Zamawiającym monitoringu dla 10 urządzeń wytypowanych przez Zamawiającego (serwery, przełączniki, urządzenie brzegowe klasy UTM, stacje robocze);

- Konfiguracja progów alarmów zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz po konsultacji z Wykonawcą i wdrożeniem w oparciu o najlepsze praktyki;

CHMURA OBLICZENIOWA DLA JST

- Przechowywanie danych w chmurze umożliwiającej współpracę z oprogramowaniem do backupu na okres minimum 12 miesięcy, o pojemności min. 500GB.

NAS

| Specyfikacja sprzętowa |  |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor 64 bit x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB |
| Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB |
| Liczba zatok na dyski | Minimum 6 zatok 3,5" |
| Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA oraz 2.5" SATA oraz 2.5" SATA SSD |
| Pojemność dysków twardych o pojemności | do 18TB |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |
| Porty USB 3.2 Gen2 | Minimum 3 |
| Port PCiE | Tak, minimum 2 Gen3x4 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | Tower |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Max. 250 W |
| Specyfikacja oprogramowania |  |
| Obsługa dwóch systemów operacyjnych | Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS |
| Wymagania dla systemu operacyjnego opartego o system plików EXT4 |  |
| Agregacja łączy | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | - Dyski wewnętrzne: EXT4 - Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| Zarządzanie dyskami | - Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, - Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare - Rozszerzanie pojemności Online RAID - Migracja poziomów Online RAID - HDD S.M.A.R.T. - Skanowanie uszkodzonych bloków - Przywracanie macierzy RAID - Obsługa map bitowych - Pula pamięci masowej - Obsługa migawek - Obsługa replikacji migawek |
| Wbudowana obsługa iSCSI | - Multi-LUNs na Target - Obsługa LUN Mapping & Masking - Obsługa SPC-3 Persistent Reservation - Obsługa MPIO & MC/S, Migawka/kopia zapasowa iSCSI LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | - Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika - Importowanie listy użytkowników - Zarządzanie kontami użytkowników - Zarządzanie grupą użytkowników - Zarządzanie współdzieleniem w sieci - Tworzenie użytkowników za pomocą makr - Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| Obsługa Windows AD | - Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web - Funkcja serwera LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | - Monitoring/Zarządzanie/Współdzielenie plików/obsługa kamer - Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane serwery | - Serwer plików - Serwer FTP - Serwer WEB - Serwer kopii zapasowych - Serwer multimediów UpnP - Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) - Serwer Monitoringu |
| VPN | - VPN client/VPN server - Obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | - Połączenia HTTP/HTTPS - Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) - Powiadamianie przez SMS - Ustawienia inteligentnego chłodzenia - DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze - SNMP (v2 & v3) - Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) - Obsługa sieciowej jednostki UPS - Monitor zasobów - Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP - Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym - Rejestr zdarzeń - System plików dziennika - Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) - Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line - Aktualizacja oprogramowania automatyczna - Możliwość aktualizacji oprogramowania ręcznie - Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie |
| Wirtualizacja | - Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. - Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 - Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXC i Docker |
| Zabezpieczenia | - Filtracja IP - Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem - Połączenie HTTPS - FTP z SSL/TLS (Explicit) - Obsługa SFTP (tylko admin) - Szyfrowanie AES 256-bit - Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) - Import certyfikatu SSL - Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |
| Gwarancja | 3 lata |

BACKUP – SOFTWARE

Ogólne:

- Oprogramowanie może być dostarczane w dwóch scenariuszach:

  - Cloud(Software as Service),

  - On-premise.

- Istnieje możliwość migracji w obie strony pomiędzy środowiskiem on-premise oraz cloud.

- Interfejs systemu dostępny jest w języku:

  - polskim,

  - angielskim,

- Oprogramowanie nie preferuje platformy sprzętowej, nie jest profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych,

- Oprogramowanie może być uruchomione w kontenerze docker,

- Możliwość instalacji oraz uruchomienia serwera zarządzania na hostach fizycznych, maszynach wirtualnych czy też kontenerach docker opartych o systemy:

  - Debian: 9+

  - Ubuntu: 16.04+

  - Fedora: 29+

  - centOS: 7+

  - RHEL: 6+

  - openSUSE: 15+

  - SUSE Enterprise Linux (SLES): 12 SP2+

  - Windows Client: 7, 8.1, 10 (1607+)

  - Windows Server: 2008 R2+,

- System wykonuje kopię własnej bazy danych, która umożliwia odtworzenie wszystkich ustawień i całej konfiguracji,

- Oprogramowanie działa w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii(awaria jednego z komponentów nie spowoduje przestoju),

# Wsparcie techniczne:

- Pomoc techniczna w językach:

  - polskim,

  - angielskim.

- Materiały samopomocowe:

  - Baza wiedzy:

    - polski,

    - angielski

# Zarządzanie:

- Zarządzanie całością działania systemu (backup, przywracanie)z poziomu jednej konsoli przeglądarkowej,

- Zarządzanie całym systemem poprzez dashboardy,

- Gradacja uprawnień kont administratorów z poziomu panelu zarządzającego,

- System posiada wbudowane predefiniowane zadania backupowe,

- System umożliwia tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz.

- Automatyczne oraz ręczne uruchamianie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- Automatyczne oraz ręczne uruchamianie procesu przywracania zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- Monitorowanie postępu działania zadania,

- Posiada system powiadamiania poprzez e-mail o zdarzeniach w następujących przypadkach:

  - Zadanie zostało zakończone pomyślnie,

  - Zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami,

  - Zadanie zostało zakończone z błędem,

  - Zadanie zostało anulowane,

  - Zadanie nie zostało uruchomione.

- System generuje alerty na konsoli WEB w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia systemowego.

- Możliwość zdefiniowania okna backupowego dla każdego z zadań,

- Oprogramowanie posiada wbudowany menadżer haseł do przechowywania kluczy szyfrujących oraz poświadczeń do magazynów,

- System pozwala na klonowanie planów kopii zapasowych,

- System umożliwia reset hasła administratora w przypadku jego utraty,

- Oprogramowanie umożliwia definiowanie retencji według schematów:

  - GFS(Grandfather-Father-Son),

  - FIFO(First-In, First-Out).

- Oprogramowanie umożliwia tworzenie kont użytkowników nie będących administratorami,

- Konta użytkowników mogą być tworzone poprzez import pliku CSV,

- Oprogramowanie umożliwia tworzenie grup urządzeń,

- Oprogramowanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera(urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera(urządzenia, które będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów).

- System pozwala na zarządzanie multi-tenantowe - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.:

  - System Administrator,

  - Backup operator,

  - Restore operator,

  - Viewer.

# Składowanie danych:

- Oprogramowanie jest systemem multi-storageowym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie,

- System umożliwia składowanie danych:

  - Lokalnie:

    - Zasób SMB,

    - Zasób NFS,

    - Zasób ISCSI,

    - Zasób S3,

    - Katalog zabezpieczonego urządzenia.

  - W chmurze:

    - Amazon Web Service,

    - Magazyn zgodny z S3,

    - Dostarczanej przez producenta .

- System pozwala na zdefiniowanie zapasowej ścieżki repozytorium, na wypadek niedostępności głównej lokalizacji,

- System oferuje mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle.

# Odtwarzanie:

- Odtwarzanie granularne:

  - Pojedynczych plików z kopii obrazu dysku,

  - Pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365,

- Wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore(kopii zapasowej całego dysku - łącznie z partycjami i danymi startowymi) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie dostępne jest dla systemów:

  - Windows: 7+,

  - Windows Server: 2008 R2+,

- Odtwarzanie Bare metal Restore może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika.

- Uruchamianie procesu Bare Metal Restore odbywa się z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a,

- Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie systemu w scenariuszach: P2P, P2V, V2P, V2V.

- Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie(VHD, VHDX, VMDK),

- Odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu(tzw. ACL),

- Odtwarzanie zasobów plikowych z prawami dostępu,

- Przywracanie plików pomiędzy systemami operacyjnymi(np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows),

- Odtwarzanie danych według harmonogramu,

- Przywracanie danych z określonego urządzenia/użytkownika,

- Przywracanie kopii z wybranego magazynu.

- Przywracanie danych Microsoft 365:

  - do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym urządzeniu w formie pliku:

    - pst,

    - mbox.

  - do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w innej organizacji),

- System posiada możliwość nieodwracalnego kasowania danych,

- Przywracanie repozytoriów GIT:

  - Przywracanie pomiędzy hostingami repozytoriów(GitHub/BitBucket),

  - przywracanie między kontami.

# Backup:

- Wykonywanie pełnych, różnicowych, przyrostowych kopii zapasowych, a także backupu syntetycznego dla:

  - Systemów operacyjnych:

    - Alpine 3.10+,

    - Debian: 9+,

    - Ubuntu: 16.04+,

    - Fedora: 29+,

    - centOS: 7+,

    - RHEL: 6+,

    - openSUSE: 15+,

    - SUSE Enterprise Linux(SLES): 12 SP2+,

    - macOS: 10.13+,

    - Windows: 7, 8.1, 10(1607+),

    - Windows Server: 2008 R2+,

  - Środowisk wirtualnych:

    - Hyper-V,

    - VMware: 6.7+.

    - Każde inne w sposób agentowy

  - Repozytoriów GIT:

    - GitHub,

    - Bitbucket.

- Wykonywanie pełnych, różnicowych oraz przyrostowych oraz logów transakcyjnych kopii zapasowych dla:

  - Baz danych:

    - Microsoft SQL,

    - MySQL,

    - PostgreSQL,

    - Firebird,

    - Dowolnych innych przez podpięcie skryptów pre/post.

- Szyfrowanie danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmu AES w trybie CBC z kluczem szyfrującym o długości:

  - 128 bit,

  - 192 bit,

  - 256 bit.

- Kompresja danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmów:

  - ZStandard,

  - LZ4.

- Oprogramowanie umożliwia zarządzanie poziomem kompresji,

- Wykonywanie kopii zapasowej otwartych plików(VSS),

- System umożliwia uruchamianie skryptów przed i po backupie,

- System umożliwia uruchamianie skryptów po wykonaniu migawki VSS,

- System umożliwia automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku błędów,

- Backup jednego oraz wielu dysków/całego systemu operacyjnego(Windows) ze wsparciem dla partycji MBR oraz GPT,

- Backup plikowy,

- Oprogramowanie realizuje funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie dyskowe,

- Oprogramowanie umożliwia konsolidację wersji kopii zapasowych,

- Oprogramowanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia,

- Oprogramowanie pozwala na automatyczne uruchomienie kopii zapasowej podczas zamykania systemu operacyjnego.

- Oprogramowanie pozwala na backup zaszyfrowanych partycji.

## GIT

- Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla repozytoriów lokalnych oraz zdalnych(dostępnych w usługach zewnętrznych),

- Oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie metadanych repozytoriów(w zależności od zabezpieczanej usługi m.in.: issues, pull requests, actions/pipelines, wiki).

# Licencjonowanie:

- Sposób licencjonowania opiera się na:

  - Ilości serwerów/endpointów- dla fizycznych urządzeń,

  - Ilości fizycznych hostów - dla środowisk wirtualnych,

  - Ilości repozytoriów - dla GIT.

- Licencje powinny pozwalać na :

  - wieczyste zabezpieczenie nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych działających w obrębie dwóch fizycznych hostów Vmware

  - przechowywanie danych w chmurze dostarczonej bezpośrednio przez producenta na okres minimum 12 miesięcy - 500GB

- Wsparcie techniczne:

- Świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta,

- Zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania,

- Umożliwia korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,

- Obowiązuje przez okres minimum 12 miesięcy.

SYSTEM DO ZBIERANIA I ANALIZY LOGÓW

Rodzaje przechowywania

- Indeks odwrócony (dla wyszukiwania)

- Ocenianie obliczonych pól w czasie indeksu

- Pola czasu rzeczywistego

- Wyszukaj pole runtime

- Magazyn dokumentów (dla niestrukturalnych)

- Magazyn kolumnowy (do analiz)

- Drzewa BKD (dla danych liczbowych, dat i geo)

- Typ pola spłaszczonego

- Typ pola histogram

- Typ pola tylko dla tekstu

- Typ pola kształtu

- Typ pola wektor

- Typ pola „Version”

- Typ pola wieloznacznego

Zarządzanie danymi

  - Interfejsy API do tworzenia zrzutów i przywracania danych

  - Zarządzanie cyklem życia migawek

  - Rolki danych

  - Strumienie danych

  - Poziomy danych

  - Transformacje danych

  - Zarządzanie cyklem życia indeksu

Zarządzanie stosami

- Samouczki dotyczące importu danych

- Interfejs konstruktora rurociągu dla węzłów

- Debugger Grok

- Asystent aktualizacji

- Zarządzanie licencjami

Skalowalność i odporność

- Klastrowanie i wysoka dostępność

- Rebalansowanie klastra

- Wyszukiwanie między klastrami

Monitorowanie stosu

- Monitorowanie całego stosu

Alarmowanie

- Możliwości redukcji hałasu (np.: zaplanowana drzemka, wyciszenie, deduplikacja itp.)

- Typ reguły operacyjnej dla transformacji

- Typy reguł progów wyszukiwania dla Discover

- Zarządzanie sprawami

Analityka

- Agregacje

- Agregacja Boxplot

- Agregacja kardynalności skumulowanej

- Zapytanie o geosiatkę

- Agregacja ruchomych percentyli

- Agregacja wielu terminów

- Agregacja normalizacyjna

- Agregacja zakresów nad polami histogramów

- Agregacja z losowym próbnikiem

- Agregacja współczynników

- Agregacja terminów znaczących - wynik p-value

- Agregacja statystyk ciągów znaków

- Agregacja najlepszych metryk

- API kafelków wektorowych

WIRTUALIZACJA

Licencje muszą umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech maksymalnie dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.

Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z roczną subskrypcją umożliwiającą pobieranie poprawek oraz nowszych wersji oprogramowania, świadczoną przez producenta oprogramowania wirtualnego.

- Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

- Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 6TB pamięci operacyjnej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych  do 768  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co jeden)

- Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, RHEL w wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, CentOS w wersjach 5.x – 7.x, Oracle Linux w wersjach 4.9 – 7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 11.x,  Ubuntu , SCO OpenServer, SCO Unixware.

- Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania serwerami z zainstalowanym oprogramowaniem do wirtualizacji,  maszynami wirtualnymi i usługami.

- Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

- Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

- Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.

SERWERY

| Obudowa | - Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; - Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - Ramię porządkujące okablowanie z tyłu serwera; |
| --- | --- |
| Płyta główna | - Jednoprocesorowa; - Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera - Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych; - Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0 - 3 złącza PCI Express, w tym: - 2 fizyczne złącza generacji 4 o prędkości x8; - 1 fizyczne złącze o prędkości x4; - Możliwość zainstalowania risera umożliwiającego instalację kart Full Height - 4 gniazda pamięci RAM; - 4 zintegrowane porty SATA z możliwością konfiguracji RAID 0, 1 oraz wsparciem dla systemów z rodziny Windows i Linux - Wsparcie dla technologii: - Dual Channel - ECC |
| Procesory | - Procesor 6-rdzeniowy - architektura x86 - Taktowanie 2,9GHz - osiągający wynik Average CPU Mark 19000 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 19.04.2023 |
| Pamięć RAM | - 128 GB pamięci RAM - DDR4 Registered - 3200Mhz - Możliwość rozbudowy do 128GB |
| Dyski twarde i napędy | - 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5”; - Zainstalowane 2 szt. SAS/NL-SAS 12G 2TB HOT PLUG; |
| Kontrolery LAN | - Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, WoL oraz PXE boot; |
| Kontrolery I/O | - Zainstalowany kontroler RAID 0, 1, 10, 5, 50 |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera, możliwość zamontowania dedykowanego portu VGA z przodu serwera - 2 porty USB 3.2 Gen 1 na panelu przednim; - 2 porty USB 2.0 dostępne z tyłu serwera; - 2 porty USB 3.2 Gen 1 dostępne z tyłu serwera; - 1 port USB-C dostępny z przodu serwera - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej nie większej niż 500W; - Redundantne wentylatory hotplug; |
| Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Obsługa serwerów proxy (autentykacja) - Obsługa VLAN - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Integracja z HP SIM - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); - Możliwość zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamięci flash o pojemności minimum 16 GB; Pamięć umożliwiająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz umożliwiającej możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. - Opcjonalna możliwość zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; |
| Wspierane OS | - Microsoft Windows Server 2019, 2022 - Suse Linux Enterprise Server 15 - Red Hat Enterprise Linux 8.5 |
| Gwarancja | - 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika do końca następnego dnia roboczego;. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; - Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość wykonania aktualizacji BIOS z nośnika USB |

Urządzenie typu firewall spełniające następujące funkcjonalności:

- Musi być dostarczone jako samodzielne, dedykowane fizyczne urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej rozwiązania musi występować moduł zarządzania i moduł przetwarzania danych.

- Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

- Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port zarządzania out-of-band.

- Brak ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej.

- Urządzenie musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji.

- Obsługa dla IPv6.

- Funkcjonalność statycznej i dynamicznej translacji adresów NAT między IPv4 i IPv6.

- Reguły zabezpieczeń firewall muszą być tworzone zgodnie z ustaloną polityką opartą o profile oraz obiekty.

- Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać przynajmniej takie parametry jak: adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, kategorie URL, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie.

- Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji urządzenia numeru lub zakresu portów na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach.

- Interfejs administracyjny urządzenia musi być w języku polskim lub angielskim.

- Firewall musi działać w następujących trybach:

- - routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI),

- - przełącznika (w warstwie 2 modelu OSI),

- - transparentnym

- - pasywnego nasłuchu.

- Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych biorących udział w transmisji.

- Zarządzanie firewallem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz z graficznej konsoli GUI. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Dopuszcza się, aby polityki mogły być tworzone tylko z graficznej konsoli GUI.

- Musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP, mapowanie 1 adres publiczny na 1 adres prywatny oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet.

- Musi umożliwiać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Urządzenia muszą umożliwiać stworzenie co najmniej 6 klas dla różnego rodzaju ruchu sieciowego.

- Firewall musi mieć możliwość kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników.

- Obsługa protokołu Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3.

- Obsługa protokołów routingu dynamicznego, nie mniej niż RIP, OSPF oraz BGP.

- Firewall musi zapewniać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH.

- Musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący ruch zaszyfrowany SSL oraz SSH, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania rozdzielny od polityk bezpieczeństwa.

- Musi posiadać funkcjonalność automatycznego pobierania listy stron WWW lub adresów IP z zewnętrznego systemu oraz używania ich w politykach bezpieczeństwa.

- Ochrona przed atakami typu „Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony informującej użytkownika o próbie pobrania pliku i możliwości kontynuowania  lub zaniechania pobrania.

- Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji.

- Firewall musi identyfikować co najmniej 2500 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS m.in.: Skype, Tor, BitTorrent, eMule.

- Możliwość definiowania własnych wzorców aplikacji poprzez zaimplementowane mechanizmy lub z wykorzystaniem serwisu producenta.

- System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie wyłącznie na podstawie rozszerzenia.

- Urządzenie musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację tuneli VPN w trybie route-based VPN.

- Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec.

- Firewall musi umożliwiać konfigurację jednolitej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz niezależnie od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do zasobów wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno podczas pracy w sieci korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu poza siecią korporacyjną).

- Producent urządzenia musi udostępniać dedykowanego klienta binarnego VPN dla platform Windows, Mac oraz Android.

- Urządzenie musi transparentnie ustalać tożsamość użytkowników sieci w oparciu o Active Directory oraz Ms Exchange. Polityka kontroli dostępu (firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym Citrix oraz Windows Terminal Services, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie.

- Musi umożliwiać uwierzytelnienie dwuskładnikowe (MFA - multi factor authentiaction) i zastosowanie tego mechanizmu w politykach.

- Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne routery posiadające odrębne tabele routingu.

- Rozwiązanie musi możliwość wykrywanie domen DGA i ruchu tunelowanego przez DNS. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 12 miesięcy.

- Musi mieć możliwość czytania oryginalnych adresów IP stacji końcowych z nagłówka X-Forwarded-For i wykrywania na tej podstawie użytkowników generujących daną sesje w przypadku gdy ruch przechodzi przez serwer Proxy zanim dojdzie do urządzenia.

- Musi mieć możliwość wyboru sposobu blokowania ruchu w politykach bezpieczeństwa. Musi istnieć możliwość ustawienia cichego blokowania ruchu bez wysyłania RST, blokowanie z wysłaniem RST tylko do klienta, blokowanie z wysłaniem RST tylko do serwera, blokowanie z wysłaniem RST do klienta i serwera jednocześnie.

- Firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów bazując na ich atrybutach.

- Musi pozwalać na korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach i kategorii stron WWW.

- Urządzenie musi pozwalać na stworzenie raportu o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich dni.

- Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji z minimum 8 portami Ethernet 1Gb/s

- Firewall musi posiadać przepustowość w ruchu nie mniej niż 2 Gbps dla kontroli firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji. Przepustowość dla ruchu rzeczywistego z włączoną pełną funkcjonalnością (ochrona IPS, antywirus, antyspyware, identyfikacja aplikacji) nie może być mniejsza niż 900 Mbps.

- Urządzenie musi obsłużyć minimum 200 000 jednoczesnych sesji oraz 38 000 nowych połączeń na sekundę.

- Urządzenie musi zapewniać wydajność przynajmniej 1,5 Gbps dla ruchu IPSec VPN i  umożliwiać zestawienie przynajmniej 2500 równoczesnych tuneli site-to-site.

- Urządzenie musi być w obudowie typu rack 1RU.

- Urządzenie musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi umożliwiać deszyfracje niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go dalszej inspekcji.

- Musi umożliwiać wykluczenie z inspekcji komunikacji szyfrowanej ruchu wrażliwego na bazie co najmniej: kategoryzacji stron URL oraz dodania własnych wyjątków.

- Musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych profili ochrony (IPS, AV, URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania innych profili ochrony (AM, IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym samym porcie.

- Urządzenie musi zapewniać zestawienie przynajmniej 1000 sesji SSL VPN.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność weryfikacji poziomu bezpieczeństwa komputera użytkownika przed przyznaniem mu uprawnień dostępu do sieci lub wybranych jej zasobów. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania.

- Firewall musi posiadać funkcjonalność sterowania zachowaniem binarnego klienta VPN z poziomu systemu - połączenie automatyczne bądź ręczne przez użytkownika a także umożliwiać sprawdzenie czy klient posiada zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania.

- Urządzenie musi  posiadać funkcjonalność zestawienia tuneli VPN SSL bez konieczności instalowania klienta na stacji końcowej – clientless VPN. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania.

- Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 12 miesięcy.

- Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji inspekcji antywirusowej, kontrolującej przynajmniej protokoły: SMTP, HTTP, POP3, IMAP oraz podstawowe rodzaje plików. Baza AV musi być przechowywana na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 12 miesięcy.

- Firewall musi umożliwiać filtrowanie stron WWW w zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza przypisania URL do kategorii musi być regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i posiadać nie mniej niż 20 milionów rekordów URL. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 12 miesięcy.

- Moduł filtrowania stron WWW musi zapewniać możliwość ręcznego tworzenia własnych kategorii filtrowania stron WWW i używania ich w politykach bezpieczeństwa bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta.

- Firewall musi posiadać sygnatury DNS wykrywające i blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 12 miesięcy.

- Urządzenie musi zapewniać moduł przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych systemów typu „Sand-Box” plików (przynajmniej exe, dll, pdf, jar, apk, pliki MS Office, ELF, BAT, JS, VBS, PS1, shell script, HTA, linki w wiadomościach e-mail) przechodzących przez firewall w celu ochrony przed zagrożeniami typu zero-day. Informacja zwrotna na temat wykrytego złośliwego oprogramowania musi zostać dostarczona na firewall w czasie nie dłuższym jak 5 minut. Systemy zewnętrzne, na podstawie przeprowadzonej analizy, muszą aktualizować system firewall sygnaturami nowo wykrytych złośliwych plików. Jeżeli funkcjonalność wymaga wykupienia dodatkowej licencji wtedy Zamawiający wymaga jej dostarczenia na okres 12 miesięcy.

- Musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active-Passive i Active-Active w przypadku pracy z drugim takim samym urządzeniem posiadającym taki sam zestaw licencji.

- Urządzenie musi być rozwiązaniem o uznanej na rynku pozycji i musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartnera pt. „Magic Quadrant of Network Enterprise Firewalls”  w raportach opublikowanych w przeciągu 2 ostatnich lat.

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta.

- Musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta na terenie Unii Europejskiej.

- Urządzenie nie może znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.

- Serwis dostępu do najnowszej wersji oprogramowania, serwis sprzętowy i ewentualne licencje/subskrypcje na aktualizacje bazy aplikacji muszą być ważne przynajmniej przez okres 12 miesięcy.

- Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim.

Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu 
i oprogramowania

- Szkolenia będą zrealizowane jako szkolenia zamknięte.

- Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim.

- Liczba uczestników: 2.

- Szkolenia muszą odbyć się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym poprzez udostępniony przez Wykonawcę kanał elektroniczny lub dedykowaną aplikację.

- Łączny czas trwania szkoleń nie może być mniejszy niż 35 godzin i musi tworzyć minimum 7 cykli szkoleniowych.

- Zamawiający dopuszcza udział uczestników szkolenia w ramach większej grupy szkoleniowej

- Szkolenia muszą omawiać tematykę z zakresu zastosowanych w postępowaniu rozwiązań: konfiguracja, wdrażanie i utrzymane: urządzeń UTM, środowisk serwerowych i wirtualizacji, systemów backupu, systemów zbierania i analizy logów.

- Dokładna agenda, zakres godzinowy poszczególnych części szkolenia oraz terminy zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy, przy czym szkolenia mogą zostać przeprowadzone dopiero po akceptacji propozycji przez Zamawiającego.

- Obowiązek sprawdzania obecności w trakcie każdego ze szkoleń np. w postaci zrzutów ekranowych listy zalogowanych uczestników szkolenia pozwalającej potwierdzić obecność uczestników spoczywa na Wykonawcy. List obecności zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia.

- Wykonawca gwarantuje, że osoba prowadząca szkolenia posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia szkoleń oraz wyczerpującą wiedzę, co najmniej na poziomie wymaganym do realizacji szkoleń.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego materiały dydaktyczne.

- Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej bądź elektronicznej. Zaświadczenia zostaną przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres fizyczny lub adres skrzynki poczty elektronicznej.