Specyfikacja poprawienia akustyki w sali koncertowej  w Klubie Akcent

Zastosowanie wyłącznie materiałów posiadających atesty p.pożarowe przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej tj.  trudnozapalne, niekapiące i nie intensywnie dymiące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wyklejenie panelami akustycznymi ściany naprzeciw sceny koncertowej  i wskazanych przez akustyków miejsc na innych ścianach. Ilość paneli łącznie 140 sztuk. 75% w kolorze podstawowym (szarym) i 25 % barwionych na kolor wskazany przez zamawiającego o wymiarach 40 x 40 cm o grubości 10 cm. Kształt kostka czekolady, faza na panelach na 1cm.

- - Zamontowanie paneli akustycznych we wnękach, w których znajdują się ozdobne maski – 4 wnęki. Kształt kostka czekolady, faza na panelach na 1cm.

Wymiary:

- w 3 większych wnękach użycie po 3 panele o wymiarach 40x 120 cm o grubości 5 cm.

- w mniejszej wnęce użycie 3 paneli o wymiarze 40x80 cm o grubości 5 cm.

- Wymiana paneli sufitowych na panele akustyczne spełniających normy przeciwpożarowe w ilości 150 sztuk wymiarach 60 x 60 cm o grubości 5 cm.

- Wymiana aktualnego materiału ze składanych okiennic na materiał akustyczny – ilość okiennic – 5 sztuk zakończonych łukiem. Każdy komplet składa się z dwóch skrzydeł dzielonych na pół na zawiasie. W związku z koniecznością otwierania i zamykania okiennic użyty materiał nie może być zbyt gruby, musi jednak spełniać warunki akustyczne.

Wymiary:

- wysokość 300 cm

- szerokość w najszerszym miejscu  w zależności od okiennicy 161 – 162 	cm

W przypadku braku możliwości zastosowania paneli dopuszczalne jest po 	uzyskaniu akceptacji ze strony inwestora użycie innego materiału o 	walorach akustycznych zgodnego z wymogami pożarowymi.

- Wyklejenie panelami akustycznymi stropu nad sceną po demontażu podwieszanego sufitu w ilości 98 sztuk o wymiarach 40x40 cm o grubości 10 cm.

Zastosowanie do klejenia paneli i innych elementów wygłuszających wyłącznie środkami dedykowanymi dla materiałów akustycznych.

Wszystkie materiały winny być przedstawione inwestorowi do akceptacji, w tym kolor i fason.

Kolor paneli akustycznych zostanie wybrany przez zamawiającego po przedłożeniu propozycji przez wykonawcę.

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany przekazać inwestorowi certyfikaty potwierdzające spełnienie norm pożarowych dla obiektów użyteczności publicznej,  a także innych atestów i certyfikatów, jeżeli były wydane dla zastosowanych materiałów.