Specyfikacja okotarowania sceny koncertowej  w Klubie Akcent

- Materiał plusz sceniczny

- waga minimum 600 g/m2

- 100 % bawełna

- kolor czarny z obu stron

- Zastosowanie wyłącznie materiałów posiadających atesty p.pożarowe przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej tj.  trudnozapalne, niekapiące i nie intensywnie dymiące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Potwierdzone certyfikatem EN 13773-C1.

- Tkanina winna być szyta szwem trudnym do rozerwania, a poszczególne bryły zszywane pionowo.

Elementy wchodzące w skład okotarowania:

- KURTYNA – 2 sztuki

Gotowe wymiary to:

- szerokość: 320cm

- wysokość: 360cm

- marszczenie: 50%

Wykończenie brzegów:

- góra: fałdy zszywane na stałe, oczka co 20cm + troki

- dół: 10cm z obciążnikiem

- boki: zawinięcie 3cm

KULISY – 4 sztuki

Gotowe wymiary to:

- szerokość: 140cm -  150cm

- wysokość: 300cm

- marszczenie: 0%

Wykończenie brzegów:

- góra: troki co 15cm

- dół: 10cm z obciążnikiem

- boki: zawinięcie 3cm

HORYZONT – 1 sztuka

Gotowe wymiary to:

- szerokość: 500cm

- wysokość: 300 – 330 cm ( w zależności od wymiaru uzyskanego demontażu podwieszanego sufitu nad sceną)

- marszczenie: 0%

Wykończenie brzegów:

- góra: oczka co 20cm + troki

- dół: 10cm z obciążnikiem

- boki: zawinięcie 3cm

WYSŁONA DRZWI – 2 szt

Gotowe wymiary to:

- szerokość: 140cm - 150cm

- wysokość: 230cm

- marszczenie: 0%

Wykończenie brzegów:

- góra: troki co 15cm

- dół: 10cm z obciążnikiem

- boki: zawinięcie 3cm

SZAL – 1 szt

Gotowe wymiary to:

szerokość w cm: 700

wysokość w cm: 50

marszczenie: 50 %

Wykończenie brzegów:

- góra: marszczenie na stałe jako zszywane fałdy, oczka co 20cm + troki

- dół: kieszeń 10cm bez obciążnika

- boki: zawinięcie ok. 3cm

Wszystkie materiały winny być przedstawione inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest  bezwzględnie zobowiązany przekazać inwestorowi certyfikaty potwierdzające spełnienie norm pożarowych dla obiektów użyteczności publicznej, a także innych atestów i certyfikatów, jeżeli były wydane dla zastosowanych materiałów.