Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego ZO-19/2023

- 1.	 Przełącznik Fibre Channel spełniające poniższe parametry: - ilość 1 szt.

- Nazwa sprzętu proponowanego przez Wykonawcę…………………………………………………………….

- Model sprzętu proponowanego przez Wykonawcę (numer katalogowy)

- Producent sprzętu proponowanego przez Wykonawcę………………………………………………………….

- Rok produkcji sprzętu proponowanego przez Wykonawcę……………………………………………………..

- Wartość netto ……………….. wartość brutto ………………………………………………………………….

| Element składowy dostawy | Ilość i MINIMALNE cechy techniczne | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji | 2023 r. | TAK |  |
| Ilość portów FC | Łączna ilość aktywnych portów FC – 16 32gbit/s portów Fibre Channel. Rozbudowa musi odbywać się wyłącznie poprzez zakup dodatkowych modułów SFP/SFP+, kabli oraz licencji PoD. W pełni rozbudowany przełącznik nie może zajmować w szafie RACK więcej niż 1U. | TAK |  |
| Przepustowość portu | Porty uniwersalne o przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości 4Gbit/s, 8Gbit/s i 16 Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex dla wszystkich wspieranych przepustowości. | TAK |  |
| Interfejsy optyczne | Moduły do transmisji światłowodowej z prędkością min. 32Gb/s poprzez kabel światłowodowy wielomodowy (Short-Wavelenght) z interfejsem LC, liczba modułów dostosowana do liczby aktywnych portów. | TAK |  |
| Inne funkcje i wyposażenie | - Obsługa trybów pracy portów FC: D_Port, E_port, F_port, N-Port. - Obsługa funkcji PoD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC - Aktywne licencje : - Full Fabric (FF) - WEB Tools (WT) - Advanced Zoning (AZ) - Element Manager (EM) - Adaptive Networking (AN) - Server Application Optimization (SAO) - Enhanced Group Management (EGM) - Access Gateway - Możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u switcha - Możliwość obsługi funkcjonalności: - Trunking, - Extended Fabrics, - Fabric Vision. - 8 port POD (Port On Demand) Dedykowany interfejs RJ-45 min 10/100/1000 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet - Możliwość zarzadzania typu in-band poprzez Fibre Channel, - Dedykowany interfejs RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs szeregowy, dedykowany port USB umożliwiający upgrade FW i zapis logów - Wsparcie dla NVMe over FC. - Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia - Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych min. 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH - Zarządzanie poprzez konsole znakową tzw. CLI - Wsparcie dla protokołu SNMP v.3 | TAK |  |
| Zasilacz | Przełącznik zawiera pojedynczy zasilacz z czterema zintegrowanymi wentylatorami chłodzącymi system. | TAK |  |
| Typ obudowy | Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”. Dostarczony wraz z szynami montażowymi w szafie rack. | TAK |  |
| Inne | Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć: - 1 sztuke kabla zasilającego o C13-C14 o długości minimum 2 metrów | TAK |  |
| Gwarancja/dostawa | Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres 3 lat z czasem reakcji w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK |  |

- 2.	Serwer komputerowy wraz z oprogramowaniem: - ilość 1 szt.

- Nazwa sprzętu proponowanego przez Wykonawcę…………………………………………………………….

- Model sprzętu proponowanego przez Wykonawcę (numer katalogowy)

- Producent sprzętu proponowanego przez Wykonawcę……………………………………………………….

- Rok produkcji sprzętu proponowanego przez Wykonawcę………………………………………………….

- Wartość netto ……………….. wartość brutto …………………………..

| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji | 2023 r. |  |  |
| Obudowa | -Typu Rack, wysokość maksimum 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack; -Możliwość montażu ramki na froncie obudowy serwera zabezpieczającej dyski przed nieuprawnionym wysunięciem; | TAK |  |
| Płyta główna | -Dwuprocesorowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów czterdziestordzeniowych; -wyposażona w minimum 32 gniazda pamięci RAM DDR4, obsługa do 4000GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz i do 10000GB pamięci RAM DDR4 i Optane PMem -Minimum 3 złącza PCI Express generacji 4, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16; -Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; | TAK |  |
| Procesory | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86, osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_int_base min. 144 pkt. przy konfiguracji z dwoma procesorami dla dowolnej platformy dwuprocesorowej producenta serwera, który jest oferowany w postępowaniu przez oferenta. Wymagamy aby był załączony PDF ze strony spec.org i poświadczony przez producenta serwera oferowanego w postępowaniu; Nie dopuszcza się procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizację kosztową licencjonowania aplikacji i systemów operacyjnych; | TAK |  |
| Pamięć RAM | -Zainstalowane 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz w kościach o pojemności 64GB; -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważnej; -Wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM (memory mirror); | TAK |  |
| Kontrolery dyskowe, I/O | -Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,10,50 | TAK |  |
| Dyski twarde | -Zainstalowane 2 dyski SSD, minimum 240GB każdy, o parametrze DWPD minimum 1, dyski hotplug; -Minimum 4 wnęk dla dysków Hotplug 3,5 cala; | TAK |  |
| Inne napędy zintegrowane | -Możliwość wyposażenia serwera w wewnętrzny napęd optyczny; | TAK |  |
| Kontrolery LAN | - Karta sieciowa LAN, 4x1Gbit/s, niezajmujące slotu PCI Express (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilości slotów PCI Express); -Karta sieciowa wyposażona w 2 porty 10 Gbit/s SFP+ bez wkładek SFP+; | TAK |  |
| Kontrolery I/O FC/SAS/Inne | - Jedna karta FC z dwoma portami FC 32GB | TAK |  |
| Porty | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; -2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy -2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera -1x USB 3.0 wewnątrz serwera Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; | TAK |  |
| Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug o mocy min. 900W każdy, o sprawności 96% (tzw klasa Titanium); -Redundantne wentylatory hotplug; -Serwer dostarczony wraz z dwoma kablami C13-C14 o długości min. 4m każdy; | TAK |  |
| Zarządzanie | -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zarządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera. Wymaga się aby system rozpoznawania awarii był niezależny od zasilania i działał (wskazywał uszkodzony element) po odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym). -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) - Możliwość pobrania darmowego oprogramowania zarządzającego i diagnostycznego wyprodukowanego przez producenta serwera, umożliwiającego konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). | TAK |  |
| Gwarancja | -3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z czasem reakcji w miejscu instalacji serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; -Dostępność części zamiennych co najmniej przez 3 lat od momentu zakupu serwera; -Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; | TAK |  |
| Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; -Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszą być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta. |  |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do wirtualizacji, które posiada Zamawiający (VMware vSphere 8 Essentials Plus wraz ze wsparciem na rok) | TAK |  |