ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ NR ZSP1.0812.2.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa na doposażeni pracowni szkolnych w pomoce i sprzęt dydaktyczny do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn. ,, Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie’’ współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zadanie nr 1: Sprzęt i wyposażenie elektroniczne

| L.p. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jedno lub dwustronna naświetlarka UV | 1 szt. | pole robocze min. 150x250 mm, regulowany czas naświetlania, |
|  | drukarka 3D | 1 szt. | pole robocze min. 250x210x210 mm, podgrzewany stół, wznowienie druku po przerwie w zasilaniu, czujnik obecności filamentu, czujnik temperatury otoczenia, wykrywanie zgubionych kroków i warstw, z dedykowanym oprogramowaniem do tworzenia i przygotowywania wydruków 3D, |
|  | stół elektrotechniczny z konsolą | 10 szt. | Stół elektrotechniczny lub równoważny (parametry poniżej) Wymiary ok.1950x1000mm, wyposażony w: 1. pulpit sterowniczy 2. wyjście 3 fazowe z bezpiecznym gniazdem 3. 4 gniazda 230V 4. 1 fazowy autotransformator około 8A, 0-250V usytuowany w nodze stołu 6. zabezpieczenie nadprądowe 7. przycisk bezpieczeństwa Stop 8. Przełączniki ON/OFF oraz lampki sygnalizacyjne. Wyposażenie konsoli stanowi: 1. wyjście 3 fazowe z bezpiecznym gniazdem zabezpieczone przyciskiem ON/OFF oraz lampką sygnalizacyjną 2. 4 gniazda 230V zabezpieczone przyciskiem ON/OFF oraz lampką sygnalizacyjną 3. 1 fazowy autotransformator 0-250V/8A Autotransformator wyprodukowany w UE. 4. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. 5. wyłącznik bezpieczeństwa (grzybek) Obudowa z tworzywa W wyposażeniu - Miernik analogowy amperomierz AC/DC – do min 10A Funkcje pomiarowe: Napięcie prądu stałego min 7 zakresów.: 0.25 / 1 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V czułość min 50kΩ/V Napięcie prądu przemiennego min 5 zak.: 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V 3. Decybelomierz od -20 do 60 dB Prąd stały min 5 zakr: do -10 A; czułość co najmniej 250mV 5. Prąd przemienny do min 10 A Rezystancja co najmniej 4 zakresy od 0,2 oraz 20 MΩ; 6. Dokładność min 2 % pełnej skali dla napięcia stałego i prądu stałego • co najmniej 3 % dla V przemiennego oraz prądu stałego i rezystancji 7. skala min. 3 kolorowa z lusterkiem, 8. Zabezpieczenie wszystkich funkcji pomiarowych, bezpieczniki, pozycja wyłączenia ustawiana pokrętłem |
|  | trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań umożliwiających realizację ćwiczeń z zakresu pomiaru napięcia, natężenia prądu, rezystencji, pojemności, indukcyjności, częstotliwości, mocy oraz umożliwiające badanie elektrycznych układów analogowych i cyfrowych | 1 komplet | Trenażer do badania podstawowych liniowych obwodów elektronicznych: wyposażony w wymienne moduły umożliwiające badanie m.in.: charakterystyk tranzystorów i diod, różnych typów parametrów wzmacniaczy operacyjnych, układów prostowniczych, ograniczników i stabilizatorów napięcia, jedno i wielostopniowych układów tranzystorowych, układów ze wzmacniaczami operacyjnymi z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym (wzmacniacze napięciowe, wzmacniacze różnicowe, filtry, generatory, komparatory, sumatory, układy różniczkujące i całkujące), układów źródeł napięciowych i prądowych, modulatorów/demodulatorów AM i FM, ponadto wyposażony w wymienne moduły umożliwiające badanie m.in.: parametrów bramek logicznych, badanie układów kombinacyjnych (sumatory, kodery/dekodery, multipleksery/demultipleksery), i sekwencyjnych (przerzutniki RS, D i JK, rejestry, liczniki), generatorów impulsów zegarowych, przetworników A/C i C/A Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator funkcyjny oraz mierniki powinny być zainstalowane w module podstawowym zestawu. UWAGA! Powyższe trenażery mogą być zastąpione jednym zestawem zapewniającym wymaganą funkcjonalność. |
|  | wytrawiarka PCB z grzałką i wymuszonym obiegiem cieczy (pompa) | 1 | wymiar min. adekwatny do powierzchni roboczej naświetlarki UV |
|  | odczynniki chemiczne do wywoływania, trawienia i cynowania PCB | 10 kg 1 kg 1 kg | wytrawiacz B327 (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 0,25 – 1 kg), wywoływacz do płytek i lakierów pozytywowych bez NaOH, np. typu AGT-087 (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 20-100 g), preparat do cynowania chemicznego, np. AGT-111 typu (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 20-100 g) |
|  | gilotyna do PCB | 1 | szerokość cięcia min. 220 mm, |
|  | precyzyjna frezarko-wiertarka | 1 | uchwyt samozaciskowy do 3,2 mm, płynna regulacja obrotów |
|  | statyw do ww. frezarko-wiertarki | 1 | ruch w pionie min. 30 mm, odchylana głowica, |
|  | komplet wierteł diamentowych | 40 | Wiertła o średnicach od 0,8 do 3,2 mm (max. co 0,2 mm), |
|  | zestaw laminatów FR4 światłoczułych jedno i dwustronnych | 40 | 30 arkuszy jednostronnego laminatu światłoczułego FR4, gr. ok. 1,5 mm, rozmiar min. 150x200 mm 10 arkuszy dwustronnego laminatu światłoczułego FR4, gr. ok. 1,5 mm, rozmiar min. 150x200 mm |
|  | zestaw podzespołów THT i SMD do ćwiczeń w lutowaniu/rozlutowaniu | 40 | 20 zestawów do ćwiczeń w lutowaniu podzespołów THT (każdy zestaw musi zawierać jedno lub dwustronną płytkę drukowaną z soldermaską i opisem, kilkanaście do kilkudziesięciu podzespołów elektronicznych do wlutowania w tym elementy wymagające właściwej polaryzacji i min. 1 układ scalony, schemat ideowy lub montażowy), 20 zestawów do ćwiczeń w lutowaniu podzespołów SMD (każdy zestaw musi zawierać jedno lub dwustronną płytkę drukowaną z soldermaską i opisem, kilkanaście do kilkudziesięciu podzespołów elektronicznych do wlutowania w tym elementy wymagające właściwej polaryzacji i min. 1 układ scalony, schemat ideowy lub montażowy), |
|  | plecionka do rozlutowywania w rolkach | 20 | szerokość 3-5 mm, łączna długość min. 80 m |
|  | filament ABS | 3 | średnica właściwa dla drukarki, min. 3 rolki w różnych kolorach – min. 0,7 kg/rolka |
|  | układy do badania filtrów RC i LC | 5 | Stanowisko/moduł ćwiczeniowy zawierający elementy do badania prostych filtrów RC i LC - umożliwiające konfigurowanie kilku wariantów układów pomiarowych filtrów: dolnoprzepustowych, górnoprzepustowych, pasmowych - umożliwiające badanie m.in.: charakterystyki częstotliwościowej filtrów - z możliwością zmiany częstotliwości granicznej filtru (zmiany R, C i L) |
|  | układy do badania prostowników jedno i dwupołówkowych | 5 | Stanowisko/moduł ćwiczeniowy zawierający elementy do badania podstawowych układów prostowniczych: prostownik jednopołówkowy oraz dwupołówkowy (mostek prostowniczy) - umożliwiające badanie układów z obciążeniem R i RC; elementy R i C opcjonalnie w zestawie |
|  | układy stabilizatorów | 5 | Stanowisko edukacyjne umożliwiające badanie dyskretnych i scalonych stabilizatorów napięcia |
|  | podstawowe układy wzmacniaczy | 5 | Stanowisko/platforma do ćwiczeń ze wzmacniaczem bipolarnym w konfiguracji OE - opcjonalnie: zestaw może zawierać wzmacniacz bipolarny w konfiguracji OC W zestawie lub jako układ dodatkowy: wzmacniacz operacyjny - moduł umożliwiający konfigurowanie kilku wariantów układów pomiarowych, m.in. umożliwiający badanie wzmacniacza w układzie odwracającym i nieodwracającym przy różnych wzmocnieniach. |
|  | układy do badania elementów elektronicznych | 5 | Stanowisko edukacyjne umożliwiające badanie m.in. - charakterystyk tranzystorów bipolarnych - oraz charakterystyk diod różnych typów (w szczególności diody prostowniczej małej lub średniej mocy). |
| Ważne: Powyższe układy (15-19) mogą być zastąpione jednym zestawem zapewniającym wymaganą funkcjonalność. |  |  |  |

Zadanie nr 2: Sprzęt i wyposażenie elektryczne

| L.p. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zasilacz stabilizowany napięcia stałego | 6 | Wymagane minimalne parametry: napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V) , prąd wyjściowy 2 x (0-5 A), wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A) , odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych, tętnienia poniżej 1 mVrms, zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe,− praca szeregowa, równoległa, tracking, zasilanie sieciowe 230 V |
|  | autotransformator | 5 | Zasilanie 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie 0-260 V AC, min. Moc S = 1kVA, wskazanie wartości napięcia na mierniku analogowym. Autotransformator w obudowie |
|  | generator funkcyjny | 7 | Wymagane minimalne parametry: zakres częstotliwości 0,1 Hz3 MHz , wyjście 50 , sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp , regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia, wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz20 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V |
|  | rezystory suwakowe | 15 | Solidna metalowa obudowa Zapewniona bardzo dobra liniowość Elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu. Wyskalowana podziałka skali od 0 do 100. Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10%9 Rezystancja izolacji: >3x10 Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω |
|  | rezystory dekadowe | 10 | Wysoka dokładność ±1% - zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej izolacji 10x(1ohm-1Mohm). |
|  | indukcyjności dekadowe | 5 | wysoka dokładność, ±5% (dekady 1~6), ±10% (dekada 7) - zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej izolacji 10x(1uH – 1H) |
|  | kondensatory dekadowe | 5 | wysoka dokładność, ±5% (dekady 1~6), ±10% (dekada 7) - zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych |
|  | żarówki o różnych mocach | 15 | Gwint E14: moc 15W, 25W, 40W, 60W, 100W, Gwint E27: moc 15W, 25W, 40W, 60W, 100W |
|  | dławiki | 5 | Dławiki jednofazowe: moc znamionowa: do 2 MVar, napięcie znamionowe: maks. 7 kV, prąd znamionowy: maks. 2000 A |
|  | kondensatory o różnych pojemnościach | 1 zestaw | Zestaw kondensatorów ceramicznych na napięcie 50V w rastrze 2.54mm, W skład zestawu wchodzą następujące wartości: - 2pF x10szt - 3pF x10szt - 5pF x10szt - 10pF x10szt - 15pF x10szt - 22pF x10szt - 30pF x10szt - 33pF x10szt - 47pF x10szt - 68pF x10szt - 75pF x10szt - 82pF x10szt - 100pF x10szt - 150pF x10szt - 220pF x10szt - 330pF x10szt - 470pF x10szt - 680pF x10szt - 1nF x10szt - 1.5nF x10szt - 2.2nF x10szt - 3.3nF x10szt - 4.7nF x10szt - 6.8nF x10szt - 10nF x10szt - 15nF x10szt - 22nF x10szt - 47nF x10szt - 68nF x10szt - 100nF x10szt |
|  | lutownica oporowa | 1 | moc nie mniejsza niż 75 W |
|  | stacja lutownicza | 1 | moc min. 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego |
|  | szczypce monterskie, zestaw wkrętów, szczypce ściągania izolacji, nóż monterski | 1 zestaw | Zestaw zawierający: szczypce monterskie uniwersalne izolowane 1000 V, szczypce płaskie izolowane 1000 V, szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane 1000 V , klucze płaskie 6 – 22 mm, wkrętaki elektrotechniczne płaskie izolowane 1000 V, wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe izolowane 1000 V, nóż monterski, szczypce ściągania izolacji |
|  | przewody pomiarowe | 50 | - Uniwersalny przewód pomiarowy (banan-banan) zakończony obustronnie wtykiem klamerkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm: długość – 1 m, materiał izolacji – PVC, napięcie znamionowe 600V, prąd znamionowy 15A |
|  | amperomierze analogowe prądu stałego | 10 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, równoważny - Amperomierz DC – wykonanie stacjonarne - zakres pomiarowy 0,1/0,3/1/3A lub 1/3/10/30A - ilość zakresów 3 lub 4 - Wymiary nie mniejsze niż: 190 (szerokość)×160 (wysokość)×80 (głębokość)mm - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym - Przyrząd wyposażony w rączkę do przenoszenia - Bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 - Kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
|  | amperomierze analogowe prądu przemiennego | 10 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, równoważny - Amperomierz AC – wykonanie stacjonarne - zakres pomiarowy 1/3/10/30A - ilość zakresów 3 lub 4 - Wymiary nie mniejsze niż: 190 (szerokość)×160 (wysokość)×80 (głębokość)mm - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym - Przyrząd wyposażony w rączkę do przenoszenia - Bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 - Kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
|  | woltomierze analogowe prądu stałego | 10 | Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, równoważny - Woltomierz AC – wykonanie stacjonarne - zakres pomiarowy 75/150/300VAC - ilość zakresów 3 lub 4 - Wymiary nie mniejsze niż: 190 (szerokość)×160 (wysokość)×80 (głębokość)mm - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm oraz zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym - Przyrząd wyposażony w rączkę do przenoszenia - Bezpieczeństwo: EN 61010-1; EN 61326-1 - Kategoria bezpieczeństwa: ACV, DCV Kat. III 1000V |
|  | omomierze analogowe i cyfrowe | 10 | zakres min. od 10Ω do 100kΩ |
|  | Watomierze cyfrowe | 10 | Zakres napięcia 600 V AC, zakres pomiarowy prądu 10 A AC, dokładność pomiaru 1%, zakresy pomiarowe: 2 kW z rozdzielczością 1 W, 6 kW z rozdzielczością 10 W |
|  | mierniki uniwersalne analogowe | 10 | Miernik analogowy amperomierz AC/DC – do min 10A Funkcje pomiarowe: Napięcie prądu stałego min 7 zakresów.: 0.25 / 1 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V czułość min 50kΩ/V Napięcie prądu przemiennego min 5 zak.: 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V 3. Decybelomierz od -20 do 60 dB 4. Prąd stały min 5 zakr: do -10 A; czułość co najmniej 250mV 5. Prąd przemienny do min 10 A Rezystancja co najmniej 4 zakresy od 0,2 oraz 20 MΩ; 6. Dokładność min 2 % pełnej skali dla napięcia stałego i prądu stałego • co najmniej 3 % dla V przemiennego oraz prądu stałego i rezystancji 7. skala min. 3 kolorowa z lusterkiem, 8. Zabezpieczenie wszystkich funkcji pomiarowych, bezpieczniki, pozycja wyłączenia ustawiana pokrętłem |
|  | mierniki uniwersalne cyfrowe (multimetry) | 20 | Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 0÷1000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0÷700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 0÷20 A w podzakresach, - rezystancji 0÷40 MΩ w podzakresach, - pojemności 0÷20 µF w podzakresach, - częstotliwości 0÷20 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (4÷20 mA), Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC, Podstawowy błąd pomiaru ≤0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. |
|  | częstotliwościomierz | 1 | Częstościomierz stacjonarny z co najmniej 2 kanałami częstotliwość co najmniej 100 MHz, pomiar okresu |
|  | miernik cos φ | 1 | Miernik współczynnika mocy PF do pomiaru obwodów jednoazowych oraz trójfazowych o parametrach minimalnych. Zakres prądowy 5/25A Napięcie w zakresie min 60-300V Czujnik wykrywania kąta fazowego Dokładność ±3% kata fazowego Skala: Współczynnika mocy 0 – 0,3 – 1.0 – 0.3 – 0 Kąta mocy 90stopni– 0stopni - 90 stopni Efektywny zakres pomiaru współczynnika mocy: 0,5 – 1.0 – 0.5 Długość skali: min 130 mm , pod skalą lusterko, Wpływ częstotliwości: od 45 – 65Hz dokładność ±1,5%, W obudowie z tworzywa. Kategoria bezpieczeństwa: kat. III 600V |
|  | oscyloskop z sondami pomiarowymi | 5 | Wymagane minimalne parametry: − dwa kanały, pasmo min 70 MHz; − częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s, − zakres czułości 2 mV – 10 V/dz − długość pamięci min 10M − wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), − tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) − komplet sond pomiarowych − port USB zewnętrznej pamięci USB, LAN, Wyjście VGA − wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym - Wyświetlacz min 8 cali - menu w języku polskim |
|  | mostek pomiarowy Thomsona lub cyfrowy stacjonarny miernik małych rezystancji | 1 | Mostek pomiarowy Thomsona lub cyfrowy stacjonarny miernik małych rezystancji o zakresie pomiarowym od 20mohm i rozdzielczości 0,001mohm. |
|  | mostek pomiarowy Wheatsona lub miernik dużych rezystancji. | 1 | Zakres pomiarowy 1 do min 10M Ω. Wbudowany galwanometr oraz zasilanie mostka. Zasada pomiaru: Zrównoważony mostek Wheatstone’a. |
|  | mostek pomiarowy RLC | 1 | Wybór częstotliwości pomiarowych – pobudzenia w zakresie od min. Setek Hz do min. Dziesiątek kHz |
|  | program komputerowy do symulacji obwodów elektrycznych | 1 |  |

Zadanie nr 3: Sprzęt i wyposażenie  komputerowo - informatyczne

| L.p. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | komputer stacjonarny Windows 10Pro | 29 | Typ: Komputer stacjonarny: Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne, klient usług sieciowych (ad, www, ftp, rdp, dhcp itp. Na potrzeby ćwiczeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych) Płyta główna: min. 4 porty SATAIII ;min. 1 złącze PCI-express x16 ; min 1 złącze PCI-express x1 ;obsł. 32GB RAM Karta sieciowa: 10/100/1000 – zintegrowana z pł. gł. Karta graficzna: zintegrowana z pł. główną / min. złącze D-SUB ; GPU min. 1100 pkt. w testach Passmark; https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html Procesor: min. 10000 pkt. w testach Passmark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć operacyjna: 16GB, w kościach zapewniających pozostawienie min. 2 slotów wolnych Klawiatura / Mysz: Kl. Układ QWERTY, mysz optyczna USB 2 przyciski + rolka Porty we/wy: min 6 portów USB (z czego min. 2 USB3.0) , VGA- D-SUB, RJ45, Audio LineIn / Speaker / Mic Napęd optyczny: W rozmiarze 5.25” z możliwością wymontowania / zamontowania Dyski twarde: 3 dyski SSD SATA skonstruowane w technologii MLC o pojemności min. 240GB każdy Obudowa: Typ tower, z zatoką na napęd optyczny 5,25”, z możliwością instalacji 3 dysków 3,5” wewnątrz obudowy System operacyjny: Windows 10Pro w wersji polskiej, niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych |
|  | karta graficzna | 16 | (karta dodatkowa do komputera stacjonarnego), min. 2GB pamięci RAM, obsługa min. DirectX12, interfejs PCI-express ; min. złącze D-SUB i DVI lub DisplayPort |
|  | karta sieciowa | 16 | (karta sieciowa dodatkowa do komputera stacjonarnego), min. 1Gbit/s, złącze RJ45, interfejs PCI-express |
|  | dysk twardy | 16 | dysk twardy HDD 2 TB 3,5”; złącze SATA |
|  | pamięć RAM | 16 | pamięć RAM 16 GB (Kompatybilna z komputerem stacjonarnym z pkt.1 ) |
|  | Serwer sieciowy | 17 | Typ: Komputer stacjonarny: Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne, serwer usług sieciowych (ad, www, ftp, rdp, dhcp itp. Na potrzeby ćwiczeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych) Płyta główna: min. 4 porty SATAIII ; min. 1 złącze PCI-express x16 ; min 1 złącze PCI-express x1; obsł. 32GB RAM 2 karty sieciowe: 10/100/1000 – zintegrowane z pł. gł. lub jedna zintegrowana, druga montowana w slocie pci-e Karta graficzna: zintegrowana z pł. główną / ; min. złącze D-SUB ; GPU min. 1100 pkt. w testach Passmark https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html Procesor: min. 10000 pkt. w testach Passmark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć operacyjna: 16GB, w kościach zapewniających pozostawienie min. 2 slotów wolnych Klawiatura / Mysz: Kl. Układ QWERTY, mysz optyczna USB 2 przyciski + rolka Porty we/wy: min 6 portów USB (z czego min. 2 USB3.0) , VGA, RJ45, Audio LineIn / Speaker / Mic Napęd optyczny: W rozmiarze 5.25” z możliwością wymontowania / zamontowania Dyski twarde: 3 dyski SSD SATA skonstruowane w technologii MLC o pojemności min. 240GB każdy Obudowa: Typ Tower, z zatoką na napęd optyczny 5,25”, z możliwością instalacji 3 dysków 3,5” wewnątrz obudowy |
|  | window server | 17 | wersja Standard, możliwy do użycia na komputerze pełniącym rolę serwera z punktu 6, wersja aktualna na rok 2021- niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych |
|  | monitor | 46 | 24 cale, rzeczywista rozdzielczość min. 1920x1080, matryca matowa, format 16:9, złącza D-SUB, DVI, DisplayPort |
|  | switch | 16 | obudowa typu rack 10” z możliwością montażu w racku 19”, przepustowość min. 1Gbit/s, min. 24 porty, zarządzalny (posiadający możliwość konfiguracji adresu ip, maski oraz bramy domyślnej), obsługa VLAN 802.1q, obsługa port mirroring |
|  | ruter | 17 | obudowa umożliwiająca montaż w stojaku rack, bezpośrednio lub z użyciem półki, obsługa VLAN 802.1q, routing statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN, z wbudowanym interfejsem WiFi (z szyfrowaniem WPA, WPA2, standard min. 802.11b/g |
|  | patchpanel kat.5e 19" | 16 | 24 porty, do montażu w szafach RACK 19’’ |
|  | wtyczki RJ45 | 100 |  |
|  | osłonka gumowa do skrętki wtyku RJ 45 | 100 |  |
|  | zaciskarka do skrętki RJ 45 | 16 |  |
|  | nóż krone (wyciskacz LSA) | 10 |  |
|  | oryginalny nóż krone (wyciskacz LSA) | 6 |  |
|  | ściągacz izolacji do przewodów UTP | 20 |  |
|  | tester okablowania | 16 | Wykrywa nieciągłość, zwarcie, złą kolejność, mierzy długość kabla |
|  | kabel sieciowy RJ45 | 50 | Kabel krosowy o długości 3m zakończony wtykami RJ45 |
|  | kabel sieciowy skrętka | 300m |  |
|  | gniazdo natynkowe | 20 | gniazdo natynkowe z modułem keystone |
|  | drukarka laserowa A3 | 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna A3 z interfejsem RJ45 |
|  | drukarka laserowa A4 | 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna A4, z interfejsem RJ45 |
|  | pendrive 64 GB | 17 |  |
|  | przedłużacz przeciwprzepięciowy | 17 | przedłużacz przeciwprzepięciowy ( 5 gniazdek) |
|  | program acronis backup advanced for PC AAP | 1 |  |
|  | dysk zewnętrzny USB 2TB | 3 | interfejs USB 3.0, pojemność min. 2TB |
|  | projektor multimedialny | 3 | jasność min. 3500 lumenów, rozdzielczość FULL HD (1920x1080) lub większa |
|  | stolik komputerowy | 16 | wymiary całkowite stołu ok. 700 x 670 x 760 mm., stała półka na klawiaturę |
|  | stojak rack 19" | 17 | Standard 19”, wysokość min. 8U, przenośny, z możliwością postawienia na stoliku komputerowym |
|  | Półka do stojaka rack 19” | 34 |  |
|  | Program antywirusowy | 1 |  |
|  | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem) | 2 |  |

Zadanie nr 4: Wyposażenie ogólne pracowni

| L.p. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ekran projekcyjny | 3 | szerokość min. 230 cm, z mechanizmem zwijania elektrycznym, montowany do ściany na stałe |
|  | tablica szkolna tryptyk magnetyczna, biała sucha ścieralna standard | 1 | Tablica biała o powierzchni ceramicznej, o właściwościach magnetycznych, wymiary 170x100 cm, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, tablica wyposażona w półkę na niezbędne przybory, elementy mocujące w zestawie. |
|  | tablica flipchart classic mobilna | 1 | Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej, regulacja wysokości podstawy, wym. obszaru użytkowego ok. 100x70 cm, mobilny stelaż na 5 kółkach (w tym 3 blokowane), regulowana wysokość (od 175 do 200 cm), szeroka metalowa półka na akcesoria |
|  | szafa laboratoryjna laminowana na sprzęt pomiarowy | 2 | Szafa laboratoryjna laminowana na sprzęt pomiarowy z tylną ścianką, obustronnie laminowana laminatem o wzmocnionej strukturze, grubość płyty ok. 18mm, zamykana na zamek patentowy, wyposażenie min. 4 półki laminowane lub malowane proszkowo, zamknięcie dwudrzwiowe, wym. ok. szer. 80cm.x wys. 180cm. x głębokość 50cm. |
|  | szafa metalowa z półkami | 1 | Dwudrzwiowa, min. 4 półki, kolor popielaty, malowany metodą proszkową farbą epoksydową, wym. ok. wys.180cm. x szer. 100cm.x gł. 45cm., zamykana na zamek patentowy, |
|  | szafa biurowa z półkami | 4 | Szafa biurowa z półkami, dwudrzwiowa, przynajmniej 4 półki, wym. ok. 180cm. x szer.80cm. x gł.36cm., zamykana na zamek, |
|  | wózek (stolik) laboratoryjny | 1 | konstrukcja z kształtowników metalowych, malowana proszkowo, wyposażony w 2 kuwety wykonanie z materiału chemoodpornego oraz kółka jezdne, wymiary całkowite ok. 750x500x1000mm, wymiary kuwet ok. 650x450x40mm |
|  | niszczarka dokumentów | 2 | Niszczarka dokumentów zapewniająca standard bezpieczeństwa min DIN3 |
|  | krzesło uczniowskie | 20 | wykonane z konstrukcji stalowej kwadratowej, stelaż min. 20x20mm, malowane proszkowo, kolor stelaża popielaty, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej, lakierowane bezbarwnym lakierem, rozmiar nr 6 (wzrost użytkownika 152-188) |
|  | krzesło komputerowe obrotowe | 17 | płynna regulacja wysokości siedziska, zsynchronizowana praca oparcia i siedziska, kontrola siły naciągu, model na kółkach, siedzisko i oparcie tapicerowane, kolor czarny |