Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Rekultywacja wód powierzchniowych

Jezioro Maltańskie

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, poprzez przeprowadzenie łącznie 20 zabiegów inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu siarczanu żelaza i chlorku magnezu, w okresie od marca 2024 roku do listopada 2024 roku, przy czym:

- w okresie od marca 2024 roku do kwietnia 2024 roku – 4 zabiegi (chlorek magnezu),

- w okresie od maja 2024 roku do listopada 2024 roku – 16 zabiegów (siarczan żelaza),

- prowadzenie w ciągu realizacji prac, o których mowa w pkt 1), z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od kwietnia 2024 roku do października 2024 roku, badań jakości wód powierzchniowych jeziora w zakresie stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego; pobór próbek odbywać się będzie w punktach pomiarowych wskazanych w załącznikach nr 1a oraz 1b do SWZ,

- udostępnienie Zamawiającemu linku do aktualizowanego na bieżąco pliku zawierającego surowe dane z analiz laboratoryjnych dotyczących jakości wody wykonywanych w ramach monitoringu Jeziora Maltańskiego,

- sporządzanie sprawozdania częściowego (za usługi wykonane do końca czerwca 2024 roku) oraz końcowego (za wszystkie zrealizowane usługi): zawierającego opis przeprowadzonych zabiegów inaktywacji fosforu, z podaniem terminów ich wykonania, wyniki przeprowadzonych badań jakości wody z podaniem terminów ich wykonania, a także interpretacją otrzymanych wyników, przy czym sprawozdanie częściowe i końcowe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej (plik pdf) na główny adres e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia prac rekultywacyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 29 stycznia 2021 roku, znak PO.RUZ.4210.227m.2020.PC.7, udzielonym Zamawiającemu przez Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

- utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji służących do rekultywacji,

- prowadzenia rejestru prowadzonych prac i czynności związanych z przedmiotową rekultywacją  wód Jeziora Maltańskiego, w szczególności w zakresie rekultywowanej powierzchni (ha) oraz ilości zużytych preparatów (kg),

- prowadzenia zabiegów rekultywacyjnych tj. inaktywacji fosforu metodą chemiczną z zastosowaniem środka koagulacyjnego w godzinach wczesnorannych, tj. od godz. 5:00 do 10:00.

- pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem prac rekultywacyjnych objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, o którym mowa w pkt 1).

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, poza czynnościami opisanymi w pkt 1 i 2, Wykonawca jest zobowiązany do planowania terminów i ilości wykonania zabiegów zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, z uwzględnieniem kalendarza imprez odbywających się na Jeziorze Maltańskim, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w taki sposób, aby terminy wykonywania zabiegów oraz terminy wynikające z powyższego kalendarza nie stały w kolizji, każdorazowego informowania Zamawiającego o planowanym terminie wykonywania prac, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, oraz potwierdzenia ich wykonania, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: a.perz@posir.poznan.pl

jezioro Rusałka

            - Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Rusałka w Poznaniu, poprzez przeprowadzenie łącznie 40 zabiegów inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu preparatu PIX – 112, w okresie od marca 2024 roku do października 2024 roku, przy czym:

- w okresie od marca 2024 roku do kwietnia 2024 roku – 5 zabiegów,

- w maju 2024 roku – 8 zabiegów,

- w czerwcu 2024 roku – 8 zabiegów,

- w lipcu 2024 roku – 8 zabiegów,

- w sierpniu 2024 roku – 8 zabiegów,

- we wrześniu 2024 roku – 2 zabiegów,

- w październiku 2024 roku – 1 zabiegu

- prowadzenie w ciągu realizacji prac, o których mowa w pkt 1), z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w okresie od marca 2024 roku do listopada 2024 roku, badań jakości wód powierzchniowych jeziora w zakresie stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego a także liczby Enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) oraz najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-3:2002); pobór próbek odbywać się będzie w punktach pomiarowych wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ, przy czym punkty pomiarowe od 1 do 5 znajdują się na wlotach do jeziora Rusałka, przed linią brzegową zbiornika, a punkty 6 i 7 znajdują się wewnątrz zbiornika,

- udostępnienie Zamawiającemu linku do aktualizowanego na bieżąco pliku zawierającego surowe dane z analiz laboratoryjnych dotyczących jakości wody wykonywanych w ramach monitoringu jeziora Rusałka,

- sporządzanie sprawozdania częściowego (za usługi wykonane do końca czerwca 2024 roku) oraz końcowego (za wszystkie zrealizowane usługi), zawierającego opis przeprowadzonych zabiegów inaktywacji fosforu, z podaniem terminów ich wykonania, wyniki przeprowadzonych badań jakości wody z podaniem terminów ich wykonania, a także interpretacją otrzymanych wyników, przy czym sprawozdania (częściowe i końcowe) zostaną przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej (plik pdf) na główny adres e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia prac rekultywacyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 20 marca 2017 roku, znak WŚ.6341.1.45.2017.XI, udzielonym Miastu Poznań przez Starostę Poznańskiego, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,

- utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji służących do rekultywacji,

- prowadzenia rejestru prowadzonych prac i czynności związanych z przedmiotową rekultywacją  wód jeziora Rusałka, w szczególności w zakresie rekultywowanej powierzchni (ha) oraz ilości zużytych preparatów (kg),

- prowadzenia zabiegów rekultywacyjnych tj. inaktywacji fosforu w godzinach wczesnorannych, tj. od godz. 5:00 do 10:00.

- pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem prac rekultywacyjnych objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, o którym mowa w pkt 1).

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, poza czynnościami opisanymi w pkt 1 i 2, Wykonawca jest zobowiązany do informowania zarówno Zamawiającego jak i dzierżawcę nieruchomości w trwałym zarządzie Zamawiającego o planowanym terminie wykonywania prac, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, oraz potwierdzenia ich wykonania, za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail: m.krzyzanski@posir.poznan.pl, renatapudelko@gmail.com

Warunki ogólne

1. Wykonawca planujący przystąpić do udziału w postępowaniu powinien posiadać wiedzę z zakresu znajomości metod wykorzystywanych w rekultywacji jezior.  Zamawiający oczekuje od potencjalnego Wykonawcy przeprowadzenia precyzyjnych zabiegów wraz z inaktywacją fosforu w toni wodnej z wykorzystaniem jednostki pływającej oraz substancji chemicznych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Jednostka pływająca powinna umożliwić natlenianie wody (system poboru wody surowej, odgazowanie i natlenienie w komorze pulweryzacji, system odprowadzenia wody natlenionej) oraz aplikację płynnych roztworów koagulantów żelazowych w trakcie jej przemieszczania po jeziorze (posiadać silnik zaburtowy lub inny rodzaj napędu), równomiernie po powierzchni całego zbiornika (posiadać precyzyjny system GPS w celu kontrolowania rekultywowanej powierzchni). Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należy  badanie próbek wody w zakresie określonym w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. W związku z czym, dodatkowe badania w zakresie zawartości azotu amonowego i ortofosforanów nie są obowiązkowe i nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia. Rekultywacja musi być prowadzona zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2.  Biomanipulacja Jeziora Maltańskiego nie należy do obowiązków Wykonawcy, nie jest przedmiotem zamówienia. Przedmiotem postępowania jest wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych.

3. Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie badanie próbek wody w zakresie określonym w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.