Załącznik nr 13a do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ  I   -  Ubrania strażackie:

- Ubranie strażackie specjalne CPV 18100000-0				 kpl.       45;

- Ubranie strażackie koszarowe CPV 18100000-0				 kpl.       32;

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe CPV 18100000-0	             para      30;

- Kominiarka strażacka CPV 18100000-0					 szt.	  35;

- Koszulka strażacka zimowa  CPV 18100000-0				 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia bawełniana  CPV 18100000-0			 szt.       40;

- Pas strażacki bojowy CPV18100000-0					 szt.	  15.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Ubranie strażackie specjalne CPV 18100000-0				 kpl.       32;

- Ubranie strażackie koszarowe CPV 18100000-0				 kpl.       32;

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe CPV 18100000-0	             para      30;

- Kominiarka strażacka CPV 18100000-0					 szt.	  35;

- Koszulka strażacka zimowa  CPV 18100000-0				 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia bawełniana  CPV 18100000-0			 szt.       40;

- Pas strażacki bojowy CPV18100000-0					 szt.	  15.

- Ubranie strażackie specjalne  (trzyczęściowe)

- Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  pkt. 1.6.

- Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN- EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614” Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej.

- Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

- Ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw.

- Wymogi materiałowe:

- 	warstwa zewnętrzna ubrania specjalnego musi być wykonana z materiału typu NOMEX NXT, PBI X 55 ( para aramidy) lub równorzędnego wzmocnionego splotem RiB ( Ribstop)

Materiał zewnętrzny o gramaturze nie mniejszej niż 195 gm/m² oraz składzie 58-60% para lub meta aramid / 39-40% PBI, /1-2 % włókna  elektrostatyczne;

- 	membrana wodoodporna ePTFE typu Crosstech Fireblocker o gramaturze min. 140 gm/m2 oraz o składzie  min 15 % para aramid/85% meta aramid lub materiały równorzędne;

Podszewka termiczna typu AXION lub równorzędna, niezalaminowana z membraną o gramaturze min. 265 gm/m2 oraz składzie min. 58% metaaramid/6 % paraaramid/ 36% Viskoza FR lub materiały równorzędne;

- wymagania dla kurtki lekkiej:  konstrukcja -  kurtka jednowarstwowa, materiał                    o gramaturze nie mniejszej niż 220 gm/m²,  98% metaaramid , 2 % włókna elektrostatyczne lub równoważny.

- Kurtki muszą spełniać następujące wymagania:

- kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- rękawy kurtek szerokie wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk;

- w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór

na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- dolne krawędzie mankietów wykończone warstwą  kevlaru lub równorzędną

- w górnej i dolnej części kurtki cztery wielofunkcyjne  kieszenie i obejmy do mocowania np. latarki, radiotelefonu, rękawic, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- karabińczyki i pętle do mocowania drobnego wyposażenia;

- obszar łokci – 5 warstwowy z dodatkową warstwą ochronną przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równorzędną;

- ognioochronny kołnierz kurtki w formie stójki, zapinany z przodu na rzep;

- zamek jednogłowicowy lub dwugłowicowy;

- kurtka musi mieć otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany;

- oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub wklejanych lub naszywanych;

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

- nogawki szerokie z regulacją rzepem na zakończeniu nogawek;

- obszar kolan min. 6 warstwowy, zawierający warstwę ochronną  przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równorzędną, posiadający dodatkową warstwę kauczukową izolacyjną  i ochroną przed wilgocią;

- dolne krawędzie nogawek i dolne części wewnętrzne nogawek wykończone warstwą kevlaru lub równorzędną;

- spodnie muszą mieć otwór inspekcyjny umożliwiający kontrole stanu membrany

- spodnie muszą posiadać cztery wielofunkcyjne  kieszenie rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub wklejanych lub naszywanych;

- Ubranie specjalne musi  spełniać standardy ochrony – poziom wykonania - 2 w  kategoriach testowych normy PN-EN 469:

- przenikanie ciepła (płomień);

- przenikanie ciepła (promieniowanie);

- odporność na przesiąkanie wody;

- opór  pary wodnej.

- Ubranie (w tym taśmy odblaskowe) powinno zachować właściwości przez  min. 30 cykli prania.

- Ubranie (w tym taśmy odblaskowe) powinno zachować wymagane dla odzieży roboczej właściwości  po wielokrotnym praniu w okresie gwarancji i w  przewidywanym okresie użytkowania wyrobu.

- Dodatkowo na kurtce muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do   mocowania emblematu WSP;

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – do mocowania dystynkcji;

- na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych – do mocowania napisu  STRAŻ;

- na plecach, w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym – do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – litery w kolorze  czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki w odległości 0,5 ÷  1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- wymiary tła – 12 x 34 ± 0,3 cm,

- wysokość liter – 4 ± 0,1cm,

- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd -  WOJSKOWA – 22 cm,

- II rząd - STRAŻ POŻARNA – 32 cm;

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

Napis  „ STRAŻ” umieszczony na przedzie kurtki:

- wymiar tła – 5 x 15 ± 0,3 cm,

- wysokość liter 2,5 ÷ 0,1 cm,

- długość całego napisu – 11 ÷0,3 cm,

- mocowanie na  ”rzep”  lub inną techniką;

- kolor ubrania specjalnego żółty w odcieniu naturalnego aramidu.

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP potwierdzające spełnienie normy PN-EN 469 dla kurtki i spodni ubrania specjalnego oraz normy PN-EN 15614 dla kurtki lekkiej;

- wymagany certyfikat badania typu WE;

- Rozmiary dla zamówienia podstawowego  (w przypadku, gdy oznakowanie rozmiarów ubrań  dostawcy różni się od niżej wymienionych, zamawiane rozmiary zostaną ustalone przed podpisaniem umowy).

| Rozmiary i ilości ubrań specjalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D3 | D4 |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |

Razem 45 kpl.

- Ubranie strażackie koszarowe

- spełniające wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych                   i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej;

- ubranie wieloczęściowe, składające się z: kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki
dżokejki, kamizelki bez rękawów;

- winno być wykonane z tkaniny bawełnianej w kolorze czarnym wzmocnione w układzie wątków i osnowy nitkami z włókien poliestrowych (siatka Rib-Stop) rozmieszczonych względem siebie w odległościach <  8 mm;

- udział włókien poliestrowych w masie powierzchniowej tkaniny > 10%;

- odporne przed krótkotrwałym zetknięciem z płomieniem i iskrami;

- odporne przed zabrudzeniem olejami i smarami;

- oznakowanie: na plecach napis, na żółtej tkaninie fluorescencyjnej; ”WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” ,wymiary tła – 12x34 ± 0,3 cm, wysokość liter- 4 ± 0,1 cm, długość zapisu           w dwóch rzędach, WOJSKOWA-22 cm, STRAŻ POŻARNA-32cm, na lewej piersi bluzy          i kamizelki napis „STRAŻ” na żółtej tkaninie fluorescencyjnej;

- taśma odblaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni oraz 
nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki;

- rozmiary i ilości poszczególnych kpl. umundurowania dla zamówienia podstawowego zostały podane w poniższej tabeli:

|  | Rozmiary i ilości ubrań koszarowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C3 | C4 | D3 | D4 |
| 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Razem 32 kpl.

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe

- spełniające warunki normy –  PN-EN 659 : +A1, 2010;

- spełniające wymagania techniczno-użytkowe – załącznik pkt. 1.7 „Rękawice specjalne”  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- rękawice bojowe – przeznaczone dla strażaka do udziału w akcjach gaśniczych
odporne na działanie wysokich temperatur;

- materiał – warstwa zewnętrzna (część grzbietowa) tkanina kermel lub równoważna;

- materiał – warstwa zewnętrzna (część chwytna)  z tkaniny z kevlarowej powlekanej w celu uzyskania dużej odporności na przecięcia,  przekłucia oraz ścieralność;

- membrana wodoszczelna PORELLE lub równoważne;

- warstwa środkowa termoizolacyjna – KEVLAR/NOMEX lub równoważne;

- podszewka dzianina KEVLAR lub równoważne;

- za częścią chwytną w przegubie ściągacz lub ściągacz z taśmą typu rzep, za ściągaczem mankiet wykonany z tkaniny aramidowej;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;

- wymagany certyfikat oceny typu WE;

- rozmiary dla zamówienia podstawowego:

| Rozmiar wyrobu | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 12 | 10 | 8 |

4.  Kominiarka strażacka niepalna

- Opis ogólny

Kominiarka powinna chronić całą głowę i być wykonana z jednobarwnej dzianiny przylegająca do chronionych części ciała. W przodzie kominiarki wykonany jeden otwór na twarz. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

- Szczegółowy opis wyglądu kominiarki

Kominiarka powinna być wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej przylegająca do chronionych części ciała. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający: oczy, nos i usta.

Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

- Rozmiar uniwersalny - powinna uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm.

RAZEM  - 35 sztuk dla zamówienia podstawowego.

- kominiarka powinna spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej.

- wymagane ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

5.  Koszulka strażacka zimowa

Koszulka zimowa z długimi rękawami wykonana jest z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Wykończenie pod szyją i rękawów - ściągaczem. Dół koszulki podwinięty                     i podszyty. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy z przodu koszulki wykonane metodą haftu komputerowego.

Koszulka  musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

Tabela rozmiarów dla zamówienia podstawowego

| Rozmiar wyrobu | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 4 | 10 | 18 | 8 |

6.  Koszulka strażacka letnia bawełniana

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy z przodu koszulki wykonane metodą haftu komputerowego. Koszulka wykończona jest pod szyją ściągaczem.

Koszulka  musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

Tabela rozmiarów dla zamówienia podstawowego

| Rozmiar wyrobu | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 15 | 15 | 10 |

- Pas strażacki bojowy

- Wykonany z taśmy poliamidowej lub równoważnej stilonowej o  szerokości ok. 85 mm wzmocniony skórą z klamrą i uchwytem metalowym;

- wymagane ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;

- Rozmiar duży  o długości ok. 132 cm –    10 szt.;

- Rozmiar średni o długości ok. 122 cm –    5 szt.;

Wymagania dotyczące wszystkich pozycji :

- Wszystkie dostarczone pozycje (opakowania)  mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r;

- Ww. ubrania strażackie oferowane przez dostawcę  muszą być fabrycznie nowe                      z produkcji 2021 lub 2022 roku oraz powinny spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm jakości;

- Zamawiający zastrzega na etapie przed wyborem oferty, oprócz wyżej wymienionych dokumentów,  możliwość uzupełnienia oferty na żądanie zamawiającego,  o karty opisu wraz z rysunkami na oferowane wyroby o ile to okaże się konieczne do oceny zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia w SOPZ;

- Zamawiający zastrzega  możliwość przekazania  wykonawcy rozmiarów  dotyczących pozycji ewentualnie realizowanych  w ramach zamówienia z prawa opcji  na etapie uruchomienia zamówienia z prawa opcji.

- Zamawiający dokona oceny ofert w  części  1, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 40 |