Załącznik nr 5 do SWZ

Nr postępowania DZ.260.30.2023

OPIS TECHNICZNY

Nazwa postępowania: ,, Zakup wraz z dostawą zamiatarki chodnikowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze – część 1”

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Zakup z dostawą nowej zamiatarki chodnikowej o pojemności min. 0,5 m3 z osprzętem do szorowania, przeznaczonej do utrzymania nowo wybudowanego parkingu wielopoziomowego przy Zielonogórskiej Palmiarni.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

Marka/Typ maszyny __________________________________________________

- Parametry techniczne

| L.p. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie) | W przypadku, gdy nie spełnia wymagań należy podać parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA |  |  |  |
|  | Pojazd musi być nowy, produkowany seryjnie |  |  |
|  | Rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
|  | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem i szkoleniem z obsługi – do 4 osób. |  |  |
|  | Podwozie z osprzętem musi spełniać wymagania ustawy o Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi |  |  |
|  | System monitorowania pracy zamiatarki z kontrolą błędów, stanu poszczególnych płynów, liczby przepracowanych motogodzin. |  |  |
|  | Pulpit sterujący umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi maszyny |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i/ lub dostęp do formy elektronicznej. |  |  |
|  | Katalog części w formie książkowej i elektronicznej na portalu dostawcy |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zgodności z zasadniczymi wymogami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE |  |  |
|  | Certyfikat spełnienia norm jakości powietrza PM 10 i PM 2.5 lub równoważnych. |  |  |
|  | Karta gwarancyjna maszyny (gwarancja minimum 24 miesiące) |  |  |
|  | Reakcja serwisu gwarancyjnego do 2 dni roboczych |  |  |
|  | Termin realizacji zamówienia 30 dni |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU |  |  |  |
| 1. | Pojazd wolnobieżny, nie podlegający rejestracji |  |  |
| 2. | Konstrukcja przegubowa |  |  |
| 3. | Silnik spalinowy, benzynowy lub diesel |  |  |
| 4. | Napęd hydrostatyczny 4x4 |  |  |
| 5. | Moc silnika co najmniej 18 kW |  |  |
| 6. | Układ elektryczny 12 V |  |  |
| 7. | Pojazd kołowy dwuosiowy |  |  |
| 8. | Pojemność zbiornika paliwa min. 35 litrów |  |  |
| 9. | Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki nie większa niż 2000 kg |  |  |
| 10. | Szerokość zamiatarki max. 1300 mm |  |  |
| 11. | Długość zamiatarki max. 3000 mm |  |  |
| 12. | Wysokość max. 2000 mm |  |  |
| 13. | Kabina operatora oszklona (szkło bezodpryskowe) |  |  |
| 14. | Wyposażona w system ogrzewania i klimatyzację |  |  |
| 15. | Fotel kierowcy regulowany, amortyzowany, wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 16. | Lusterka zewnętrzne lewe i prawe |  |  |
| 17. | Wycieraczka szyby przedniej |  |  |
| 18. | Kamera cofania oraz kamera ssawy |  |  |
| 19. | Akustyczny sygnał cofania |  |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w radioodbiornik |  |  |
| 21. | Lampa ostrzegawcza barwy pomarańczowej LED umieszczona na dachu |  |  |
| 22. | Oświetlenie robocze LED |  |  |
| 23. | Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze LED z przodu i tył pojazdu |  |  |
| 24. | Płyta szybkiej wymiany lub szybkozłącza w celu wymiany oprzyrządowania |  |  |
| 25. | Tylne szybkozłącza hydrauliczne |  |  |
| 26. | Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE |  |  |
| 27. | Min. trójszczotkowy układ zamiatający, szczotki niemetalowe |  |  |
| 28. | Szerokość robocza zamiatania od 1200 mm do 2100 mm |  |  |
| 29. | Regulowana prędkość obrotowa szczotek |  |  |
| 30. | Zbiornik na zmiotki (śmieci) wykonany z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium |  |  |
| 31. | Pojemność zbiornika brutto co najmniej 500 litrów |  |  |
| 32. | Wysokość opróżniania min. 1300 mm, kiprowanie hydrauliczne z kabiny |  |  |
| 33. | Zamiatarka wyposażona w odporny na korozję zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 100 litrów |  |  |
| 34. | Urządzenie wysokociśnieniowe o parametrach nie gorszych niż 5,5 l/min i 100 bar z wężem i pistoletem do wysokociśnieniowego mycia punktowego |  |  |
| 35. | Przyłącze do napełniania wody z sieci wodociągowej |  |  |
| 36. | Poziom hałasu na zewnątrz maszyny zgodny z obowiązującymi normami |  |  |
| 37. | Stojak do mocowania, odłączania i przechowywania zbiornika |  |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 2. | Gaśnica |  |  |
| 3. | Apteczka |  |  |
| PARAMETRY SZOROWARKI |  |  |  |
| 1. | Osprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2022 lub 2023) |  |  |
| 2. | Trzy szczotki talerzowe – szerokość robocza min. 1200 mm |  |  |
| 3. | Natrysk podający roztwór czyszczący bezpośrednio przed szczotkami |  |  |
| 4. | Listwa ssąca znajdująca się za tylną osią pojazdu |  |  |
| 5. | Wąż spustowy wody brudnej |  |  |
| 6. | Beznarzędziowa wymiana głowicy i listwy ssącej |  |  |

- Informacje o serwisie w czasie GWARANCJI:

Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis zlokalizowany w odległości nie większej niż 170 km od siedziby Zamawiającego, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii w dni robocze.

Wykonawca udzieli pisemnej 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń i limitu motogodzin. Okresowe przeglądy będą wykonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie.

Adresy serwisów:

Serwis (miejscowość, ulica, odległość): …………………………………………………………………….km

Informacja dla Wykonawcy:

Plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą plik.