- PRACE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

    - Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia i oświetlenia placu budowy, a po zakończeniu robót jego zdemontowanie.

    - Sporządzenie projektu zasilenia placu budowy w wodę i energię elektryczną, projektu organizacji placu budowy i urządzenia placu budowy, organizacji ruchu i wszelkich ich uzgodnień. Zasilanie placu budowy w wodę (tymczasowe przyłącze wodociągowe) oraz zasilanie placu budowy w energię elektryczną należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Po wykonaniu tymczasowych przyłączy należy Zamawiającemu przekazać dokumenty niezbędne do podpisania przez Zamawiającego umowy o dostawę energii elektrycznej i wody na cele budowlane. Po zakończeniu Przedmiotu Umowy przyłącza tymczasowe powinny zostać zdemontowane.

    - Zorganizowanie dla własnych potrzeb we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy zlokalizowanego w miejscu wskazanym na piśmie przez Inspektora Nadzoru oraz szatni, umywalni i sanitariatów, a po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy zdemontowanie i ich usunięcie. Wykonawca nie ma prawa zajmować pomieszczeń zlokalizowanych na terenie wznoszonego obiektu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku samowolnego zajęcia pomieszczeń Wykonawca obciążony zostanie opłatami za bezumowne korzystanie z pomieszczeń/pomieszczenia w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do Umowy – Taryfikator kar umownych,

    - Wykonanie własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich robót pomocniczych, takich jak: droga dojazdowa, utwardzone drogi wewnętrzne, składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowego zabezpieczenia BHP wykopów przy robotach ziemnych, itp.

    - Opracowanie projektu organizacji ruchu w rejonie budowy z uwzględnieniem niezbędnych zajęć pasów drogowych na potrzeby budowy. W razie potrzeby projekt należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami/gestorami itp.

- Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające.

    - Opracowanie Szczegółowego projektu wykonawczego zabezpieczenia ścian frontowych (od strony ul. Kurzej), szczytowych oraz wewnętrznych pozostawionych do wbudowania i robót rozbiórkowych w obrębie przebudowywanego budynku, zapewnianiającego warunki do bezpiecznego wykonania robót rozbiórkowych, konserwatorskich, archeologicznych i budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. Projekt należy uzgodnić z projektantem sprawującym nadzór autorski.

    - Wykonanie zabezpieczenia ścian frontowych od strony ulicy Kurzej, ścian szczytowych oraz wewnętrznych zgodnie z uzgodnionym projektem wskazanym w punkcie 2.1.1., w terminie max. 28 dni od daty przekazania placu budowy. Po wykonaniu robót budowlanych (odbudowa bryły i wzmocnienie konstrukcji budynku) rozebranie konstrukcji zabezpieczającej ściany i usunięcie z placu budowy. (Koszty utrzymania w stanie sprawności technicznej konstrukcji zabezpieczającej ściany, w tym napraw i konserwacji, oraz jej rozbiórkę obciążają Wykonawcę).

    - Właściwe zabezpieczenie zachowywanych elementów, po częściowej rozbiórce budynku, zapewniające bezpieczeństwo podczas robót ziemnych prowadzonych pod nadzorem archeologicznym.

    - Wywiezienie mas ziemnych (urobku) poza teren Zamawiającego. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokument legalności składowania urobku.

  - ROBOTY BUDOWLANE - W ZAKRESIE STANU ZEROWEGO - zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Zabezpieczenie budynku przy ul. Kurzej 18/19. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, Zamawiający oraz przedstawiciel właściciela budynku Kurza 18/19 dokonają wspólnej inwentaryzacji zdjęciowej oraz Wykonawca zamontuje plomby lub rysomierze ukazujące wielkość przemieszczenia

    - Utrzymanie zwierciadła wód gruntowych na poziomie umożliwiającym prowadzenie robót budowlanych i niezagrażającym zalaniem wykopu i rozmoczeniem gruntu, bez względu na warunki pogodowe.

  - ROBOTY BUDOWLANE - W ZAKRESIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO - zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Zabezpieczenie zamontowanej stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku na czas wykonywania robót budowlanych i jego zdemontowanie po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy

    - W stolarce okiennej i drzwiowej, w której zastosowano szkło bezpieczne należy przyjąć następujący parametr: klasa 1 (B1) wg. PN EN 12600. Ponadto dla stolarki okiennej i drzwiowej zastosowanej na parterze należy przyjąć odporność na włamanie klasy RC2 wg PN EN 356.

    - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

    - Do zastosowania dopuszcza się jedynie zespoły drzwiowe/okienne (ościeżnica, skrzydło dostarczane ze wszystkimi podstawowymi okuciami, częściami z jednego źródła)

    - Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych: co najmniej klasa tolerancji 2 [PN-EN 1529 -2001]

    - Dopuszczalne odchyłki od płaskości skrzydeł: klasa tolerancji 4 [PN-EN 1530-2001]

    - Dopuszczalne wartości sił operacyjnych: co najmniej klasa 3 [PN-EN 12217: 2005]

    - Trwałość mechaniczna [odporność na zamykanie/otwieranie]: co najmniej klasa 4 – 50 000 cykli [PN-EN 12400:2004]

    - Wytrzymałość zespołu drzwiowego: co najmniej klasa 3 (3-4, warunki eksploatacji ciężkie do bardzo ciężkich) [PN-EN 1192:2001]

    - Odporność na wstrząsy 300  jak dla drzwi wewnętrznych wejściowych

    - Samozamykacze: trwałość (bez względu na umiejscowienie): nie mniej niż 500 000 cykli (potwierdzona certyfikatem)

    - Elektrozaczep: Trwałość nie mniej niż 200 000 cykli (potwierdzona certyfikatem)

    - W drzwiach wejściowych do budynku należy wykonać otwory kompensacyjne niwelujące nadciśnienie.

  - ROBOTY W ZAKRESIE STANU WYKOŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO - zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Aranżacja klatki schodowej zgodnie z rysunkami szczegółowymi;

    - Dostawa i montaż dwóch platform dla niepełnosprawnych (po jednej w każdej klatce schodowej)

    - Tablica informacyjna wewnętrzna, w pomieszczeniu wiatrołapu, dwudzielna z jedną częścią dostępną - korkowa, druga część zamykana, pojemność: 4 dokumenty w formacie A4.

    - Parapety wewnętrzne z konglomeratu np. Kalacacta firmy Juvena, Botticino firmy Budromet/KovalczykArte

    - Zabezpieczenie zamontowanych drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi wewnątrzlokalowych, drzwi do piwnic, pom. gospodarczych, węzła cieplnego, itd. na czas wykonywania robót budowlanych i jej demontaż po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy,

    - Zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem przez elementy zamontowane na skrzydłach drzwiowych oraz skrzydeł drzwiowych przed wyłamaniem poprzez zamontowanie odbojów naściennych gumowych lub z tworzyw sztucznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie odbojów posadzkowych.

    - Oznakowanie pomieszczeń: pom. gospodarcze, pom. techniczne, pomieszczenie węzła c.o. itp. – tabliczki z nazwą pomieszczenia, przyklejane

    - Numerację komórek lokatorskich – numerki malowane,

    - Regulację stolarki okiennej i drzwiowej,

    - W łazienkach, na ścianach do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwiowej, płytki glazurowane białe gładkie;

    - W łazienkach, na podłodze, płytki ceramiczne podłogowe matowe, rektyfikowane w kolorze jasno szarym;

    - W aneksach kuchenny Zamawiający odstępuje od wykonania pasa między szafkami kuchennymi z okładziny ceramicznej.

    - W pokojach (sypialnych i dziennych) panele podłogowe laminowane (1380 x 193 mm), drewnopodobne w kolorze jasnym, chłodnym (np. jesion) bezklejowy system montażu, materiał nośny HDF o klasie ścieralności minimum AC5, gr. 1 cm

    - Drzwi wewnątrzlokalowe gładkie, białe, do łazienki z podcięciem wentylacyjnym

    - W drzwiach budynku w celu uzyskania dostępu do poszczególnych jego części  należy zastosować system „Master-Key” – schemat klucza i ilość kluczy wg. Poniższego zestawienia:

- Klucz umożliwiający otworzenie drzwi do:

- Pomieszczeń piwnicy A/K1 , A/K2

- Pomieszczeń piwnicy B/K1, B/K2

- Pomieszczeń wodomierzy A/PW, B/PW

- Pomieszczenia węzła cieplnego B/PT

- Pomieszczenia porządkowego A/PP

- Wejścia do budynku – obydwie klatki część A i B

Powyższy klucz w ilości – 10szt.

- Klucz umożliwiający otworzenie drzwi do:

- Pomieszczeń piwnicy A/K1 , A/K2

- Wejście do budynku – klatka A

Powyższy klucz w ilości – 16szt.

- Klucz umożliwiający otworzenie drzwi do:

- Pomieszczeń piwnicy B/K1 , B/K2

- Wejście do budynku – klatka B

Powyższy klucz w ilości – 16szt.

- Klucz umożliwiający otworzenie drzwi do:

- Pomieszczeń piwnicy A/K1 , A/K2

- Pomieszczeń piwnicy B/K1, B/K2

- Pomieszczenia porządkowego A/PP

- Wejścia do budynku – obydwie klatki część A i B

Powyższy klucz w ilości – 5szt.

- Klucz umożliwiający otworzenie drzwi do:

- Pomieszczeń piwnicy B/K1, B/K2 ( tam gdzie znajduję się węzeł cieplny)

- Pomieszczenia węzła cieplnego B/PT

- Wejścia do budynku – klatka B ( tam gdzie znajduję się węzeł cieplny)

Powyższy klucz w ilości – 6szt.

    - Klucze do szachtów, rozdzielni, skrzynek, wyłazów na dach i innych elementów, do których skorzystania potrzebne są klucze należy dostarczyć ich – 5szt. każdego typu.

    - Wycieraczki wewnętrzne przed drzwiami do mieszkań w ilości odpowiadającej ilości mieszkań

    - W pomieszczeniu porządkowym na poziomie piwnicy doprowadzić instalacje cieplej wody wraz z wodomierzem CW

  - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH – zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej:

- w instalacji oświetlenia podstawowego oprawy świetlne i moc żarówek należy dobrać zgodnie z projektowanym poziomem ochrony i wydajności, z tymże należy stosować żarówki typu LED;

- W każdej łazience zamontować oprawę oświetleniową na stropie (plafoniera), nad umywalką wyprowadzić przewód o długości 10 cm z kostką do montażu oświetlenia;

- Gniazdo RTV w każdym pokoju;

- Światłowody z pospawanymi końcówkami

    - Instalacje antenowe zbiorcze wraz z masztem antenowym i wyposażeniem. Sygnał telewizji naziemnej winien być dostarczony do każdego gniazda (pokoju).

    - W lokalach oznaczonych jako G (gospodarcze) na III piętrze w obu klatkach schodowych wykonać:

- Instalację elektryczną zgodnie z projektem, ale zakończyć ją puszkami elektrycznymi, wypustami elektrycznymi (bez montażu osprzętu)

- Zasilanie tak jak dla pozostałych lokali mieszkalnych

- Szafkę teletechniczną TT jak dla pozostałych lokali mieszkalnych

    - Szafki teletechniczne winne być wyposażone w płytę montażową pozwalającą na profesjonalne zakończenie wszystkich kabli – światłowodowych, skrętkowych oraz koncentrycznych.

    - Instalacja wody zimnej,

    - System zdalnego odczytu zimnej wody, cieplej wody użytkowej i ciepła wraz z kartą SIM oraz modułem komunikacyjnym;

    - Urządzenia:

- Wodno-kanalizacyjne: umywalki, zlewozmywaki, wanny z zabudową systemową /natryski, miski ustępowe, baterie itp.; armatura sanitarna nie może być gorszej jakości niż proponowana m.in. przez firmy Oras, Deante, KFA (Krakowska Fabryka Armatury); głowice w bateriach umywalkowych, wannowych i zlewozmywakowych winny być mosiężne lub ceramiczne oraz posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą).

- Grzejniki w kolorze białym,

- Kuchenki elektryczne z płytą ceramiczną z piekarnikiem

- Wodomierze w klasie dokładności pomiaru R160 „C” dla wody zimnej i ciepłej (wodomierze objętościowe R160, klasa C w każdej pozycji montażu)

- Ciepłomierze

    - Wykonać od strony podwórza mrozoodporny zewnętrzny zawór ze złączką do podlewania zieleni wraz z opomiarowaniem zużytej wody.

    - Dostarczyć wąż ogrodowy długości 50 m wraz bębnem na wózku.

  - POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNETRZNEGO – zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Wykonanie prac konserwatorskich (renowacja klinkierowych fasad oraz całkowita rekonstrukcja detali architektonicznych), sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej, dokumentacji stanu zachowania murów i detali architektonicznych i powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej zgodnie z programem prac konserwatorskich załączonym do projektu budowlanego. Zgodnie z opisem poszczególne rozwiązania należy uzgadniać z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

    - Skrzynki na listy, oznakowane numerami mieszkań (fronty skrzynek bez okienek plastikowych) i dodatkowo jedna skrzynka do poczty zwrotnej dla administracji; ilość kluczy do każdej skrzynki - 2 szt.,

    - Skrobaczka do butów przy każdym wejściu do budynku,

    - Podwójne uchwyty do flag w obrębie wejść do budynku – szt. 1

    - Stojak na gazety, ulotki itp., mocowany do ściany przy wejściu do budynku szt. 1 szt.,

    - Kratki przeciw ptakom w przestrzeniach nad wylotami wentylacji pod czapami kominowymi,

    - Przed przystąpieniem do wykonywania kolorystyki elewacji budynku należy wykonać próby kolorystyczne na elewacji w formacie 1,00x1,00 m. i uzyskać ich uzgodnienie na piśmie przez organ konserwatorski pod rygorem nieważności,

    - Stolarka drewniana historyczna- do akceptacji przez organ konserwatorski – zgodnie z decyzją BMKZ.4125.19.2019.SG z dnia 07.02.2019 r.

    - Wykonanie na ścianie budynku tablicy z numerem administracyjnym i nazwą ulicy według poniższego wzoru. Tablica z efektem 3D, wykonana z dwóch warstw płyt aluminiowych: pierwsza grubości 2 mm w kolorze RAL 7016, druga wierzchnia 1,5 mm w kolorze RAL 9006. Wszystkie elementy powinny być połączone ze sobą za pomocą skręcania, bez widocznych śrub.

Napisy winny być wykonane zgodnie z księgą znaku (logotypem) będącym załącznikiem do wzoru Umowy (litery – strona 13, układ pionowy – przykładowy strona 20)

  - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY– zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Zieleń:

- Wyrównanie terenu wolnego od zabudowy, obsypanie ziemią urodzajną gr. 20 cm, zwałowanie i rozłożenie trawy z rulonu;

- Pielęgnacja zieleni przez okres 3-ch lat (koszenie trawy) od dnia następnego po dniu spisania protokołu odbioru technicznego; przez pielęgnację zieleni rozumie się 5 razy w roku koszenie trawy oraz regularne nawadnianie z ujęcia wody Zamawiającego (koszt zużytej wody ponosi Zamawiający); jeżeli w trakcie tego okresu trawa będą w złym stanie wegetacyjnym, Wykonawca dokona nowego zasiewu trawy.

  - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNEK – zgodnie z dokumentacją projektową i Szczególnymi Wymaganiami Zamawiającego

Ponadto:

    - Sprawdzenie stanu technicznego istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, w przypadku ich wykorzystania złożenie w Referacie zasobu geodezyjnego Urzędu Miasta powykonawczego pomiaru geodezyjnego załączonego do projektu lub wykonanie nowych przyłączy zgodnie z projektem.

    - Sprawdzenie stanu technicznego istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej do studni D4, w przypadku jego wykorzystania złożenie w Referacie zasobu geodezyjnego Urzędu Miasta powykonawczego pomiaru geodezyjnego załączonego do projektu lub wykonanie nowego przyłącza zgodnie z projektem.

    - Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budynku, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzgodnionej z Zamawiającym.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

    - Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Koszt nadzoru ponosi Wykonawca.

    - Zakres badań archeologicznych obejmuje: stały i bieżący nadzór nad pracami ziemnymi, dokumentowanie tych prac: wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej; w szczególności profili i dna wykopów, w tym odkrytych nawarstwień i obiektów archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materiału. Badania archeologiczne wymagają sporządzenia dokumentacji, zgodnie z §22 Rozporządzenia MKiDN.

    - Wykonawca będzie prowadził badania archeologiczne zgodnie z wymogami metodyki badań, określonych w dokumencie KOBiZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) „Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników” listopad 2019r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010

    - Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań.

    - Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach w badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu badań.

    - Wykonawca jest zobowiązany, aby teren po badaniach archeologicznych uporządkować w sposób niepowodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych.

    - Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie powiadomi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o natrafieniu na obiekty, nawarstwienia lub zabytki archeologiczne, wstrzyma prace i przeprowadzi badania archeologiczne w zakresie inwestycji

    - Wykonawca będzie realizował wszystkie warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego;

    - Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku;

    - Po zrealizowaniu robót należy przywrócić docelową organizację ruchu;

    - W czasie prac utrzymać funkcjonowanie ruchu kołowego po jezdni ulicy Kurzej w Gdańsku, utrzymać dojazdy i dojścia do obiektów zlokalizowanych w rejonie robót;

    - Przed rozpoczęciem budowy budynku przy ul. Kurzej należy uzgodnić projekt obsługi transportowej placu budowy;

    - Zawrzeć z zarządcą drogi umowę o ochronę dróg dla zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych po których poruszać się będą pojazdy budowy. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce inwestora (w tym wywozu ziemi, prac archeologicznych) zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy.

    - Utrzymywać w należytym stanie oraz czystości drogi publiczne w rejonie inwestycji i usuwać na własny koszt ewentualne uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg spowodowane środkami transportu wykonawcy; w tym w szczególności okolic zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,

    - W miejscu skrzyżowania z projektowanymi sieciami i przyłączami wod-kan. istniejące kable oświetleniowe należy osłonić przepustem kablowym dzielonym;