Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

ul. Przemysłowa 44; 24-200 Bełżyce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OKREŚLA JEDNOCZEŚNIE PARAMETRY GRANICZNE

„Dostawa, uruchomienie i wdrożenie e-Usług w placówce POZ”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w ramach Umowy 
Nr UM.POZ2.U-10693.2022-00/4464/2023/261 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia 
pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-10693.

Punkt 1:

PRZYCHODNIA – KS-SOMED : moduł integracji z P1

Ilość 100 szt. na 10 tysięcy zdarzeń i archiwizację

Wymagania:

Moduł umożliwia integrację z Rejestrem Zdarzeń Medycznych w celu przekazywania informacji o zdarzeniach medycznych związanych z pacjentem oraz przekazywaniem indeksu EDM na platformę P1.

Punkt 2:

### Urządzenie serwerowe

W ramach tego punktu należy zainstalować i skonfigurować serwer o poniższych minimalnych parametrach:

| Przedmiot Zamówienia: serwer – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |
| Lp | Element konfiguracji | Wymagania minimalne |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |  | TAK |  |
|  | Procesor | Minimum jeden procesor szesnastordzeniowy, osiągające (z zaoferowanym serwerem) , wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 25300 pkt w kategorii Passmark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, dane oferowanego procesora i spełnienie wymogów SIWZ sprawdzi Zamawiający |  | TAK |  |
|  | Liczba procesorów | 1 |  | TAK |  |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB, z możliwością rozbudowy do minimum 768 TB. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. |  | TAK |  |
|  | Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). |  | TAK |  |
|  | Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane: 3 x 960GB SSD, 5 x 2,4GB SAS 10k |  | TAK |  |
|  | Kontroler | Kontroler macierzowy wbudowany na płycie, SATA 6Gb/s, obsługujący poziomy: RAID 0/1/10 |  | TAK |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 8 portów sieciowych w tym 4 wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E. |  | TAK |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  | TAK |  |
|  | Porty | 3 x USB 3.0 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. |  | TAK |  |
|  | Zasilacz | Minimum 2 szt., 500W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. |  | TAK |  |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |  | TAK |  |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: - Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware - Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. - Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI - Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja. |  | TAK |  |
|  | Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server min. w wersji 2016 Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer Oracle Linux |  | TAK |  |
|  | Support | 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD) |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Systemowe | System Operacyjny Ms Server Standard lub produkt równoważny , Wykonawca dostarczy licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server 2022 Ilość licencji – 1. Licencja – bez ograniczeń czasowych – 16 CoreLic. Ogólne warunki licencjonowania dzięki dostarczonym licencjom muszą zezwalać na: • korzystanie oprogramowania na 1 fizycznym serwerze posiadające jeden procesor 16 rdzeniowy, • zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą (tzw. downgrade) |  | TAK |  |
|  | Warunek równoważności dla serwera | - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 128GB. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2022. - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. - Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. |  | TAK |  |
|  | Licencje klienckie CAL | Ilość licencji - 30 Licencja dostępowa CAL dla urządzenia połączonego z Windows Server 2022 Standard |  | TAK |  |
|  | Licencja oprogramowania wirtualizacji VMware vSphere Essentials lub produkt równoważny: Ilość licencji - 1 | Ilość licencji - 1 Udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych. Licencja posiadająca trzy letnie wsparcie |  | TAK |  |
|  | Warunek równoważności dla oprogramowania do wirtualizacji | - Import utworzonych maszyn wirtualnych do środowiska VMware vSphere. - Integracja z środowiskiem VMware vSphere w celu uruchamiania, zarządzania i kontrolowania maszyn wirtualnych i fizycznych hostów. - Zarządzanie wirtualną siecią do komunikacji maszyn wirtualnych wewnątrz oprogramowania wirtualizacji z możliwością wprowadzania zaawansowanych ustawień sieciowych. |  | TAK |  |
|  | ### Szczegółowy opis wdrożenia platformy serwerowej | Dostawa elementów sprzętowych oraz oprogramowania zgodnie z zamówieniem: - Odbiór ilościowy i jakościowy. - Instalacja systemów operacyjnych i konfiguracja stacji roboczych według wymagań Zamawiającego. Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej: - Instalacja i konfiguracja platformy serwerowej. - Montaż serwera we wskazanym miejscu przez zamawiającego. - Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego serwerów. Instalacja i konfiguracja serwerów wirtualnych: - Instalacja i konfiguracja serwera na którym będzie uruchomione środowisko hyperwizora. - Uruchomienie serwerów wirtualnych (platforma fizyczna) wraz z konfiguracją niezbędnych usług dodatkowych: - Budowa środowiska maszyn wirtualnych: - Przeprowadzenie migracji wskazanych maszyn za pomocą narzędzi do konwersji (ilość systemów podlegających konwersji zostanie ustalona na poziomie definiowania uzgodnień przedwdrożeniowych) - Budowa maszyn wirtualnych dla systemów nie podlegających migracji za pomocą narzędzia do konwersji - Instalacja bazy danych na maszynie wirtualnej - Testy i strojenie wydajnościowe Instalacja i konfiguracja systemu backupu/archiwizacji: - Instalacja i konfiguracja systemu backupu - Przeprowadzanie testów backupu - Przeprowadzenie testów odtworzeniowych Budowa środowiska usługi katalogowej - Instalacja infrastruktury usługi katalogowej - instalacja serwera, aktualizacja, instalacja roli - Polisy GPO, zależnie od ustaleń (najczęściej mapowanie folderów, zazwyczaj przeróżne akurat potrzebne klientowi konfiguracje). Migracja istniejących systemów jednostki do nowej platformy: - Kamsoft |  | TAK |  |
|  | Uwagi końcowe | - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte o świadczenia serwisowe i gwarancyjne producenta sprzętu. - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. - Inwestor zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne czy dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki. - Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: - dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. określonego systemu oceny zgodności - wydał krajową (lub europejską) deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg. określonego systemu oceny zgodności - oznakował wyrób znakiem CE lub WE zgodnie z obowiązującymi przepisami |  | TAK |  |

Punkt 3:

Serwer backupowy - serwer sieciowy plików NAS -  1 sztuka

| Przedmiot Zamówienia: Serwer backupowy - serwer sieciowy plików NAS – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |
| Lp | Element konfiguracji | Wymagania minimalne |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Specyfikacja |  |  |  |  |
| 1 | Obudowa typu | Tower |  | TAK |  |
| 2 | Sloty na dyski 3,5 cala Hot-Swap | 4 |  | TAK |  |
| 3 | Tryby RAID | 0 /1 /5 /6 /10 /JBOD/ Single Disk |  | TAK |  |
| 4 | Procesor | 2 rdzenie, 2.0 GHz do 2.9 GHz |  | TAK |  |
| 5 | Sprzętowe szyfrowanie danych | Tak |  | TAK |  |
| 6 | Pamięć RAM | 4GB |  | TAK |  |
| 7 | Karty sieciowe 1Gb | 2 |  | TAK |  |
| 8 | Porty USB 3.0 | 4 |  | TAK |  |
| 9 | Wyjście wideo HDMI | 1 |  | TAK |  |
| 10 | Obsługiwane protokoły sieciowe i technologie | AFP Dynamiczny DNS (DDNS) HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient DHCP lub statyczny adres IP Klient protokołu BitTorrent Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Przekierowywanie portów UPnP CIFS Serwer CIFS/SMB Serwer DNS Serwer DHCP Serwer DLNA Serwer FTP Serwer UpnP AV Serwer VPN Serwer WWW S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN FTPS TFTP WebDAV LDAP |  | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe informacje | Audio Station Cloud Station Directory Server Dostęp przez aplikacje mobilne Dostęp przez sieć Web Funkcja Wake on LAN/WAN Licencja na obsługę 8 kamer IP Obsługa serwera DLNA Obsługa serwera FTP obsługa kamer IP Szyfrowanie woluminów Zabezpieczenie Kensington lock |  | TAK |  |
| Lp | Nazwa | parametry |  | TAK |  |
| 1 | Dyski HDD do serwera sieciowego NAS | 4 szt. |  | TAK |  |
| 2 | Obudowa | 3,5 cala |  | TAK |  |
| 3 | Pojemność dysku | Min. 12 TB zapis typu CMR |  | TAK |  |
| 4 | Pamięć podręczna | 256 MB |  | TAK |  |
| 5 | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |  | TAK |  |
| 6 | Typ zapisu | Technologia CMR |  | TAK |  |
| 7 | Typ dysku serwerowy NAS | serwerowy NAS |  | TAK |  |
| 8 | Instalacja wdrożenie | Dyski zamontowane w serwerze NAS , serwer wstępnie skonfigurowany |  | TAK |  |

Punkt  4:

Komputer typu desktop + monitor:  6 sztuk

| Przedmiot Zamówienia: Komputer typu desktop + monitor: 6 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |
| Lp | Element konfiguracji | Wymagania minimalne |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Procesor | Procesor: klasy x64 minimum sześciordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 11500 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net |  | TAK |  |
| 2 | Pamięć RAM | 16 GB (DDR4, 2666MHz) |  | TAK |  |
| 3 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci | RAM 64GB |  | TAK |  |
| 4 | Dysk | Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB |  | TAK |  |
| 5 | Karta graficzna | Karta graficzna Intel UHD Graphics |  | TAK |  |
| 6 | Połączenie LAN | 10/100/1000 Mbps |  | TAK |  |
| 7 | Złącza USB | Złącza USB 2.0 - 4 szt., USB 3.0 - 4 szt. |  | TAK |  |
| 8 | Wyjście wideo | HDMI 1.4 - 1 szt. |  | TAK |  |
| 9 | Karta Ethernet | RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  | TAK |  |
| 10 | Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | 1 szt. |  | TAK |  |
| 11 | obudowa | Obudowa SFF |  | TAK |  |
| 12 | Monitor | Monitor 24 cali ISP z regulacją wysokości i pochylenia. |  | TAK |  |
| 13 | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny |  | TAK |  |
| 14 | Urządzenia wejściowe i multimedialne | Klawiatura, mysz, kamera HD, mikrofon |  | TAK |  |
| 15 | Gwarancja | 24 miesiące |  | TAK |  |
| 16 | Instalacja i wdrożenie | Komputer należy skonfigurować zgodnie z zaleceniami zamawiającego, instalacja i konfiguracja oprogramowania KS-SOMED. |  | TAK |  |