Formularz należy wypełnić i złożyć wraz z ofertą. Brak złożenia niniejszego załącznika wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy:

OPIS TECHNICZNY DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

Oferujemy realizację  zamówienia zgodnie z  wymogami  Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 | Potwierdzenie spełnienia wymagań (należy wpisać spełnia oraz podać istotne parametry faktyczne*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem zabudowy (2022 r.) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z póżn. Zmianami, - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. 2019 r, poz. 595), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych) | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.4. | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych minimum osi przedniej i tylnej. Maksymalna długość pojazdu nie większa niż 8100 mm. |  |
| 1.5. | Wymagana klasyfikacja pojazdu: M-2-6-3000-… |  |
| 1.6. | Skrzynia biegów manualna, max. 6 przełożeń do przodu. |  |
| 1.7. | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. |  |
| 1.8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. - na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED z kloszem transparentnym, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem, Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać jej widoczności przy włączonym świetle niebieskim - modulator sygnałów ostrzegawczych typu GAM 300 lub urządzenie równoważne - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone w lusterkach lub na bocznej pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego – do uzgodnienia, - fala świetlna pomarańczowa w technologii LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy uruchamiana z kabiny i z przedziału autopompy - zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem - 4 lampy dalekosiężne umieszczone z przodu pojazdu na wsporniku aluminiowym - sygnał pneumatyczny typu Hadley lub równoważny - sygnały niskotonowe typu Rumbler lub równoważne - 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) - głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny zamontowany na dachu kabiny włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, przeznaczonego dla dowódcy. Przycisk podświetlony. dowódcy. - wszystkie elementy zewnętrzne (światła, lusterka, lampy itp.) zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem, |  |
| 1.9. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy (wyprowadzona instalacja do podłączenia radiotelefonu). W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, zaprogramowany zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (uzgodnione z Zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) | Podać markę, typ i model |
| 1.10. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem min. 7” zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. |  |
| 1.11. | Pojazd wyposażony dodatkowo w światła do jazdy dziennej. |  |
| 1.12. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 285 KM spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów. |  |
| 1.13. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3180 mm. Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu pod każdą skrytką sprzętową (3 sztuki na stronę). Podesty muszą posiadać pomarańczowe lampki ostrzegawcze. Skrytka za kabiną wykonana w formie przelotowej. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty muszą być zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Na dachu pojazdu dwie skrzynie wykonane z aluminium z oświetleniem LED i czujnikiem otwarcia. Skrzynie wykonane z blachy umożliwiającej bezpieczne stawania na nich. Wieka skrzyń muszą być wyposażone siłowniki i zamknięcia oraz umożliwić montaż i przewożenie przęseł drabiny nasadkowej – do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary skrzyń, rozwiązanie techniczne oraz mocowanie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem. Na dachu mocowanie przęseł drabiny nasadkowej dostarczonej przez Zamawiającego. |  |
| 1.14. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona mechanicznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, - schowek na dokumenty - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - radio z odtwarzaczem mp3, gniazdem USB, gniazdem AUX, oraz instalacją głośnikową - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, - szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (minimum z przodu), - reflektor ręczny (szperacz) zasilany z gniazda zapalniczki, do oświetlenia numerów budynków, przewożony wewnątrz kabiny typu LED, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów, - wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - kontrolka włączenia autopompy - szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji, mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną, defibrylator AED posiadane przez Zamawiającego oraz mocowanie pod walizkę z urządzeniem pomiarowym posiadanym przez Zamawiającego, torbę medyczną (miejsce do uzgodnienia z zamawiającym), - pod sufitem mocowanie deski ortopedycznej i podbierakowej, - półka w formie „rynny” nad aparatami oddechowymi - klamki i uchwyty oklejone w kolorze żółtym - 6 szt. radiotelefonów wraz z ładowarkami i mikrofonogłośnikami na przewodzie spiralnym, zamontowanymi w pojeździe (miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniające minimalne wymagania Radiostacje nasobne dopuszczone do stosowania w OSP / PSP o zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5/20/25kHz , umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową i analogową. Stopień ochrony min. IP 68 lub równoważny. Możliwosć obsługi 1000 kanałów. Nie mniej niż 500 kanałów z zamontowanymi na stałe ładowarkami do radiotelefonów, tzw. szybkimi, zasilanymi z instalacji samochodu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. Radiotelefony powinny być zaprogramowane na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Ładowarki powinny zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinny sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania). - 6 szt. latarek kątowych LED wraz z ładowarkami. Stopień ochrony wodo i pyłoszczelność min. IP 67 lub równoważny. Latarka kątowa akumulatorowa przystosowana do pracy w strefie wybuchowej - iskrobezpieczna, akumulatorowa latarka kątowa LED umożliwiająca pracę zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów z ruchomą głowicą - w zakresie od 0 o do 90 o, dzięki której latarka ma, aż 3 pozycje świecenia, wyposażona w system który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy. Główna dioda światła strumienia skupionego może pracować w jednym z 3 wybieralnych trybów mocy. Dioda światła rozproszonego, która skierowana jest pod kątem 45º, aby oświetlać drogę przed użytkownikiem, w trzech trybach mocy: wysoki/średni/niski. Funkcja świetlna latarki pozwalająca na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Wodo i pyłoszczelna, odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych, zasilana z ładowalnego akumulatora litowo - jonowego lub 3 bateriami typu AA. - przetwornica napięcia 24/230V z wyprowadzonymi gniazdami 230V (2 szt.), - rozdzielacz 12 V z min. dwoma gniazdami zapalniczki i dwoma gniazdami zasilania 5V min. 1,2 gniazda usb do zasilania rejestratora, tabletu, telefonów, zapalniczki na desce rozdzielczej i koło załogi, Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. | Podać markę, typ i model urządzeń przyjętych do wyposażenia |
| 1.15. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 1.16. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 1.17. | W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i powietrza odłączające się automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką 4 m. |  |
| 1.18. | Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła. |  |
| 1.19. | Kolorystyka: - nadwozie (w tym lusterka) - RAL 3000, - pokrywa silnika –w odcieniach szarości (od szarego do czarnego włącznie), - błotniki, zderzaki – białe RAL 9010, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). - tylne narożniki zabudowy zabezpieczone przed wycieranie za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej |  |
| 1.20. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 1.21. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami. |  |
| 1.22. | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.23. | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy (min. 150 ltr.). W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani mocy) w przypadku braku tego środka. |  |
| 1.24. | Zawieszenie wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Z przodu i z tyłu zawieszenie mechaniczne. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 300 mm. |  |
| 1.25. | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, wyposażony w system ABS. |  |
| 1.26. | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |
| 1.27. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. |  |
| 1.28. | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Zaczep zamontowany w taki sposób aby nie wystawał poza końcowy obrys zabudowy. |  |
| 1.29. | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Szkielet zabudowy wykonany z aluminium, poszycie zabudowy wykonane z anodowanej blachy aluminiowej lakierowanej na kolor RAL 3000 (dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych). Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Pomiędzy kabiną a zabudową zamontowana owiewka. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu po prawej stronie aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. Relingi wykonane z blachy aluminiowej i tworzywa termoformowanego. |  |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Zamawiający wymaga by pierwsza skrytka za kabiną była w formie przelotowej. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej. |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. W pojeździe 1 szuflada pionowa wysuwana typu cargo oraz 3 poziome na inne wyposażenie. Dodatkowo szuflada na pompę typu Niagara umieszczona nad autopompą. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Dodatkowo mocowanie na węże (W75-20 ŁA ) (W52-20 ŁA) (W42-30 ŁA ), (W25-20 ŁA) umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Szczegóły ilości i montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
| 2.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym lub wyświetlaczem). |  |
| 2.12. | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.13. | Zbiornik wody o pojemności min. 3 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 2.14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. Nasady do tankowania zbiornika środka pianotwórczego oznaczona na stałe kolorem żółtym. |  |
| 2.15. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.16. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. | Podać producenta, typ autopompy oraz wydajność dla niskiego i wysokiego ciśnienia. |
| 2.17. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 16 o regulowanej wydajności Działko rozkładane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Na rękojeści działka musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy oraz musi być wyposażona w LEDowy wskaźnik poziomu środków gaśniczych. Działko wyposażone w nakładkę pianową. | Podać markę , typ i model |
| 2.18. | Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
| 2.19. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Prądownica wyposażona w nakładkę, mocowana na szybko-złączce umożliwiającą szybkie przełączenia urządzenia np. na lance gaśniczą/kominową. Prądownica ma obracać się niezależnie od węża. |  |
| 2.20. | Linia szybkiego natarcia (umiejscowiona w maksymalnej wysokości tylnej prawej skrytki), musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny z możliwością regulowania prędkości zwijania oraz możliwość zwijania napędem ręcznym. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |  |
| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 (kolor czerwony), (dwie nasady do podawania wody i wodnego roztworu – jedna z prawej i jedna z lewej strony) - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |
| 2.22. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.23. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 2.24. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. - przycisk uruchamiający sygnał pneumatyczny/ostrzegawczy, Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 2.25. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady typu STORZ 75 (kolor niebieski) służące do napełniania zbiornika z hydrantu umieszczone po każdej ze stron jedna z prawej i jedna z lewej strony. Każda z nasad posiadać musi zawór kulowy oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady umieszczone w schowkach bocznych zamykanych klapą. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. Nasady ssawne i do napełniania zbiornika kolor niebieski, tłoczne kolor czerwony, środka pianotwórczego kolor żółty. |  |
| 2.26. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.27. | Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). |  |
| 2.28. | Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. |  |
| 2.29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |  |
| 2.30. | Na wlocie ssawnym pompy (nasada kolor niebieski) musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.31. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 2.32. | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Dodatkowo możliwość uruchomienia masztu oświetleniowego z zewnętrznego źródła zasilania (agregat prądotwórczy). Automatyczny system składania masztu oświetleniowego – z zabezpieczeniem przed ruszeniem z podniesionym masztem – system automatycznego chowania. Wysunięcie masztu następuje tylko po zaciągnięciu hamulca ręcznego. Wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego. Wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości. |  |
| 2.33 | Pojazd wyposażony we wciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 8t. i linę o długości 30m Dodatkowo zamontowana osłona kompozytowa. |  |
| 2.34 | W zabudowie wyprowadzone po obu stronach w ostatnich skrytkach gniazda szybkozłącze ze sprężonym powietrzem, podłączone do układu powietrznego pojazdu z podpiętym pistoletem na przewodzie spiralnym |  |
| 2.35 | Układ skrytek, półek, miejsc i sposobów mocowania skrytek w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegóły dotyczące sposobu oraz montażu sprzętu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym a Wykonawcą) na wniosek Wykonawcy (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). W tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz oraz posiadany sprzęt do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy. |  |
| 3. | Oznakowanie |  |
| 3.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2019 poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 3.2 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “Ochotnicza Straż Pożarna w Strzekęcinie” + logo używane przez OSP Strzekęcino oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP po stronie Wykonawcy najpóźniej w dniu przeprowadzenia odbioru techniczno – jakościowego. Wykonanie napisów na przesłonie przeciwsłonecznej kabiny kierowcy - “Ochotnicza Straż Pożarna w Strzekęcinie” Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. Dodatkowo pojazd zostanie oznakowany w sposób widoczny białymi naklejkami (w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem lub uzgodnienie ww. kwestii podczas wizyt monitorujących). |  |
| 4. | DODATKOWE WYMAGANIA : |  |
| 4.1 | Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę) min. 24 miesiące. Gwarancja na wyposażenie (latarki, radiotelefony): 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i zabudowy w ciągu min. 24 miesięcy w punktach serwisowych wg warunków gwarancji. Punkty serwisu pojazdu wyznaczone przez producenta podwozia nie mogą znajdować się w większej odległości niż 70 km od siedziby Zamawiającego. Koszty oferty powinny uwzględniać : - koszty przeglądu w punktach serwisu pojazdu w ciągu min. 24 miesięcy wg warunków gwarancji, - koszty wszystkich części potrzebnych do usunięcia usterek technicznych w punktach serwisu pojazdu w ciągu min. 24 miesięcy | Parametr punktowany ( okres gwarancji na podwozie i zabudowę), należy podać zgodnie z danymi z formularza ofertowego |
| 4.2 | Przy odbiorze techniczno – jakościowym Wykonawca w swojej siedzibie dokona szkolenia do 6 osób od Zamawiającego z użytkowania zabudowy przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania. Koszty związane z delegacją osób na szkolenie (tj. zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty przejazdu) pokrywa we własnym zakresie Zamawiający. Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający odbycie szkolenia. |  |
| 4.3 | Odbiór techniczno – jakościowy pojazdu zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek (wad, poprawek) ujawnionych podczas odbioru techniczno – jakościowego oraz uprzednim zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu przez Zamawiającego |  |
| 4.4 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z jazdy w warunkach bojowych w tym jazdy w terenie w siedzibie Zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania |  |
| 4.5 | Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu posiadać będzie świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. |  |
| 4.6 | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Do pojazdu najpóźniej w dniu przekazania musi dołączona być Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. |  |

*Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując słowa „spełnia”  zaś w przypadku żądania określonych parametrów należy wykazać konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze „nie spełnia”, nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oraz nie poda innych wymaganych danych  w niniejszym załączniku lub nie złoży niniejszego załącznika, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona, na podstawie art. 226.ust.1 pkt.5 ustawy Pzp,  jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje min. wymagania dla średniego samochodu pożarniczego. W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez Wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

………………………………………………………………….

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie