#### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### ROBOTY  DROGOWE

##### NAWIERZCHNIE    TŁUCZNIOWE

Gmina Siechnice

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania robót drogowych remontowych i nawierzchniowych ulepszonych

i nieulepszonych .

  - Określenia  podstawowe

-     profilowanie podłoża-wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych

/lub według uzgodnień/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

-    kruszywo ,tłuczeń-mieszanka kruszywa o frakcji  31,5 - 63 cm

-     podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje

i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

-    droga-planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego

ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-    pas drogowy odpowiednio zagospodarowany  pas gruntu przeznaczony na

lokalizację  drogi i jej urządzeń,

-    nawierzchnia drogowa warstwa ułożona na podłożu gruntowym, służąca do

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i  warstwy

nawierzchniowej (jezdnej)

-    składowisko-miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów

z rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę

2.   MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem

niniejszej ST są:

a) tłuczeń - kruszywo   o frakcji  31,5 – 60 mm

b) kamień łamany o frakcji    0-31,5 mm

c) piasek-kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek

gliniastych  (< 5%),

- SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST  stosować następujący,

sprawny technicznie sprzęt

-   równiarka samobieżna,

-   koparko - ładowarka

-   walec samojezdny, statyczny

-    samochód samowyładowczy,

-   ładowarka kołowa.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Zakres robót przygotowawczych:

-    oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

-    dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego,

-     niwelacja terenu,

-     profilowanie dna koryta z mechanicznym zgęszczeniem,

-     wyrównanie istniejącego podłoża,

-     uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,

-    rozścielenie piasku warstwami,

-    zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą,

-    wykonanie podbudowy: rozścielenie warstwy tłucznia dolnej oraz warstwy

górnej, zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu tłuczniem,

zagęszczenie warstwy mechanicznie,

4.2.  Zakres robót zasadniczych. Warunki techniczne wykonania

robót

## 4.2.1.  Nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Tłuczeń (  31,5 - 63”)i kamień łamany o frakcji 0-31,5 mm przeznaczony na

nawierzchnię tłuczniową powinien  posiadać atesty.

Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy

użyciu równiarki lub układarki kruszywa.

Nawierzchnia tłuczniowa o grub. 30 cm wykonana będzie w dwóch warstwach

dolna grub.25 cm i górna grub.5 cm.

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym

z nadaniem spadków daszkowych 3% na prostych odcinkach lub spadku

jednostronnego na łukach.

Wałowanie należy wykonywać  osobno dla każdej warstwy. W trakcie

wałowania warstwy należy polewać

5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

5.1.   Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać  zgodnie z wytycznymi i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Ponadto:

- badania grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde  1000 m² odbieranej    nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ±10%.

-   badanie pochylenia nawierzchni  należy przeprowadzać za pomocą niwelatora.

Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być  większe niż 0.2 %.

-  badanie rzędnych niwelety nawierzchni  należy wykonać za pomocą niwelatora,

na długości nie mniejszej niż 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne

wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od założonych więcej

niż o ± 1 cm

6.  OBMIAR  ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami .

7.  ODBIÓR  ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z  postanowieniami. Komisja

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz:

-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.