Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Część I – Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 1

Część II – Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 2

Część III - Okulary mieszanej rzeczywistości z wbudowanym układem przetwarzania obrazów wraz z akcesoriami – typ 3

Miejsce dostawy dla Części I, II i III:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe

Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu podania pełnej nazwy producenta i produktu. Zamawiający wymaga tego wyłącznie obowiązkowo dla pozycji które wskazał w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenia lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.  Część I – Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 1, ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 1 |  |  |
| 1. | Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 1 | liczba 4 szt. |
| 1.1 | Optyka |  |
| 1.1.1 | Wyświetlacz w technologii LCD lub nowszej | Tak |
| 1.1.2 | Rozdzielczość na każde oko | co najmniej 1832 x 1920 |
| 1.1.3 | Pole widzenia | co najmniej 100 stopni |
| 1.1.4 | Obsługiwane częstotliwości odświeżania ekranu | co najmniej 60, 72 i 90 Hz |
| 1.2 | Czujniki: |  |
| 1.2.1 | Wbudowane czujniki: | akcelerometr, żyroskop, magnetometr |
| 1.2.2 | Wbudowana kamera IR do śledzenia pokoju, kontrolerów i dłoni | co najmniej 4 kamery IR |
| 1.3 | Dźwięk |  |
| 1.3.1 | Wbudowany zestaw słuchawkowy | z dźwiękiem pozycyjnym |
| 1.3.2 | Wbudowany mikrofon | Tak |
| 1.3.3 | Możliwość odłączenia i podłączenia zestawu słuchawkowego | Tak |
| 1.4 | Percepcja otaczającego środowiska |  |
| 1.4.1 | Śledzenie otoczenia w trybie | co najmniej 6DoF |
| 1.5 | Procesor, pamięć, interfejsy sieciowe |  |
| 1.5.1 | Procesor zoptymalizowany pod kątem przetwarzania danych rzeczywistości mieszanej (XR) | Tak |
| 1.5.2 | Pamięć RAM | co najmniej 6 GB |
| 1.5.3 | Wbudowana pamięć masowa | co najmniej 256 GB |
| 1.5.4 | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth | Tak |
| 1.5.5 | Złącze USB typ C | Tak |
| 1.5.6 | Złącze audio jack 3,5mm | Tak |
| 1.6 | Inne |  |
| 1.6.1 | Maksymalna waga | 450g ± 100g |
| 1.6.2 | Okulary dopasowane do osób noszących okulary korekcyjne | Tak |
| 1.6.3 | Chłodzenie pasywne | Tak |
| 1.6.4 | Możliwość modyfikacji parametru rozstawu źrenic (IPD) w urządzeniu | Tak |
| 1.6.5 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające | co najmniej 2 h ciągłej pracy |
| 1.6.6 | Możliwość pracy autonomicznej (bez podłączenia do komputera) | Tak |
| 2. | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 1: Zestaw kontrolerów do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 1 | liczba 4 szt. |
| 2.1 | Zestaw zawiera prawy i lewy kontroler | Tak |
| 2.2 | Dołączona smycz zapobiegająca wypadnięciu kontrolera z ręki podczas użytkowania | Tak |
| 2.3 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 2.4 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 2.5 | Baterie w zestawie | Tak |
| 3. | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 1: Kabel optyczny o wysokiej przepustowości do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 1 | Liczba 4 szt. |
| 3.1 | Kabel USB typu C | Tak |
| 3.2 | Złącza | Dwa złącza typu C, 1 generacji lub nowszej |
| 3.3 | Typ | Kabel optyczny |
| 3.4 | Długość kabla | Co najmniej 5m |
| 3.5 | Przepustowość | Co najmniej 5Gbit/s |
| 3.6 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 3.7 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 4 | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 1: Zasilacz i kabel zasilający do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 1 | liczba 4 szt. |
| 4.1 | Zasilanie AC, 230 V, 50 Hz | Tak |
| 4.2 | Moc ładowarki | Co najmniej 10W |
| 4.3 | Złącze USB-C | Tak |
| 4.4 | Wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | Tak |
| 4.5 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 4.5 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 5. | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 1: Futerał ochronny na okulary rozszerzonej rzeczywistości typu 1 | liczba 4 szt. |
| 5.1 | Wnętrze wyprofilowane na okulary rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 5.2 | Rozmiar torby ochronnej dopasowany do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 5.3 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 5.4 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 6. | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Wymienna nakładka dystansująca na czoło do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 1 | liczba 4 szt. |
| 6.1 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 6.2 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 7. | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Opaska stabilizująca na głowę z wbudowaną baterią do okularów mieszanej rzeczywistości typu 1 | liczba 4 szt. |
| 7.1 | Maksymalna masa | 150 ± 50g |
| 7.2 | Wbudowana bateria zwiększająca czas użytkowania urządzenia | Tak |
| 7.3 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |
| 7.4 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 1 | Tak |

Tabela 2.  Część II – Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 2, ( tabela kosztorysowa nr 1.2 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 2 |  |  |
| 1 | Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 2 | liczba 2 szt. |
| 1.1 | Optyka |  |
| 1.1.1 | Wyświetlacz w technologii LCD lub nowszej | Tak |
| 1.1.2 | Rozdzielczość na każde oko | co najmniej 1800 x 1920 |
|  | Pole widzenia | Co najmniej 106 stopni horyzontalnie i 96 stopni wertykalnie |
| 1.1.3 | Obsługiwane częstotliwości odświeżania ekranu | co najmniej 72 i 90 Hz |
| 1.2 | Czujniki: |  |
| 1.2.1 | Czujniki śledzenia ruchu gałek ocznych | Tak |
| 1.2.2 | Śledzenie mimiki twarzy | Tak |
| 1.2.3 | Inne | akcelerometr, żyroskop, magnetometr |
| 1.3 | Dźwięk |  |
| 1.3.1 | Wbudowany zestaw słuchawkowy | z dźwiękiem pozycyjnym |
| 1.3.2 | Wbudowany mikrofon | Tak |
| 1.3.3 | Możliwość odłączenia i podłączenia zestawu słuchawkowego | Tak |
| 1.4 | Percepcja otaczającego środowiska | Tak |
| 1.4.1 | Śledzenie otoczenia w trybie | co najmniej 6DoF |
| 1.5 | Procesor, pamięć, interfejsy sieciowe |  |
| 1.5.1 | Procesor zoptymalizowany pod kątem przetwarzania danych rzeczywistości rozszerzonej (VR) | Tak |
| 1.5.2 | Pamięć RAM | co najmniej 12 GB |
| 1.5.3 | Wbudowana pamięć masowa | co najmniej 256 GB |
| 1.5.4 | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth | Tak |
| 1.5.5 | Złącze USB typ C | Tak |
| 1.5.6 | Złącze audio jack 3,5mm | Tak |
| 1.5.7 | Bluetooth | Co najmniej w standardzie 5.2 |
| 1.5.8 | Wi-Fi | Wsparcie dla standardu co najmniej Wi-Fi 6E |
| 1.6 | Inne |  |
| 1.6.1 | Maksymalna waga | 600g ± 150g |
| 1.6.2 | Okulary dopasowane do osób noszących okulary korekcyjne | Tak |
| 1.6.3 | Chłodzenie pasywne | Tak |
| 1.6.4 | Możliwość modyfikacji parametru rozstawu źrenic (IPD) w urządzeniu | Tak |
| 1.6.5 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające | Co najmniej 1,5 h ciągłej pracy |
| 1.6.6 | Możliwość pracy autonomicznej (bez podłączenia do komputera) | Tak |
| 2 | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) – typ 2: Zestaw kontrolerów do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 2 | liczba 2 szt. |
| 2.1 | Zestaw zawiera prawy i lewy kontroler | Tak |
| 2.2 | Dołączona smycz zapobiegająca wypadnięcia kontrolera z ręki podczas użytkowania | Tak |
| 2.3 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |
| 2.4 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 2.5 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 3 | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 2: Kabel optyczny o wysokiej przepustowości do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 2 | liczba 2 szt. |
| 3.1 | Kabel USB typu C | Tak |
| 3.2 | Złącza | Dwa złącza męskie typu C 1 generacji lub nowszej |
| 3.3 | Typ | Kabel optyczny |
| 3.4 | Długość kabla | Co najmniej 5m |
| 3.5 | Przepustowość | Co najmniej 5Gb/s |
| 3.6 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 3.7 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 4 | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 2: Zasilacz i kabel zasilający wraz ze stacją dokującą do okularów rozszerzonej rzeczywistości typu 2 | liczba 2 szt. |
| 4.1 | Zasilanie zasilacza AC, 230 V, 50 Hz | Tak |
| 4.2 | Moc zasilacza | Co najmniej 45W |
| 4.3 | Złącze USB-C | Tak |
| 4.4 | Stacja dokująca pozwalający ładować kontrolery oraz okulary rozszerzonej rzeczywistości typu 2 | Tak |
| 4.5 | Wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | Tak |
| 4.6 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 4.7 | Producent zgodny z producentem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 5 | Akcesoria do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR)– typ 1: walizka ochronna na okulary rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | liczba 2 szt. |
| 5.1 | Wnętrze wyprofilowane na okulary rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 5.2 | Rozmiar walizki ochronnej dopasowany do okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |
| 5.3 | Kompatybilne z okularami rozszerzonej rzeczywistości (VR) typu 2 | Tak |

Tabela 3.  Część III – Okulary mieszanej rzeczywistości z wbudowanym układem przetwarzania obrazów wraz z akcesoriami – typ 3, ( tabela kosztorysowa nr 1.3 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okulary mieszanej rzeczywistości (AR) z wbudowanym układem przetwarzania obrazów – typ 3 | liczba 3 szt. |
| 1.1 | Wyświetlacz |  |
| 1.1.1 | Przezroczyste soczewki holograficzne | Tak |
| 1.1.2 | Gęstość holograficzna | co najmniej 2,5 tys. radianów |
| 1.1.3 | Optymalizacja świetlna pod względem widzenia 3D | Tak |
| 1.2 | Czujniki: |  |
| 1.2.1 | Śledzenie ruchu głowy bazujące na analizie obrazu kamer | co najmniej 4 kamer światła widzialnego |
| 1.2.2 | Śledzenie wzroku z wykorzystaniem | co najmniej 2 kamer podczerwieni (Infrared) |
| 1.2.3 | Pomiaru odległych obiektów „Time of Flight (ToF)” | rozdzielczość co najmniej 1 MP |
| 1.2.4 | Wbudowane dodatkowe czujniki: | akcelerometr, żyroskop, magnetometr |
| 1.2.5 | Wbudowany aparat do zdjęć o rozdzielczości | co najmniej 8 MP |
| 1.2.6 | Wbudowana kamera zdolna do filmowania w rozdzielczości | co najmniej FullHD (1080p30) |
| 1.3 | Dźwięk i mowa |  |
| 1.3.1 | Wbudowany zestaw mikrofonowy | co najmniej 5-kanałowy |
| 1.3.2 | Wbudowane głośniki | z dźwiękiem przestrzennym |
| 1.4 | Interpretacja zachowania człowieka: | Tak |
| 1.4.1 | Śledzenie wzroku w czasie rzeczywistym | Tak |
| 1.4.2 | Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu | Tak |
| 1.5 | Percepcja otaczającego środowiska | Tak |
| 1.5.1 | Śledzenie otoczenia w trybie | co najmniej 6DoF |
| 1.5.2 | Odwzorowanie przestrzenne w czasie rzeczywistym | Tak |
| 1.6 | Procesor, pamięć, interfejsy sieciowe | Tak |
| 1.6.1 | Procesor zoptymalizowany pod kątem przetwarzania danych holograficznych | Tak |
| 1.6.2 | Pamięć RAM | co najmniej 4GB |
| 1.6.3 | Wbudowana pamięć masowa | co najmniej 64 GB |
| 1.6.4 | Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi | w standardzie 802.11ac 2x2 lub wyższym |
| 1.6.5 | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth | w standardzie co najmniej 5.0, lub wyższym |
| 1.6.6 | Złącze USB typ C | Tak |
| 1.7 | Inne |  |
| 1.7.1 | Maksymalna waga | 600g ± 200g |
| 1.7.2 | Okulary dopasowane do osób noszących okulary korekcyjne | Tak |
| 1.7.3 | Chłodzenie pasywne | Tak |
| 1.7.4 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające | Co najmniej 2 h ciągłej pracy |
| 1.7.5 | Zgodność programowa z posiadanym oprogramowaniem | Windows Holographic Operating System oraz Dynamics 365 |
| 2. | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości (AR)– typ 3: Kable do okularów mieszanej rzeczywistości typu 3 | liczba 3 szt. |
| 2.1 | Kabel USB typu C | Tak |
| 2.1.1 | Długość kabla | Co najmniej 1m |
| 2.1.2 | Kompatybilne z okularami mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 2.1.3 | Producent zgodny z producentem okularów mieszanej (AR) rzeczywistości typu 1 | Tak |
| 3 | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Zasilacz do okularów mieszanej rzeczywistości typu 3 | liczba 3 szt. |
| 3.1.1 | Zasilanie AC, 230 V, 50 Hz | Tak |
| 3.1.2 | Moc ładowarki | Co najmniej 18W |
| 3.1.3 | Złącze USB-C | Tak |
| 3.1.4 | Wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | Tak |
| 3.1.5 | Kompatybilne z okularami mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 3.1.6 | Producent zgodny z producentem okularów mieszanej (AR) rzeczywistości typu 3 | Tak |
| 4. | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Torba ochronna do okularów mieszanej rzeczywistości typu 3. | liczba 3 szt. |
| 4.1.1 | Torba ochronna z wnętrzem wyprofilowanym na okulary mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3, | Tak |
| 4.1.2 | Rozmiar torby ochronnej dopasowany do okularów mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 4.1.3 | Kompatybilne z okularami mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 4.1.4 | Producent zgodny z producentem okularów mieszanej (AR) rzeczywistości typu 3 | Tak |
| 5 | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Wymienna nakładka na czoło do okularów mieszanej rzeczywistości typu 3, | liczba 6 szt. |
| 5.1.1 | Nakładka mocowana do okularów mieszanej rzeczywistości za pomocą magnesu, | Tak |
| 5.1.2 | Kompatybilne z okularami mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 5.1.3 | Producent zgodny z producentem okularów mieszanej (AR) rzeczywistości typu 3 | Tak |
| 6 | Akcesoria do okularów mieszanej rzeczywistości – typ 3: Opaska stabilizująca na głowę do okularów mieszanej rzeczywistości typu 3 | liczba 6 szt. |
| 6.1.1 | Masa | 15 ± 10g |
| 6.1.2 | Kompatybilne z okularami mieszanej rzeczywistości (AR) typu 3 | Tak |
| 6.1.3 | Producent zgodny z producentem okularów mieszanej (AR) rzeczywistości typu 3 | Tak |

Tabela 4. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego dla części I, II i III.

| L.p. | Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części |
| --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| 2. | Czas reakcji serwisu do 5 dni. |
| 3. | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin |
| 4. | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. |
| 5. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. |
| 6. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. |
| 8. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |
| 9. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. |
| 11. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie |

Wszelkie wymagania techniczne oraz pozostałe dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.