PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN

| Branża: | Roboty drogowe |
| --- | --- |
| Rodzaj: | Inwestorski |
| BUDOWA: | Strzykocin, gmina Brojce |
| OBIEKT: | droga gminna dz. nr 23, 34 obręb 0012 Strzykocin |
| INWESTOR: | GMINA BROJCE |
|  | Długa 48 |
|  | 72-304 Brojce |

|  | INWESTOR: |
| --- | --- |

Tabela elementów scalonych

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN

| L.p. | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe |  |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiórkowe |  |
|  | PODBUDOWY |  |
|  | ELEMENTY ULIC – krawężniki, oporniki |  |
|  | NAWIERZCHNIE |  |
|  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |
|  | REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO |  |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  | ROBOTY INNE – elementy odwodnienia |  |
|  | Razem |  |

Część 3. Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

| L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe |  |  |
| A.1 | Analogia : KNNR 0001 0111-0100 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną | 0,978 | km |
| B |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty rozbiórkowe |  |  |
| B.1 | KNNR 0006 0805-0100 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. sześciokątnych gr. 12cm, spoiny wypełnione piaskiem – NA ODKŁAD | 693,000 | m2 |
| B.2 | KNNR 0006 0802-0800 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca - NA ODKŁAD | 258,700 | t |
| B.3 | KNNR 0006 0806-0500 |  | Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x25cm na podsypce piaskowej - NA ODKŁAD | 317,000 | m |
| C |  |  | PODBUDOWY |  |  |
| C.1 | KNNR 0001 0202-0200 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III – KORYTOWANIE NA ODKŁAD | 213,222 | m3 |
| C.2 | KNNR 0006 0103-0100 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV | 637,830 | m2 |
| C.3 | Analogia: KNNR 0006 0109-0100 |  | Podbudowy z gruntocementu Rm 5,0MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność: 1,500 | 637,830 | m2 |
| C.4 | KNNR 0006 0113-0200 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 412,760 | m2 |
| C.5 | KNNR 0006 0109-0200 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm – beton C12/15 | 225,070 | m2 |
| C.6 | KNNR 0006 0107-0300 |  | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową, grubość warstwy do 10 cm – beton C12/15 | 69,300 | m3 |
| D |  |  | ELEMENTY ULIC – krawężniki oporniki |  |  |
| D.1 | Analogia: KNNR 0006 0403-0300 |  | Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem B-15 na podsypce cementowo-piaskowej | 218,300 | m |
| E |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |
| E.1 | KNNR 0006 0307-0300 |  | Nawierzchnie z płyt drogowych bet. sześciokątnych gr. 12cm spoiny wypełnione zaprawą cementowa MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | 225,070 | m2 |
| E.2 | Analogia: KNR 0231 1201-0300 |  | Przestawienie krawężników bet. o wym. 15x22cm i oporników bet. na podsypce cementowo-piaskowej | 138,000 | m |
| E.3 | Analogia: KNNR 0006 1103-0500 |  | Przełożenie nawierzchni z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | 317,640 | m2 |
| E.4 | Analogia: KNR 0231 1401-0700 |  | Naprawy dróg – mechaniczne zagęszczanie walcami 15 Mg | 4 918,270 | m2 |
| E.5 | KNNR 0006 1005-0500 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki brukowej | 4 215,490 | m2 |
| E.6 | KNNR 0006 1005-0700 |  | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 | 4 215,490 | m2 |
| E.7 | Analogia: KNNR 0006 0108-0201 |  | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W dla KR1- KR2 | 934,656 | t |
| E.8 | Analogia: KNNR 0006 0308-0301 |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR1 – KR2, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm | 412,760 | m2 |
| E.9 | KNNR 0006 1005-0700 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu | 4 942,880 | m2 |
| E.10 | Analogia: KNR 0911 0202-0100 |  | Wzmocnienie nawierzchni siatkami z kombinacji włókien szklanych i węglowych | 4 942,880 | m2 |
| E.11 | Analogia: KNNR 0006 0309-0201 |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1 – KR2 warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | 5 355,640 | m2 |
| F |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |
| F.1 | KNNR 0006 0702-0101 |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 8,000 | szt. |
| F.2 | KNNR 0006 0702-0500 |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | 12,000 | szt. |
| F.3 | KNNR 0006 0702-0102 |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 100 mm | 36,000 | szt. |
| G |  |  | REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO |  |  |
| G.1 | KNR 0231 1406-0200 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowe uliczne | 3,000 | szt. |
| G.2 | KNR 0231 1406-0300 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe | 1,000 | szt. |
| G.3 | KNR 0231 1406-0500 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studzienki telefoniczne | 1,000 | szt. |
| H |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| H.1 | KNNR 0001 0501-0100 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | 932,050 | m2 |
| I |  |  | ROBOTY INNE – ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |
| I.1 | KNNR 0001 0202-0200 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km - grunt kat. III | 81,250 | m3 |
| I.2 | KNNR 0004 1308-0300 |  | Kanały z rur PVC łączone na wcisk – rurociągi z PVC o średnicy zewn. 200mm | 28,000 | m |
| I.3 | KNNR 0004 1308-0200 |  | Kanały z rur PVC łączone na wcisk – rurociągi z PVC o średnicy zewn. 160mm | 37,000 | m |
| I.4 | KNNR 0004 1424-0200 |  | Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | 9,000 | kpl |
| I.5 | KNNR 0006 0604-0600 |  | Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm, głębokości 3,00m | 2,000 | szt. |
| I.6 | KNNR 0004 1413-0100 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, głębokości do 3,00m w gotowym wykopie | 3,000 | szt. |
| I.7 | KNNR 0006 0606-0400 |  | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20cm | 4,500 | m |
| I.8 | KNNR 0001 0214-0100 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW/75kW, zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grubości 30cm, grunt kat. I - III | 70,210 | m3 |
| I.9 | KNNR 0001 0504-0100 |  | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. I - III | 21,062 | m3 |