PRZEDMIAR - SUPLEMENT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN

| Branża: | Roboty drogowe |
| --- | --- |
| Rodzaj: | Inwestorski |
| BUDOWA: | Strzykocin, gmina Brojce |
| OBIEKT: | droga gminna dz. nr 23, 34, 32/2 obręb 0012 Strzykocin |
|  | dot: utwardzenie pobocza, poszerzenie jezdni rejon skrzyżowania drogi gminnej dojazdowej do m. Strzykocin (dz. nr 32/2) |
| INWESTOR: | GMINA BROJCE |
|  | Długa 48 |
|  | 72-304 Brojce |

|  | INWESTOR: |
| --- | --- |

Tabela elementów scalonych

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN - SUPLEMENT

| L.p. | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | PODBUDOWY |  |
|  | NAWIERZCHNIE |  |
|  | Razem |  |

Część 3. Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. STRZYKOCIN - SUPLEMENT

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

| L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PODBUDOWY (rejon skrzyżowania dróg gminnych dz. nr 23, 32/2) |  |  |
| 1 | KNNR 0001 0202-0200 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III – KORYTOWANIE | 191,455 | m3 |
| 2 | KNNR 0006 0103-0100 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV | 622,450 | m2 |
| 3 | KNNR 0006 0106-0600 |  | Podsypka piaskowa gr. 15cm | 539,300 | m2 |
| 4 | Analogia: KNNR 0006 0109-0100 |  | Podbudowy z gruntocementu Rm 5,0MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność: 1,500 | 83,150 | m2 |
| 5 | KNNR 0006 0109-0200 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm – beton C12/15 | 11,250 | m2 |
|  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 6 | KNNR 0006 0204-0600 |  | Pobocze z tłucznia frakcji 0-60mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 539,300 | m2 |
| 7 | KNNR 0006 1005-0700 |  | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 | 11,250 | m2 |
| 8 | Analogia: KNNR 0006 0308-0301 |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR1 – KR2, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm | 11,250 | m2 |
| 9 | Analogia: KNR 0911 0202-0100 |  | Wzmocnienie nawierzchni siatkami z kombinacji włókien szklanych i węglowych | 11,250 | m2 |
| 10 | Analogia: KNNR 0006 0309-0201 |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1 – KR2 warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | 11,250 | m2 |
| 11 | KNNR 0006 0113-0200 |  | Poszerzenie jezdni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 71,900 | m2 |