Wykaz działek:

| Temat: | Przebudowa drogi gminnej nr 198008N na odcinku od km1+228 do km 1+394 w gminie Świętajno wraz z przebudową przejazdu kolejowego na linii Olsztyn - Ełk w km toru 58.145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża | KOLEJOWA + DROGOWA |  |  |
| Wykonawca: | ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO |  |  |
| Inwestor: | GMINA ŚWIĘTAJNO UL. GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| Numery działek: | 2-283, 2-93, 2-284 |  |  |
| Projektował: |  |  |  |
| Branża drogowa : mgr inż. Renata Kozak |  | WAM/0128/POOD/10 |  |
| Sprawdził: |  |  |  |
| Branża drogowa : mgr inż. Mariusz Raszkiewicz |  | WAM/0129/POOD/10 |  |
| Kategoria obiektu: IV, XXV, |  | Data: Olsztyn, 06.09.2023 r. | Numer egz. 1-2-3 |
| W całym opracowaniu za zgodność z oryginałem poświadcza mgr inż. Renata Kozak |  |  |  |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi   zmianami), opracowana dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 198008N na odcinku od km1+228 do km 1+394 w gminie Świętajno wraz z przebudową przejazdu kolejowego na linii Olsztyn - Ełk w km toru 58.145  jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Oświadczam, że zapis cyfrowy jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej

| Projektant branży drogowej mgr inż. Renata Kozak – WAM/0128/POOD/10 |  |
| --- | --- |
| Sprawdzający branży drogowej mgr inż. Mariusz Raszkiewicz – WAM/0129/POOD/10 |  |

# ZAŚWIADCZENIA Z IZB

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

# Przedmiot  zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Przebudowa drogi gminnej nr 198008N na odcinku od km1+228 do km 1+394 w gminie Świętajno wraz z przebudową przejazdu kolejowego na linii Olsztyn - Ełk w km toru 58.145

Projekt przebudowy przejazdu kolejowego opracowano w ramach projektu budowy drogi gminnej nr 198008N na odcinku od km 1+228 do km 1+395. Projekt zrealizowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym: Gminą Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno i Wykonawcą: Road Concept – Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo.

# Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Istniejąca droga gminna posiada w chwili obecnej nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokości ok. 4m. Przejazd kolejowy zlokalizowany jest w km 58,145  linii Olsztyn – Ełk.

Przejazd kolejowy posiada nawierzchnie z płyt przejazdowych o szerokości 6m. Przejazd jest niestrzeżony (bez rogatek) – kategorii D. Płyty są w dobrym stanie technicznym. Tor kolejowy posiada wąskie rowy odwadniające po obydwu stronach.

Z uwagi na to, że linia kolejowa krzyżuje się z drogą gminną pod kątem ok.60 stopni, jest on niewystarczająco szeroki i konieczne jest jego poszerzenie do szerokości projektowanej drogi wraz z poboczami.

## Ogólne uzasadnienie potrzeby działań inwestycyjnych objętych niniejszym projektem

Celem projektowanej inwestycji jest budowa nawierzchni drogi dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Projekt przebudowy przejazdu stanowi niezbędny element do zapewnienia jednakowych parametrów drogi na całym jej odcinku.

Plan działań inwestycyjnych zakresem swoim obejmuje między innymi wykonanie robót zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Tereny położone wzdłuż drogi, będące przedmiotem opracowania nie są obszarami przyrodniczo-cennymi.

## Odwodnienie

Wody opadowe z toru odprowadzane są do rowów.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane są powierzchniowo na przyległy teren zielony ( w pasie drogowym).

## Obiekty inżynierskie

Wzdłuż odcinka brak jest obiektów inżynierskich.

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu;

Budowa drogi gminnej zakłada budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5.5m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0.75m. Na przejeździe kolejowym planuje się dołożenie jednego kompletu płyt przejazdowych  żelbetowych typu CBP tj.  jednej płyty przejazdowej wewnętrznej o szerokości 1.3m, i dwóch płyt zewnętrznych szerokości 0.64m – każde o długości 3.0m.

Nawierzchnia bitumiczna drogi doprowadzona zostanie po obydwu stronach do płyt zewnętrznych.

Droga gminna w rejonie przejazdu posiada obecnie spadek podłużny ok. 3%, który zostanie zachowany w rezultacie przebudowy. Niweleta drogi wyprofilowana jest w ten sposób, że najwyższy punkt znajduje się na przejeździe, więc nie ma zagrożenia, że woda z drogi zalewała będzie tor.

Całkowita szerokość zabudowy płytami przejazdowymi wynosić będzie 9.0m i obejmować będzie jezdnię i pobocze. Przestrzeń pomiędzy główką szyny i płytą przejazdową wypełnić należy betonem asfaltowym grubości 5cm w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody pod płytę przejazdową. Ponadto miejsce styku zewnętrznych płyt przejazdowych i nawierzchni asfaltowej zabudować należy pasem nawierzchni rozbieralnej dla umożliwienia demontażu płyt bez uszkodzenia nawierzchni drogowej.

W ramach zadania należy również przestawić słupki prowadzące na dojazdach do przejazdu.

## 3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano następujący sposób zagospodarowania terenu:

- budowę nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- budowę obustronnych poboczy

- przebudowę przejazdu kolejowego

- przestawienie słupków prowadzących do przejazdu i znaków pionowych za proj. pobocze

## 3.2 Odwodnienie

Sposób odwodnienia drogi i przejazdu pozostaje bez zmian. Woda opadowa z przejazdu i drogi odprowadzona zostanie powierzchniowo na przyległe tereny zielone w pasie drogi gminnej i działki kolejowej.

## 3.3 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

Podstawowe parametry do projektowania:

- klasa drogi  – D

- kategoria przejazdu kolejowego - D

- prędkość projektowa – 30km/h

- kategoria ruchu – KR2

- szerokość jezdni - 5.5m

- szerokość poboczy – 0.75m

- przekrój poprzeczny – jednostronny 2%

- szerokość przejazdu kolejowe – 9.0m (3 płyty po 3m).

- łuki w planie – 30-250m.

- spadek podłużny – 0.59-3.43%

## 3.4  Powierzchnia dróg i przejazdu

| Lp. | Powierzchnia zagospodarowania terenu |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia drogi | 907m2 |
| 3 | Powierzchnia przebudowywanego przejazdu | 27m2 |

# Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

# Dokumentację geologiczno-inżynierska.

Nie dotyczy.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące dane wyjściowe:

- Kategoria ruchu – KR2

- Grupa nośności podłoża – G4

- Głębokość przemarzania – 1.0m

Konstrukcja nr 1 – jezdnia drogi gminnej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S – 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 8cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 – 22cm

Łącznie: 34cm

Konstrukcja nr 2 – przejazd kolejowy

- warstwa ścieralna z płyty CBP – 14cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego – kliniec 4/31.5  – 10cm

- podkład ze strunobetonu – 15cm

- podkład z kruszywa naturalnego – pospółki  – 15 cm

Łącznie: 54 cm

Konstrukcja nr 3 – pobocze

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie – 10cm

Konstrukcja nr 4 – pas nawierzchni rozbieralnej na styku płyt i projektowanej nawierzchni drogi

- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 – 22cm

Łącznie: 34cm

Profil podłużny

Droga zlokalizowana jest w terenie o małych różnicach wysokości. Zaprojektowano spadki podłużne drogi w granicach  0.59-3.43%. W rejonie skrzyżowania z koleją zaprojektowano spadki 3.23-3.43% w kierunku od torów.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych.

Wg. pkt. 5Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

# Nie dotyczy.

# UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie ewentualne odstępstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okolicznościami należy uzgodnić z autorem projektu tj. Road Concept – Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo.

- W przypadku wystąpienia różnić między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis techniczny, rysunki, sst) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Opracowała:

mgr inż. Renata Kozak

# Warunki i uzgodnienia

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

- Przekroje normalne