OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE w m. Dobiegniew

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1B z usługami na parterze usytuowanego na południe od historycznego centrum miasta Dobiegniew, poza obrębem dawnych murów obronnych, w sąsiedztwie parku miejskiego zlokalizowanego na terenie placu w ramach zadania „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” w obrębie 0013 Dobiegniew.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany.

- Podstawa opracowania - normy i przepisy prawne

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa l:500.

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Badania gruntowo-wodne dla terenu działki wykonane przez uprawnionego geologa.

- Obowiązujące normy i przepisy prawne:

-Ustawa Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. poz.290, z późn. zm.).

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2016 r. w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1126).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, póz. 1650).

-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  budowlano - montażowych

-PN-92/B-01076 -Instalacje wodociągowe.

-PN-B-1 0720: 1998r. - Zestawy wodomierzowe. Wymagania badania przy odbiorze.

-PN-91/B-10728  - Studzienki wodociągowe.

-PN-83/B-10700.04 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze - przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

-PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze - przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

-PN-81/B-1700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze - wspólne wymagania i badania.

-PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

-PN-B-1073 6: 1999 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-1 0729: 1999 - Studnie kanalizacyjne.

-PN-80/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

-PN-B-10725:1997 - Przewody zewnętrzne - wymagania i badania.

-PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE).

-PN-EN 681 - 4:2003 - Uszczelnienia z elastomerów, Wymagania materiałów dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.

-PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren  opracowania  położony jest pomiędzy ulicami  Wyszyńskiego, Dembowskiego  i Szpitalnej w centralnej  części  miasta Dobiegniew.

Teren inwestycji  położony jest w  obszarze historycznego  układu  przestrzennego miasta Dobiegniew  i stanowi jeden  z  kwartałów  centrum  miasta, na  którym poprzednio  znajdowało się założenie folwarczne .

Celem  zagospodarowania  kwartału  pomiędzy ulicami  Kardynała Wyszyńskiego a ul. Szpitalną jest utworzenie  jednostki mieszkalno-usługowej  z  rozbudowaną  częścią  rekreacyjno-wypoczynkową  dla potrzeb mieszkańców miasta Dobiegniew.

Obecnie teren  jest  w znacznym stopniu   niezabudowany, zaniedbany, porośnięty  zielenią  niską  nieuporządkowaną, a jedynym  elementem  kubaturowym stanowi ruina zabytkowego arsenału  zlokalizowana w części południowo-wschodniej  kwartału.

Cały  teren kwartału  położony  jest  w obszarze układu  urbanistycznego, który został przeznaczony do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy spełnieniu  wymogów i art.7 ustawy  z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2010r. Nr 75 poz. 474).

- Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowej działce przeprowadzono  badania geologiczne  terenu w 2017r. i na podstawie wierceń stwierdzono:

W analizowanym podłożu wyróżniono 5 warstw geotechnicznych o następujących parametrach:

- WARSTWA I – piasek gliniasty o  IL = 0,20;

- WARSTWA II – piasek pylasty o  ID = 0,49;

- WARSTWA III – piasek średni , średnio zagliniony o  ID = 0,40;

- WARSTWA IV – piasek średni , średnio zagliniony nawodniony o  ID = 0,49;

- WARSTWA V – pył o  IL = 0,21.

Nasypy należy traktować jako nienośne.

Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej jako posadowione w prostych warunkach gruntowych.

Woda gruntowa - zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na głębokości  3,5 m p.p.t.t. na części  obszaru w pozostałej występują jedynie sączenia wody.

Wnioski i zalecenia

Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych. Obiekt zaliczany do II kategorii  geotechnicznej jako posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

- Lokalizacja

Działki zainwestowania  położone są w centrum starego miasta Dobiegniew. W części południowo- zachodniej  zainwestowania  zlokalizowany jest  były  obiekt kubaturowy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie  (przeznaczony obecnie do adaptacji na funkcje  mieszkalne wielorodzinne), w części  południowo-wschodniej ruiny obiektu Arsenału wpisanego do rejestru zabytków pod nr. L-391/A z dnia 19.03.2010r., część północna ograniczona jest ulicą Wyszyńskiego, a część wschodnia  działkami zabudowanymi przy ul. Jedności Robotniczej. Projektowany budynek mieszkalny wielo-rodzinny 1B z funkcją  usługową w parterze zlokalizowany w części północnej opracowanego terenu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

- Projektowane zagospodarowanie terenu i sposób rozwiązania przestrzennego

Projekt niniejszy ma na celu przywrócenie dawnego wyglądu placu od strony wschodniej budynku gminy Dobiegniew zagospodarowanego budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami w parterze, budynkami usługowymi wieży widokowej i Arsenału. Teren inwestowania przewiduje drogą dojazdową wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej z parkingami dla samochodów osobowych, ciąg komunikacyjno-spacerowy łączący ul. Kardynała Wyszyńskiego z terenem opracowania, placy spacerowo-wypoczynkowe z dostępem do projektowanych obiektów, placu targowego, amfiteatru, kortu tenisa ziemnego i oczka wodnego z fontanną.

Okolica  inwestycji  należy do najbardziej atrakcyjnych  w Dobiegniewie, a z uwagi na bliskie położenie centrum miasta, w tym osiedla mieszkaniowe, szkoła, planowane obiekty stanowić będą uzupełnienie kubatur wzdłuż ciągów spacerowych zabytkowej części miasta, stanowiąc uzupełnienie niezabudowanego kwartału miejskiego.

Poszczególne lokale będą dostosowane pod zamówienia Inwestora /Urzędu Miejskiego/ i dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- Dane techniczne i wykaz pomieszczeń

Projekt przewiduje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze trzy kondygnacyjnego nie podpiwniczonego w technologii tradycyjnej murowanej.

Dach projektowany stromy dwuspadowy o pochyleniu połaci 30º i konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym.

Wymiary budynku projektowanego:

- długość                                                                                        - 32,96 m;

- szerokość                                                                                    - 16,16 m;

- wysokość w świetle parteru (do sufitu podwieszanego)              -   3,30 m;

- wysokość w świetle parteru do stropu                                         -   3,85 m;

- wysokość w świetle piętra                                                            -   2,80 m.

Powierzchnia zabudowy budynku                                                         - 442,90 m².

Powierzchnia użytkowa całego budynku, razem                                   - 1119,81 m², w tym:

- parter (część handlowo-usługowa)                                               -  378,97 m²,

- 1 piętro (część mieszkalna)                                                          -  370,42 m²,

- 2 piętro (część mieszkalna)                                                          -  370,42 m².

Kubatura całego budynku, razem                                                         - 4694,74 m³.

Wykaz pomieszczeń:

Parter, razem 378,97 m²:

0.1.   Klatka schodowa - terakota                                                                         - 24,66 m²;

0.2.   Winda dla osób niepełnosprawnych                                                            -   3,92 m²;

0.3.   Pomieszczenie elektryczne – terakota                                                        - 10,66 m²;

0.4.   Komunikacja - terakota                                                                                -   2,12 m²;

0.4a. Pomieszczenie techniczne - terakota                                                          -    5,51 m²;

0.4b. Węzeł cieplny – terakota                                                                              - 13,77 m²;

0.4c. Wózkarnia - terakota                                                                                    -    7,87 m².

Lokal usługowy nr 1                                                                                              - 123,87 m²

0.5.   Pomieszczenie magazynowe - terakota                                                      -     8,63 m²;

0.6.   Pomieszczenie usługowe – terakota                                                           - 104,14 m²;

0.7.   WC z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne - terakota   -     4,25 m²;

0.8.   Pomieszczenie socjalne – terakota                                                             -     6,85 m².

Lokal usługowy nr 2                                                                                              -   72,57 m²

0.9.   WC z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne – terakota   -     4,47 m²;

0.10. Pomieszczenie socjalne – terakota                                                              -     8,60 m²;

0.11. Pomieszczenie usługowe – terakota                                                            -   59,50 m².

Lokal usługowy nr 3                                                                                                     - 114,02 m²  0.12. Pomieszczenie usługowe – terakota                                                                    -  93,70 m²;

0.13. Pomieszczenie socjalne – terakota                                                                      -    8,05 m²;

0.14. WC z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne – terakota            -    3,12 m²;

0.15. Pomieszczenie magazynowe – terakota                                                               -    9,15 m².

1 piętro, razem 370,42 m²:

1.   Klatka schodowa - terakota                                                                            -  17,55 m²;

2.   Winda dla osób niepełnosprawnych                                                               -    3,92 m²;

3.   Komunikacja - terakota                                                                                   -  33,48 m²;

Mieszkanie nr 1                                                                                                        -  37,07 m²

4.   Przedpokój – panele podłogowe                                                                     -    2,85 m²;

5.   Łazienka – terakota                                                                                         -    4,09 m²;

6.   Pokój – panele podłogowe                                                                               -   9,47 m²;

7.   Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                         -  20,66 m²

Mieszkanie nr 2                                                                                                         -  32,38 m²

8.   Przedpokój – panele podłogowe                                                                     -    5,81 m²;

9.   Pokój – panele podłogowe                                                                              -  10,52 m²;

10.  Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                         -  12,99 m²;

11.  Łazienka – terakota                                                                                          -    3,06 m²

Mieszkanie nr 3                                                                                                         -  65,20 m²

12. Przedpokój – panele podłogowe                                                                      -    8,88 m²;

13. Pokój – panele podłogowe                                                                               -    9,20 m²;

14. Pokój – panele podłogowe                                                                               -  13,07 m²;

15. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                         -  25,87 m²;

16. Łazienka – terakota                                                                                          -    8,18 m²

Mieszkanie nr 4                                                                                                          -  27,45 m²

17. Przedpokój – panele podłogowe                                                                        -   2,78 m²;

18. Łazienka – terakota                                                                                            -   4,87 m²;

19. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                            - 19,80 m²

Mieszkanie nr 5                                                                                                            - 24,23 m²

20. Przedpokój – panele podłogowe                                                                         -   3,42 m²;

21. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                             - 16,55 m²;

22. Łazienka – terakota                                                                                              -   4,26 m²

Mieszkanie nr 6                                                                                                             - 58,95 m²

23. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   5,80 m²

24. Pokój – panele podłogowe                                                                                   - 18,44 m²;

25. Pokój – panele podłogowe                                                                                   -   9,35 m²;

26. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                             -  21,80 m²;

27. Łazienka - terakota                                                                                               -   3,56 m²

Mieszkanie nr 7                                                                                                             - 46,36 m²

28. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   3,76 m²;

29. Łazienka – terakota                                                                                              -   3,53 m²;

30. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                             -  26,94 m²;

31. Pokój – panele podłogowe                                                                                   -  13,12 m²

Mieszkanie nr 8                                                                                                             -  23,83 m²

32. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   2,46 m²;

33. Łazienka – terakota                                                                                              -   3,94 m²;

34. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                              -  17,43 m²

2 piętro, razem 370,42 m²:

1.1. Klatka schodowa - terakota                                                                            -  17,55 m²;

1.2. Winda dla osób niepełnosprawnych                                                               -    3,92 m²;

1.3. Komunikacja - terakota                                                                                   -  33,48 m²;

Mieszkanie nr 1                                                                                                        -  37,07 m²

1.4. Przedpokój – panele podłogowe                                                                     -    2,85 m²;

1.5. Łazienka – terakota                                                                                         -    4,09 m²;

1.6. Pokój – panele podłogowe                                                                              -    9,47 m²;

1.7. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                         -  20,66 m²

Mieszkanie nr 2                                                                                                         -  32,38 m²

1.8. Przedpokój – panele podłogowe                                                                     -    5,81 m²;

1.9. Pokój – panele podłogowe                                                                              -  10,52 m²;

1.10. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                         -  12,99 m²;

1.11. Łazienka – terakota                                                                                          -    3,06 m²

Mieszkanie nr 3                                                                                                         -  65,20 m²

1.12. Przedpokój – panele podłogowe                                                                      -    8,88 m²;

1.13. Pokój – panele podłogowe                                                                               -    9,20 m²;

1.14. Pokój – panele podłogowe                                                                               -  13,07 m²;

1.15. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                          -  25,87 m²;

1.16. Łazienka - terakota                                                                                            -    8,18 m²

Mieszkanie nr 4                                                                                                           -  27,45 m²

1.17. Przedpokój – panele podłogowe                                                                        -   2,78 m²;

1.18. Łazienka – terakota                                                                                            -   4,87 m²;

1.19. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                            - 19,80 m²

Mieszkanie nr 5                                                                                                            - 24,23 m²

1.20. Przedpokój – panele podłogowe                                                                         -   3,42 m²;

1.21. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                             - 16,55 m²;

1.22. Łazienka – terakota                                                                                              -   4,26 m²

Mieszkanie nr 6                                                                                                             - 58,95 m²

1.23. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   5,80 m²

1.24. Pokój – panele podłogowe                                                                                   - 18,44 m²;

1.25. Pokój – panele podłogowe                                                                                   -   9,35 m²;

1.26. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                              - 21,80 m²;

1.27. Łazienka - terakota                                                                                                -  3.56 m²

Mieszkanie nr 7                                                                                                              - 46,36 m²

1.28. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   3,76 m²;

1.29. Łazienka – terakota                                                                                              -   3,53 m²;

1.30. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                             -  26,94 m²;

1.31. Pokój – panele podłogowe                                                                                   - 12,13 m²

Mieszkanie nr 8                                                                                                             -  23,83 m²

1.32. Przedpokój – panele podłogowe                                                                          -   2,46 m²;

1.33. Łazienka – terakota                                                                                              -   3,94 m²;

1.34. Pokój z aneksem kuchennym – panele podłogowe                                              - 17,43 m²

- Opis architektoniczno-konstrukcyjny

8.1. Fundamenty

Fundamenty z bloczków betonowych min. B 15 grubości 24 cm na zaprawie cementowej lub z cegły silikatowej klasy 15 MPa na zaprawie marki 7,5 MPa. Na ścianach fundamentowych należy wykonać wieniec o wymiarach 24x24 cm zbrojony 4 prętami Ø 12 stal A-IIIN (RB500).

Ławy fundamentowe wylewane z betonu C 16/20, zbrojone podłużnie 4 Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm według rysunków konstrukcyjnych.

Założona rzędna budynku projektowanego PPP ± 0,00 = 66,35 m nad poziomem morza.

8.2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne grubości 24 cm murowane z bloczków silikatowych klasy 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa otynkowane (ściany wewnętrzne dwustronnie).

Ściany wewnętrzne działowe grubości 12 cm na parterze i piętrach (w mieszkaniach) murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej dwustronnie otynkowane.

Sciany między lokalami usługowymi na parterze i mieszkalnymi na piętrach murowane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm jako dźwiękochłonne o izolacyjności akustycznej Rʹ A1 ≥ 50 dB.

8.3. Konstrukcje nośne – słupy, podciągi, nadproża, stropy, wieniec, płyty balkonowe

Słupy projektowane żelbetowe z betonu C 20/25 o przekroju jak na rysunkach konstrukcyjnych i zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500).

W miejscach projektowanych otworów w ścianach podpierających strop projektuje się podciągi żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500).

Zbrojenie elementów nośnych na rysunkach konstrukcyjnych.

W ścianach nośnych nadproża z elementów prefabrykowanych w postaci dwóch belek typu L-19 typu 5 lub D zgodnie z rzutem stropów oraz w postaci belek monolitycznych o przekroju 40x24 cm i 30x24 cm z betonu C20/25 zbrojone ze stali A-IIIN (RB500).

Projektuje się strop żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych typu „żerań” o grubości 24 cm.

W miejscach oparcia słupów konstrukcji dachowej oraz ścian nośnych wyższych kondygnacji projektuje się żebra o przekroju podanym na rzutach z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500).

Projektowany strop uzupełnić wylewkami stropowymi grubości 10, 12 i 15 cm z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500).

Wieńce żelbetowe po obwodzie płyt kanałowych oraz zbrojenie płyt balkonowych na rysunkach konstrukcyjnych.

8.4. Schody żelbetowe wewnętrzne

Schody projektowane płytowe i spoczniki żelbetowe oparte na ścianach konstrukcyjnych i żebrach podporowych grubości 15 cm z betonu C 20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500).

8.5. Więżba dachowa

Projektuje się konstrukcję dachu drewnianą z drewna klasy C27. Drewno należy zabezpieczyć

preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi do stopnia trudnopalności.

Przekroje głównych elementów dachu – murłata 14x14 cm, krokwie narożne 14x20 cm, pozostałe krokwie 6,3x18 cm, płatwie 14x20 cm, wymiany 6,3x18 cm, jętki 2x6x14 cm, słupy i miecze 14x14 cm, podwaliny 14x14 cm.

Murłatę należy kotwić w wieńcu śrubami Ø16 co 90 cm, głębokość osadzenia śrub w wieńcu 20 cm.

Dach projektowany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej dwupłatwiowej o pochyleniu głównych połaci 30³, pochylenie połaci lukarn 30³.

Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym na łatach drewnianych 4x5 cm w rozstawie co około 33,3 cm według katalogu producenta dachówki.

Obróbki blacharskie wykonać blachą ocynkowaną o grubości 0,55 mm w kolorze pokrycia dachu.

9. Wentylacja

W lokalach usługowych na parterze zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych lokali usługowych, w kuchni i łazienkach w części mieszkalnej

na 1 i 2 piętrach grawitacyjna w postaci kanałów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach.

Nad połacią dachową kominy wentylacyjne omurować cegłą klinkierową w kolorze brązowym lub pokrycia dachowego.

Wentylacja według odrębnego opracowania sanitarnego.

Kominy projektowane wentylacyjno-spalinowe z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo

posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98. Wkład z rury ceramicznej kwasoodpornej.

Zaprojektowane kanały wentylacyjne spełniają warunki wentylacji wyciągowej. W dolnej części drzwi

wejściowych do pomieszczeń socjalno-sanitarnych przewidziane kratki nawiewne.

10. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna – indywidualna drewniana lub z PCV o wymiarach typowych i podziale według zestawienia i elewacji.

Stolarka drzwiowa – indywidualna drewniana lub PCV o wymiarach typowych i podziale według zestawienia i rzutów architektonicznych.

W dolnej części drzwi wejściowych do pomieszczeń socjalno-sanitarnych na parterze, łazienek w części mieszkalnej na piętrach zamontować kratkę nawiewną.

Wymiar stolarki dostosować do wykonanych otworów.

11. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa

Izolacja cieplna ścian zewnętrznych – styropian twardy grubości 16 cm.

Sciany projektowane zewnętrzne murować na 2-ch warstwach folii poziomej fundamentowej IZOPLAST. Izolacje przeciwwilgociową poziomą ścian połączyć z izolacją posadzki. Izolacja posadzki – 2 x folia hydroizolacyjna IZOPLAST.

Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych – zaprawa wodoszczelna (dodatki według PN-

81/B-06254) + 2 x folia IZOPLAST.

Izolacja cieplna stropu nad pomieszczeniami 2 piętra – płyty z wełny mineralnej FACKROCK 2 x 8 cm ułożonej po warstwie paroizolacji.

Paroizolacja dachu – folia dachowa paroprzepuszczalna polietylenowa grubości 0,02 mm.

12. Wykończenie wewnętrzne

Tynk wewnętrzny – cementowo-wapienny 1,5 cm w kolorze białym.

Podłoga w pokojach mieszkalnych – panele podłogowe ułożone na klej, w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych i w lokalach usługowych na parterze oraz łazienki na piętrze – terakota ułożona na klej. Parapety okienne z tworzywa sztucznego, PCV lub z lastryka.

13. Wykończenie zewnętrzne

Rynny Ø150 i rury spustowe Ø110 PCV w kolorze brązowym, spadek rynien 0,5 %, połączenia rynien systemowe.

Okapy dachowe z deski grubości 2,5 cm w kolorze brązowym. Opierzenia z blachy stalowej ocynko-

wanej w kolorze pokrycia dachowego, obróbki blacharskie kominów wentylacyjno-spalinowych wy-

prowadzonych ponad dach z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

Ściany od zewnątrz wykończyć wyprawami tynkarskimi układanymi na tkaninie szklanej (tynk szla-

chetny strukturalny grubości 0,3 cm) w kolorze jasno kremowym nr 240/14 lub biało-szarym.

Elementy pionowe (słupy nośne) oraz płyty balkonowe w kolorze biało-szarym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV lub drewniana w kolorze brązowym lub białym.

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa zewnętrzna na 1 i 2 piętrze w kolorze brązowym lub białym.

Parapety okienne z lastryka w kolorze jasnym szarym.

Balustrady metalowe H=110 cm na balkonach 1 i 2 pietra w kolorze brązowym.

Kolorystyka według katalogu kolorów Ispo EuColor-System 2001.

14. Instalacje

14.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zaprojektowana wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna. Źródłem zimnej wody dla projektowa-

nego budynku jest sieć wodociągowa z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej.

Odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej miejskiej.

Instalacje według odrębnego opracowania branżowego.

14.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie na bazie grzejników stalowych płytowych w układzie zamkniętym.

Każdy z lokali użytkowych oraz odrębne mieszkania mają niezależne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowana w wężle cieplnym zlokalizowanym na parterze budynku.

Instalacja ogrzewania według odrębnego opracowania branżowego sanitarnego.

14.3. Instalacje elektryczne

Instalacja zasilana będzie z projektowanej tablicy głównej, ponadto zaprojektowano:

- instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych;

- instalacja telefoniczna i RTV;

- instalacja połączeń wyrównawczych;

- instalacja przeciwprzepięciowa;

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacynego;

- instalacja rozdzielnic elektrycznych;

- instalacja odgromowa.

Instalacja elektryczna według odrębnego opracowania branżowego elektrycznego.

15. Charakterystyka energetyczna budynku

Właściwości cieplne elementów konstrukcyjnych zewnętrznych:

- podłoga na gruncie I strefa                                                                               K = 0,27 W/m²K;

- ściana zewnętrzna z bloczków silikatowych grubości 24 cm ocieplona           K = 0,20 W/m²K;

- ocieplenie stropu nad 2 piętrem                                                                        K = 0,51 W/m²k;

- okna                                                                                                                   K = 1,10 W/m²k;

- drzwi balkonowe                                                                                                K = 1,50 W/m²K;

- drzwi zewnętrzne                                                                                               K = 1,50 W/m²K.

Charakterystyka energetyczna budynku projektowanego wraz z analizą możliwości racjonalnego

wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię w opracowaniu sanitarnym.

16. Dane informacyjne czy teren wpisany jest do rejestru zabytków i czy podlega

ochronie

Planowane obiekty  zaprojektowano  na obszarze układu urbanistycznego miasta Dobiegniew, które  mają  stanowić  kwartał  mieszkalno-usługowy, w miejscu, gdzie wcześniej  znajdowało się założenie folwarczne. Układ urbanistyczny  terenu  inwestycji został przeznaczony do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniając wymogi art.7 ustawy  z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 75 poz. 474).

17. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i

zapewnienia uzasadnionych interesów osób trzecich

17.1.  Obszar oddziaływania art. 3 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane,

oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko na działkach sąsiednich

Teren kwartału zaprojektowano w sposób, aby planowana funkcja zarówno kubaturowa jak uzupełniająca obszarem oddziaływania mieściły się w granicach planowanej inwestycji. Jedynie w przypadku obiektów mogących wywoływać nadmierny hałas obszar oddziaływa-nia przekracza granice terenu inwestycji. Przekroczenie granic dotyczy jedynie terenów od strony południowo-zachodniej i są to tereny zieleni ogólnodostępnej lub parku graniczące-go z obszarem. Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga  sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

17.2. Działki, na których jest projektowana zabudowa  nie znajduje się w granicach

terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

17.3. Ustalenia dot. ochrony obiektów budowlanych narażonych na niebezpieczeństwo

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

Cały obszar inwestycji, położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 136 o nazwie Zbiornik międzymoreniowy Dobiegniewo (Dobiegniew) .Teren inwestycji położony jest na obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600025 oraz w obszarze dorzecza Odry, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych PLRW6000251888893 o nazwie Mięrzecka Struga do wypływu z jeziora Wielgie.

Inwestycja uzyskała opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  znak: BD.ZZŚ.2.453.153.2018.KC z dnia 10 lipca 2018r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1967) .

- Informacje o terenie dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego i

higieny i zdrowia użytkowników

  - Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, co potwierdza decyzja  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zadania: zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji” realizowanego przez Gminę Dobiegniew, znak: WZŚ.420.102.2018.SL z dnia 17 sierpnia 2018r., o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i nie wpłynie znacząco na spójność i integralność obszarów Natura 2000 oraz nie będzie powodowało znaczącego kumulowania oddziaływań.

Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Zabezpieczenie potrzeb higieniczno – sanitarnych użytkowników

Projektowany  obiekt w pełni zabezpieczą potrzeby higieniczno – sanitarne użytkowników. Przewidziano właściwe rozwiązania projektowe miejsc pracy oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego i socjalnego pracowników w części parterowej projektowanego budynku.

.

  - Zagadnienia bhp

Projektowany obiekt będę spełniał wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników i personelu. Ponadto bezpieczeństwo i higiena pracy zapewniona będzie poprzez właściwą wysokość i zapewnienie właściwego rozwiązania przestrzennego i oświetlenia terenu przeznaczonego do ogólnego użytkowania.

  - Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Rozwiązanie projektowe lokali usługowych na parterze oraz mieszkalnych na piętrach (winda

z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne) pozwalają na bezkolizyjny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

  - Wywóz odpadków stałych

Przewiduje się wykorzystanie wskazanych miejsc na pojemniki gromadzenia odpadków stałych związanych z funkcjonowaniem na terenie na zewnątrz budynku.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz układ komunikacyjny zapewniają jednostkom asenizacyjnym właściwy odbiór odpadków.

  - Zagospodarowanie mas ziemnych

W związku z realizacją planowanej inwestycji planuje się zagospodarowanie mas ziemnych na terenie inwestycji, a ewentualne nadwyżki będą w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Dobiegniew przetransportowane na wyznaczone miejsce.

- 19. Wymogi wynikające z art. 5 ust. i ustawy - Prawo budowlane

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy spełnią wymagania określone w art. 5 ust. l Ustawy - Prawo budowlane.

- 19.1. Wymogi dotyczące zacieniania, przesłaniania oraz nasłonecznienia budynków

sąsiednich oraz obiektu projektowanego

Nowoprojektowane obiekty (budynki mieszkalne, pawilony, wieża widokowa, arsenał) zaprojektowano i zlokalizowano w taki sposób, aby zapewnić właściwe nasłonecznienie  elewacji obiektów oraz zapewnić wymaganą prawem odległość obiektów od granic działek budowlanych.

19.2. Warunki ochrony środowiska, higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja  położona jest na terenie  specjalnego obszaru  ochrony ptaków „Lasy Puszczy Nad Drawą” kod PLB320016  – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków- ostoje ptasie Natura 2000 ( Dz.U. Nr 25 poz. 133). Realizacja inwestycji nie pogorszy  stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami

(art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614).

Inwestycja uzyskała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Dobiegniew- chcę tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zadania: zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji” realizowanego przez Gminę Dobiegniew, znak: WZŚ.420.102.2018.SL z dnia 17 sierpnia 2018r., w której zawarto informację o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz , że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i nie wpłynie znacząco na spójność i integralność obszarów Natura 2000 oraz nie będzie powodowało znaczącego kumulowania oddziaływań.

20. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt stanowi jedną strefę pożarową i będzie zaliczał się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w grupie budynków niskich (N).

20.1. Odległość od obiektów sąsiednich

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie opracowania w sąsiedztwie budynku projektowanego mieszkalnego wielorodzinnego.

20.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Na terenie obiektu oraz budynków przyległych projektowanych nie przewiduje się lokalizację pomieszczeń, w których mogą występować materiały niebezpieczne pożarowo.

20.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie zachodzi obowiązek ustalania gęstości obciążenia ogniowego dla budynków kategorii ZL.

20.4. Kategoria bezpieczeństwa pożarowego

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

20.5. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie projektowanym nie będą występować pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem.

20.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt stanowić będzie jedną strefę pożarową o całkowitej powierzchni 1119,81 m².

20.7. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji określone w Dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe”. Rozdział 4 „Drogi ewakuacyjne” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie poziomych dróg ewakuacyjnych są spełnione.

20.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Instalacje i urządzenia techniczne, stanowiące wyposażenie obiektu, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki sposób, aby nie stanowiły przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

20.9. Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnią istniejące hydranty uliczne zlokalizowane w odległości nie większej niż 75m do obiektu projektowanego.

20.10. Drogi pożarowe

Dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do kompleksu budynków o każdej porze roku jest zapewniony poprzez projektowaną drogę dojazdową wewnętrzną od ulicy Krótkiej.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa                                                                                                                           - str. 1,2

2. Zawartość opracowania projektowego                                                                                       - str. 3,4

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

3. Strona tytułowa                                                                                                                         - str. 5

4. Opis techniczny                                                                                                                   - str. 6-17

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia                                                                                   - str. 18-20

Rysunki według spisu:

6. Rzut parteru, skala 1:100. Rys. A 01                                                                                     - str. 21

7. Rzut I piętra, skala 1:100. Rys. A 02                                                                                     - str. 22

8. Rzut II piętra, skala 1:100. Rys. A 03                                                                                    - str. 23

9. Rzut dachu, skala 1:100. Rys. A 04                                                                                        - str. 24

10. Przekrój A-A, skala 1:50. Rys. A 05                                                                                      - str. 25

11. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej, skala 1:50. Rys. A 06                                         - str. 26

12. Elewacje, skala 1:200. Rys. A 07                                                                                           - str. 27

13. Wspornik atrapy dachu mansardowego, skala 1:25. Rys. A 08                                             - str. 28

II. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

14. Strona tytułowa                                                                                                                       - str. 29

15. Zestawienie stali zbrojeniowej konstrukcji nośnych                                                         - str. 30-36

Rysunki według spisu:

16. Szczegóły fundamentu, skala 1:20. Rys. K 1.2                                                                      - str. 37

17. Szczegóły fundamentu, skala 1:20. Rys. K 1.3                                                                      - str. 38

18. Rzut konstrukcji stropu, skala 1:100. Rys. K 2.2                                                                   - str. 39

19. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.3                                                                   - str. 40

20. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.4                                                                   - str. 41

21. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.5                                                                   - str. 42

22. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.6                                                                   - str. 43

23. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.7                                                                   - str. 44

24. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.8                                                                   - str. 45

25. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 2.9                                                                   - str. 46

26. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 3.3                                                                   - str. 47

27. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 3.4                                                                   - str. 48

28. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 3.5                                                                   - str. 49

29. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 3.6                                                                   - str. 50

30. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 3.7                                                                   - str. 51

31. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 4.3                                                                   - str. 52

32. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 4.4                                                                   - str. 53

33. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 4.5                                                                   - str. 54

34. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 4.6                                                                   - str. 55

35. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20. Rys. K 5.3                                                                   - str. 56

III. PROJEKT SANITARNY

36. Strona tytułowa                                                                                                                       - str. 57

37. Opis techniczny                                                                                                                 - str. 58-69

38. Zawartość rysunków                                                                                                              - str. 70

Rysunki według spisu:

39. Rzut parteru. Instalacja C.O., skala 1:100. Rys. S-01                                                            - str. 71

40. Rzut I piętra. Instalacja C.O., skala 1:100. Rys. S-02                                                            - str. 72

41. Rzut II piętra. Instalacja C.O., skala 1:100. Rys. S-03                                                           - str. 73

42. Schemat instalacji CT, skala 1:100. Rys. S-04                                                                       - str. 74

43. Rozwinięcie instalacji C.O., skala 1:100. Rys. S-05                                                              - str. 75

44. Rzut parteru. Instalacja wod-kan., skala 1:100. Rys. S-06                                                     - str. 76

45. Rzut I piętra. Instalacja wod-kan., skala 1:100. Rys. S-07                                                     - str. 77

46. Rzut II pietra. Instalacja wod-kan., skala 1:100. Rys. S-08                                                   - str. 78

47. Piony wodne, skala 1:100. Rys. S-09                                                                                     - str. 79

48. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100. Rys. S-10                                    - str. 80

49. Rzut parteru. Wentylacja mechaniczna, skala 1:100. Rys. S-11                                            - str. 81

IV. PROJEKT ELEKTRYCZNY

50. Strona tytułowa                                                                                                                       - str. 82

51. Zawartość opracowania                                                                                                     - str. 83,84

52. Opis techniczny                                                                                                                 - str. 85-95

Rysunki według spisu:

53. Schemat tablicy licznikowej TL 2A. Rys. E-01                                                                     - str. 96

54. Widok elewacji tablicy TL 2A. Rys. E-02                                                                             - str. 97

55. Schemat rozdzielnicy administracyjnej RADM 2A. Rys. E-03                                             - str. 98

56. Schemat tablicy TPEC. Rys. E-04                                                                                          - str. 99

57. Schemat tablicy mieszkania TM 1. Rys. E-05                                                                      - str. 100

58. Schemat tablicy mieszkania TM 2. Rys. E-06                                                                      - str. 101

59. Schemat tablicy lokalu TLOK. Rys. E-07                                                                            - str. 102

60. Schemat instalacji telekomunikacyjnej. Rys. E-08                                                              - str. 103

61. Rzut parteru. Instalacje elektryczne, skala 1:100. Rys. E-09                                               - str. 104

62. Rzut parteru. Uziom fund. i trasy kablowe, skala 1:100. Rys. E-10                                    - str. 105

63. Rzut parteru. Trasy koryt kablowych, skala 1:100. Rys. E-11                                             - str. 106

64. Rzut I piętra. Instalacje elektryczne, skala 1:100. Rys. E-12                                               - str. 107

65. Rzut II piętra. Instalacje elektryczne, skala 1:100. Rys. E-13                                              - str. 108

66. Rzut dachu. Instalacje elektryczne, skala 1:100. Rys. E-14                                                 - str. 109