Załącznik nr 1c do SWZ

Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego oraz metalowych regałów magazynowych do magazynów.

Część nr 3 zamówienia

UWAGA:

- Opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie z załącznikiem 2c – dokumentacja projektowa.

- Tolerancja wymiarowa +/- 5% dotyczy wymiarów podanych wprost (tj. nie dotyczy zakresów lub wartości minimalnych). W przypadku mebli pod wymiar – wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

- Pomieszczenie T-1.1, T-1.2, T-1.3, pomieszczenie firmy sprzątającej

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlewozmywak techniczny Z1 zlewozmywak techniczny, jednokomorowy, w kształcie prostokąta, materiał: stal emaliowana, z wysokim kołnierzem naściennym, bez otworu na baterię, wymiary: 50x33x36 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 2 | Szafka zlewozmywakowa S2 szafka stojąca pod zlewozmywak, z pojedynczymi drzwiami otwieralnymi, bez pleców, korpus i fronty- kolor biały; z zawiasami ze spowalniaczem; należy przewidzieć nogi i uchwyt, wymiary: 60x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 3 | Szafka z szufladami S4 Szafka stojąca z trzema szufladami z cichym domykaczem; górna szuflada płytsza niż środkowa i dolna, należy przewidzieć nogi i uchwyt, wymiary: 80x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 4 | Szafka z drzwiami S3 Szafka stojąca z półką, korpus i fronty – kolor biały, z zawiasami ze spowalniaczem; należy przewidzieć nogi i uchwyt, np.. Gubbarp 113 mm, wymiary: 60x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 5 | Szafka ubraniowa S6 Szafka ubraniowa z drzwiami typu L, 4-drzwiowa 2Kx2D (2 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie), konstrukcja metalowa, zamki na klucz w systemie klucza master, w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance, kolor: Szary - RAL 7035, wymiary: 80x49x180 cm | 2 |  |
| 6 | Ławka do szafki ubraniowej L6 Ławka szatniowa do szafy ubraniowej o szerokości 80 cm wysuwana, kolor stelaża: Szary - RAL 7035, wymiary: 80x82x39 cm. | 2 |  |
| 7 | Krzesło K1 Krzesło do jadalni, czarne, siedzisko i oparcie z litego polipropylenu, metalowa konstrukcja z chromowanym wykończeniem, nogi krzesła wyposażone w plastikowe zakończenia, nośność 150 kg, wymiary: wysokość całkowita 78 cm, wysokość siedziska 44 cm, głębokość siedziska 35 cm, szerokość siedziska 46,5 cm. | 5 |  |
| 8 | Stół T1 metalowy stół, wyposażony w ramę z prostokątnych rur stalowych gr. min. 1,5 mm i płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze szarym, rama i nogi malowane farbą proszkową, Wymiary: 140x80x76 cm. (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |
| 9 | Blat roboczy B1 Blat kuchenny laminowany, szary, struktura. gr. 38mm.; blat montowany na szafkach, wykonany pod wymiar, nad pralką konieczne podparcie blatu, kolor szary lub imitacja betonu, blat należy zabezpieczyć przed wilgocią np. silikonem, wykonany pod wymiar zgodnie z rysunkiem T-1.2 | 1 |  |
| 10 | Zlewozmywak Z2 Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy, z ociekaczem, wymiary: 58x50 cm. | 1 |  |
| 11 | Bateria kuchenna B2 bateria kuchenna stalowa, stojąca, wylewka typu U, chrom | 1 |  |
| 12 | Bateria techniczna B3 bateria techniczna ścienna z ruchomą elastyczną wylewką, chrom, montaż naścienny | 1 |  |
| 13 | Pralka P1 pralka ustawiona pod blatem, wymiary: 57x60x85 cm, pojemność 7-10 kg, klasa energetyczna A, poziom hałasu do 75dB, 1300-1400 obr/min, szybkie krótkie programy prania, funkcja czyszczenia bębna | 1 |  |
| 14 | Regał R5 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność 175 kg/ półka, liczba półek -5, typ montażu – wtykowy, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x40x195 cm. (szer. x gł. x wys.). Regały przymocować do ściany i do sąsiadujących regałów. | 12 |  |
| 15 | Wieszak W1 wieszak na mopy i miotły mocowany do ściany, metalowy, min. 3 miejsca do powieszenia, wymiary: 35x3x5 cm (dł. X wys. x szer.) | 3 |  |

- Pomieszczenie P-1.13, poziom -1, stolarnia

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Szafa warsztatowa S1 Szafa metalowa na narzędzia i dokumenty malowana proszkowo na kolor RAL 7035, zamykana na klucz patentowy, drzwi skrzydłowe osadzone w ramie na ukrytych zawiasach, wewnątrz min. 4 przestawne półki o nośności min. 65 kg/ półka, konieczność montażu do ściany, wymiary: 100 x 60 x 199 cm. (szer. x gł. x wys.) | 4 |  |
| 17 | Stół warsztatowy T1 Stół warsztatowy, stelaż wykonany z profilu zamkniętego malowany proszkowo, blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40 mm, nogi stoły wyposażone w stopki poziomujące, wymiary: 150x70x85 cm. (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |
| 18 | Regał otwarty R1 Stabilny regał metalowy otwarty, kolor RAL 7035, 6 półek metalowych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: min. 100 kg, konieczność montażu do ściany, wymiary: 102 x 42 x 220 cm. (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |

- Pomieszczenie P-1.12, poziom -1, przebieralnia montażystów

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Szafa ubraniowa S1, którą posiada Zamawiający – montaż Szafa metalowa na ubrania czyste/brudne, zamykana zamkiem patentowym, wysuwana ławka z szafką na buty, meble istniejące, w posiadaniu Zamawiającego - zadaniem Wykonawcy jest montaż szaf do ściany do siebie tylną i/ lub boczną częścią, wymiary: 80x50x180 cm (szer. x gł. x wys.) | 10 |  |
| 20 | Szafa ubraniowa S2 szafka metalowa na ubrania malowana proszkowo na kolor RAL 7035, zamykana na klucz patentowy, do każdego zamka 2 kluczyki, 3 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie, w każdej skrytce haczyk plastikowy na drążku, 2 x haczyk metalowy na ściance, wentylacja (perforacja), wymiary: 88,5x49x180 cm. (szer. x gł. x wys.), konieczny montaż do siebie i do ściany. | 1 |  |
| 21 | Szafa ubraniowa S3 szafka metalowa na ubrania malowana proszkowo na kolor RAL 7035, zamykana na klucz patentowy, do każdego zamka 2 kluczyki, 2 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie, w każdej skrytce haczyk plastikowy na drążku, 2 x haczyk metalowy na ściance, wentylacja (perforacja)wymiary: 60x49x180 cm. (szer. x gł. x wys.), konieczny montaż do siebie i do ściany. | 1 |  |
| 22 | Podstawa pod szafkę z ławką Ł1 ławka pod szafkę o szer. 88,5cm. wraz z podstawą do szafki, przeznaczona do montażu pod szafkę S2, malowana proszkowo na kolor RAL 7035, siedzisko wykonane z listew np. sosnowych, wymiary: 88,5x82x41 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 23 | Podstawa pod szafkę z Ławką Ł2 ławka pod szafkę o szer. 60cm. wraz z podstawą do szafki, przeznaczona do montażu pod szafkę S3, malowana proszkowo na kolor RAL 7035, siedzisko wykonane z listew np. sosnowych, wymiary: 60x82x41 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |

- Pomieszczenie P 1.10, poziom -1, magazyn montażystów

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Stół/ półka E1 Element stalowy półki w formie stołu z blatem z płyty OSB na wymiar, zgodnie z rysunkiem P 1.10 i P.1.10a, ramy z nogami mocowane do ściany, wymiary: (SxGxH) 316x125x130 cm | 5 |  |

- Pomieszczenie P-1.07 poziom -1, rowerownia

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Stojak na rowery S1 Stojak dla rowerów, 5 miejsc na jednym stojaku. Konieczność montowania do podłogi. Materiał: stal. Wymiary: 135,7x37,5x25 cm (szer. x gł. x wys.), miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji umowy. UWAGA: Wykonawca w zakresie niniejszego zamówienia ma dostarczyć wyłącznie 1 stojak, a nie jak wykazano w dokumentacji projektowej 3 stojaki. | 1 |  |
| 26 | Wieszak na rowery W1 Wieszak rowerowy na 5 miejsc. Konieczność montowania do ściany (min. 8 kołków rozporowych Ø 12x60mm na śruby Ø 8x100mm). Materiał: stal. Wymiary: 165,5x50x183 cm (szer. x gł. x wys.) W wycenie należy uwzględnić przed powieszeniem wieszaka zabezpieczenie ściany farbą zmywalną. | 1 |  |
| 27 | Wieszak na rowery W2 Wieszak rowerowy na 3 miejsca. Konieczność montowania do ściany (min. 4 kołki rozporowe Ø 10x100mm na śruby Ø 7x107mm). Materiał: stal. Wymiary: 107x50x180 cm (szer. x gł. x wys.) Wieszaki montować co 33 cm. W wycenie należy uwzględnić przed powieszeniem wieszaka zabezpieczenie ściany farbą zmywalną. | 1 |  |

- Pomieszczenie P 1.06, poziom -1, magazyn montażystów

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Stół/ półka E3 Element stalowy - półki w formie stołu z blatem z płyty OSB na wymiar, zgodnie z rysunkami P 10.06, P 1.06a, , ramy z nogami mocowane do ściany, wymiary: (SxGxH) 308x125x130 cm | 3 |  |
| 29 | Stół/ półka E4 Element stalowy - półki w formie stołu z blatem z płyty OSB na wymiar, zgodnie z rysunkami P 1.06, P 1.06b, , ramy z nogami mocowane do ściany, wymiary: (SxGxH) 300x125x130 cm. | 2 |  |

- Pomieszczenie A1-1, poziom -1, magazyn działu marketingu

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | szafka z szufladami S1 Metalowa szafka 7-szufladowa na formaty B1 poziomo; szafka z szufladami na plakaty B1; jedna szafka stojąca na drugiej; w pełni wysuwane, teleskopowe prowadnice kulkowe z blokadą chroniącą przed wypadnięciem; max obciążenie 50 kg/ szuflada; szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie; materiał: blacha stalowa 0,7-1,0 mm; malowana proszkowo; każda szafka posiada 7 szuflad – razem 42 szuflady, szafki należy przymocować do siebie i do ściany, wymiary: 114,7x87,2x70,5 h cm. UWAGA: możliwość wykonania pojedynczej szafki na zamówienie, zamiast zastosowania dwóch stojących na sobie. | 6 |  |
| 31 | szafa zamykana, którą posiada Zamawiający S2 – montaż Szafa zamykana metalowa – meble istniejące, zadaniem Wykonawcy jest montaż szaf do ściany oraz do sąsiadujących szaf, wymiary: 100x40x198 cm. | 16 |  |
| 32 | regał na wymiar R1 Regał z półkami na wymiar, h=212 cm; półki otwarte; korpusy z płyty meblowej – białej; nośność pojedynczej półki – min. 120kg/ półka; konieczność montowania do ściany; jeden regał ma pomieścić 70 kartonów 16x72x16 cm. Wymiary: 127x80x212 cm (szer. x gł. x wys.)– zgodnie z rysunkiem nr A.1-1 | 4 |  |
| 33 | regał na wymiar R1` Regał z półkami na wymiar, h=132 cm; półki otwarte; korpusy z płyty meblowej – białej; nośność pojedynczej półki – min. 65kg/ półka; konieczność montowania do ściany; jeden regał ma pomieścić 24 kartony 16x72x16 cm. Wymiary: 73x80x132 cm (szer. x gł. x wys.)– zgodnie z rysunkiem nr A.1-1 | 1 |  |
| 34 | regał z przegrodami R2 Regały metalowe z przegrodami; regały do przechowywania ulotek, z przegrodami z możliwością regulacji i 12 półkami; montaż do ściany oraz do siebie tylną częścią; przegrody do montażu co 5 cm w ilości 70-80 sztuk, wymiary: 100x40x198 cm. (szer. x gł. x wys.) | 4 |  |
| 35 | regał R3 Regał sortujący z przegrodami; regały do przechowywania ulotek, regał montowany do ściany na elementach dystansujących, wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm., nośność półki 36 kg/ półka, liczba przegródek: 30 -36, wymiary: 80x40x150 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 36 | regał, który posiada Zamawiający R4 - montaż regał magazynowy metalowy; meble istniejące, które Zamawiający posiada; zadaniem Wykonawcy jest montaż regałów do ściany oraz do sąsiadujących regałów, wymiary: 95x50x210 cm. | 6 |  |
| 37 | stół warsztatowy T1 Stół warsztatowy, stelaż z profilu zamkniętego malowany proszkowo, blat ze sklejki liściastej o grubości min. 4 cm; nogi stołu wyposażone w stopki poziomujące; max obciążenie stołu min. 550 kg; wymiary: 150x70x85 cm. (dł. x szer. x wys.) | 2 |  |
| 38 | krzesło K1 Krzesło robocze do twardej podłogi, bez podłokietników na kółkach do twardych powierzchni, siedzisko z miękkiej pianki, ruchome oparcie pod kątem pleców siedzącego, regulowana wysokość, podstawa pięcioramienna aluminiowa z kółkami, nośność min. 130 kg, wymiary: wysokość całkowita min 83 cm, głębokość siedziska 40-44 cm, wysokość siedziska min. 42 cm | 2 |  |
| 39 | stojak na obrazy ST1 Mobilny stojak ekspozycyjny na płótna i inne materiały wykonany z metalu, na kółkach, wyposażony w 3 poprzeczki z każdej strony o średnicy min. 1,8 cm, , wymiary: 95x65cx93 cm (dł. x szer. x wys.) | 2 |  |

- Pomieszczenie IV-113, poziom -1, pomieszczenie konserwatora

UWAGA: Szafka ubraniowa S6 i ławka L6 widoczne w dokumentacji projektowej nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | szafka zlewozmywakowa S2 szafka stojąca pod zlewozmywak, z pojedynczymi drzwiami otwieralnymi, bez pleców, korpus i fronty- kolor biały; z zawiasami ze spowalniaczem; należy przewidzieć nogi i uchwyt, wymiary: 60x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 41 | szafka z szufladami S3 Szafka stojąca z trzema szufladami; Szafka z szufladami z cichym domykaczem, górna szuflada płytsza niż dolna. Należy przewidzieć nogi i uchwyt, wymiary: 80x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 42 | krzesło K1 Krzesło do jadalni, czarne, siedzisko i oparcie z litego polipropylenu, metalowa konstrukcja z chromowanym wykończeniem, nogi krzesła wyposażone w plastikowe zakończenia, nośność 150 kg, wymiary: wysokość całkowita 78 cm, wysokość siedziska 44 cm, głębokość siedziska 35 cm, szerokość siedziska 46,5 cm. | 1 |  |
| 43 | stół T1 stół techniczny, metalowy, konstrukcja ze stalowych profili 6 x 6 cm, metalowe nóżki do wyrównywania nierówności, materiał blatu: MDF + PVC, maksymalne obciążenie blatu roboczego min. 1000 kg, wymiary: 150x75x80 cm. (dł. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 44 | blat roboczy B1 Blat kuchenny laminowany, szary, struktura. gr. 38mm.; blat roboczy, montowany na szafkach, wykonany pod wymiar, nad lodówką i przy ścianie konieczne podparcie blatu, kolor szary lub imitacja betonu, blat należy zabezpieczyć przed wilgocią np. silikonem, wykonany pod wymiar zgodnie z rysunkiem PIWNICA_IV_113/ P.1.13 | 1 |  |
| 45 | zlewozmywak Z1 Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy, z ociekaczem, wymiary: 58x50 cm. | 1 |  |
| 46 | bateria kuchenna B2 bateria kuchenna stalowa, stojąca, wylewka typu U, chrom | 1 |  |
| 47 | regał R5 stabilny regał półkowy metalowy, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, nośność 175 kg/ półka, wymiary: 90x40x195 cm. (szer. x gł. x wys.) | 5 |  |
| 48 | lodówka L1 Lodówka niska ustawiona pod blatem, klasa energetyczna A+++, poziom emitowanego hałasu poniżej 45 dB, system No Frost, równomierne chłodzenie, pojemność min. 95 l., wymiary: 55x58x85 cm. (wys. x szer. x gł.) | 1 |  |

- Pomieszczenie IV.117, poziom -1, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Regał R1 Regał magazynowy metalowy, koniczność montowania do ściany, nośność min. 150 kg/ półka, łącznie 5 półek, wymiary: 120x40x180 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 50 | Regał R2 Regał magazynowy metalowy, koniczność montowania do ściany, nośność min. 150 kg/ półka, łącznie 5 półek, wymiary: 160x60x180 cm. (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |
| 51 | Regał R3 Regał magazynowy metalowy, koniczność montowania do ściany, nośność min. 150 kg/ półka, łącznie 4 półki, wymiary: 90x50x150 cm. (szer. x gł. x wys.) | 4 |  |
| 52 | Regał R4 Regał magazynowy metalowy, koniczność montowania do ściany, nośność min. 150 kg/ półka, łącznie 3 półki, wymiary: 90x60x105 cm. (szer. x gł. x wys.) | 6 |  |

- Pomieszczenie IV-105, poziom -1, magazyn rekwizytów

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Regał R1 Regał półkowy metalowy, nośność półki: 150kg, konieczność montowania do ściany, wymiary: 120x40x180 (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |
| 54 | Regał R3 Regał półkowy metalowy, nośność półki: 150kg, konieczność montowania do ściany, wymiary: 90x50x150 (szer. x gł. x wys.) | 4 |  |
| 55 | Regał R5 Regał półkowy metalowy, nośność półki: 150kg, konieczność montowania do ściany, wymiary: 90x60x180 (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |

- Pomieszczenie IV.16z, poziom 0, pomieszczenie socjalne obsługi widowni

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Szafa z szufladami S1 Szafka stojąca z trzema szufladami z domykaczem. Należy przewidzieć nogi i uchwyt, np. Gubbarp 113 mm, wymiary: 60x62x75 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 57 | Krzesło K1 Krzesło do jadalni, czarne, siedzisko i oparcie z litego polipropylenu, metalowa konstrukcja z chromowanym wykończeniem, nogi krzesła wyposażone w plastikowe zakończenia, nośność 150 kg, wymiary: wysokość całkowita 78 cm, wysokość siedziska 44 cm, głębokość siedziska 35 cm, szerokość siedziska 46,5 cm. | 5 |  |
| 58 | Stół T1 metalowy stół, wyposażony w ramę z prostokątnych rur stalowych gr. min. 20 mm i płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze białym, rama i nogi malowane farbą proszkową, Wymiary: 120x80x73 cm. (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |
| 59 | Regał R1 Regał ze stali z półkami otwartymi, kolor biały, min. 5 półek, obciążenie półki min. 12 kg/ półka, wymiary: 60x30x180 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 60 | Szafka S3 Szafka metalowa ze stali, malowana proszkowo na kolor biały, regulowane nóżki, 2 szafki zamykane na kluczyk, w środku każdej min. 1 półka, uchwyty w kolorze białym, wymiary: 70x35x173 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 61 | Blat roboczy B1 Blat kuchenny laminowany, szary, struktura. gr. 38mm.; blat roboczy, montowany na szafkach, wymiary: 60 x 60 cm. | 1 |  |
| 62 | Regał R2 Rega l półkowy metalowy, malowany proszkowo w kolorze białym, regulowana wysokość półek, nośność min. 75 kg/ półka, wymiary: 75x30x180 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 63 | Wieszak W1 Wieszak ścienny z 3 hakami, materiał: lite drewno, kolor biały, montowany do ściany wymiary: 45 x 10 x 9 cm (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |
| 64 | czajnik elektryczny C Czajnik bezprzewodowy stalowy: pojemność 1,7 litra, moc 2000-3100, kolor szary, automatyczne wyłączanie | 1 |  |
| 65 | kuchenka mikrofalowa M panel frontowy czarny, moc grzewcza od 801W do 901W, oświetlenie wnętrza –tak, wnętrze ceramiczne, funkcja Steam Clean | 1 |  |

- Pomieszczenie IV.020, poziom 0, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Regał R1 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, min. 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, konieczność montowania do ściany. Wymiary: 90x60x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |
| 67 | Regał R2 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, min. 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, konieczność montowania do ściany. Wymiary: 90x40x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |

- Pomieszczenie A-3.03, A-3.04, poziom 0, zaplecze portierni

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | szafka ubraniowa S1 Szafka metalowa na ubrania, 3 kolumny, malowana proszkowo na kolor RAL 7035, zamykana na klucz patentowy, wymiary: 73,5x40x180cm. | 1 |  |
| 69 | szafka ubraniowa S2 Szafka metalowa na ubrania, 2 kolumny, malowana proszkowo na kolor RAL 7035, zamykana na klucz patentowy, wymiary: 50x40x180cm. | 1 |  |
| 70 | ławka wysuwana do szafy ubraniowej Ł1 Ławka wysuwana z zamykaną skrytką na buty do S1, kolor RAL7035, wymiary: 73,5x40x39cm. | 1 |  |
| 71 | ławka wysuwana do szafy ubraniowej Ł2 Ławka wysuwana z zamykaną skrytką na buty do S2, kolor RAL7035, wymiary: 50x40x39cm. | 1 |  |
| 72 | półka wisząca P1 Półka ze wspornikiem na wysokości ok. 60 cm. od blatu, biała, wymiary:80x20cm. | 1 |  |
| 73 | Półka wisząca P2 pólka na wysokości ok. 60cm. od blatu, biała, przycięcie półki na szerokości, montowana jako ostatni element na ścianie, wymiary: 59x20 cm. | 1 |  |
| 74 | szafka wisząca S3 Szafka ścienna z półkami/2 drzwi, biały/Veddinge biały, wymiary: 60x38,6x60cm. | 2 |  |
| 75 | szafka stojąca S4 Szafka z dwiema szufladami: fronty szafki gładkie: białe lub szare, szuflady z cichym domykiem na tip-on, wymiary:60x45x85cm. | 2 |  |
| 76 | blat B1 Blat kuchenny laminowany, szary, struktura. gr. 38mm.; blat montowany na szafkach, wykonany pod wymiar, nad lodówką konieczne podparcie blatu, kolor szary lub imitacja betonu, wykonany pod wymiar zgodnie z rysunkiem A.3.03-04 | 1 |  |
| 77 | krzesło K1 Krzesło robocze do twardej podłogi, bez podłokietników na kółkach do twardych powierzchni, siedzisko z miękkiej pianki, ruchome oparcie pod kątem pleców siedzącego, regulowana wysokość, podstawa pięcioramienna aluminiowa z kółkami, nośność min. 130 kg, wymiary: wysokość całkowita min 83 cm, głębokość siedziska 40-44 cm, wysokość siedziska min. 42 cm | 1 |  |
| 78 | lodówka L Lodówka niska ustawiona pod blatem, pojemność min. 95 l., wymiary: 55x58x85 cm. (wys. x szer. x gł.) | 1 |  |
| 79 | czajnik elektryczny C Czajnik bezprzewodowy stalowy: pojemność 1,7 litra, moc 2000-3100, kolor szary, automatyczne wyłączanie | 1 |  |
| 80 | kuchenka mikrofalowa M panel frontowy czarny, moc grzewcza od 801W do 901W, oświetlenie wnętrza –tak, wnętrze ceramiczne, funkcja Steam Clean | 1 |  |
| 81 | fotel rozkładany F1 Fotel rozkładany, drewniane nóżki – toczone – 13 cm, kolor: jasnoniebieski, wymiary: 77 x 90 (182) x 87cm. stelaż wykonany z 3 prostokątnych ram z drewna np. bukowego, sklejki i płyty OSB połączonych ze sobą metalowymi mechanizmami; wypełnienie ram: sprężyny faliste, pianka elastyczna, drewniane nóżki. Tkanina welurowa, gramatura min. 360g/m2 (+/-5%), Ścieralność : 100 000 cykli w skali Martindale`a (+/-5%), Trudnopalność (zgodna z normami EN 1021:1 oraz EN 1021:2). | 1 |  |
| 82 | Stolik składany ST1 Stolik składany, montowany na ścianie na wysokości 75 cm, kolor biały, po złożeniu stolik ma zajmować max 6 cm., wyposażony w stalowe kątowniki w kolorze białym, mechanizm składania i rozkładania stolika powinien działać lekko i płynnie, maksymalne obciążenie: 100 kg, grubość płyty 18 mm, wymiary: 70 x 50 cm. (szer. x głęb.) |  |  |

- Pomieszczenie 3.06, poziom 0, pomieszczenie przy kasie biletowej

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | Regał R2 Stabilny regał półkowy o wys. 180-200cm. I głębokości 50cm. - 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, nośność półki – 150kg. Konieczność montowania do ściany. Wymiary: 90x50x195 cm. | 3 |  |
| 84 | Szafka z szufladami S1 Metalowa szafka 7-szufladowa na formaty B1 poziomo; szafka z szufladami na plakaty B1; jedna szafka stojąca na drugiej; w pełni wysuwane, teleskopowe prowadnice kulkowe z blokadą chroniącą przed wypadnięciem; max obciążenie 50 kg/ szuflada; szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie; materiał: blacha stalowa 0,7-1,0 mm; malowana proszkowo; każda szafka posiada 7 szuflad – razem 42 szuflady, szafki należy przymocować do siebie i do ściany, wymiary: 114,7x87,2x70,5 h cm. UWAGA: możliwość wykonania pojedynczej szafki na zamówienie, zamiast zastosowania dwóch stojących na sobie. | 2 |  |
| 85 | Szafa w zabudowie Z1 Szafa w zabudowie, z pólkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zamykana na roletę – na klucz. Korpusy z płyty meblowej – białej. Fronty z płyty lakierowanej – białej, matowej. Zgodnie z rysunkiem A3.06 | 1 |  |
| 86 | Półka P1 Półka o szerokości 80cm., biała, na dwóch wspornikach | 1 |  |

- Pomieszczenie F 1.04, poziom 1, pomieszczenie firny sprzątającej

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | Regał R5 Stabilny regał półkowy metalowy, konieczność montowania do ściany, półki stalowe, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, nośność min. 100 kg/ półka, łącznie 5 półek, wymiary: 100x40x185 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |

- Pomieszczenie IV.203z, poziom 2, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | Regał R3 Stabilny regał półkowy magazynowy niski, 3 półki, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x90 cm. | 3 |  |

- Pomieszczenie F 2.08, poziom 2, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | Regał R1 Stabilny regał półkowy magazynowy metalowy, nośność półki – 175kg/ półka, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x195 cm. (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |
| 90 | Regał R2 Stabilny regał półkowy magazynowy metalowy, nośność półki – 175kg/ półka, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x40x195 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 91 | Regał R3 Stabilny regał półkowy magazynowy, nośność półki – 350 kg/ półka, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 160x40x195 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |

- Pomieszczenie F 2.06, poziom 2, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 | Regał R1 Stabilny regał półkowy magazynowy metalowy, nośność półki – 175kg/ półka, konieczność montowania do ściany, min. 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 5 |  |
| 93 | Regał R2 Stabilny regał półkowy magazynowy metalowy, nośność półki – 175kg/ półka, konieczność montowania do ściany, min. 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x40x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |
| 94 | Stojak na mapy M1 Stojak kratownica na 20 map, wymiar oczka 10x10cm, stalowy kształtownik kwadratowy, siatka zgrzewana z prętów stalowych, podstawa płyta meblowa 18 mm oklejona koleiną PCV, stelaż malowany proszkowo , wymiary: 54,5x44x77 cm. (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |

- Pomieszczenie IV,212z, poziom 2, pomieszczenie obsługi widowni

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | Szafa ubraniowa S1 szafa metalowa, 1 kolumna, malowana na kolor RAL7035, 2-drzwiowa, zamki na klucz master, do każdego zamka 2 kluczyki ryglowane 1-punktowe, w każdej skrytce: 1 x haczyk plastikowy na drążku + 2 x haczyk metalowy na ściance, 1 kolumna x 2 drzwiczek w kolumnie, wentylacja – perforacja, wymiary: 31,5x49x180 cm (szer. x gł. x wys.), konieczność montowania do ściany i do innych szafek | 15 |  |
| 96 | Ławka do szafy ubraniowej Ł1 Ławka stała z półką na buty, przeznaczona do montażu pod szafkę S1, kolor stelaża RAL7035, malowana proszkowo, siedzisko wykonane z listew np. sosnowych lakierowanych, wymiary: 31,5 x 82 x 41 cm. (szer. x gł. x wys.) | 12 |  |
| 97 | Ławka wysuwana do szafy ubraniowej Ł2 podstawa z ławką wysuwaną z półką na buty, przeznaczona do montażu pod szafkę S1, mechanizm umożliwiający łatwe wysuwanie siedziska oraz jego chowanie pod szafkę, kolor stelaża RAL7035, malowana proszkowo, siedzisko wykonane z listew np. sosnowych lakierowanych, wymiary: 31,5x82x39 cm. (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |
| 98 | Tablica korkowa T Tablica korkowa, górna krawędź tablicy na wysokości 170cm od podłogi, tablica w drewnianej ramie, wymiary: 60x1x45 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 99 | Wieszak na ubrania W listwa z haczykami, (4 haczyki zwykłe, 4 podwójne) kolor listwy: czarny, montaż na wysokości 170 cm, długość wieszaka min. 150 cm. | 1 |  |
| 100 | Odbój drzwiowy O odbój montowany do podłogi – przed tablicą, stal nierdzewna, przykręcany, kolor czarny, średnica 3,5 cm. | 1 |  |
| 101 | Lustro L Lustro w czarnej stalowej ramie, górna krawędź lustra na wysokości 190 cm od podłogi, wymiary: 65x150 cm (szer. x wys.) | 1 |  |

- Pomieszczenie IV.305az, poziom 3, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | Regał R1 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 7 |  |
| 103 | Regał R2 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x40x195,4 cm. (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |
| 104 | Regał R4 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 280kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 120x60x196,6 cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 105 | Regał R5 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x179 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |

- Pomieszczenie IV.304z-1, poziom 3, magazyn akustyków

| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | Regał R1 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x60x180 cm (szer. x gł. x wys.) | 3 |  |
| 107 | Regał R2 Stabilny regał półkowy metalowy, nośność półki – 175kg, konieczność montowania do ściany, 5 półek, z przeznaczeniem do wykorzystania w magazynach, półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej, możliwość przesuwania półek w pionie, wymiary: 90x40x180 cm (szer. x gł. x wys.) | 2 |  |