Projekt Techniczny

OBIEKT: 		Szkoła Podstawowa nr 2 w Białym Dunajcu

ZADANIE: 	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu"

LOKALIZACJA: 	ul. Miłośników Podhala 23

34-425 Biały Dunajec

dz. o nr ewid.: 3928/6

INWESTOR:		Gmina Biały Dunajec

Jana Pawła II 312

34-425 Biały Dunajec

JEDNOSTKA 	 GLOB PROJEKT Sp. z o.o., Chabówka 86A, 34-720 Rabka-Zdrój

OPRACOWUJĄCA: tel. 510 158 499, globprojekt@gmail.com

AUTORZY PROJEKTU :

| ZAKRES |  | IMIĘ, NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Opracował: | mgr inż. Mateusz Bobak nr ewid. MAP/0104/WBKb/20 |  |

Chabówka, kwiecień 2024r.

Spis treści

1.Podstawa opracowania	1

2.Przedmiot opracowania	1

2.1.Lokalizacja	1

2.2.Stan istniejący	1

2.3.Założenia projektowe	3

3.Zagrożenia dla środowiska	5

4.Projektowane zagospodarowanie terenu	5

5.Zakres prac remontowych	5

5.1.Roboty rozbiórkowe	5

5.2.Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	6

5.2.1.Boisko do siatkówki	6

5.2.2.Boisko do koszykówki	8

5.2.3.Boisko do piłki ręcznej	10

5.2.4.Furtka i brama	10

5.3.Piłkochwyty	13

5.4.Nawierzchnia poliuretanowa	13

5.4.1.Warstwa stabilizująca ET (gr.35mm)	16

5.4.2.Warstwa podkładowa SBR (gr.11mm)	16

5.4.3.Warstwa użytkowa – wykończeniowa EPDM (gr.2mm)	17

5.5.Odwodnienie liniowe	19

6. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia	20

7. Uwagi końcowe	21

8.Część graficzna	23

# 1.Podstawa opracowania

- Wizja lokalna;

- Mapa do celów projektowych;

- Spotkanie robocze z Inwestorem;

# 2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji istniejącego boiska sportowego

wraz z remontem odwodnienia i uzupełnieniem piłkochwytu.

## 2.1.Lokalizacja

              - Boisko znajduje się na terenie szkoły podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu na działce o nr ewid. 3928/6.

## 2.2.Stan istniejący

              - Na terenie szkoły, znajduje się boisko sportowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni Od strony północnej i zachodniej znajdują się zabudowania szkoły. Boisko posiada piłkochwyt za bramkami od strony północnej oraz południowy, na stronie wschodniej piłkochwyt wykonany na całej długości boiska asfaltowego, na stronie zachodniej do około połowy boiska. Piłkochwyty wykonane ze siatki stalowej plecionej na słupkach o profilu okrągłym w kolorze zielonym. Wysokość piłkochwytu o wysokości 4,00m. Od strony wschodniej i południowej słupki zabetonowane na cokole. Na pozostałej części słupki montowane w stopach betonowych. Boisko nie posiada oświetlenia.

              - Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym. Boisko posiada przekrój daszkowy, nie zaobserwowano powstawania kałuż podczas opadów, w związku z tym można przyjąć, że spadki są zachowane w kierunku istniejącego odwodnienia liniowego betonowego z rusztem stalowym.

Boisko jest wyposażone w bramki do piłki ręcznej oraz kosze do koszykówki na konstrukcji jednosłupowej. Dodatkowo na piłkochwytach zamontowane są tablice do koszykówki.

## 2.3.Założenia projektowe

Projektuje się modernizację istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej. Modernizacja istniejącego boiska obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym asfalcie z zachowaniem spadków, remont istniejącego odwodnienia liniowego, uzupełnienie piłkochwytu po stronie zachodniej wraz z lokalizacją w nim bramy i furtki oraz montaż dodatkowego wyposażenia do koszykówki po dłuższych bokach boiska i nowej siatkówki. W zakresie istniejącego boiska projektuje się boisko wielofunkcyjne do różnych gier.

- nawierzchnia poliuretanowa wykonana na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z obramowaniem obrzeżem betonowym 8x30 od strony zachodniej i północnej. Od strony wschodniej i południowej nawierzchnia obramowana istniejącym cokołem betonowym. Na projektowanej nawierzchni zostanie wydzielone liniami boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w koszykówkę oraz boisko do gry w siatkówkę. Nawierzchnię projektuje się w kolorze pomarańczowym.

- uzupełnienie piłkochwytu po stronie zachodniej o wysokość 4,00m, słupki okrągłe fi 76mm i grubości ścianki 3,0mm, słupki montowane w stopie fundamentowej 30x30x100cm o klasie beton C20/25, wypełnienie siatką stalową plecioną w kolorze zielonym zbliżonym do RAL 6005,

- dostawa i montaż wyposażenia do koszykówki i siatkówki,

- remont odwodnienia powierzchniowego boiska. Projektuje się odwodnienie liniowe systemowe po dłuższych bokach boiska wraz ze studzienkami. Odprowadzanie wody do istniejących studni kanalizacyjnych.

Projektowane boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny być funkcjonalne i spójne wizualnie. Wrażenie spójności osiągnięto poprzez ujednolicenie kolorystyczne, materiałowe oraz stylistyczne poszczególnych elementów wyposażenia. Dopuszcza się inne rozwiązania, w szczególności kolorystyczne i materiałowe, pod warunkiem ich zastosowania w sposób konsekwentny oraz z uwzględnieniem estetyki całości.

W ramach inwestycji należy wykonać roboty rozbiórkowe. Materiał uzyskanym z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować.

Wykaz aktów prawnych do sporządzenia dokumentacji:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609);

- zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn zm.), gdyż opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie stanowiła część opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane;

- zgodnie z wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, w tym z prawem budowlanym;

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. z późniejszymi sprawami w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186);

- zgodnie z Uchwalą Rady Miasta Zakopane nr VII/90/2011 z dnia 31 stycznia 2011 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD”

Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania. Przewiduje się zmiany w zakresie bilansu terenu. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku bez zmian.

# 3.Zagrożenia dla środowiska

- Inwestycja, ze względu na jej charakter, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko – brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do wód, gleby, powietrza i hałasu do środowiska.

# 4.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania nie zmienia się zagospodarowanie terenu, ani nie zmienia bilansu powierzchni utwardzonych. Wszystkie prace będą prowadzone na istniejących utwardzeniach.

# 5.Zakres prac remontowych

## 5.1.Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki obejmują :

- rozbiórka części nawierzchni asfaltowej pod wykonanie obrzeży betonowych oraz cięcie nawierzchni pod wymianę odwodnienia liniowego,

- rozbiórka istniejącego wyposażenia boiska sportowego obejmującego kosze do koszykówki na piłkochwytach.

- Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego,

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych powstały gruz i złom należy usunąć z miejsca budowy i zutylizować.

## 5.2.Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego

### 5.2.1.Boisko do siatkówki

Boisko do piłki siatkowej wyposażone w zestaw do siatkówki składający się ze słupków aluminiowych, owalnych, wielofunkcyjne z płynna regulacją wysokości. Słupki aluminiowe wykonane z specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w stopie fundamentowej o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta. Słupki wielofunkcyjne obsługujące jednocześnie boisko do piłki siatkowej oraz kort tenisowy z regulacją wysokości w zakresie 2,50-1,07m o przekroju owalnym. Słupki należy odchylić od pionu o 2 stopnie na zewnątrz boiska. Słupki wyposażone w urządzenie naciągowe zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego. Do osadzenia słupków projektuje się zabetonowanie tulei montażowych w fundamencie betonowymi. Projektuje się tuleje z możliwością zaślepienia deklami maskującymi owalnymi. Słupki należy dostarczyć wraz z czarną siatką do siatkówki wyposażoną w antenkę.  Polipropylenowa siatka o grubości 2 mm., w pełni spełniająca wymogi przepisów gry w piłkę siatkową. Siatka wykonana w bezwęzłowej technologii, co sprawia, że oczka nie ulegają deformacji. Siatka wzmocniona taśmą po obwodzie (z czterech stron). Linki naprężające w czterech punktach. Słupki i siatka wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz certyfikatami. Słupki do siatkówki należy zabezpieczyć osłonami wykonanymi z gąbki i pokryte skadenem lub PVC zapinane na rzepy. Wysokość osłony 200cm. W związku z projektowaniem dwóch boisk do piłki siatkowej należy dostarczyć dwa zestawy do siatkówki wraz z tulejami i deklami maskującymi.

### 5.2.2.Boisko do koszykówki

- Boisko do koszykówki należy wyposażyć w zestawy do koszykówki składające się z konstrukcji jednosłupowej, tablica do koszykówki stalowa oraz obręcz stalowa z siatką łańcuchową. Konstrukcja zabetonowana na stałe w stopie fundamentowej betonowej (C20/25) o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta. Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica do koszykówki kratownicowa stalowa zabezpieczona przed korozją cynkowaniem ogniowym o wymiarach 105x180cm. Obręcz do koszykówki stalowa cynkowana ogniowa przeznaczona na boiska zewnętrzne. Obręcz wzmocniona blachom o grubości 5 mm zapewniającą odporność na uszkodzenia. Projektuje się łańcuchową siatkę do obręczy z 12 zaczepami. Siatka przeznaczona na zewnętrzne boiska do koszykówki cynkowana ogniowo. Projektuje się osłony do koszykówki wykonane z gąbki o grubości 5cm pokrytej skadenem (dla obiektów zamkniętych) lub PVC o gramaturze 650 g/m2 (obiekty otwarte), zapinane na rzepy o wysokości 200cm. Zestaw do koszykówki wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz certyfikatami.

Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm, cynkowany ogniowo, do konstrukcji dwusłupowej. Konstrukcja  mechanizmu  pozwala  łatwo  i  szybko  zmienić  wysokość  tablicy wraz  z  obręczą  w  stosunku  do  podłoża  w  przedziale  od  260  do  305  cm. Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej.

### 5.2.3.Boisko do piłki ręcznej

Boisko do piłki ręcznej należy wyposażyć w bramki (wymiary w świetle 200x300cm), wykonane z kształtownika aluminiowego 80x80mm osadzone w zabetonowanych tulejach montażowych w stopach fundamentowych o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta. 
Rama główna łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego (z możliwością demontażu). Łuki bramki wykonane z cynkowanej galwanicznie rury stalowej 35 mm, składane lub stałe. Składana konstrukcja łuków umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż oraz magazynowanie bramek. Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone są przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. Brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów. Wszystkie elementy są cynkowane, rama główna jest cynkowana ogniowo, łuki tylne i poprzeczka dolna są cynkowane galwanicznie. Bramki do piłki ręcznej wykonane i znakowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz certyfikatami. Bramki wyposażone w siatki do piłki ręcznej, polietylenowej, o grubości sznurka 4 mm w kolorze białym o wymiarach dostosowanych do wymiarów bramki zgodnie z zaleceniami producenta bramki.

### 5.2.4.Furtka i brama

Od strony zachodniej projektuje się furtki stalową. Projektuje się furtkę stalową 1050x2000mm w kolorze RAL 6005 (jak ogrodzenie panelowe). Skrzydło furtki o konstrukcji z profili zamkniętych stalowych 60x40mm. Wypełnienie skrzydeł z kształtowników zamkniętych 25x25mm ułożonych pionowo spawanych do konstrukcji. Furtkę należy ocynkować ogniowo i malować proszkowo na kolor RAL 6005.

Furtka 1050x2000mm

Brama montowana do słupów stalowych fi80. Słupy montowane do gruntu w stopach fundamentowych 30x30x120cm z betonu o klasie co najmniej C16/20 [B20]. Wypełnienie bramy z kształtowników 25x25cm, a obramowanie z profili 60x60cm. Słupy i bramę należy ocynkować ogniowo i malować proszkowo na kolor RAL 6005.

- Brama dwuskrzydłowa 5000x2000mm

Przed zamówieniem furtki i bramy należy przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jeśli został powołany) lub Zamawiającemu atesty, deklaracje i katy techniczne proponowanego systemu do akceptacji.

## 5.3.Piłkochwyty

Od strony zachodniej projektuje się uzupełnienie piłkochwytu analogicznie do istniejącego ogrodzenia. Wykonane z siatki stalowej plecionej zamocowanej do słupów stalowych. Słupy stalowe osadzone w betonowych stopach fundamentowych 30x30x100 z betonu klasy C20/25.

Jako konstrukcję wsporczą dla siatki piłkochwytu projektuje się słupy stalowe o przekroju okrągłym fi76mm i grubości ścianki 3mm. Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielonym RAL 6005.

Słupki należy osadzić na stopach betonowych fundamentowych.

## 5.4.Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnią użytkową boiska będzie nawierzchnia poliuretanowa jako rozwiązania systemowe jednego z producentów dostępnych na rynku polski, spełniającym obowiązujące normy  i przepisy. Projektowana nawierzchnia powinna być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami.

Parametry techniczne zawarte w normie są traktowane jako te minimalne. Wykonawca może zaproponować nawierzchnię posiadając  lepsze  parametry  niż  te  zawarte  w  normie.  Nawierzchnia  musi  być  zgodna  z  normą  DIN  18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość metali ciężkich).

Wymagania wg normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni poliuretanowej:

W związku z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy nie ma potrzeby wykonania warstw konstrukcyjnych pod poliuretan. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy przygotować przed ułożeniem poliuretanu zgodnie z zaleceniami producenta.

Na nawierzchni asfaltowej należy wykonać warstwę stabilizującą typu ET, o grubości 35 mm. Następnie warstwę o grubości 11 mm z granulatu SBR, a jako warstwę użytkową natrysk (mieszanką granulatu EPDM klejem z PU) o grubości warstwy 2 mm. Kolorystykę nawierzchni przyjęto jako pomarańczowy zgodnie z częścią rysunkową.

Projektowana konstrukcja boiska będzie posiadać przekrój daszkowy o spadku 1,0% w kierunku istniejących odwodnieni liniowych. Nawierzchnię poliuretanową projektuje się oddzieloną od terenu przyległego (utwardzonego i nieutwardzonego) za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 ułożonego na ławie betonowej (beton  C16/20) od strony północnej i zachodniej.

### 5.4.1.Warstwa stabilizująca ET (gr.35mm)

Warstwa elastyczna ET o grubości 35mm, projektuje się mieszaniną granulatu gumowego SBR wymieszanego z grysem kamiennym suszonym i płukanym o granulacji 2-8mm spojonym lepiszczem PU do wiązania granulatu gumowego SBR w warstwie elastycznej. Całość warstwy przepuszczalna dla wody. Warstwa układana jest maszynowo za pomocą układarki do mas poliuretanowych. Charakteryzuje się  wysoką elastycznością i dobrym tłumieniem energii udarowej. Warstwa ta niweluje wszelkie nierówności podbudowy właściwej i jest przepuszczalna dla wody. Podbudowa elastyczna ET powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej. Całość warstwy elastycznej ET wymaga impregnacji specjalnymi preparatami. Na tak przygotowane oraz wyczyszczone i zagruntowane podłoże projektuje się wykonanie warstwy poliuretanowej przepuszczalnej dla wody. Warstwa ET podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, jako element zakrywany. Należy sporządzić protokół z pomiarów geodezyjnych wykazujących odpowiednie nachylenie płaszczyzny boiska. Kolejne warstwy poliuretanowe (spodnia i wykończeniowa) można wykonać dopiero po akceptacji przedstawionego pomiaru, przez inspektora nadzoru. Niwelacja ma na celu zapewnienie jednolitości podbudowy i zapewnić naturalny spływ wód opadowych w kierunku terenów przyległych jak pokazano na rysunku. Nawierzchnia ET musi być tak wykonana,  aby  w  trakcie  spływu  wód  nie  tworzyły  się  zastoje  wodne  na  powierzchni  boiska. Płaszczyzna musi mieć jednolite nachylenie w kierunku takim jak pokazano na rysunku. Dla całości boisk projektuje się nachylenie o spadku 0,5% w kierunku odwodnienia liniowego.

### 5.4.2.Warstwa podkładowa SBR (gr.11mm)

- Warstwa przepuszczalna dla wody będąca mieszaniną polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego o grubości warstwy 11 mm. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Po rozłożeniu, warstwę należy pozostawić aż do jej wyschnięcia i stwardnienia. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. Do wykonania wymagany jest bezwzględny brak opadów deszczu.

### 5.4.3.Warstwa użytkowa – wykończeniowa EPDM (gr.2mm)

- Warstwę należy wykonać w kolorze pomarańczowym lub zbliżonym zgodnie z dokumentacja rysunkową. Warstwę użytkową wykonuje się jako natrysk (mieszanką granulatu EPDM i systemu pu) o grubości warstwy 2mm (przy użyciu specjalnej natryskarki). Wydzielenie poszczególnych gier należy wykonać za pomocą linii separacyjnych malowanych farbami poliuretanowymi metodą natrysku w różnych kolorach. Kolory linii oraz geometrię boisk pokazano na części rysunkowej dokumentacji. Grubości linii należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla danych boisk. Po zakończeniu prac łączna grubość nawierzchni podkładowej i użytkowej powinna wynosić min. 13mm.

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

- Grubość min. 13mm.

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.

- Powstałe łączenia wynikające z technologii instalacji nawierzchni powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry zgodne z normą dla nawierzchni syntetycznych  PN-EN 14877:2014-02.

ZASADY KONSERWACJI NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Regularna  konserwacja  nawierzchni  sportowych  jest  ważna  w  celu  zapewnienia  długiej żywotności  powierzchni,  zagwarantowania  czystości  oraz  bezpieczeństwa  w  użytkowaniu  dla wszystkich sportowców oraz zapewnienia dobrego stanu optycznego nawierzchni. Liście oraz igły z drzew  nie  powinny  znajdować  się  przez  dłuższy  czas  na  nawierzchni,  gdyż  proces  gnilny  stanowi doskonałe  podłoże  do  rozwoju  mikroorganizmów,  mszaków  i  alg.  W  przypadku  powierzchni przepuszczalnych  dla  wody  przepuszczalność  uzależniona  jest  od  odpowiednich  czynności pielęgnacyjnych.

- Nawierzchnię należy utrzymywać cały czas w należytym stanie. Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia zalegające na nawierzchni należy przed przystąpieniem do użytkowania usunąć ręcznie, zmieść lub usunąć przy użyciu dmuchawy powietrznej, niewskazane jest używanie do tego celu narzędzi mechanicznych, ostrych szczotek itp.

- Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni ziemią lub piaskiem, który powoduje szybsze niż zakładane jej zużycie. Należy unikać zabrudzenia nawierzchni olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwianie nawierzchni.

- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie, gałęzie lub inne obce twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie nawierzchni. W celu uniknięcia możliwości zalegania „ciał” obcych na nawierzchni poliuretanowej Użytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niż raz w tygodniu przeprowadzać przegląd nawierzchni.

- W przypadku zabrudzeń wnikających w głąb porów nawierzchnię należy czyścić wodą pod ciśnieniem. Wymaga się regularnego przeprowadzania kompleksowej konserwacji nawierzchni przez autoryzowane firmy. Kompleksowa konserwacja nawierzchni poliuretanowej musi być przeprowadzana regularnie i nie rzadziej, niż co 6 miesięcy (pierwsza po zakończeniu zimy, druga na jesień).

Konserwacja winna być wykonana przez wykonawcę przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz specjalistycznych środków chemicznych (fungicydy i inne detergenty w zależności od stopnia zabrudzenia nawierzchni) oraz środków do konserwacji gumy, niereaktywujących z poliuretanem.

Jeżeli nawierzchnia jest intensywniej eksploatowana wymagane jest częstsze dokonywanie zabiegów konserwacyjnych.

Proponowane dokumenty potwierdzające, jakość nawierzchni:

1.Aktualny atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;

2.Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3.Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą gwarancję i zawierającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni;

4.Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

5.Wyniki badan potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność);

6.Wyniki  badań  potwierdzające  bezpieczeństwo  ekologiczne  (toksykologiczne)  i  spełniające wymagania niemieckiej normy DIN 18035-6:2014 – 12 Tereny sportowe – Część 6: Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastków śladowych);

## 5.5.Odwodnienie liniowe

Projektuje się korytka odwadniające betonowe do odprowadzania wody powierzchniowej z płyty boiska. Na korytkach i skrzynkach odpływowych należy wykonać ruszty żeliwne o klasie obciążenia D400. Szerokość wewnętrzna korytek 100mm. Korytka należy wyposażyć w okucie ze stali ocynkowanej wzmacniające krawędzie. Projektuje się korytka ze spadkiem wewnętrznym dna 0,5%. Korytka układać na fundamencie betonowym z betonu klasy C16/20. Całość odwodnienia montować zgodnie z instrukcją producenta odwodnienia.

Odprowadzanie wody powierzchniowej będzie prowadzone korytkami w kierunku skrzynek odpływowych. Woda ze skrzynek będzie prowadzona istniejącymi rurociągami do kanalizacji deszczowej.

Przykładowe korytko odwadniające

Przykładowa skrzynka odpływowa

# 6. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

Zagospodarowanie  obszaru  remontu

Ze  względu  na pracę w rejonie czynnej szkoły obszar będący zakresem prac budowlanych musi  być  oznakowany  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  niepowołanych. Obszar  remontu  oznakować  tablicą  informacyjną.

Podstawowe  zagadnienia  BHP

Każdy  pracownik  przed  dopuszczeniem  do  pracy  powinien  być  przeszkolony w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

Nie  wolno  dopuścić  do  pracy  pracownika  nie  posiadającego  odpowiednich kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności  do  jej  wykonania.

Transport  i  składowanie  materiałów  na  terenie  budowy.

Na  budowie  należy  zwrócić  dużą  uwagę  do  właściwej  organizacji  ręcznych prac  transportowych. Przy  ręcznym  przemieszczaniu  przedmiotów  tam  gdzie  jest  to  możliwe należy  zapewnić  sprzęt  pomocniczy  zapewniający  bezpieczne  wykonanie pracy. Między  stosami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejścia  o  szerokości  co  najmniej  1m.  Materiały  chemiczne  szkodliwe  dla  zdrowia  należy  przechowywać  w  szczelnych  opakowaniach,  na  których  powinny  być  informacje  o  ich  nazwie  i  szkodliwości  dla  zdrowia.

# 7. Uwagi końcowe

• Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych", jak również obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego, BHP i PPOŻ oraz zachowaniem koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych..

• Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanej przebudowy. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

• Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą przedłożone Inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

• Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi winien sprawować kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

• Wszystkie materiały budowlane oraz wyroby użyte do remontu i przebudowy obiektu powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne bądź atesty zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.

• Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowania.

Otrzymane w związku z rozbiórkami/demontażem odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Należy mieć na uwadze, że prace budowlane będą wykonywane na czynnych obiektach.

Wszelkie materiały z rozbiórki i demontażu oraz materiały pozostające (w tym odpadowe) po wykonaniu prac należy posegregować, składować i wywieźć na wysypisko lub przekazać właściwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dla danego materiały pochodzącego z demontażu/rozbiórki. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie w/w.

Zabrania się wyrzucania materiałów z demontażu/rozbiórki, jak i tych pozostających po wykonaniu prac, do kontenerów/pojemników na odpady użytkowanych przez Zamawiającego w ramach jego codziennej działalności! 
	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru takiej czynności, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji kontenerów/pojemników użytkowanych przez Zamawiającego i wywozu tych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Każdy materiał i wyrób budowlany powinien posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania. Wykonawca przedstawi stosowne na każde wezwanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

Każdy materiał i wyrób stosowany do wykonania robót powinien mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

# 8.Część graficzna

Rys.1. Zagospodarowanie terenu, format 500x297, skala 1:500;

Rys.2. Rzut boiska, format, 500x297, skala 1:50;

Rys.3. Przekrój a-a format, 500x297, skala 1:20/50;

Rys.4. Widok w1,  format 500x297, skala 1:20/50;

Rys.5.Projektowana brama i furtka, format 700x297, skala 1:20.