OPIS PRZEDMIOTU

PAŁKA WIELOFUNKCYJNA TYPU „TONFA”

1. Parametry:

Pałka wielofunkcyjna typu „TONFA” jest pałką sztywną wykonaną z tworzywa     w kolorze czarnym, wzmocnionego prętem stalowym i składa się z:

- rękojeści,

- końca rękojeści,

- ramienia krótkiego,

- końca ramienia krótkiego,

- gardy,

- ramienia długiego,

- końca ramienia długiego,

Konstrukcja i materiały z jakiego wykonana jest pałka musi umożliwić wykonywanie   technik obrotowych

2. Podstawowe wymiary:

- długość całkowita pałki                  600 [mm]

- średnica pałki                                  30  [mm]

- długość rękojeści                            150      [mm]

- masa pałki                                        600g

- barwa                                                czarna-matowa

- materiał                                             tworzywo sztuczne

3. Uchwyt do pałki wielofunkcyjnej „TONFA”

- Element łączący uchwyt z pasem wykonany z taśmy w kolorze czarnym.

- Uchwyt musi umożliwiać łatwe wkładanie i wyjmowanie pałki.

- Konstrukcja uchwytu musi uniemożliwiać obracanie się pałki po jej włożeniu i utrzymywać pałkę w jednym położeniu.

- Uchwyt na pałkę musi być wykonany z metalu (lakierowany lub oksydowany na kolor czarny) lub z tworzywa sztucznego