OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie Gminy Golub Dobrzyń, ul. Plac1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyń, dotyczące opracowania projektu przebudowy drogi w miejscowości Węgiersk komunikującej drogę wojewódzką nr 554 z drogą gminną nr 110256C w m. Węgiersk. Numery działek: 245/1, 248, 249/5, 250/1, 241/2, 319/6, 309/1 obręb: Węgiersk, powiat golubsko-dobrzyński, Lokalizacja zadania na tle województwa kujawsko – pomorskiego:

Lokalizacja drogi w m. Węgiersk

- Materiały wyjściowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W SPRAWIE PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH DRÓG PUBLICZNYCH, (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. PRAWO O RUCHU DROGOWYM (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)

- Wektorowy wyciąg z mapy zasadniczej obejmujący obszar opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (t.j.: Dz.U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.)

- Zasady wiedzy technicznej oparte na wzorcach i standardach WR-D

- Analiza terenu i stanu istniejącego

Planowana inwestycja obejmuje :

Działkę ewidencyjną: 245/1, 248, 249/5, 250/1, 241/2, 319/6, 225, 309/1, obręb: Węgiersk,

Nachylenia stanowią płaski lub prawie całkowicie poziomy teren (nachylenie do 3°). Występująca w obszarze opracowania, istniejąca infrastruktura obejmuje sieci wodociągowe, linie energetyczne naziemne i podziemne oraz przeszkody takie jak drzewa, słupy linii napowietrznej oraz sąsiadujący z liniami rozgraniczającymi pasa drogowego teren z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Analiza terenu równinnego w mieście stanowiła kluczowy krok podczas planowania infrastruktury, w tym przebiegu drogi oraz organizacji ruchu. Istniejąca droga posiana nawierzchnię z kruszywa naturalnego zmiennej szerokości od 3,5 do 4,0m.

  - Istniejąca infrastruktura: Przegląd istniejącej infrastruktury, takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, linie energetyczne uwzględniał ewentualne konflikty.

Nie dokonywano oceny istniejącej nawierzchni której nawierzchnia wykonana jest z kruszywa naturalnego.

  - Ocena otoczenia: Analiza terenu w mieście obejmowała również otoczenia wokół drogi. Obecność budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych wskazuje jako użytkowników projektowanej drogi głównie maszyny rolnicze oraz pojazdy osobowe. W analizie należy również uwzględnić ruch tranzytowy pomiędzy drogami wojewódzką nr 554 i gminną nr 110256C.

  - Dostępność dla różnych użytkowników: Przebudowa drogi wpłynie na poprawę sztandaru oraz dostępność do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.

  - Bezpieczeństwo: Przy projektowaniu stałej organizacji ruchu (SOR) uwzględniono ocenę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak włączenie się do ruchu na początku i końcu projektowanego odcinka. Zaprojektowano z uwagi na ograniczoną widoczność na dojeździe do drogi wojewódzkiej znak B-20 „Stop” z uprzedzeniem 150m przed znakiem A-7 z tabliczką „Stop”, a na wlocie głównym w ciągu DW 554 zaprojektowano znaki ostrzegawcze uprzedzające o skrzyżowaniu A-6b i A-6c. Na końcu odcinka drogi zaprojektowano znak A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu przy wjeździe na drogą gminną nr 110256C oraz znaki uprzedzające o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną A-6b i A-6c.

  - Analiza ruchu: Głównymi użytkownikami drogi są mieszkańcy oraz gospodarze uprawiające przyległe do pasa drogowego pola. Niewielki procent użytkowników stanowią również pojazdy tranzytowe wykorzystujące możliwość komunikacji pomiędzy drogami DW 554 i DG 110256C.

- Opis trasy i istotnych elementów projektowanego odcinka :

Początek projektowanego odcinka drogi ma miejsce na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą wojewódzką nr 554 natomiast koniec skrzyżowanie z drogą gminną nr 110256C. Długość projektowanego odcinka wynosi 796,82 m.

Parametry techniczne stanowią:

- projektowana szerokość jezdni – 4m,

- liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu, (wykorzystujące utwardzone pobocze,

- łuki drogowe – brak znaczących łuków poziomy czy pionowych.

Elementy infrastruktury:

- odwodnienie – z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego, w celu sprawnego odprowadzenia wody powierzchniowej z nawierzchni jezdni zaprojektowano 2% spadki poprzeczne na utwardzone pobocze.

- Opis stanu projektowanego :

Przebieg geometryczny przewidzianego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu ulicy w palnie i profilu podłużnym. Drogę zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni drogi, skrzyżowań oraz istniejącego zagospodarowania pasa drogowego. Niweletę drogi należy dostosować do stanu zgodnego z terenem. Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych nawierzchni jezdni. Na początku i końcu odcinka oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami projektowaną niweletę należy dostosować do istniejących rzędnych jezdni.

Jezdnia

Zaplanowano następujące warstwy konstrukcyjne. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wód powierzchniowych nadanie nawierzchni 2% „daszkowych” spadków poprzecznych na długości odcinka. Konstrukcja nawierzchni jezdni zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi jak dla obciążenia KR-2:

- warstwa ścieralna AC11S gr 3 cm,

- sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową,

- warstwa wiążca AC11W gr 3 cm,

- sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową,

- kruszywo łamane # 0-31,5 gr 8 cm,

- kruszywo łamane # 0-63 gr 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm

Zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjęto w oparciu o stan powierzchni, odpowiednio 0,5 kg/m2 i 0,3 kg/m2 pomiędzy warstwami. Zastosowana emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do połączenia wszystkich projektowanych warstw.

Konstrukcja jezdni wg załączonego przekroju konstrukcyjnego.

Oznakowanie poziome i pionowe

W ramach zadania należy wykonać oznakowanie poziome w ilości zgodnej z przedmiarem i planem zagospodarowania terenu: oznakowanie segregacyjne należy wykonać w technologii oznakowania grubowarstwowego gładkiego.

Ilość oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz przedmiarem robót.

Pobocza

Zaprojektowano wzmocnienie poboczy na szerokości 0,75m, warstwą kruszywa łamanego frakcji #0-31,5 grubości 15 cm, a na pozostałej szerokości 0,5m, w celu umożliwienia spływu wody powierzchniowej, ścinkę pobocza do poziomy warstwy wzmocnionej. Materiał ze ścinki należy rozplantować na miejscu.

Przepust na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką

Zaprojektowano remont przepustu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w odległości 5metrów od krawędzi jezdni DW 554. W ramach remontu zaplanowano wymianę rury przepustu Ø400 oraz odtworzenie przekroju rowów odwadniających i wykonanie wlotu i wylotu (zabrukowanie ścianek czołowych).

Zjazdy

Zaprojektowano wykonanie konstrukcji zjazdów na pola i do posesji o konstrukcji jak dla jezdni głównej:

- warstwa ścieralna AC11S gr 3 cm,

- sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową,

- warstwa wiążca AC11W gr 3 cm,

- sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową,

- kruszywo łamane # 0-31,5 gr 8 cm,

- kruszywo łamane # 0-63 gr 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm

- Uwagi końcowe

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami BHP, po zakończeniu robót uporządkować plac budowy pod względem zagęszczenia, wyprofilowania i odbudowania wszystkich elementów pasa drogowego z uporządkowaniem terenu robót przyległego do pasa drogowego. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek: nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wszelki materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego i należy je złożyć i składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.