OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych.

- W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Odcień oraz rodzaj materiału na tapicerkę do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- I i II linia – nazwa JIM

- III linia - kod WP (czcionka wys. ok. 15 mm)

- IV linia - kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

- V linia – numer GTIN (EAN)

wzór naklejki

- oraz pod spodem naklejka z Indeksem JIM o wymiarach 100x25 mm

wzór naklejki

Lokalizacja naklejki: pod spodem siedziska.

Opis nr 1:

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie, z regulowanym podnoszeniem, wyściełany WPN1-5/2.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.OB MP W 1350X500X460 WPN1-5/2

Indeks JIM: 7110PL2192077

Ergonomiczny fotel obrotowy z zagłówkiem, na pięcioramiennej podstawie wykonanej z poliamidu.

- wymiar pojedynczego ramienia podstawy (z kółkiem): minimum 400 mm;

- kółka jezdne do powierzchni twardych o średnicy nie mniej niż 65 mm;

- wszystkie elementy plastikowe fotela w kolorze czarnym;

- wysokość całkowita fotela (z zagłówkiem): nie mniej niż 1350 mm;

- wysokość oparcia (bez zagłówka): nie mniej niż 730 mm;

- oparcie z siatki membranowej o parametrach:

• 100% poliester

• gramatura: minimum 380 g/m2

• odporność na ścieranie: 100 tys. cykli Martindale

• odporność na światło: nie mniej niż 4

• trudnopalność poświadczona certyfikatem BS EN 1021-1, 1021-2

• kolor siatki grafit

- siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach:

• 100% poliester

• gramatura: minimum 320 g/m2

• odporność na ścieranie: 100 tys.cykli Martindale

• odporność na światło: nie mniej niż 5

• odporność koloru na tarcie: nie mniej niż 4

• trudnopalność poświadczona certyfikatem BS EN 1021-1, 1021-2, BS 7176 Low   Hazard

• kolor tkaniny grafit

- wypełnienie siedziska: pianka formowana bez zawartości CFC i CHC o gęstości 70 kg/m3;

- siedzisko, od spodu, przykryte osłoną plastikową;

- siedzisko z zaokrąglonym i opadającym do dołu przodem o wymiarach:

- szerokość: 500-520 mm;

- głębokość: 450-470 mm;

- grubość siedziska: minimum 60 mm;

- regulacja głębokości siedziska w zakresie co najmniej 60 mm;

- regulacja wysokości siedziska w zakresie co najmniej: 410 – 535 mm (zgodnie z EN 1335 - TYPE B) za pomocą siłownika gazowego o pojedynczym skoku ok. 10 mm;

- zagłówek, tapicerowany tkaniną o parametrach identycznych jak siedzisko o wymiarach co najmniej:

• szerokość (na dole): 273 mm

• wysokość: 174 mm

- Szerokość oparcia zwężającego się ku górze - na wysokości siedziska co najmniej 490 mm;

- fotel posiadający mechanizm samoważący, synchroniczny z jednoczesnym odchylaniem siedziska i oparcia (z kątem odchylenia oparcia do 105º) i możliwością zablokowania siedziska i oparcia w minimum 4 pozycjach. Mechanizm dopasowany do wagi użytkownika w zakresie 45 – 120 kg;

- fotel wyposażony w miękkie podłokietniki regulowane przynajmniej w 2 płaszczyznach:

• wysokość w zakresie min. 100 mm

• szerokość w zakresie min. 50 mm

- regulowane podparcie lędźwiowe (2 pozycje: na wysokość i głębokość). Punkt podparcia lędźwiowego (S) regulowany w zakresie 160 – 230 mm powyżej górnej płaszczyzny siedziska;

Wymogi środowiskowe: minimum 98% materiałów musi podlegać recyklingowi – poświadczone certyfikatem środowiskowym.

Fotel musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 18.10.2023 r.

Fotel musi posiadać następujące dokumenty:

- certyfikat ergonomiczności;

- certyfikat bezpieczeństwa użytkowania GS;

- atest higieniczny tkaniny siedziska wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379) lub certyfikat Oeko Tex standard 100 potwierdzający dopuszczenie do kontaktu ze skórą człowieka.

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań trudnozapalności tkaniny siedziska zgodnie z normami BS EN 1021-1, 1021-2, BS 7176 Low Hazard;

- certyfikat bezpieczeństwa środowiskowego Blue Angel;

- certyfikat Bifma level e3-platinum;

- certyfikat ISO 9001:2015 producenta fotela;

- certyfikat DIN EN ISO 14001:2015 producenta fotela;

- certyfikat ISO 50001:2018 producenta fotela;

Model fotela jak na poniższych rysunkach.