# Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny oraz serwis kotła gazowego 
VIESSMANN VITODENS 200-W 60 KW będącego w trakcie okresu gwarancji, celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzenia zamontowanego w Komisariacie Policji w Grodkowie przy ul. Sportowej 4.

- Zakres prac do wykonania.

- Czyszczenie wymiennika ciepła (nagrzewnicy),

- Oczyszczenie wszystkich elementów palnika z osadów,

- Wyczyszczenie elektrody jonizacyjnej i zapłonowej,

- Kontrola zabezpieczeń kotła (m.in. termiczne, czujnik ciągu kominowego),

- Kontrola szczelności wodnej i gazowej kotła,

- Kontrola naczynia wzbiorczego kotła,

- Kontrola filtrów kotła i ich czyszczenie, w razie konieczności ich wymiana,

- Kontrola i regulacja palnika, dyszy wraz z wykonaniem analizy spalin,

- Sprawdzenie prawidłowej pracy i ustawień sterownika wraz z nastawami temperatur,

- Kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego,

- Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,

- Kontrola pracy pomp obiegowych,

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle,

- Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia,

- Kontrola instalacji gazowej w kotłowni,

- Inne wymagania.

- Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia przeglądu i serwisu w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

- Szczegółowy termin wykonania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Termin wykonania usługi do 21.08.2020r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi  (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania przeglądów oraz serwisu kotłów gazowych oraz posiadanie autoryzowanego serwisu firmy Viessmann.

  - Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie 1 egz. protokołu z przeprowadzonego przeglądu urządzenia. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ kotła, typ automatyki, opis stanu technicznego, opis wykonanych czynności, opis uwag i zaleceń, wydruk z analizy spalin.

- Dokonanie wpisu z przeprowadzonych czynności w karcie urządzenia i książce gwarancyjnej.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Adam Siomka: 	tel. 77 422 25 21